3U，T4，18W，20W，26W节能灯物料清单

PCB电子板                                           1块

EE19mm磁芯，骨架,0。2mm，190T，3。6-4。0mH        1套

￠10mm，7K，1：7：1磁环，                           1套

1A保险管                                             1只

DB3触发二极管                                        1只

IN4007二极管                                         7只

1/4W，8。2 Ohm 电阻                                  2只

1/4W，470K电阻                                       2只

1/4W，1 Ohm 电阻                                     2只

400V，10uF电解电容                                   1只

13003三极管                                          2只

1000V，222涤纶电容                                   1只

400V，473CBB电容                                    2只

1000V，332CBB电容                                   1只

外壳                                                  1套

灯头                                                  1只

灯管                                                  1只

包装                                                  1套

辅料：透明胶带，￠1mm套管，灯胶，填充粉，灯头线，焊锡，松香水，美纹纸，￠0。19mm漆包线，0。2mm青壳纸，水，电等。