T3，3W，5W，E14全螺旋节能灯物料清单

PCB电子板                                    1块

IN4007二极管                                  5只

DB3触发二极管                                1只

13001三极管                                   2只

250V，3。3uF电解电容                         2只

100V，223涤纶电容                            1只

630V，102涤纶电容                            1只

1000V，152涤纶电容                           1只

1/4W，1 Ohm电阻                              2只

1/4W，470K电阻                               1只

1/4W，680K电阻                               1只

1/8W，22  Ohm电阻                           2只

￠8mm磁环，5K，3：15：3                     1套

EE10mm电感，0。2mm，450T，11。5-13。0mH   1套

0．5A保险管                                  1只

外壳                                          1套

灯头                                          1只

灯管                                          1只

辅料：锡线，锡条，松香水，美纹纸，套管，￠0。10mm漆包线，灯头线，包装，灯胶，填充粉，绝缘漆，天那水，水，电等。

T3，7W，9W，E14全螺旋节能灯物料清单

PCB电子板                                   1块

IN4007二极管                                 5只

DB3触发二极管                               1只

13001三极管                                  2只

250V，4。7uF电解电容                        2只

100V，223涤纶电容                           1只

630V，102涤纶电容                           1只

1000V，152涤纶电容                          1只

1/4W，1 Ohm  电阻                            2只

1/4W，470K电阻                              1只

1/4W，680K电阻                              1只

1/8W，22  Ohm电阻                          2只

￠8mm磁环，5K，3：10：3                    1套

EE10mm电感，0。2mm，310T，5。3-6。0mH    1只

0．5A保险管                                 1只

外壳                                         1套

灯头                                         1只

灯管                                         1只

辅料：锡线，锡条，松香水，美纹纸，套管，灯头线，包装，￠0。12mm漆包线，灯胶，填充粉，绝缘漆，天那水，水，电等。

T3，13W，螺旋，塔式螺旋节能灯物料清单

PCB电子板                                   1块

0．5A保险管                                 1只

IN4007二极管                                7只

DB3触发二极管                              1只

13002三极管                                 2只

400V，4。7uF电解电容                        1只

100V，223涤纶电容                           1只

630V，102涤纶电容                           1只

400V，333涤纶电容                           1只

1000V，152涤纶电容                          1只

1/4W，470K电阻                              2只

1/4W，1  Ohm 电阻                          2只

1/8W，22  Ohm电阻                          2只

￠10mm磁环，7K，1：7：1                    1套

EE16mm电感，0。2mm，230T，4。1-4。5mH    1只

外壳                                         1套

灯头                                         1只

灯管                                         1只

辅料：锡线，锡条，松香水，美纹纸，套管，灯头线，包装，￠0。21漆包线，灯胶，填充粉，绝缘漆，天那水，水，电等。

T3，15W，全螺旋节能灯物料清单

PCB电子板                                   1块

0．5A保险管                                 1只

IN4007二极管                                7只

DB3触发二极管                              1只

13002三极管                                 2只

400V，4。7uF电解电容                        1只

100V，223涤纶电容                           1只

630V，102涤纶电容                           1只

400V，333涤纶电容                           1只

1000V，152涤纶电容                          1只

1/4W，470K电阻                              2只

1/4W，1  Ohm 电阻                          2只

1/8W，22  Ohm电阻                          2只

￠10mm磁环，7K，1：7：1                    1套

EE16mm电感，0。2mm，285T，6。6-7。5mH    1只

外壳                                         1套

灯头                                         1只

灯管                                         1只

辅料：锡线，锡条，松香水，美纹纸，套管，灯头线，包装，￠0。21漆包线，灯胶，填充粉，绝缘漆，天那水，水，电等。

T4，26W，全螺旋节能灯物料清单

PCB电子板                                   1块

1A保险管                                    1只

IN4007二极管                                 9只

DB3触发二极管                               1只

13003三极管                                 2只

400V，10uF电解电容                          1只

100V，223涤纶电容                           1只

630V，102涤纶电容                           1只

400V，104CBB电容                           1只

1000V，472CBB电容                          1只

1/4W，470K电阻                              2只

1/4W，680K电阻                              2只

1/4W，1  Ohm 电阻                           2只

1/8W，8。2  Ohm电阻                        2只

￠10mm磁环，7K，1：7：1                    1套

EE19mm电感，0。2mm，190T，3。6-4。0mH    1只

外壳                                         1套

灯头                                         1只

灯管                                         1只

辅料：锡线，锡条，松香水，美纹纸，套管，灯头线，包装，￠0。19mm漆包线，灯胶，填充粉，绝缘漆，天那水，水，电等。