第一章  电磁兼容基本概念

1、电磁兼容性 Electromagnetic Compatibility (EMC)

设备或系统在其电磁环境中能正常工作，且不对该环境中任何事物构

成不能承受的电磁骚扰的能力

2、干扰源Interference Source

任何产生电磁干扰的元件、器件、设备、分系统或自然现象。

3、电磁骚扰 Electromagnetic disturbance

任何可能引起装置、设备或系统性能降低或者对有生命或无生命物质

产生损害作用的电磁现象。

4、电磁干扰 Electromagnetic interference

电磁骚扰引起的设备、传输通讯或系统性能的下降。

5、传导干扰 Conduefed interference

沿着导体传输的电磁经干扰。

6、辐射干扰 Radiated interference

由任何部件、天线、电缆或连接线辐射击的电磁干扰。

7、（对骚扰的）抗扰性 immunity ( to a disturbance)

装置、设备或系统无临电磁骚扰不降低运行性能的能力。

扰EMC测试项目而言可分类如下：（以申请CE认证为准）

| EMC | EMI | EN61000-3-2 | 谐波 Harmonics |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | EN61000-3-3 | 电压波动 |  |
|  |  | EN55022 | 传导+辐射 |  |
|  | EMS | EN61000-4-2 | 静电放电（ESD） |  |
|  |  | EN61000-4-3 | 射频电磁场辐射抗扰度 | E/H Field |
|  | Immunity | EN61000-4-4 | 快速瞬变，脉冲群 | EFT |
|  |  | EN61000-4-5 | 雷击冲击 | Surge |
|  |  | EN61000-4-6 | 射频电磁场传达室导骚扰抗扰度 | Conducted Disturbances induced by radio frequency fields |
|  |  | EN61000-4-8 | 工频磁场抗扰度 | 50/60HZ Magnetic field |
|  |  | EN61000-4-9 | 脉冲磁场抗扰度 | Surge Magnetic field |
|  |  | EN61000-4-9 | 阻尼振荡场抗菌素扰生试验 |  |

电磁兼容基本概念

干扰信号 Interfering signal

损害有用信号接收的信号

喀呖声 Click

用规定方法测量时，其连续时间不超过某一块规定电平的喀呖声数。

电磁脉冲破 Electromagnetic pulse (EMP)

指围绕整个系统（它犹如一个天线），具有宽带大功率效应的脉冲。

电磁环境  Electromagnetic environment

存在于给定场所的所有电磁现象的总和。

干扰抑制 interference suppression

削弱或消除电磁干扰的措施。

（对骚扰的）抗扰性 Immunity (to a disturbance)

装置、设备或系统面临电磁骚扰不降低运行性能的能力。

电磁兼容性 Electromagnetic Compatibility (EMC)

设备或系统在其电磁环境中能正常工作，且对该环境中行何事物构成

不能承受的电磁骚扰的能力。

系统间的电磁兼容性  Infer-system electromagnetic compatibility

给定系统与它运行所处的电磁环境或与其他系统之间的电磁兼容性，

影响系统间电磁兼容的主要因素是信号及功率传输系统与天线之间

的耦合。

系统内的电磁兼容性 Infer-system electromagnetic compatibility

在给定系统内部的分系统设备及部件相互之间的电磁兼容性。

电磁干扰控制

对辐射和传导能量进行控制，使设备、分系统或系统运行时尽量减小

或降低不必要的发射。所有的辐射和传导的电磁发射不论它们来源于

设备、分系统或系统都要进行控制。若在控制敏感性同时还能成功地

控制电磁干扰，就能实现电磁兼容。

屏蔽效能 Shielding effectiveness

对给定外来源进行屏蔽时，在某一点上屏蔽作安放前后的电场强度或磁场强度之比，通常以DB表示。

电磁干扰和电磁兼容术语

干扰源 Interference source

任何产生电磁干扰的元件、器件、设备、分系统或自然现象。

工业干扰 Industrial interference

由输电线、电网以及各种电气和电子设备工作时引起的电磁干扰。

宇宙干扰 Cosmic interference

由银河系（包括太阳）的电磁辐射引起的电磁干扰。

天电干扰 atmospheric interference

由大气中发生的各种自然现象所产生的无线电噪声引起的电磁干扰。

雷电冲击 Lighting surge

由雷电在电气或电子电路中引起的瞬态电扰动。

辐射干扰 Radiated interference

由任何部件、天线、电缆或连接辐射击的电磁干扰。

传志干扰 Conducted interference

沿着导体传输的电磁干扰。

电磁骚扰 Electromagnetic disturbance

任何可能引起装置、设备或系统性能降低或者对有生命或无生命物质

损害作用的电磁现象。

电磁干扰 Electromagnetic interference (EMC)

电磁骚扰引起的设备，传输能讯或系统性能的下降。

系统间干扰 Infer-system interference

由其他系统产生的电磁骚扰对一个系统造成的电磁干扰。

系统内干扰 Infer-system interference

系统中出现的由本系统内部电磁骚扰引起的电磁干扰。

脉冲噪声 Impulsive noise

在特定设备上出现的，表现为一连串清晰永冲或瞬态的噪声。

1、IEC61000-3-2 低压电气及电子设备发出的谐波电流限值（设备项输入

电流≤16A）

The limits for the harmonic current emissions caused by

low-Voltage electrical and electronic equipments (equipment input current≤16A)

2、EN61000-3-3 电压波动

Limitation of voltage fluctuations and flicker in low-voltage supply systems for equipment with rated current ≤16A.

电压波动定义为在网络正常运行期间，电源电压正常的（可能是合同规定的）变化范围内即±10% Oh in的快速变动。

特续的但随机变化的大负荷  （如电弧炉）

负荷的开/关转换（如电动机）

波动产生因素

阶跃式电压变换（由于变压器的分接开关而操作所致）

4、EN61000-4-2 青平电放电抗扰度试验

Electrostatic discharge immunity test

再来检验设备单→器件或系统→配电房中单→的器件或系统对以下因素所产生的静电放电的抗扰性。

因素 ——接触其设备的操作人员或物体

——与设备附近相接触的物体和人体。

——由各种不同的现象可使人体或物体累积静电。

静电放电通过适应耦合蔌辐射影响设备的运行或损坏其电子电路。

4、EN61000-4-3 谢频电磁场辐射抗扰度试验

Measurement techniques radiated radio-frequency electromagnetic field immunity fest.

该试验用来检验单 设备或系统对无线电发射机或任何其他持续发射辐射电磁能量的装置，所产生的磁场的抗扰性，主关心的是设备对手持无线电收发，根据（步活机）辐射的抗扰性，但也包括其仓皇电磁辐射源。

5、EN61000-4-4 电快速瞬变脉冲群抗扰度

Electrical fast transient must immunity fest.

检验单 器件或系统对极别的暂态所产笺别脉冲群的抗扰性。

如——小性负载的操作，继电器触兴跳（传导干扰）

——多压开关装置——尤其是SF6线真空开关装置的操作（辐射干扰）。

Electromagnetic

6、EN61000-4-5 浪涌（冲击）抗扰度试验 Surge immunity test

试验目的是检验与通讯线路相连接的设备对冲击扰动的抗扰性，如雷

电放电，适用于终端设备，诸如经过通讯端端口传递和接受信息的控

制输入/输出的市制解调装置和类似的设备。

7、EN61000-4-6 对频适应的伟导骚扰抗扰度

Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency

fields.

用来检验单  器件或系统（包括它们的电缆）对辐射干扰的抗菌素扰

性，以具有传导扰动的等值，间接试验，取代扰动场院的直接试验，

电流与骚扰场所产生的电流相同。

8、EN61000-4-8 工频磁场抗扰度试验

Power frequency magnetic field immunity test.

检验设备对雷击产生的磁场的抗扰性，

试验适用于电厂中所安装的中子设备，而对配电网络的设备，则仅在

特殊情况下适用。

10、EN61000-4-10 阻尼振荡磁磁场抗扰度试验

Oscillatory magnetic field immunity test

检验设备对对电厂中用隔离开关操作高压电路所产生的衰减振荡磁场

的抗扰性，基本上适用于电厂所安装的电子设备，而不适用于配电网

络设备。

11、EN61000-4-11 电压暂降和短遮断试验

Voltage dips and interruption test

电压暂降是大于Vn的10%～15%的偶然电压降，持续时间（0.5周期～50周期），短时电压遮断，则是100R% Vn的电压暂降。

检验有可能对电压暂降和短时遮断敏适的设备的抗扰性，电压暂降和遮断是由低压、中压或多压网络中的故障所造成（短路或接地故障）。