开关电源副边整流二极管的脉冲尖峰干扰于抑制

开关电源产生噪声的主要部位是功率变换和输出整流滤波电路。包括开关管，整流管，变压器，还有输出扼流线圈，等。

不采取任何措施时输出电压的峰值可能是输出基波的数十倍。出现在开关脉冲的上升沿和下降沿。即开关管的导通和截止，通常导通时尖峰更大一些。

前沿尖峰的一些抑制方法

1：选用软恢复特性的肖特基二极管，或采用在整流管前串联电感的方法比较有效，或在开关管整流管的磁珠。磁芯材料选用对高频振荡呈高阻抗衰减特性的铁氧体材料，等。

2:在二次侧接入RC吸收回路可进一步减小前沿尖峰的幅值，降低二极管恢复过程中的振荡频率。

3：多个整流二极管并联；适当增大整流二极管的电流容量，可相对减小反向恢复时的关断时间，限制反向短路电流的数值，可抑制电流尖峰和降低导通损耗。

4：尽量使元件布局走线合理 ，减小大电流回路的面积，对EMI的抑制也比较有效。

后沿尖峰的抑制方法

1：选用开关速度快的整流二极管

2：选用高导磁率的磁芯，变压器设计时激磁电流尽可能小

3：选用高磁通密度的材料，确保在恶劣环境下变压器不会饱和。可取B值为饱和值的一半或1/3

4：选用闭合磁路的罐形或PQ磁芯减小漏磁。

5：高频变压器绕制尽量减小漏感。采用夹心绕法或三文治绕法。绕线尽量均匀分布在骨架上。选用漆包线时要考虑到趋肤效应。

6：在开关管的D-S之间并联RC吸收回路。