DVD电源板2

一、原理图：

二、主要器件：

L1，EMI滤波，大于10mH；

Q1，13003功率三极管，IC=0.5A,VCE<5V时β>10；

T1，开关变压器，参见附一；

C7，5.5V输出一次滤波电容，ESR<50mΩ；

L2，5.5V输出滤波电感，6.8μH时大于3A，ESR<50mΩ；

C9，-5V输出一次滤波电容，ESR<0.4Ω；

R5、R9、Z1，调整5.5V输出精度，增加R9或减少R5可调高5.5V输出；

三、器件清单：

| 序号 | 部品名 | 规格 | 供应商 | 制品商/品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器T1 | EEL19，参见附一 |  |  |
| 2 | 电源芯片U1 | TH102 |  |  |
| 3 | 光耦U2 | PC817C/PC521 |  |  |
| 4 | 三端稳压器U3 | 79L05，TO-92 |  |  |
| 5 | 功率三极管Q1 | 13003，TO-126， IC=0.5A,VCE<5V时β>10 |  |  |
| 6 | 三极管Q2 | 9012，TO-92 |  |  |
| 7 | 三极管Q3 | 9013，TO-92 |  |  |
| 8 | 三极管Q4 | 9013，TO-92 |  |  |
| 9 | 稳压管Z1 | 4.3V |  |  |
| 10 | 二极管B1 | IN4007 *4 |  |  |
| 11 | 二极管D1 | 1FR108 |  |  |
| 12 | 二极管D2 | IN4148 |  |  |
| 13 | 二极管D4 | IN5822 |  |  |
| 14 | 二极管D5 | IN4148 |  |  |
| 15 | EMI滤波电感L1 | UU10，16mH |  |  |
| 16 | 磁芯电感L2 | 6.8μH，Φ6mm，>3A |  |  |
| 17 | X2电容C1 | 0.1uF/X2 |  |  |
| 18 | 电解电容C2 | 47uF/400V，ESR<2Ω |  |  |
| 19 | 电容C3 | 222/1KV |  |  |
| 20 | 电解电容C4 | 47uF/16V，ESR<0.5Ω |  |  |
| 21 | 电容C5 | 681±5% |  |  |
| 22 | 电容C6 | 104 |  |  |
| 23 | 电解电容C7 | 680uF/16V，CD286 |  | 江海 |
| 24 | 电解电容C8 | 1000uF/10V，ESR<0.2Ω |  |  |
| 25 | 电解电容C9 | 47uF/25V，ESR<0.4Ω |  |  |
| 26 | 电解电容C10 | 10uF/50V |  |  |
| 27 | Y1电容C11 | 222，Y1 |  |  |
| 28 | 电阻R1 | 1.5MΩ，1/4W |  |  |
| 29 | 电阻R2 | 220KΩ，1/4W |  |  |
| 30 | 电阻R3 | 1.3Ω，1/4W |  |  |
| 31 | 电阻R4 | 33KΩ，1/4W |  |  |
| 32 | 电阻R5 | 150Ω*，1/4W |  |  |
| 33 | 电阻R6 | 10KΩ，1/4W |  |  |
| 34 | 电阻R7 | 100KΩ，1/4W |  |  |
| 35 | 电阻R8 | 10KΩ，1/4W |  |  |
| 36 | 电阻R9 | 22Ω*，1/4W |  |  |
| 37 | 保险管F1 | 1A，250VAC |  |  |

附一、DVD电源板变压器

图1：脚位定义示意图           图2：绕组定义示意图

图3：变压器绕组结构，方案1示意图

图4：变压器绕组结构，方案2示意图

注1：PIN7，PIN9去除。

注2：主绕组电感，3.2mH±10% ；“”端头加套管；骨架两边留3mm（最小）空白安全距离；安规3700Vac,1mA。