应用手册

AN1018

IR40xx系列SMPS  IC的应用

Jonathan Adams

相关标题

1) 导言                                                 5) 反馈和控制电路

2) 特点                                                 6) 准谐振工作模式

3) 方框图                                             7) 电路设计说明

4) 启动电路和辅助电源Vcc

1）导言

IR40xx系列是把一个MOSFET和一个开关模式电源控制IC包封在一个封装里的小集成电路。该器件最初设计应用于反激式变换器拓扑。

此控制IC设计允许工作在两种模式：

- 准谐振模式——用初级电感和一个外接电容产生的谐振信号来控制MOSFET在其漏-源电压最小时进行开关动作，因此可以减小功率耗散。

- 脉冲比率控制（PRC）模式——此模式通过调整MOSFET的导通时间来控制功率，并保持MOFET的关断时间不变。

显而易见这两种模式的工作频率是变化的。在PRC模式中，当高输入电压、轻载时频率最大，其频约是低输入电压、满载时频率的两倍。对于准谐振模式在轻载、低输入电压时频率最高（但是值得一提的是如果负载变化范围很大时其最大频率比最小频率高很多）。一些器件在准谐振模式工作最佳，而一些器件在PRC模式工作最佳。

准谐振模式在负载电流变化范围不大的场合使用最好。PRC模式在需要小电流待机模式的场合使用最好。

2）特点

- 5脚SIP或SMD封装适用于低高压类型的电源。

- 未启动时电路工作电流很低（100A）。

- 内嵌振荡器在低频PRC模式工作时起作用。

- 在轻载（待机）时振荡器被设计在20KHz的PRC工作频率（或67KHz时的PRC最优设计）。

- 有源低通滤波器改善了轻载时的稳定性。

- 雪蹦能量保证了MOSFET有高的VDSS。

- 内嵌软启动电路。

- 可调门极驱动。

- 通过外接元件调整开关速度以控制EMI。

- 具有温度补偿的逐脉冲过流保护（OCP）。

- 过压锁定保护（OVP）。

- 过热锁定关断保护（TSD）。

3）方框图

图一  准谐振ISMPS  IC的方框图

引脚功能引y

其它功能

4) 启动电路和辅助电源 Vcc

启动电路监控Vcc脚电压，据其电压启动或停止控制IC的工作。控制IC的电源（Vcc脚）使用图3所示电路。

开启电源时，C2通过启动电阻Rs充电，Rs的取值应使其在最小输入电压时能承受500A或更大的电流（Rs的 值会引起在低温时锁定电路的电流微小增加至最大400A）。

然而太大的Rs值会导致在低压输入时给C2充电的电流比较小，并且达到启动电压的时间较长。因此Rs值应和C2配合，这一点后面将提及到。当控制电路启动工作时Vcc电压会立即下降，但是其降落可通过增大C2的容量来减小。然而如果C2太大，开启电源到启动的时间就会较长，因为需要更长的时间给C2充电。对于一般的电源C2为22~100F，Rs为47K~68K（通用输入和110V输入），220V/230V输入时Rs为82K~150K。

如图4所示，电路的电流被限制在

100A（Vcc=14V, Ta = 25C），

直到控制电路启动工作。因此我们

可以看出使用高阻值的启动电阻能

够使启动电阻上的功率消耗在25mW

以内。当Vcc电压上升到16V（典型

值）时，电路就会跳出电压锁定重

新启动，电流消耗随之增加到约30

mA。当Vcc电压降落低至10V（典型

值）时，控制电路通过UVLO（欠压

锁定）功能悬挂起来返回到启动状态。

所示

2222电路

控制电路开始工作之后，集成电路

的电源来自于主反激变压器通过平滑

整流驱动（或辅助）绕组的输出电压。	图3 启动电路

图5给出一个V cc电压波形的实例。

在控制电路开始工作后驱动绕

组电压不是立即上升到设

定值 ，在控制电路工作后

Vcc电压先降落，在一个

短的延迟后，辅助绕组在

Vcc电压下降到欠压锁定

点11V（最大值）之前开

始供电（说明：Vcc电容

应足够大以维持辅助绕组

开始供电前Vcc电压高于

UVLO门限。辅助绕组的

匝数取决于Vcc电容

（C2）上的电压不能低

于UVLO电压门限（11

V最大值），也不能高于

OVP门限电压（20.5V）。

标准的驱动绕组电压

约为18V。                                   图4 Vcc电压电流特性

在实际的电源电路中，

Vcc 电压值可通过变

化次边电流来改变，

如图6所示。这是因

为在MOSFET关断时

产生的瞬时浪涌电压

给C2峰值充电。在

此例中可以增加一个

数十欧姆电阻（R8）

和整流二极管串联能

够减小这种现象。最

佳的外接电组值取决

于实际所用变压器的

规格（浪涌电压由初	                 图5 Vcc电压启动波形

级绕组的漏感产生）。

此外变压器初、次级

耦合和辅助绕组D与

主输出绕组之间的耦

合失配可导致Vcc电

压变差。因此在设计

变压器时应仔细考虑

辅助绕组D的位置。

通常为了最佳耦合，

最好把主输出绕组放

在初级绕组和辅助绕

组之间，分开初级绕

组可减小漏电感。

图6 输出电流Iout和Vcc电压曲线

图7 有最小输出电流屏障的辅助电源电路

5) 反馈和控制电路

5.1) 振荡器和初级电流模式控制

振荡器利用IC内部的电容C1充放电,并产生决定MOSFET关断时间的脉冲信号。控制操作通过PRC（脉冲比率控制） 固定MOSFET关断时间 (约50µsec) 和改变开通时间来完成。图8示出了IC没有电压反馈控制时振荡器的工作过程。当MOSFET开通时，内嵌电容C1以恒压5.6V充电，漏极电流ID流经R5产生电压降VR5，此电压象漏电流（ID的斜率依赖于输入电压和初级电感）一样是锯齿波。VR5被反馈给OCP/FB脚监控初级电流（这就形成了初级电流模式控制）。当OCP/FB脚电压达到门限电压Vth(1)(标准为0.73V)时，比较器1状态翻转，MOSFET关断，C1充电结束同时开始以恒流速率放电。C1放电的斜率由

C1值和恒流放电电路决定。当C1上的电压下降到约1.2V时，振荡器输出再次反相，MOSFET导通，C1被迅速充电到5.6V，MOSFET就这样反复循环开关工作。如上所述由VR5的斜率（ID）所决定的时间就是MOSFET的导通时间。同样由C1和恒流放电电路决定的固定时间是MOSFET的关断时间。固定时间由恒流放电电

路调整到约50s。

图8 开关模式电源的振荡器工作

图9 电压反馈控制时的振荡器工作

5.2）次级电压模式控制

次级侧输出控制由电压模式控制来完成。输出电压高时会引起电流流过光耦的LED这样会导致光耦中的晶体管产生反馈电流（比例于超出输出的电压）,

此电流在R4、R5上产生电压降VR4、VR5。使比较器1翻转的电压VR5(ID峰值) 现在受控于VR4（由FB电流产生）。由图10显而易见电压VR4通过R4在OCP/FB脚上产生直流电压偏移，可通过减小OCP/FB脚电压达到Vth (1) 门限电

图10电压控制直流偏置的影响

压0.73V的时间来减小MOSFET的导通时间,这归因于减小反激变压器的存储能量。一般地说来自VR4的偏置在轻载时增大，MOSFET导通时浪涌电流引起的噪声会使比较器1误动作。为了避免这一问题，当MOSFET关断时，需要由一有源低通滤波器电路减小OCP/FB脚到GND脚的阻抗。有源低通滤波器电路由OCP/FB脚与GND脚之间的135mA恒流旁路电路构成，它可以使OCP/FB脚的阻抗减半直到MOSFET导通。在MOSFET导通时C5吸收了噪音。

5.3）过流保护电路

逐脉冲过流保护电路是对使振荡器的输出反相时的MOSFET的漏极电流峰值进行逐波检测。过流保护电路如图9所示。

通过检测MOSFET源极和

GND之间串联电阻R5上的电压

降来监测MOSFET漏极电流，并

反馈给OCP/FB脚。OCP端的门

限电压Vth (1)被设置为对地约

0.73V。外接元件R4、C5是一

个滤波器电路，它是为了避免

MOSFET导通产生的浪涌电压引

起电路误动作（浪涌电压由在

准谐振设计时谐振电容放电和

初级绕组的寄生电容所引起的

浪用电流通过电流取样电阻产

生）。	                                图11 电源输出过载特性

因为次级过载,过流保护

动作时次级输出特性变得如图11所示。当输出电压降落到过载条件之下时，辅助绕组的电压也相应地下降,同时Vcc降低到UVLO门限电压之下停止工作(如果Vcc的电容太大，没有过分抑制此电压时则不会停止工作)。如果电路电流同时下降，Vcc电压就会上升到启动电压，电路间歇工作。

如果变压器有多个输出绕组耦合不强，或者过载时次级输出电压下降，由于初级绕组电压仅可微小变化，电路不间歇工作。首先增强耦合，如若不能改善过载工作，则需加第二级过载保护电路。

在IR40xx系列中，过流保护检测MOSFET的漏电流。这样会引起在高压输入,

当过流保护限制达到如图11所示时输出功率增大。为了减小这一影响，如图12所示加一由两个电阻和一个稳压管组成的正反馈辅助电路。这会改善图11打点曲线处高压交流线电压输入时的工作，减小过载输出功率。

这个附加电路有两个优点：

- 当高压输入时，辅助电路在OCP/FB脚产生的偏置电压会降低MOSFET漏极的平均电流。这样MOSFET上承受的电压减小，由于漏极电流减小会使初级反电压（初级漏感引起）降低，从而降低了电感电流。

- 次级侧的元件所承受的应力较小，因为功率被控制在一个合适的程度。

图12 OCP脚对输入电压的正反馈补偿电路

5.4) MOSFET驱动电路

如图13所示，MOSFET驱动电路用一个齐纳二极管ZD1(V DRM = 8.3V典型

值）产生恒压栅极驱动，确保了MOSFET总是完全导通。

Rg1和Rg2控制MOSFET栅极驱动电流。控制MOSFET的导通速度可以控制

开关噪音。MOSFET栅极关断时通过电阻Rg1放电，保证了MOSFET快速关断，使开关损耗最小。

5.5) 锁定电路

在过压保护电路（OVP）

和过热关断电路（TSD）动

作时，锁定电路使振荡器输

出低电平，电源电路停止工

作。当Vcc电压为8.5V时，

锁定电路的维持电流最大为

400A(Ta = 25°C)。在低温

时经启动电阻流进Vcc脚的

维持电流需要500A。为了

避免由噪音等因素引起误动

作，当OVP或TSD电路持续

动作8s或更长时间时，由

锁定定时器电路产生一个延	            图13 栅极驱动电路

迟时间使锁定电路滞后动作。

当锁定电路动作后恒压调

节器（Reg）电路也会工作，

由于由启动电阻供给的电路

电流超过500A，所以Vcc

电压下降。当Vcc电压下降

到UVLO门限电压（10V典型

值）以下时，调节器电路停

止工作，在电路电流低于

400A(Ta = 25°C) 时Vcc电

压开始上升。当Vcc电压上升

到UVLO和启动电压之和（16V

典型值）时，调节器电路工

作，电路电流又增加，Vcc	        图14 锁定电路动作时Vcc电压波形

电压再一次下降。

当锁定电路工作时Vcc电压的下降和增加在10V-16V范围内，防止Vcc电压不规则增加。图14给出了锁定电路动作时Vcc电压波形的例子。Vcc降到6.5V时依靠断开主输入功率来复位锁定电路。

5.6) 热保护电路

当IC内部温度超过140°C（最小值）时热保护电路就会动作。实际上由控制IC感应温度，MOSFET过热时它也会动作，因为MOSFET和控制IC被安装在同一基板上。

5.7) 过压保护电路

当Vin电压超过22.5V时过压保护电路就会动作，它的动作是相对于Vin端过电压的保护。Vin电压由变压器驱动绕组供给，它比例于输出电压；同样由次级电压反馈电路开路或其它原因所引起的次级过电压也能使过压保护电路动作。在上述中，过压保护电路动作时次级输出电压可由下式获得：

6）准谐振工作模式

对于IR40xx 系列产品，当OCP/FB脚电压高于门限电压Vth (1) =0.73V而低

于门限电压Vth (2) 时，内部比较器1首先以固定关断时间（Toff=50s）工作在

PRC模式，当电压高于门限电压 Vth (2) = 1.45V（最大6.0V）时内部比较器2使工作转换到准谐振模式。当此电压维持高于门限电压Vth(1)时MOSFET仍处于关断状态（说明：最小准谐振信号持续时间为1S）。因此准谐振工作在谐振频率周期的1/2处开通MOSFET（谐振电压波形的谷点在变压器释放完能量之后）。图15给出了一个准谐振工作模式电源电路实例。当谐振电容C3连接在漏极和源极之间时，它和变压器初级电感构成了谐振电路。在驱动绕组D和OCP/FB脚之间加入由C4、D3、D4、R5组成的延迟电路，在MOSFET关断时产生准谐振信号，它使比较器1和2工作，电路工作在准谐振状态。

由于有延迟电路，变压器能量传送给次级绕组后，准谐振信号在OCP/FB脚维

持而不是立即降落，这是因为C4、C5通过有源低通滤波器（1.35mA沉降电流）和电阻R6、R7放电。经过一段时间后，开始下降到门限电压Vth (1)及以下,通

图15应用实例

过监测工作波形和调整C4来设定延迟时间，当MOSFET的VDS电压达到最低点时，MOSFET开通（参考图17）。因此延迟时间由C4、C5的放电时间决定,

若不加C4延迟时间会短些。加在OCP/FB脚的对地电压最大6V，准谐振信号不能超过此最大电压。

6.1）变压器初级电感LP的计算

准谐振工作变压器的设计类似于PRC类型的变压器的设计，然而准谐振工作时占空比的变化和导通时间Ton 被滞后相一致；它需要补偿占空比。由P绕组NP和S绕组NS的比率所得的导通占空比设为D，LP的值由下式获得：

Po:   最大输出功率

fo:    最小振荡频率

:     电源效率》0.85~0.9（高压输出）,0/75~0.85（低压输出）

D:    最小Vin（AC）时的导通占空比

Vin: 最小Vin（AC）时C1上的电压

6.2) 延迟电路

在准谐振工作时，谐振频率被控制得与输入电压和输出负载电流的变化相一致。因此在输入电压最大和负载电流最小时振荡频率最高。在上例中，如果振荡频率远离内部振荡器的频率，准谐振工作的效果不会很好。

由内部振荡器所决定的最小关断时间约为1.5S ，谐振频率有可靠的1.5S

的最小关断时间。因此当内部振荡器被短时间复位后，谐振信号的有效时间应不小于1.0S。谐振信号的有效时间的意思是指当谐振信号超过如图16所示的OCP/FB脚门限电压Vth (2) （1.45V）的时间。对于IR40xx系列控制信号和谐振信号被加在同一引脚。因此在图16中电容C3的放电电时间常数微小的改变延迟时间，这是因为加在OCP/FB脚的反馈和前馈偏置所致。其结果在轻载和高压输入时延迟时间比预期的要长些。因而由于MOSFET在Vds波形的最低点没有导通增加了开关损耗。所以在轻载、高压输入时为了降低输入功率应调整延迟时间。

图16 电路中各部分的波形

6.3) 如何获得图16中每部分的数值

由R4和OCP/FB脚（内部阻抗是1.35mA的恒电流沉降电路）的等效阻抗及准谐振信号的峰值电压（推荐值3.4V）可以得出准谐振信号的电流值Is。R3值可由下式得出：

VF：                 D3、D4的正向压降

VD：                驱动绕组电压

ID（MAX）：最大漏极电流（Po=MAX，VIN（AC）=MIN）

VOCP：           MOSFET关断时OCP/FB脚电压

谐振模式的电压和电流波形如图16所示。谐振频率由下式得出：

谐振频率

对于有效的准谐振工作，要求MOSFET在谐振频率fR的1/2周期处导通。导通延迟时间T以下式得出：

导通延迟时间

6.4) 在准谐振和PRC工作之间的转换

IR40xx系列准谐振ISMPS IC既可工作在准谐振模式也可工作在PRC模式。这对输出电流范围很宽的电源特别有益，在接近满载时工作在准谐振模式可减小MOSFET的功率消耗。在轻载时工作在PRC模式可以防止工作频率过高，

并使功率消耗降低到最小。

电路A

如图17所示，增加光耦2（它可使准谐振信号反馈起作用或失效）可以使工作模式在准谐振模式和PRC模式之间转换。

电路B

通过增加如图17所示的电路B可使在轻载时次级输出电压减小并转换到PRC工作模式。当次级电压下降时，由于PNP晶体管关断使驱动绕组的电压也跟着下降，因此切断了OCP/FB脚准谐振信号反馈。一旦信号被切断，通过内部振荡器转换到PRC工作模式，工作频率也减小到大约20KHz-40KHz。

6.5) 延迟电路的种类

-电路A

此电路不需很多的元件，

可减小浪涌噪音。但是

R3的损耗很大，因此C3

的容量受到限制。此电

路适用于高输入电压谐

振频率或者窄范围输入

（单相输入）的电源。

-电路B

和电路A相比，电路B

的延迟时间能被设置得

较长，能够有效的减小

浪涌噪音。这是在其它

电源中被广泛使用的一

种基本电路。

图17 QR/PRC模式开关电路

-电路C（R3' = 1~2K）

在此电路中C3通过电阻R3'放电，因此由来自FB脚的恒沉降电流使延迟时间变化比电路B小。该电路适用于大负载，输入波动的电源和宽范围调整延迟时间的电源（110V输入的TV）。因为流过R3的电流被R3'旁路，所以R3的值需要补偿。

图18  不同类型的延迟电路

-电路D

此电路元件极少，可工作在很高的频率（约300KHz），但是延迟时间不能调整,

它适用于谐振频率和延迟时间相匹配(Lp.C4»1.5µs近似值)的电路或由于无延迟时间不会产生其他问题使MOSFET开关损耗略有增加的电路。在实际应用中它适用于小功率输出的110V电源或者有缓冲器、高谐振频率110V输入时与小输出功率同样好的电源。

7）电路设计说明

7.1) 外接元件

接在源极和地之间的电流传感电阻应是低感，有耐高浪涌电流的能力。这是因为当高频电流流过此电阻时，在电阻上会产生不需要的电压毛刺，它会引起IC触发器的误动作。在变压器中流动的是高频电流，因此需要考虑肌肤效应 ,为了最大利用导线截面，最好使用多股线（多根较细标准规格的导线）或者绞合线。所有的谐振电容和电解电容应使用高频的或者低阻抗的电容。

7.2) 开关速度的控制

由谐振电容放电和初级绕组寄生电容产生的电流毛刺所引起的开关噪音可在源极加一磁珠（FB）来减小。如果磁珠仅是被插入，开关速度不是在导通时降低而是在关断时降低，这样会引起开关损耗的增加。为了避免这一现象建议在GND和S之间加一如图19所示的二极管，此二极管应是结电容很小的高速小信号开关二极管，或者是肖特基二极管（如11DQ03等）。

图19 开关电流波形

7.3）最大开关电流

因为增加了电流传感电阻和磁珠使得源极到GND端有电压降，由于有此电压降，MOSFET栅极驱动电压也下降，MOSFET工作时的最大开关电流也会减小。因此如图19所示测量源极到地端的电压降，来使最大开关电流和所给数据表中的曲线一致，确保在正常工作和过流保护工作时的最大开关电流在所给曲线之下。

7.4) 相位补偿

对于一般负载而言，初级侧无需相位补偿，次级侧的精度调节器对增益和相位的调节就足够了。如果次级补偿不够（负载比较独特或输出滤波器电容上的纹波相当大），就需在反馈光耦的晶体管上加一电容C6（0.01-0.1f）（图20）。增加了电容后，就需要增加一个二极管D6和光耦串联防止反向电流流向电容。

图20 相位补偿电路

7.5) 轻载时的工作

IR40xx系列可有零导通宽度，因此在轻载时就产生了A类工作状态，MOSFET工作在其特性曲线的线性（或饱和）区。图21 给出了典型波形。这是因为在很窄的导通脉宽下门极电压还在上升时驱动器使驱动关断，然后通过漏源之间饱和电压的上升来控制施加在变压器上的电压。当工作在轻载、准谐振模式时，就会发生上述情形，但是它不会引起其它问题。显而易见在此条件下频率较高时，上升时间受准谐振电容的限制，增加了损耗，从而降低了效率。这对开关在PRC模式极其有利，保持损耗和效率在一个合理的水平（尤其是对最终能量效率有要求的，如蓝色天使）。

图21 A类工作波形

7.6) 应用IR40xx系列准谐振开关电源的PCB设计

图22 推荐的的电路连接

如图22所示，从S端经电阻R5到地的敷铜线应尽可能的短而粗，主电源电容C1、谐振电容C4、反馈滤波器电容C5和IC的地应单点连接在源极的电流传感电阻R5的末端，这可使由地线电流引起的噪音最小。推荐的最小敷铜线宽度1mm/1A。如果C2距离IC较远，应在IC附近连接一个电容C2(0.01-0.1f)。

如果PCB设计和装配方针不合理就可能产生噪音，甚至引起故障。象“粗而短”原则就是加厚流过高频电流铜线的厚度以减低其阻抗，并使两元件之间的导线最短。如图23，高频电流流过的回路设计时其内部区域面积（阴影部分）应最小。尽可能增大导线宽度使导线阻抗降低到最小程度，也有助于内部散热,

在某些场合为了安全考虑需要最小宽度导线。使流动高频电流的导线远离反馈线和信号线可以减小耦合。

图23 高频电流回路举例