LCD背光源

根據PIDA資料顯示，2002年台灣TFT-LCD的產值達2,134億元，可望超越日本成為全球第2大TFT-LCD生產國，而根據「彩色影像顯示產業發展推動5年計畫」，希望在未來5年民間投資總金額達3,500億元以上，並促成台灣成為全球第1大TFT-LCD顯示器供應國，全球市場佔有率預估將達40%。

由於LCD面板本身不具發光特性，必須依賴背光源來達到顯示的功能，因此背光模組(Backlight)性能的好壞將直接影響到LCD的品質。背光源模組主要是由發光源、導光板、光學用模片、楞鏡片及塑膠框等構成，其成本約占LCD模組的3~5%，所消耗的電力更占模組的75%，是LCD模組中最耗電的零組件。目前LCD背光源的發光類型主要為電激發光(EL)、冷陰極螢光燈(CCFL)及發光二極體(LED)三種，表一為全球背光模組需求量的預測。

冷陰極螢光燈（CCFL）係採用冷陰極代替鎢絲等熱陰極的低氣壓汞、稀有氣體放電燈。由於CCFL具有高效率、低能耗、長壽命及長時間發光等優點，加以技術發展較為成熟、穩定性佳；且發熱量低、管徑細小，故方便作為各種液晶顯示螢幕的照明用光源，目前是LCD背光源的主流。然冷陰極管背照燈存有汞污染的疑慮，且有無法同時擴大色彩表現範圍和提高亮度、高壓啟動/操作及長時間使用光源衰退等缺點，因而促使EL及LED背光技術在LCD背光源應用領域的發展。

電激發光技術（EL）最早是應用在飛行器的駕駛座艙內，然隨技術的發展，EL發光技術已廣泛應用在手機、個人數位助理、遙控器等產品上。EL背光系統是由EL燈片和EL驅動器組成。由於EL背光方式具有體積小、重量輕、溫度低（屬冷發光方式）、低功耗、無閃爍及發光均勻等特性，故逐漸成為LCD背光源普遍使用的背光方式。

儘管EL燈具有韌性強、表面均勻發光及冷發光等優點，但技術上仍亦存在壽命較短、潮濕環境下性能不佳等缺點。而發光二極體（LED）因其亮度及壽命均較EL來得好，且不需電流轉換器，故逐漸廣泛應用於LCD的背光源，其中又以手機應用為主。

表一  全球背光模組需求量預測

| 年份 | 需求總量 (萬片) | 成長率(%) |
| --- | --- | --- |
| 2002 | 6,056 | 25 |
| 2003 | 7,873 | 30 |
| 2004 | 10,629 | 35 |
| 2005 | 14,349 | 35 |
| 2006 | 20,088 | 40 |

資料來源：國際光電與顯示(2002)