北	京	恒 达 世 佳 科 技 有 限 公 司

北　京　市　朝　阳　区　北　苑　路　36　号　金　苑　大　厦　605　室

Tel：010-84934352/53													Fax：010-84934354

AcuTech 　BAT-683

保护电路基板自动测试站

【项目说明】

- 架构说明

- 保护板自动测试基站BAT-683特点

- 保护板自动测试基站BAT-683是专为电池厂研发部设计的，是检测电池保护电路基板性能的自动化测试设备。

- 当操作员给PC下测试指令后（一般为启动已编好的程序），PC将指令传递给测试平台，由测试平台对保护板进行测试。

- 收集的数据全由Agilent 34401A表读取，Agilent 34401A表将收集到的数据发给PC，由PC将收集到的数据进行整理，写出测试报告。

- 保护板自动测试基站BAT-683采用以下架构进行数据采集：

为求收集回来的测试数据有精确的读值，保护板自动测试基站BAT-683采用Agilent34401A电表进行数据收集。

- 测试项目说明

概述：

BAT-683可同时装上两块保护板，但每次只测试一块保护板。在每个测试项目开始测试BAT-683会先激活保护板，即做每一项测试项目前BAT-683会先在P+、P-上给保护板加一个激活电压，然后进行项目测试。

BTA-683 电池组保护电路基板自动测试站										共7页　第1页

- 正常电压输入/输出测试（NMV）

▪	按正常测试要求，使用者可设定电压输入值，由系统量测电压输出值是否正常

- 正常负载电流测试（NDC）

	▪	按正常测试要求，使用者可设定电流(放电)值，由系统量测电流值是否正常

- 电池过高电压保护测试（OVP）

▪	针对量测过充电检测电压点及过充电回复电压点测试

▪	过充电保护电压测试：由使用者分别设定检测启始电压(VS)、最高电压(VH)、每级电压递增值(Vδ) 、测试延迟时间(T0)、电压爬升时间（TD） 及充电电流值(I)

▪	系统先给保护板3.8V 的电压，然后在电压爬升时间（TD）时间电压升到设定检测启始

电压(VS) ，每格测试延迟时间(T0)后提升电压输入Vδ，直至过充电保护起动或到达最高电压(VH)。

▪	若过充电保护没有起动，系统将判定为不合格，并中止此项目测试。

▪	若过充电保护起动，系统将记录过充电检测电压(VOVP)及过充电检测延时时间(TOVP)。系统并继续执行过充电回复电压测试。

▪	过充电回复电压测试：由使用者分别设定最低电压(VL)、每级电压递减值(Vδ) 、测试延迟时间(T1) 及充电电流值(I)

BTA-683 电池组保护电路基板自动测试站										共7页　第2页

过充电回复电压测试

▪	系统从过充电检测电压(VOVP)开始，每格测试延迟时间(T1)后降低电压输入Vδ，直至过充电回复电路起动或到达最低电压(VL)。

▪	若过充电回复电路没有起动，系统将判定为不合格。

- 电池过低电压保护测试（UVP）

	▪	针对量测过放电检测电压点及过放电检测延时时间测试

	▪	过放电保护电压测试：由使用者分别设定检测启始电压(VS)、最低电压(VL)、每级电压

递减值(Vδ) 、测试延迟时间(T2) 及放电电流值(I)

电池电压过低保护测试示意图

BTA-683 电池组保护电路基板自动测试站										共7页　第3页

电池电压过低保护回复测试示意图

▪	系统先给保护板3.8V 的电压，然后在电压爬升时间（TD）时间电压降到设定的检测启

始电压(VS)开始，检测启始电压(VS)开始每格测试延迟时间(T2)后降低电压输入Vδ，直

至过放电保护起动或到达最低电压(VL)。

▪	若过放电保护没有起动，系统将判定为不合格，并中止此项目测试。

▪	若过放电保护起动，系统将记录过放电检测电压(VUVP)及过放电检测延时时间(TOVP)

系统并继续执行过充电回复电压测试。

▪	过放电回复电压测试：由使用者分别设定最高电压(VH)、每级电压递减值(Vδ) 、测试

延迟时间(T1) 及放电电流值(ID)

▪	系统从过放电检测电压(VUVP)开始，每格测试延迟时间(T1)后增加电压输入Vδ，直至

过充电回复电路起动或到达最高电压(VH)。

▪	若过放电回复电路没有起动，系统将判定为不合格。

- 放电过电流保护测试 ( OCP )

▪	放电过电流保护测试：由使用者分别设定检测启始电流(IS)、最高电流(IH)、每级电流递

增值(Iδ) 、测试延迟时间(T2) 及正常工作电压值(VI)

▪	测试由设定的检测启始电压(IS)开始,每格测试延迟时间(T2)后降低电压输入Iδ，直至过

放电保护起动或到达最低电压(IL)。

▪	过了放电过电流保护未启动，系统将判定为不合格，并中止此项目测试。

▪	若过放电保护起动，系统将记录过放电检测电压(IOCP)及过放电检测延时时间(TOCP)

BTA-683 电池组保护电路基板自动测试站										共7页　第4页

放电过电流测试

- 热敏电阻电阻阻值测试(NTC)

▪	在热敏电阻两端加一小电流，量测热敏电阻的电压值，计算出热敏电阻电阻阻值。

▪	保护板内阻阻值测试

▪	激活保护板后测试量B+、P+之间的电阻阻值与B-、P-之间的电阻阻值的总和。

- 保护电路板短路保护测试（SCP）

▪	测量保护板是否有短路保护的功能。

- 保护电路固定电阻电阻值测试（PCR）

▪	针对保护电路固定电阻电阻值，以电表直接量测并记录。

- 静态消耗电流值测试（SCC）

▪	按设定输入设定电压，并量测电路板之静态消耗电流值。

- 静态消耗电流值分两种：

a、 正常状态下的静态消耗电流值。

b、 保护状态下的静态消耗电流值。

- 保护状态指的是电池过放保护后的状态。

BTA-683 电池组保护电路基板自动测试站										共7页　第5页

三、　参数说明

【电源参数】：

CC1 模式设定规格：

电流范围						：		0.01A~2.999A

电流分辨率						：		5mA / Step

电流准确度						：		± (0.2% +5mA)

负载最大电压					：		20Vdc

CC2模式设定规格：

电流范围 						：		0.5A~19.9A

电流分辨率						：		50mA / Step

电流准确度						：		± (0.2% +10mA)

负载最大电压					：		20Vdc

CV模式设定规格：

电压范围						：		0.1V~19.8V

电压分辨率						：		160 mV / Step

电压准确度						：		± (0.2% +120mV)

最大电流						：		依电流范围规格

可调直流电源供应器规格 (4 组仿真电池电压)：

设定范围						：		1~4.99 Vdc

分辨率							：		5 mV / Step

准确度							：		± (0.1% +2mV)

最大电流						：		1.9A

【测试项目参数上下限值设定】：

标准测试项目：

正常电压测试（NMV） 		： 		电压输出设定范围	：	0.01 V ~ 19.99 V

电压上下限范围	：	0.01 V ~ 19.99 V

负载电流测试（NDC） 		： 		电流输出设定范围	：	10 mA ~ 2999 mA

电流上下限范围	：	10 mA ~ 1999 mA

放电时间			：	1 ~ 10 秒

过高电压保护（OVP） 		： 		电压输出设定上限	：	1V ~ 4.99 V

电压输出设定下限	：	1 V ~ 4.99 V

电流输出			：	充电

执行时间			：	10ms/stpe

最小延迟时间		：	20µS

过低电压保护（UVP） 		： 		电压输出设定上限	：	1 V ~ 4.99 V

电压输出设定上限	：	1 V ~ 4.99 V

电流输出			：	放电

执行时间			：	10ms/Step

BTA-683 电池组保护电路基板自动测试站										共7页　第6页

最小延迟时间		：	20µS

放电过电流保护测试 ( OCP )	：		电流输出设定范围	：	放电 500 mA ~ 19999 mA

电池测试点电压	：	2.00 V ~ 4.99 V

执行时间			：	10ms/step

最小延迟时间		：	20µS

固定电阻电阻值（PCR）		： 		阻抗上下限范围	：	0.1K~1000kΩ

精确度				：	+/-0.1%

静态消耗电流值（SCC）		：		电流量测设定范围	：	0.1µA ~ 499µA

电压输出			：	依设定之仿真电池电压）

热敏电阻电阻阻值测试（NTC）： 		阻抗上下限范围	：	0.1k~300kΩ

精确度				：	+/-0.1%

选购测试项目：

短路保护测试（STP） 			：		电流输出设定范围	：	0.5A ~ 19.99A

执行时间			：	0.1 ~ 10 秒

最小延迟时间		：	20µS

电池组MOS-FET内阻阻值（ITR）：	阻抗上下限范围	：	1mΩ~ 499mΩ

DS2502	（1）读码 			：		先将各产品标准ID Code记录于文字文件中

设定选择文本文件作测试比较

资料长度最长为128 Bytes

针对 DS2502

（2）写码 			：		先将各产品标准ID Code记录于文字文件中

设定选择文本文件作参数写入，写入后再次读回作比较

资料长度最长为128 Bytes

针对DS2502

SMBus		（1）读值( SMR ) 	：		设定数据项及上下限比较值

资料直接从SMBus三支接脚（SMBC、SMBD、GND）读取

针对BQ2040

（2）参数输入(SMW)：	设定数据项及输入值

资料之写入可经由SMBus三支接脚（SMBC、SMBD、GND）输

出或直接连接至EEPROM接脚写入（共需外加四接点：SCL、SDA、Vcc、Gnd）

针对 BQ2040 有关两种写入方式的数据项

BTA-683 电池组保护电路基板自动测试站										共7页　第7页