BSIT双极静电感应晶体管

—— 电子节能灯用管的最佳选择

目前我国经济的快速发展与能源匮乏之间的矛盾日益突出。照明作为电力消耗的大户，其节能技术的发展对于缓解能源紧张状况具有重要作用。现在节能灯作为照明节能的重要手段正被各行业普遍采用。相应的如何降低节能灯的使用成本也成为节能灯推广的关键性为题所在。

节能灯的使用成本主要集中在如何提高节能灯的使用寿命和灯的照明效率这两点上。而作为节能灯的关键部件之一，节能灯用晶体管的正确选用对灯的寿命和照明效率有着重要影响。我们知道，晶体管在电子节能灯中作为振荡和功率开关器件，其性能和质量的好坏对电子节能灯的寿命有着决定性的影响，同时也是该产品成本的重要组成部分。根据我们的试验和研究，有以下几点看法：

- 电子节能灯是一种高温工作的民用产品，有时使用的温度环境十分恶劣，因此只有采用具有良好高温性能的器件才能最大限度的延长灯的使用寿命。目前传统方法是采用双极晶体管（如3DD1300系列），该器件具有正温度系数，即电流放大倍数随着温度的升高而增大，如果选用型号时不留有较大的余量，很容易造成恶性循环而产生热击穿，降低灯的使用寿命，如果加大选用余量则意味着提高采购成本。而BSIT和场效应晶体管的放大倍数具有负温度系数特性，即在高温段放大倍数随着温度的升高而变小，有一种自我平衡的能力，非常合适在高温下工作。高温试验表明在密闭容器中用60W白炽灯加热，采用双极晶体管的灯失效后（晶体管失效），继续给采用同档次BSIT的灯加热直到灯灭，经检查是线路板焊锡熔化，BSIT产品仍然完好，充分显示了其高温工作稳定可靠的优点。

- 电子节能灯是一种高效并在较高频率下工作的民用产品，在该频率段，对器件而言，器件的损耗基本是交流和直流各占一半，因此既需要快的开关速度也需要低的导通压降（小的导通电阻）。传统双极晶体管虽然有低的导通压降，但难以得到快的开关速度，会产生较大的交流损耗。而对于场效应晶体管，虽然有快的开关速度，由于导通电阻大，会产生较大的直流损耗。BSIT产品恰恰同时满足了这两个要求，做到了高开关速度低损耗，符合节能要求。

- 电子节能灯是一种生产量很大、使用广泛的照明产品。因此需要产品本身价廉物美，降低采购成本就变得非常重要。我们知道传统使用的主要是MOS管和双极晶体管。MOS晶体管是高输入阻抗器件，不能用于电流放大，而且安装需要很好的防静电措施，同时价格也比较贵；双极晶体管虽然价格便宜，但可靠性特别是高温可靠性比较差，使用时往往需要留有较大的余量，价格自然也要上去；而BSIT产品同档次器件能够承受更大的功率，其相对性能价格比要比前两类产品高，产品质量的可靠性也好，同时它是电流控制型器件，能够利用现在常用的电子节能灯线路对几个器件参数进行简单调整即可直接使用，因此操作也很方便，厂家的改动成本很低。

鉴于上述原因，我们认为：BSIT产品是目前电子节能灯用管的最佳选择。

本公司科研人员很早就开始研制BSIT器件，深入研究了此类器件的机理和特点，根据电子节能灯对器件的要求，将其一些相关特点进行合理组合，按需选择，采用了特殊的结构设计，保持了负温度系数的重要特点；选择了适当的开关速度，适当的特征频率，一定的二次击穿耐量，改善了大电流性能，提高了击穿特性；我们采用了平面分压环终端设计，使常温和高温漏电流大幅度下降。几年来，我们逐步完善了对生产线设备的选择和配备。使BSIT的系列产品能够在我公司的生产线上进行高质量、高成品率的大生产。生产过程中，我们采用了先进的离子注入工艺，精密控制器件的工艺参数，保证了产品电参数的一致性和均匀性；采用优良的钝化技术，保证了产品电参数的稳定性；引进的背面蒸发工艺，保证了产品抗热疲劳的能力等等；我公司严格、完善的质量保证体系，更是充分保证了产品的可靠性。

BSIT应用简介

双极静电感应晶体管（BSIT），由于其hFS具有负温度特性，特别适合在高温环境工作的电子整流器中作为功率开关管。在线路中适当调整部分元器件的参数值，就可以替代双极型晶体管用于相应功率的电子整流器中。

用BSIT直接替代双极型三极管时部分电路会出现灯管难点亮或点不亮；点亮后功率比原灯低，三极管温升偏高，甚至出现崩管现象。这是由于BSIT需要更大的基极驱动电流引起的。

换上BSIT进行初步调试时，用调压器逐渐加压（至220V或更高），观察启动情况，视具体线路情况可通过：1、适当减小基极和发射极电阻；2、将脉冲变压器初级线圈减少1~2圈；3、将次级线圈增加1~3圈； 4、若通过加次级减初级线圈的方法仍不能解决启动问题（如三极管温升偏高），可适当减小谐振电容的容值。

经过初调220V启辉、温升等主要参数达到要求后，再结合高、低压启辉情况，高、低压工作时三极管温升、功率、频率等技术指标进行综合调试。若嫌功率小，可通过减少扼流圈的线圈匝数或加厚垫片的方法来提高功率。进行综合调试时应掌握以下内在规律：

A）对典型的触发型电压馈电半桥式逆变器电路进行调试时：

1、减小基极电阻、发射极电阻、谐振电容值，增加泄放电容值、加次极线圈、减初极线圈时，可提高功率，工作频率下降，启辉性能好，但开关管温度高（指输入180~220V电压正常工作下的温升）。

2、增大基极电阻、发射极电阻、谐振电容值，减小泄放电容值、、减次极线圈、加初极线圈时，启辉性能差（低压难启辉），但开关管温度低（指输入180~220V电压正常工作下的温升）。

B）对变异的电压馈电半桥式逆变器电路（如双电解延时启动电路）进行调试时，除加次极线圈、减初极线圈时启辉与上面的相反外，其它则都相同。

EN4020宜应用于20~40W紧凑型节能灯(实验室功率45W)和40W及以下的支架灯电子镇流器， EN1020宜应用于15~20W紧凑型节能灯(实验室功率23W)。EN4070宜应用于65~85W紧凑型节能灯(实验室功率95W)和90W及以下的支架灯电子镇流器

典型实用线路举例一：

一款4U/45W节能灯，输出功率44W。Q1、Q2由3DD13005改用EN4020，R5、R6由1Ω改为0.5Ω，C9由3n3改为2n2，C10由4n7改为3n3，输出功率40W。

典型实用线路举例二：

一款4U/40W节能灯，输出功率36W。Q1、Q2由3DD13005改用EN4020时，R3、R4由10Ω改为4.7Ω，R5、R6由1Ω改为0.5Ω，输出功率35W。

典型实用线路举例三：

一款3U/18W节能灯，输出功率17.5W。Q1、Q2由3DD13003改用EN1020时，R3、R4由20Ω改为10Ω，R5、R6由1Ω改为0Ω，C5、C6改用一只472/630V，L1a改为9T，输出功率17W。