电池电量指示及锂电保护板要求

产品结构图：虚线框内为整个产品。充电器外配，用于给电池充电。

锂 电 池 组（带保护板）

镇流器

氙气灯

充电器

LED电量指示

电池为整流器供电。氙气灯为整流器的负载。整流器功率为33W或18W两种

- 锂电池型号为18650A1（2350mAh）.电池组为两并三串(11.1V)或者两并四串(14.4V)两种。

- 电量指示要求:电量指示                                  板上设一个     REED –SWITCH,1干簧管接通                                 时能指示当时的电量.

2.当充电时能指示充电电量.                                 (干簧管处于接通状态)

3当放电时能指示放电电量.                                 (干簧管处于接通状态)

4电量指示面板上设5只                                    LED.分别指示电量的100%,80%,60%,40%,20%.当电                                 量为100%时5只LED全亮,80%时4只LED亮……                                  20%时1只LED亮.当电量还仅能使用2-5分钟时指                                  示20%电量的那一只LED灯开始闪烁.(建议采用库                                 仑电量检测法)

- 锂电保护板要能保证电                         池组中的每一节电都充满电(即做到电池电量平衡功能)。

五．整流器工作前30秒电流为8-10A.锂电保护板需满足此要求.