缓冲电路设计方法 1. RCD 缓冲电路 - Lm=L1+L2 - Ls - Cs - Ds - Rs; ： ： ： ： ：; 电源线的线电感 缓冲电路电感 缓冲电容 缓冲二极管 缓冲电阻.; 2. 关断波形 - Io - Vcesp - Vcep - Ed - Vfp(Ds); ： ： ： ： ：; 集电极关断电流 Ls引起的尖峰电压峰值 Cs充电的峰值电压 电源电压 缓冲二极管的正向恢复电压.. - Vfp(Ds) - Ls; 应尽量小 应尽量小. - Lm - Cs; 应尽量小 应足够大. 3. 缓冲电路的选择 (1)缓冲电容(Cs) - Lm - Io - Vcep - Ed; ： ： ： ：.; 1μH/m 2×Ic(Rated) 0.9×Vces 400V for AC 220V, 800V for AC 440V.. (2)缓冲电阻(Rs) ·f:开关频率 4. 缓冲电路类型 类型; 线路图; 备注. A; 2-in-1半桥：独立缓冲器 6-in-1全桥：集中缓冲器. B; 2-in-1半桥：独立缓冲器 6-in-1全桥：集中缓冲器. C; 集中缓冲器. 5. 缓冲参数表 1000V/GTR: Z- 系列. 型号; Ic(DC); Vces; 缓冲器类型; Cs (Ed=650V); Rs (Lm=1μH,f=15kHz); Ds. 2DI30Z-100; 30A; 600V; A (Lm=0.5μH); 0.033 μF; -; -. 2DI50Z-100; 50A; 0.094 μF; -; -. 2DI75Z-100; 75A; B (Lm=1.0μH); 0.15 μF; 1.2kΩ/60W; ERG27-10. 2DI100Z-100; 100A; 0.22 μF; 1.0kΩ/100W; ERG27-10. 2DI150Z-100; 150A; 0.56 μF; 330Ω/230W; ERG27-10. 1DI200Z-100; 200A; C (Lm=1.0μH); 2.7 μF; 68Ω/400W; ERG27-10 ERG77-10. 1DI300Z-100; 300A; 6.4 μF; 33Ω/900W; ERG27-10 ERG77-10. 1200V/GTR: Z- 系列. 型号; Ic(DC); Vces; 缓冲器类型; Cs (Ed=800V); Rs (Lm=1μH,f=15kHz); Ds. 2DI30Z-120; 30A; 1200V; A (Lm=0.5μH); 0.022 μF; -; -. 2DI50Z-120; 50A; 0.068 μF; -; -. 2DI75Z-120; 75A; B (Lm=1.0μH); 0.1 μF; 2.2kΩ/60W; ERG28-12. 2DI100Z-120; 100A; 0.47 μF; 330Ω/100W; ERG28-12. 2DI150Z-120; 150A; 0.56 μF; 330Ω/230W; ERG28-12. 1DI200Z-120; 200A; C (Lm=1.0μH); 2.2 μF; 68Ω/400W; ERG28-12 ERG78-12. 1DI300Z-120; 300A; 4.7 μF; 33Ω/900W; ERG28-12 ERG78-12. 600V/IGBT系列 *（L/F系列，部分N系列）. 型号; Ic(DC); Vces; 缓冲器类型; Cs (Ed=400V); Rs (Lm=1μH,f=15kHz); Ds. 6MBI10*-060; 10A; 600V; A (Lm=0.5μH); 0.033μF; -; -. 6MBI15*-060; 15A; 0.1μF; -; -. 6MBI20*-060; 20A; 0.16μF; -; -. 6MBI30*-060; 30A; 0.33μF; -; -. 6MBI50*-060; 50A; 1.0μF; -; -. 2MBI50*-060; 0.33μF; -; -. 6MBI75*-060; 75A; B (Lm=1.0μH); 1.6μF; 16Ω/420W; ERE24-06. 2MBI75*-060; 0.47μF; 56Ω/420W; ERE24-06. 6MBI100*-060; 100A; 2.2μF; 10Ω/750W; ERE24-06. 2MBI100*-060; 0.68μF; 22Ω/750W; ERE24-06. 2MBI150*-060; 150A; 1.8μF; 16Ω/1.7kW; ERE24-06. 2MBI200*-060; 200A; 3.3μF; 6.8Ω/3.0kW; ERE24-06. 2MBI300*-060; 300A; C (Lm=1.0μH); 10.0μF; 2.2Ω/6.8kW; ERE24-06 ERE74-06. 2MBI400*-060; 400A; 18.0μF; 1.6Ω/12kW; ERE24-06×2P ERE74-06×2P. 1200V/IGBT系列 *（L/F系列，部分N系列）. 型号; Ic(DC); Vces; 缓冲器类型; Cs (Ed=800V); Rs (Lm=1μH,f=15kHz); Ds. 6MBI8*-120; 8A; 1200V; A (Lm=0.5μH); 0.0068μF; -; -. 6MBI15*-120; 15A; 0.022μF; -; -. 6MBI25*-120; 25A; 0.068μF; -; -. 2MBI25*-120; 30A; 0.022μF; -; -. 6MBI50*-120; 50A; 0.068μF; -; -. 2MBI75*-120; 75A; B (Lm=1.0μH); 0.1μF; 220Ω/420W; ERG28-12. 2MBI100*-120; 100A; 0.47μF; 56Ω/750W; ERG28-12. 2MBI150*-120; 150A; 0.56μF; 47Ω/1.7kW; ERG28-12. 1MBI200*-120; 200A; C (Lm=1.0μH); 2.2μF; 10Ω/3.0kW; ERG28-12 ERG78-12. 1MBI300*-120; 300A; 4.7μF; 5.6Ω/6.8kW; ERG28-12 ERG78-12. 6. 低电感线路的基本结构 (1) 叠层导线板; (2) 叠层导线条. 7. 电容缓冲器电路（集中缓冲) 缓冲电容的选择. - L - Io - Vceo - Ed; ：分布电感 ：关断时的Ic ：尖峰电压 ：DC电源电压.. 8. 集中缓冲器电容（参考值） 元件规格; 栅极驱动条件; 电源电路的分布电感 (μH); 缓冲电容 (μF). -Vge(V); Rg(Ω). 600V; 50A; 5―15; ≥51; -; 0.47. 75A; ≥33. 100A; ≥24. 150A; ≥16; ≤0.2; 1.5. 200A; ≥9.1; ≤0.16; 2.2. 300A; ≥6.8; ≤0.1; 3.3. 400A; ≥4.7; ≤0.08; 4.7. 1200V; 50A; 5―15; ≥24; -; 0.47. 75A; ≥16. 100A; ≥9.1. 150A; ≥5.6; ≤0.2; 1.5. 200A; ≥4.7; ≤0.16; 2.2. 300A; ≥2.7; ≤0.1; 3.3.