|  | 技术支持; FUJI Electric Co., Ltd.. 用于隔离栅双极性晶体管（IGBT）的富士混合IC驱动器 使用说明 1.介绍 2.特点 3.应用 4.综合图表 5.尺寸 6.功能方框图 7.额定值和特性 8.应用电路 9.操作 10.注意 11.操作波型 一、介绍 隔离栅双极性晶体管(IGBT）正日益广泛地应用于小体积，低噪音，高特性的电源，逆变器，不间断电源（UPS）以及电机速度控制装置之中。用于IGBT的富士混合IC驱动器吸取了IGBT的全部优点而开发。 二、特点 - 不同的系列 标准系列：最大 10kHz运行 高速系列：最大 40kHz运行 这些系列包括了全部 IGBT产品范围 - 内装用于高隔离电压的光耦合器：2500VAC一分钟 - 单供电操作 - 内装过流保护电路 - 过流保护输出 - 高密度安装的SIL封. 三、应用 - 通用逆变器和电机控制 - 伺服控制 - 不间断电源（UPS） - 电焊机 四、综合图表 IGBT; 600V IGBT drive; 1200V IGBT drive. 150A; 400A; 75A; 300A. 标准型; EXB850; EXB851; EXB850; EXB851. 高速型; EXB840; EXB841; EXB840; EXB841. 注： 1．标准型：驱动电路信号延迟；大到 4μs（最大） 2．高速型：驱动电路信号延迟；大到 1.5μs（最大）. 五． 尺寸，mm EXB850/EXB840; EXB851/EXB841. 六 ． 功能方框图; 脚 码; 说明. ①; 连接用于反向偏置电源的滤波电容. ②; 电源（+20V）. ③; 驱动输出. ④; 用于连接外部电容，以防止过流保护电路误动作（绝大部分场合不需要电容。）. ⑤; 过流保护输出. ⑥; 集电极电压监视. ⑦ ⑧; 不接. ⑨; 电源（ov）. ⑩ ⑾; 不接. ⒁; 驱动信号输入（-）. 驱动信号输入（+）.. 七． 额定参数和特性 - 绝对最大额定值 (Ta=25℃) 项目; 符号; 条件; 额定值; 单位. EXB850 EXB840 《中容量》; EXB851 EXB841 《大容量》. Supply voltage供电电压; Vcc; 25; V. 光耦合器输入电流; Ii; 10; MA. 正向偏置输出电流; Ig1; PW=2μs duty at 0.05 or less; 1.5; 4.0; A. 反向偏置输出电流; Ig2; PW=2μs duty at 0.05 or less; 1.5; 4.0; A. 输入／输出隔离电压; VISO; AC 50/60Hz, 1miute; 2500; V. 工作表面温度; Tc; -10 to +85; ℃. 存贮温度; Tstg; -25 to +125; ℃. - 推荐的运行条件 项目; 符号; 推荐工作条件; 单位. 标准型; 高速型. EXB850; EXB851; EXB840; EXB841. 供电电压; Vcc; 20 ± 1; V. 光耦合器输入电流; Ii; 5; 10; mA. - 电特性 (Ta=25℃) 项目; 符号; 条件; 额定参数; 单位. EXB840，EXB841 （高速）; EXB850，EXB851 （中速）. Mi; Typ; Max; Mi; Typ; Max. Turn-on time 1 导通时间; ton; Vcc=20V, IF=5mA; 1.5; 2.0; μsec. Turn-on time 2 导通时间; toff; Vcc=20V, IF=5mA; 1.5; 4.0; μsec. 过流保护电压; tocp; Vcc=20V, IF=5mA; 7.5; 7.5; V. 过流保护延迟; tocp; Vcc=20V, IF=5mA; 10; 10; μsec. 延迟; tALM; Vcc=20V, IF=5mA; 1; 1; μsec. 反向偏置电源电压; tRB; Vcc=20V; 5; 5; V. 注：EXB850和EXB851（中速）需应用电路所示的IF过驱动。 八． 应用电路 1. EXB850应用电路 EXB850为混合IC，能驱动高达150A的600V IGBT和高达75A的1200V IGBT由于驱动电路的信号延迟＜μS，所以此混合IC适用于高达大约10kHz速度的开关操作。 使用此混合IC时，请注意以下方面： - IGBT栅射极驱动回路接线必需小于1m - IGBT 栅射极驱动接线应为绞线。 - 如在IGT集电极产生大的电压尖脉冲，那么增加IGBT栅串联电阻（RG）。 - 33μF（＃）电容器吸收由电源接线阻抗而引起的供电电压变化。它不是电源滤波器电容器。. 推荐的栅电阻和电流损耗 IGBT 额定值; 600V; 10A; 15A; 30A; 50A; 75A; 100A; 150A. 1200V; -; 8A; 15A; 25A; -; 50A; 75A. RG; 250 Ω; 150 Ω; 82 Ω; 50 Ω; 33 Ω; 25 Ω; 15 Ω. Icc; 5kHz; 24mA; 24mA; 26mA. 10kHz; 24mA; 25mA; 29mA. 15kHz; 25mA; 27mA; 32mA. 2. EXB851应用电路 EXB851是混合IC，能驱动高达400A的600V IGBT和高达300A的1200V IGBT。因为驱动电路信号延迟≤ 4μs，所以此混合IC适用于高约10kHz的开关操作。使用此混合IC时，请注意以下方面： - IGBT的栅射极驱动回路接线必需小于1米。 - IGBT的栅射极驱动接线应为绞线。 - 如果在IGBT的集电极产生大的电压尖脉冲，那么增加IGBT的栅串联电阻（RG）。 - 47μF（＃）电容器吸收由电源接线阻抗引起的供电电压变化。它不是电源滤波器电容器。 推荐的栅电阻和电流损耗 IGBT 额定值; 600V; 200A; 300A; 400 A. 1200V; 100A; 150A; 200A; 300A. RG; 12 Ω; 8.2 Ω; 5 Ω; 3.3 Ω. Icc; 5kHz; 27mA; 29mA; 30mA; 34mA. 10kz; 31mA; 34mA; 37mA; 44mA. 15kHz; 34mA; 39mA; 44mA; 54mA. 3. EXB840应用电路 EXB840是混合IC能驱动高达150A的600V IGBT和高达75A的1200V IGBT。因为驱动电路信号延迟≤1μs，所以此混合IC适用于高约40kHz的开关操作，当使用此混合IC时请注意以下方面： - IGBT的栅射极驱动回路接线必需小于1米。 - IGBT的栅射极驱动接线应用绞线。 - 果在IGBT的集电极产生大的电压尖脉冲，那么增加IGBT的珊串联电阻（RG）。 - 33μF（＃）电容器吸收由于电源接线阻抗而引起的供电电压变化。它不是电源滤波器的电容器。. 推荐的栅电阻和电流损耗 IGBT额定位; 600V; 10A; 15A; 30A; 50A; 75A; 100A; 150A. 1200V; -; 8A; 15A; 25A; -; 50A; 75A. RG; 250 Ω; 150 Ω; 82 Ω; 50 Ω; 33 Ω; 25 Ω; 15 Ω. Icc; 5kHz; 17mA; 17mA; 19mA. 10kHz; 17mA; 18mA; 22mA. 15kHz; 18mA; 20mA; 25mA. 4. EXB841应用 EXB841是混合IC能驱动高达400A的600V IGBT和高达300A的 1200V IGBT。因为驱动电路信号延迟≤ 1μs，所以此混合IC适用于高约40KHZ的开关操作。当使用混合IC时注意如下方面： - IGBT的珊射极驱动回路接线一定要小于1米。 - IGBT的栅射驱动接线应为绞线。 - 如果在IGBT集电极产生大的电压尖脉冲，那么增加IGBT的珊串联电阻（RG）。 - 47μF（＃）电容器吸引由于电源接线附抗引起的供电电压变化。它不是电源滤波器的电容器。. 推荐的栅电阻和电流损耗 IGBT额定位; 600V; 200A; 300A; 400 A. 1200V; 100A; 150A; 200A; 300A. RG; 12 Ω; 8.2 Ω; 5 Ω; 3.3 Ω. Icc; 5kHz; 20mA; 22mA; 23mA; 27mA. 10kHz; 24mA; 27mA; 30mA; 37mA. 15kHz; 27mA; 32mA; 37mA; 47mA. 九、操作 - 概要 以下内部功能只使 IGBT获得最充分的应用。 - 信号隔离电路 - 驱动放大电路 - 过流检测器 - 低速过流切断电路 - 栅关断电源 - 信号隔离电路 具有高隔离电压的光耦合器用作信号隔离，因此此混合IC能被用在480VAC为动力的设备上。因为驱动电路信号延迟依赖于光耦合器的特性，所以按照混合IC的规格来选择高速或通用光耦合器。 - 过流检测 IGBT能抵抗10μs的短路过流，所以必须有极快的保护电路。 此混合IC装有一个过流保护电路。按驱动信号与集电极电压之间的关系检测过流。 此混合过流检测的原理示于右图。当集电极电压高时，虽然加入开信号也认为存在过流。 VCE低; VCE高. 开信号; 正常; 过流. 失信号; 正常. - 低速过流切断电路 作为对过流的响应，低速切断电路慢速关断IGBT。 当以正常驱动速度切断过流时，产生的集电极电压尖脉冲足以损坏IGBT。 低速切断电路保护IGBT而被损坏。（低速切断电路对于≤10μs期间的过流不动作）。 - 栅关断电源 IGBT需要一个+15V开栅电压以获得一个低开电压，以及-5V关栅电压，以防止关状态时的错动作。 这是一个内装电路，可从20V供电产生恒电压，以实现IGBT栅关断。 不要外加电压到脚1。 十、注意 - 输入电路与输出电路分开 输入电路（光耦合器）接线远离输出电路接线以保证有适当的绝缘强度和高的噪音阻抗。 - 在推荐的操作条件下使用 如果遵守第7部分推荐的操作条件，IGBT工作最佳。 - 注意由于超过了IGBT栅电压；所以过高驱动供电电压会损坏IGBT，并且不足的驱动电压会不正常地增加IGBT的ON电压。 - 注意过高的输入电流会增加驱动电路的信号延迟，并且不足的输入电流会引起驱动电路操作不稳定。 - 注意不足的栅电阻能增加IGBT和稳流二极管的开关噪音。注意没能遵守推荐的操作条件的地方。 十一、操作波型 - EXB850 操作条件 Vcc=20V Iin=4mA IGBT模块 2MB150-060 - EXB841 操作条件 Vcc=20V Iin=4mA IGBT模块 2MB150-060 输入-输出波型 过流波型与EXB851一样. 关闭窗口 华南理工大学科技开发公司网站管理员版权所有©。Jan. 1998 本页最后更新日期：2002年11月28日. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |