2U，T3，7W，9W无桥节能灯物料清单

PCB电子板                                   1块

IN4007二极管                                 5只

DB3触发二极管                               1只

13001三极管                                  2只

250V，4。7uF电解电容                         2只

100V，223涤纶电容                            1只

630V，102涤纶电容                            1只

1000V，152涤纶电容                           1只

1/4W，470K电阻                              1只

1/4W，680K电阻                              1只

1/8W，22  Ohm电阻                          2只

￠8mm磁环，5K，3：10：3                    1套

EE10mm电感，0。2mm，310T，5。3-6。0mH    1只

0．5A保险管                                 1只

外壳                                         1套

灯头                                         1只

灯管                                         1只

辅料：锡线，锡条，松香水，美纹纸，套管，灯头线，包装，￠0。13漆包线，0。2mm青壳纸，灯胶，绝缘漆，天那水，水，电等。