|  | 目 | 录 |
| --- | --- | --- |

| 一、有关逆变器的基本知识问答 |  |
| --- | --- |
| 1. | 什么是逆变器,它起什么作用？ |
| 2. | 按输出波形划分，逆变器分几类？ |
| 3. | 何谓感性负载？ |
| 4. | 准正弦波逆变器可以用于哪些电器？ |
| 5. | 何谓逆变器的效率？ |
| 6. | 什么是持续输出功率？什么是峰值输出功率？ |
| 7. | 应该怎样连接逆变器与电源和负载？ |
| 8. | 汽车点烟器插口能够输出多大功率的电能？ |
| 9. | 在关闭汽车发动机的情况下可以使用车载逆变器吗？ |
| 10. | 如果想较长时间地使用逆变器而不启动发动机，怎么办？ |
| 11. | 使用逆变器有何危险性？ |
| 12. | 如何知道蓄电池的容量？ |
| 13. | 一般的家用轿车使用什么规格的蓄电池？ |
| 14. | 如何为蓄电池配备合适的逆变器？ |
| 15. | 使用车载逆变器须要注意些什么？ |
| 16. | 为何使用普通万用表测量准正弦波逆变器的交流输出时，显示的电压比220伏低？ |
| 17. | 如何挑选逆变器产品？ |
| 二、关于家庭备用电源的介绍 |  |
| 1. | 什么是家庭备用电源？ |
| 2. | 如何选购家庭备用电源系统中的逆变器？ |
| 3. | 如何选购家庭备用电源系统中的蓄电池？ |
| 4. | 如何选购家庭备用电源系统中的蓄电池充电器？ |
| 5. | 怎样知道电视机的实际耗电量？ |
| 6. | 为何使用备用电源系统时电视机的画面质量不如使用电网电？ |
| 7. | 为何准正弦波逆变器时输出的交流电不能用来推动电扇和日光灯？ |
| 8. | 使用家庭备用电源系统应注意什么？ |
| 9. | 能否利用电动自行车的蓄电池作为家庭备用电源？ |

| 有关逆变器的基本知识问答 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 问：什么是逆变器，它起什么作用？ |  |
|  | 答：简单地说，逆变器就是一种将低压（12-48伏）直流电转变为220伏交流电的电子设备。因为 |  |
|  | 我们通常是将220伏交流电整流变成直流电来使用，而逆变器的作用与此相反，因此而得名。我们 |  |
|  | 处在一个“移动”的时代，移动办公，移动通讯，移动休闲和娱乐。在移动的状态中，人们不但 |  |
|  | 需要由电池或蓄电池供给的低压直流电，同时更需要我们在日常环境中不可或缺的220伏交流电， |  |
|  | 逆变器就可以满足我们的这种需求。 |  |
| 2. | 问：按输出波形划分，逆变器分为几类？ |  |
|  | 答：主要分两类，一类是正弦波逆变器，另一类是方波逆变器。正弦波逆变器输出的是同我们日 |  |
|  | 常使用的电网一样甚至更好的正弦波交流电，因为它不存在电网中的电磁污染。方波逆变器输出 |  |
|  | 的则是质量较差的方波交流电，其正向最大值到负向最大值几乎在同时产生（见下图），这样， |  |
|  | 对负载和逆变器本身造成剧烈的不稳定影响。同时，其负载能力差，仅为额定负载的40－60％， |  |
|  | 不能带感性负载（详细解释见下条）。如所带的负载过大，方波电流中包含的三次谐波成分将使 |  |
|  | 流入负载中的容性电流增大，严重时会损坏负载的电源滤波电容。针对上述缺点，近年来出现了 |  |
|  | 准正弦波（或称改良正弦波、修正正弦波、模拟正弦波等等）逆变器，其输出波形从正向最大值 |  |
|  | 到负向最大值之间有一个时间间隔（见下图），使用效果有所改善，但准正弦波的波形仍然是由 |  |
|  | 折线组成，属于方波范畴，连续性不好,并存在死区。总括来说，正弦波逆变器能够提供高质量的 |  |
|  | 交流电，能够带动任何种类的负载，但技术要求和成本均高。然而，一些精密电子设备和感性负 |  |
|  | 载类电器必须使用正弦波逆变器。否则，轻则可能会导致相关电子设备工作不正常，重则造成设 |  |
|  | 备和逆变器的毁损或缩短设备预期使用寿命。准正弦波逆变器可以满足我们日常大部分的用电需 |  |
|  | 求，效率高，噪音小，售价适中，因而成为市场中的主流产品。方波逆变器的制作采用简易的多 |  |
|  | 谐振荡器，其技术属于50年代的水平，将逐渐退出市场。 | 返回目录 |
| 3. | 问：何谓“感性负载”？ |  |
|  | 答：通俗地说，即应用电磁感应原理制作的大功率电器产品，如电动机、压缩机、继电器、日光 |  |
|  | 灯等等。这类产品在启动时需要比维持正常运转所需电流大得多（大约在3-7倍）的启动电流。例 |  |
|  | 如，一台正常运转时耗电150瓦左右的电冰箱，其启动功率可高达1000瓦以上。此外，由于感性负 |  |
|  | 载在接通电源或者断开电源的一瞬间，会产生反电动势电压，这种电压的峰值远远大于逆变器所 |  |
|  | 能承受的电压值，很容易引起逆变器的瞬时超载，影响逆变器的使用寿命。因此，这类电器对供 |  |
|  | 电波形的要求较高。 |  |
| 4. | 问：准正弦波逆变器可以用于哪些电器？ |  |
|  | 答：准正弦波也分为若干种，从与方波相差无几的方形波到比较接近正弦波的圆角梯形波。我们 |  |
|  | 这里仅讨论方形波（见上图），这也是目前大部分市售高频逆变器能够提供的波形。这类准正弦 |  |
|  | 波逆变器可应用于笔记本电脑、电视机、组合式音响、摄像机、数码相机、打印机、各种充电器 |  |
|  | 、掌上电脑、游戏机、影碟机、移动DVD、 家用治疗仪等等，输出功率较大的逆变器还可以应用 |  |
|  | 于小型电热器具如电吹风机、电热杯、厨房电器等等。但对感性负载类电器如电冰箱、电钻等则 |  |
|  | 不宜长时间使用准正弦波逆变器供电。否则，将可能对逆变器和相关电器产品造成损坏或缩短预 |  |
|  | 期使用寿命。如果一定要使用感性负载，建议选用储备功率较大的准正弦波逆变器，如本网站提 |  |
|  | 供的超大峰值功率逆变器。在这里，着重谈一下准正弦波逆变器应用于电视机（传统显示器类） |  |
|  | 的例子。电视机对逆变器有以下三条要求：首先，电视机在开机时，消磁电路对电能有极大的瞬 |  |
|  | 间需求，因此对逆变器的峰值功率要求很高。例如，一台25吋数字彩电，正常工作状态下的功耗 |  |
|  | 约为80瓦，而开机的瞬间功率高达1450瓦。其次，因为电视机的场频等于交流电网频率，逆变器 |  |
|  | 输出交流电的频率必须准确。第三，逆变器不应对电视机产生干扰。即使能满足以上三个条件， |  |
|  | 电视机在使用准正弦波交流电时，画面仍会有几条固定的干扰纹，色彩也会轻微偏绿（使用老式 |  |
|  | 电视机时，偏色情况比较严重），但其它无异。 | 返回目录 |
| 5. | 问：何谓逆变器的效率？ |  |
|  | 答：逆变器在工作时其本身也要消耗一部分电力，因此，它的输入功率要大于它的输出功率。逆 |  |
|  | 变器的效率即是逆变器输入功率与输出功率之比。比如，一台逆变器输入了100瓦的直流电，输出 |  |
|  | 了90瓦的交流电，那么，它的效率就是90％。简单地讲，使用同样一块蓄电池推动同样的负载， |  |
|  | 效率高的逆变器比效率低的能够让蓄电池工作的时间更长。 |  |
| 6. | 问：什么是持续输出功率？什么是峰值输出功率？ |  |
|  | 答：一些使用电动机的电器或工具，如电冰箱、洗衣机、电钻等，在启动的瞬间需要很大的电流 |  |
|  | 来推动，一旦启动成功，则仅需较小的电流来维持其正常运转。因此，对逆变器来说，也就有了 |  |
|  | 持续输出功率和峰值输出功率的概念。持续输出功率即是额定输出功率；一般峰值输出功率为额 |  |
|  | 定输出功率的2倍。必须强调，有些电器，如空调、电冰箱等其启动电流相当于正常工作电流的3 |  |
|  | -7倍。因此，只有能够满足电器启动峰值功率的逆变器才能正常工作。 |  |
| 7. | 问：应该怎样连接逆变器与电源和负载？ |  |
|  | 答：使用150瓦以下的电器可直接将150瓦逆变器插头插至点烟器插座后使用。超过150瓦的逆变 |  |
|  | 器通过鳄鱼夹导线直接接到蓄电池上，红线接蓄电池正极，黑线接蓄电池负极（不可接反，切记 |  |
|  | ！）。如果用电地点离电瓶较远，应遵循以下原则进行连接：逆变器同蓄电池之间的连线应保 |  |
|  | 证足够粗并尽可能的短，而220伏交流电的输出线长些无妨。 | 返回目录 |
| 8. | 问：汽车点烟器插口能够输出多大功率的电能？ |  |
|  | 答：从点烟器插口取电，逆变器应该能够驱动功率为一百余瓦的用电器具。但有客户反映，接P4 |  |
|  | 笔记本电脑几分钟后，逆变器即自动断电并报警。我们知道，P4笔记本电脑的耗电大约在90瓦左 |  |
|  | 右，是较高的。由于有些车型在从蓄电池到点烟器插座这段电路上使用了不符合规定的导线和点烟 |  |
|  | 器插座，在电流较大时电路中的损耗剧增，使供给逆变器的电压急剧下降到欠压保护电路动作的 |  |
|  | 临界点－10.5伏，导致逆变器停止供电。为解决这一问题，并确保今后正常、安全、可靠地使用 |  |
|  | 逆变器，建议用户在遇到同样问题时，将上述电路的导线换为铜芯截面积2.5平方毫米以上的优质 |  |
|  | 线，并在必要时一并更换点烟器插座。 |  |
| 9. | 问：在关闭汽车发动机的情况下可以使用车载逆变器吗？ |  |
|  | 答：可以。在使用350瓦以下小功率电器时，一般的汽车电瓶可在关闭发动机的情况下提供30-60 |  |
|  | 分钟的电力，如果仅使用一台耗电50－60瓦的笔记本电脑，使用时间则要长得多。我们的准正弦 |  |
|  | 波逆变器内设有欠压警示和欠压保护电路，当长时间使用电瓶导致电压下降至10伏时，欠压保护 |  |
|  | 电路启动，输出电压被切断并报警，以防止电瓶因为电压过低而无法启动发动机的事故。因此， |  |
|  | 用户可以放心地在发动机关闭的状态下使用逆变器。 |  |
| 10. | 问：如果想较长时间地使用逆变器而不启动发动机，怎么办？ |  |
|  | 答：另备一块同样电压的电瓶，将其正负极分别用足够粗的导线同原车电瓶的正负极连接起来。 |  |
|  | 这样，逆变器的独立使用时间可以大幅度延长。 |  |
| 11. | 问：使用逆变器有何危险性？ |  |
|  | 答：在从汽车蓄电池到逆变器输入端这一段导线承载着非常大的电流，如果因为导线的质量低劣、 |  |
|  | 导线过细或负载超标导致铜丝发热甚至最终起火，将酿成很严重的事故。因此，在逆变器的使用 |  |
|  | 过程中，必须严格按照用户手册的规定进行操作。 | 返回目录 |
| 12. | 问：如何知道蓄电池的容量？ |  |
|  | 答：蓄电池上印有很多字母和数字，只要找到XXAH的字样就可以知道这块蓄电池的容量。先说AH |  |
|  | 的含义，A代表安培（amp.），即电流的单位，H代表小时（hour）。两个字母在一起的意思就是 |  |
|  | "安培小时"，即在一小时的时间内可持续输出多少安培的电流。前面的XX通常为两个数字，代表 |  |
|  | 安培的数量。例如，45AH指这块蓄电池可以在一个小时的时间内输出（12伏）45安培的电流。这 |  |
|  | 当然是理论值，蓄电池的实际容量在最好的情况下大约为理论值的60％。 |  |
| 13. | 问：一般的家用轿车使用什么规格的蓄电池？ |  |
|  | 答：在通常情况下，气缸容积为1.3升以下的小型车配备了40-45安时的蓄电池，1.6-2.0升的中 |  |
|  | 型车配备了50-60安时的蓄电池，2.2升以上的中大型车配备了60－80安时的蓄电池。越野车、多 |  |
|  | 功能车配备的蓄电池一般比同体积发动机的轿车的蓄电池容量要大些。至于蓄电池的电压，一般轿 |  |
|  | 车使用12伏蓄电池，使用柴油发动机的汽车（包括载重车）大部分使用24伏蓄电池，少数仍使用 |  |
|  | 12伏蓄电池（如依维柯）。 |  |
| 14. | 问：如何为蓄电池配备合适的逆变器？ |  |
|  | 答：假如蓄电池的规格是12伏50安时，我们用12伏乘以50安时，得出蓄电池的输出功率为600瓦。 |  |
|  | 如果逆变器的效率为90％，则我们再用90％乘以600瓦，得出540瓦。这就是说，您的这块蓄电池 |  |
|  | 可推动一台输出功率最大为540瓦的逆变器。当然，您也可以采取“一步到位”式的采购办法，即 |  |
|  | 先不管目前车上用的蓄电池的规格，而买一台输出功率为800瓦的逆变器。然后，先在眼下这块蓄 |  |
|  | 电池的允许范围内使用，等将来换了更大的车后再满功率使用。最后，对逆变器的功率要求不高， |  |
|  | 比如说有100瓦就够了，那您完全可以买个小功率逆变器。此外，在确定逆变器的功率时，还有一 |  |
|  | 个重要原则，即在使用逆变器时，不要长期满载运行，否则会大大缩短逆变器的寿命，同时逆变器 |  |
|  | 的故障率也将显著上升。我们建议用户，最好在不超过额定功率80％的状态下使用逆变器。 |  |
|  |  | 返回目录 |
| 15. | 问：使用车载逆变器须要注意些什么？ |  |
|  | 答：首先，要严格按照用户手册的规定来使用逆变器；其次，逆变器的输出电压是220伏交流电， |  |
|  | 而这个220伏电是在一个狭小的空间并处于可移动状态，因此要格外小心。应将其放在较为安全的 |  |
|  | 地方（特别要远离儿童！），以防触电。在不使用时，最好切断其输入电源。第三，不要将逆变 |  |
|  | 器置于太阳直晒或暖风机出口附近。逆变器的工作环境温度不宜超过摄氏40度。第四，逆变器工 |  |
|  | 作时会发热，因此不要在其附近或上面放置物品。第五，逆变器怕水，不要使其淋雨或撒上水。 |  |
| 16. | 问：为何使用普通万用表测量准正弦波逆变器的交流输出时，显示的电压比220伏低？ |  |
|  | 答：这是正常的，因为测量准正弦波交流电电压时应该使用具有‘真有效值’档的万能表才能得 |  |
|  | 出正确读数。或者使用指针式万用表也可以。 |  |
| 17. | 问：如何挑选逆变器产品？ |  |
|  | 答：车载逆变器是一种工作在大电流、高频率环境下的电源产品，其潜在故障率相当高。因此， |  |
|  | 消费者在购买时一定要慎重。首先，从逆变器输出波形上选，最好不要低于准正弦波；其次，逆 |  |
|  | 变器要有完备的电路保护功能；第三，厂家要有良好的售后服务承诺；第四，电路和产品经过一 |  |
|  | 段时间的考验。 | 返回目录 |

| 关于家庭备用电源的介绍 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 问：什么是家庭备用电源？ |  |
|  | 答：家庭备用电源是指由逆变器、充电器和电瓶组成的应急供电系统。当电网供电暂时中断时， |  |
|  | 它可以为我们提供基本的临时电能。其工作流程是：从电瓶获得12或24伏直流电源，由逆变器将 |  |
|  | 其转换成220伏交流电，供一台电视机和1－2盏照明灯（最基本需求）之用；电网供电恢复后，再 |  |
|  | 由充电器给电瓶充电，以备下次停电之用。 |  |
| 2. | 问：如何选购家庭备用电源系统中的逆变器？ |  |
|  | 答：在家庭备用电源系统中，逆变器的作用是将电瓶输出的低压直流电转换成220伏交流电，以提 |  |
|  | 供一台电视和一至两盏照明灯所需的电能。我们知道，传统式电视机（以及电脑显示器）在每次 |  |
|  | 开机的瞬间要启动消磁电路对显象管进行消磁，因而需要非常大的瞬间启动功率（相当于电视机 |  |
|  | 正常工作所需功率的十几倍）。一台耗电仅85瓦的25吋彩电，需要的瞬间启动功率高达1450瓦。 |  |
|  | 因此，除了对逆变器的一般要求（完备的保护措施，尽可能高的转换效率，安全，可靠，体积小 |  |
|  | 巧等）外，家庭备用电源中的逆变器还要能够提供极大的瞬间功率（即峰值功率），以启动大屏 |  |
|  | 幕彩电和显示器。本网站提供的超高峰值功率逆变器，能够提供高达2000瓦以上的瞬间功率，可 |  |
|  | 推动大部分29吋（含）以下彩电和24吋以下显示器。 |  |
|  | 此外，逆变器还分为提供准正弦波交流电和纯正弦波交流电的两类，具体解释请看第6－8问。 |  |
| 3. | 问：如何选购家庭备用电源系统中的蓄电池？ |  |
|  | 答：由于要在家庭环境中使用，所以建议购买环保和安全型的蓄电池，例如新一代免维护蓄电池 |  |
|  | （也称UPS电源蓄电池）。电瓶容量的单位是安时（AH），即安培小时，以蓄电池的容量乘以蓄 |  |
|  | 电池电压等于蓄电池能够提供的理论电功率。例如，一台40安时/12伏的蓄电池可提供480瓦的电 |  |
|  | 能一小时。但蓄电池在实际使用中利用率比较低，利用率最高的蓄电池也不过60％左右。此外， |  |
|  | 逆变器本身还要消耗一定的电能。例如，一台转换效率为90％的逆变器，要至少消耗所转换功率 |  |
|  | 1的0％。根据实际测算，使用本网站提供的超大峰值功率逆变器和一个使用时间不长（充放电次 |  |
|  | 数不超过10次）的40安时免维护蓄电池，推动一台实际耗电80瓦左右的彩电，可使用3.5小时(当 |  |
|  | 蓄电池电压低于10.5伏时，为保护蓄电池，逆变器自动停止工作)。照此推算，在使用一台21吋 |  |
|  | 彩电（耗电约55瓦）和一盏25瓦照明灯的情况下，一个50安时蓄电池大约可工作4.5个小时。如 |  |
|  | 果使用一台25吋彩电（耗电约85瓦）和40瓦的照明灯，则需要一个70安时以上的蓄电池才能维持 |  |
|  | 工作4个小时。 | 返回目录 |
| 4. | 问：如何选购家庭备用电源系统中的电瓶充电器？ |  |
|  | 答：首先必须强调，充电器质量的好坏直接关系到电瓶的使用寿命。同时，充电器的电路从最简 |  |
|  | 单的到具有自动控制功能的，其复杂程度相去甚远。质量低劣的充电器不仅会大大缩短电瓶的寿 |  |
|  | 命，还会使蓄电池在充电过程中产生高热，甚至发生爆炸。因此，建议尽量购买那些具有恒流或 |  |
|  | 恒压功能并能够在蓄电池充满后可自行转入涓流状态或中止工作的自动或智能充电器。这样，不 |  |
|  | 但能避免损坏蓄电池，节约电能，还可以放心地在无人值守的情况下进行充电。为了延长电瓶寿 |  |
|  | 命，请尽量避免使用所谓的‘快速充电器’。 |  |
| 5. | 问：怎样知道电视机的实际耗电量？ |  |
|  | 答：根据经验，电视机的实际耗电量相当于其说明书上所载标称耗电量的三分之二多一点（5－10 |  |
|  | 瓦）。比如，一台标称耗电量为300瓦的电视机其实际耗电量为210瓦。另一台标称耗电量为120 |  |
|  | 瓦的电视机其实际耗电量为85瓦左右。 |  |
| 6. | 问：为何使用备用电源系统时电视机的画面质量不如使用电网电？ |  |
|  | 答：使用逆变器输出的220伏交流电供电时，电视画面的颜色稍微偏绿，屏幕上还会出现几条固定 |  |
|  | 的干扰纹（在逆变器刚刚开始工作时，由于其输出交流电的频率还不稳定，干扰纹是滚动的。待 |  |
|  | 20分钟后，频率稳定了，干扰纹就会固定不动。）这是因为我们现在一般使用的逆变器提供的是 |  |
|  | 准正弦波交流电，其波形比电网中的交流电要差。如果使用正弦波逆变器，则电视机画面的质量 |  |
|  | 会比使用电网电时更好，因为其输出的交流电不存在公用电网中的电磁干扰。 | 返回目录 |
| 7. | 问：为何准正弦波逆变器时输出的交流电不能用来推动电扇和日光灯？ |  |
|  | 答：因为准正弦波交流电无法正常推动感性负载，即电扇、电冰箱、空调、日光灯、洗衣机等一 |  |
|  | 类电器。同上面的问题一样，如果使用纯正弦波逆变器，则任何种类的电器都可以使用，只要电 |  |
|  | 瓶和逆变器的功率足够大。 |  |
| 8. | 问：使用家庭备用电源系统应注意什么？ |  |
|  | 答：首先，不管是充电还是逆变，一定注意不要接错电瓶的正负极。其次，不要使电瓶的正负极 |  |
|  | 短路，方法是：当用连线连接蓄电池时，先将另一端接好，再接蓄电池；当将连线从蓄电池上断 |  |
|  | 开时，先断开蓄电池一端，然后再断开另一端。第三，从蓄电池连接到逆变器时，一定要用随机 |  |
|  | 附带的连接线，而不要随随便便使用其它导线。因为这一段线上的电流极大，使用不符合规格的 |  |
|  | 导线会导致电线发热甚至起火！此外，在连接时要将每一接头处都拧紧，使导线同接线柱或电瓶 |  |
|  | 接头紧密连接。 |  |
| 9. | 能否利用电动自行车的蓄电池作为家庭备用电源？ |  |
|  | 答：当然可以，这是组建家庭备用电源最经济和最合理的办法。我们可以利用电动自行车上的36 |  |
|  | 伏12安时蓄电池和配套的充电器，再配上专门为此设计的36伏逆变器，组成一个完整的系统。在 |  |
|  | 蓄电池充满电的情况下，可以为260瓦功耗的电器供电约一小时（36伏×12安时×0.6＝260瓦/小 |  |
|  | 时）。由于电动自行车的蓄电池容量有限，应尽量使用耗电少的电器，如节能灯、小屏幕彩电、 |  |
|  | 微型风扇等。如果使用21吋彩电（耗电50瓦）和一盏不超过10瓦的节能灯，在理想情况下，可工 |  |
|  | 作4小时，基本满足一个小家庭的需要。然后，来电时，再利用电网给电瓶充电。应该说，这是最 |  |
|  | 平民化的家庭备用电源方案了，值得推广。 | 返回目录 |