怎 样 申 请 专 利

- １.   专利的一般原则

- ① ．请求原则：必须有人提出专利申请，专利局方能受理；

专利申请样本  费用减缓请求书  补正书

说明书（撰写示例）

试电笔

[说明书应按八部分顺序撰写。（1）实用新型名称：应与实用新型专利请求书中所填写的名称一致，简要表示实用新型产品及其功能和/或用途；不应使用非技术性语言、商标、代号、人名、地名；字数不超过20个字；打印在说明书正文前居中位置。]

（注：发明或实用新型的名称不能超过20个字，能准确概括其特点和性质；该名称应当与请求书中的名称一致）

本实用新型涉及一种指示电压存在的试电装置，尤其是能识别安全和危险电压的试电笔。

[（2）所属技术领域：这一部分直接指出实用新型所属于的或应用的技术领域，打印时应与名称空一行。]

（注：一句话说明其所属技术领域。）

目前，公知的试电笔构造是由测试触头、限流电阻、氖管、金属弹簧和手触电极串联而成。将测试触头与被测物接触，人手接触手触电极，当被测物相对大地具有较高电压时，氖管启辉，表示被测物带电。但是，很多电器的金属外壳不带有对人体有危险的触电电压，仅由于分布电容和/或正常的电阻感应产生电势，使氖管起辉。一般试电笔不能区分有危险的触电电压和无危险的感应电势，给检测漏电带来困难，容易造发错误判断。现有的以水为热传导媒介的供热管道与暖气片，大多采用手动阀门放气。使用不便、难以控制用户放水。

[（3）背景技术：这一部分是对最相近的已有技术的说明，它是作出实用技术新型方案的基础。在此还应说明已有技术的不足，帮助理解下面引出的实用新型技术方案，应当引证有参考价值的已有文献、资料。对已有技术的评价应实事求是。]（注：现有技术。与本发明相比，就其同类现有技术的构造、各部件的关系与条件、工艺流程等有针对性地描述。）

本实用新型的目的是提供一种试电笔，它不仅能测出被测物是否带电，而且能方便地区分是危险的触电电压还是无危险的感应电势。

[（4）实用新型的目的：这一部分是说明书中必不可少的，该目的应与主题名称相一致，它应当针对已有技术存在的技术上的不足，正面明确地说明要完成的技术课题。]（注：发明目的。指出现有技术的缺陷，表明本技术可解决。方法发明专利需说明方法、工艺、工序等）

本实用新型的目的是这样实现的：在绝缘外壳中，测试触头、限流电阻、氖管和手触电极电连接，设置一分流电阻支路，使测试触头与一个分流电阻一端电连接，分流电阻另一端与一个人体可接触的识别电极电连接。当人手同时接触识别电极和手触电极，使分流电阻并联在测试触头、限流电阻、氖管和手触电极电路测试时，人手只和手触电极接触，氖管启辉，表示被测物带电。当人手同时接触识别电极和手触电极时，若被测物带无危险的高电势时，由于电势源内阻很大，从而大大降低了被测物的带电电位，则氖管不启辉，若被测物带有危险触电电压，因其内阻小，接入的分流电阻几乎不降低被测物带电电位，则氖管保持启辉，达到区分安危电压的目的。

[（5）技术方案：这一部分应当写明一个完整的实用新型技术方案，描述实用新型的形状、构造特征。这一试电笔的构造特征包括机械构造特征以及电连接关系。在此方案中的技术特征对于完成实用新型目的都是必不可少的，这些必要特征应写入权利要求书中的独立权利要求。这一部分应当说明实用新型技术方案是如何达到实用新型目的的，必要时应说明设计方案所依据的科学原理。]（注：发明的内容。清楚完整准确地描述本技术实现上述目的的独特之处与方案。）

由于采用上述方案，可以在测试是否带电的同时方便区分安危电压，分流支路中仅采用电阻元件，结构简单。

[（6）有益效果：这一部分说明技术方案和已有技术相比具有的优点及积极效果，它们是由技术方案所具有的特征直接推导而得出的。]（发明的效果。采用本发明可达到的效果。）

下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

图1是本实用新型的电路原理图。

图2是试电笔第一个实施例的纵剖面构造图。

图3是图2的I-I剖视图。

图4是试电笔第二个实施例的纵剖面构造图。

图中1.测试触头 2.绝缘外壳 3.弹簧 4.同心电阻 5.限流电阻 6.分流电阻 7.识别电极  8.氖管  9.弹簧 10.后盖 11.手触电极  12.绝缘隔离层层 13.弹簧

[（7）图面说明：附图的图面说明中，说明各图号所示图的名称，必要时可将图中标号所指示的零件、部件、部位名称列出，同一零部件出现在不同图中均应使用同一标号。]（注：方法发明专利需说明方法、工艺、工序等）

在图1中，测试触头（1）、限流电阻（5）、氖管（8）与手触电极（11）串联，测试触头（1）与分流电阻（6）一端相连，分流电阻（6）一端与识别电极 （7）相连。通常限流电阻阻值为几兆欧，为保证人身安全，分流电阻阻值不小于限流电阻阻值，最好取限流电阻阻值1-2倍。

在图2所示实施例中，测试触头（1）在绝缘外壳（2）一端伸入其中空腔，与弹簧 （3）接触，弹簧 （3）一端与同心电阻（4）相接触，同心电阻（4）是纵剖面为E形，其中间圆柱部分限流电阻（5）高于作为分流电阻（6）的圆管部分，使氖管（8）的一端与限流电阻（5）接触时不会碰到分流电阻（6），弹簧（9）一端与氖管（8）相接触，另一端与后盖（10）上的手触电极（11）相接触，弹簧压力保证各元件间可靠电连接。如图3所示的环状弹性金属片状识别电极 （7）其边缘向中心伸出的接触爪卡住圆状分流电阻（6）外表面，其外边缘伸出并附于绝缘外壳外表面。

在图4所示的另一个实施例中，测试触头（1）在绝缘外壳（2）一端伸入其中空腔，同时与平行设置的限流电阻（5）和分流电阻（6）的一端相接触，限流电阻另一端通过氖管（8）、弹簧（9）与手触电极（11）电接触，分流电阻通过弹簧（13）与识别电极电接触，两电极之间设置一绝缘隔离片（12）。

[（8）实现实用新型最好方式：这一部分是实用新型的实施例说明，实施例是实用新型技术方案的具体化设计，它应当包含独立权利要求的全部必要技术特征，并可以具体说明准备写入从属权利要求的附加技术特征；这一部分应当结合附图对产品的形状构造进行说明，并将附图中的标号标注在相应的名称之后，使人能够参照附图清楚理解实用新型形状构造，必要时说明功能、动态构造和使用方法。如果有多个实施例都必须与整体技术方案的实用新型目的和效果相一致。]（注：实施例。选具代表性的具体技术方案，举例说明，可举数个例子，有附图的，应当对照附图。在具体方案中已说明发明构想的，也可不写实施例。）

[说明书的撰写应当符合专利法20条3款和细则18条规定，清楚完整地说明实用新型，使本领域技术人员能够花费创造性劳动即可实施实用新型，实现其目的，取得相应效果。说明书是申请人提出权利要求的依据。说明书应使用专利局规定表格，打字应清楚、黑色字迹，宜提交打字原件，符合照相制版要求，文字部分不超出257乘170毫米。]

权利要求书（撰写示例）

1.一种试电笔，在绝缘外壳中，测试触头、限流电阻、氖管和手触电极顺序电连接，其特征是：测试触头与一个分流电阻一端电连接，分流电阻另一端与一个人体可接触的识别电极电连接。

[一項实用新型只有一个独立权利要求。独立权利要求应写明实用新型的全部必要技术特征，其中已知技术特征写入前序部分，区别技术特征写在“其特征是”之后，构成特征部分。]

2.根据权利要求1所述的试电笔，其特征是：分流电阻与限流电阻是一个一体的同心电阻，同心电阻中间圆柱部分为限流电阻，其外部圆管部分为分流电阻，圆柱部分高于圆管部分；识别电极为环状弹性金属片，其边缘向中心伸出的接触爪卡住圆管状分流电阻外表面，其外边缘伸出并附于绝缘外壳外表面。

3.根据要求1所述的试电笔，其特征是分流电阻与限流电阻平行设置，其间为绝缘隔离层。

[从属根据权利要求，即权利要求2、3，进一步限定在前权利要求的技术特征，其引用部分应写明所引用的权利要求编号，及其主题名称，该主题名称应一致（此例中均为“试电笔”）在“其特征是”之后的限定部分应写名所引用的权利要求进行限定的附加技术特征。]

[权利要求书应符合专利法24条4款和实施细则20-23条的规定，以说明书为依据，使用与说明书内容一致或相似语句，正面、直观地写明要求权利保护的实用新型的形状、构造特征；不得写入方法、用途及不属于实用新型专利保护的内容；应使用确定的通用技术用语，不得使用技术概念模糊的用语，如“等”、“大约”、“左右”......；不应采用“参见说明书（附图）写法）”；每项权利要求只在末尾使用一个句号。]

（注：方法发明专利需说明方法、工艺、工序等。A，权利要求书应当说明发明或者实用新型的技术特征，清楚并简要地表述请求保护的范围。权利要求书有几项权利要求的，应当用阿拉伯数字顺序编号。权利要求书中使用的科技术语应当与说明书中使用的科技术语一致，可以有化学式或者数学式，但是不得有插图。除绝对必要的外，不得使用“如说明书……部分所述”或者“如图……所示”的用语。

B，权利要求中的技术特征可以引用说明书附图中相应的标记，该标记应当放在相应的技术特征后面，并置于括号内，以利于理解权利要求。附图标记不得解释为对权利要求的限制。

C，权利要求书应当有独立权利要求，也可以有从属权利要求。独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载为达到发明或者实用新型目的的必要技术特征。从属权利要求应当用要求保护的附加技术特征，对引用的权利要求作进一步的限定。

D，发明或者实用新型的独立权利要求应当包括前序部分和特征部分，按照下列规定撰写：　　（一）前序部分：写明发明或者实用新型要求保护的主题名称和发明或者实用新型主题与现有技术共有的必要技术特征；

（二）特征部分：使用“其特征是……”或者类似的用语，写明发明或者实用新型区别于现有技术的技术特征。这些特征和前序部分写明的特征合在一起，限定发明或者实用新型要求保护的范围。发明或者实用新型的性质不适合用前款方式表达的，独立权利要求可以用其他方式撰写。

一项发明或者实用新型应当只有一个独立权利要求，并写在同一发明或者实用新型的从属权利要求之前。

E，发明或者实用新型的从属权利要求应当包括引用

部分和限定部分，按照下列规定撰写：

（一）引用部分：写明引用的权利要求的编号及其主题名称；

（二）限定部分：写明发明或者实用新型附加的技术特征。

引用一项或者两项以上权利要求的从属权利要求，只能引用在

前的权利要求。引用两项以上权利要求的多项从属权利要求，不得

说明书摘要（撰写范例）

一种能够识别安全或危险电压的试电笔，它是在已有的绝缘外壳中，测试触头、限流电阻、氖管和手触电极顺序电连接结构的试电笔中增加一分流电阻支路，使分流电阻一端与测试触头电连接，另一端与识别电极电连接。人体仅与手触电极接触测试被测物是否带电，人体同时与手触电极、识别电极接触测试被测物是否带有危险电压。

[根据实施细则24条，写明所属技术领域、解决的技术问题、主要的形状构造（机械构造和/或电连接关系）特征和用途，全文不超过200字，并另外单独提交一幅摘要附图，该摘要附图应选用说明书附图中的一幅图。]（注：方法发明专利需说明方法、工艺、工序等）（注：摘要应当写明发明或者实用新型所属的技术领域、需要解决的技术问题、主要技术特征和用途。摘要可以包含最能说明发明的化学式。有附图的专利申请，应当由申请人指定并提供一幅最能说明该发明或者实用新型技术特征的附图。附图的大小及清晰度应当保证在该图缩小到４厘米×６厘米时，仍能清楚地分辨出图中的各个细节。摘要文字部分不得超过 200个字。摘要中不得使用商业性宣传用语。）

http://www.bisheng.com.cn/		mailto:bsin@public.tpt.tj.cn

说明：此2个表填写后分别打印合并复印即可，并请以专利局最新所印表为准，否则笔者不负法律责任！

实用新型专利请求书  发明专利请求书 费用减缓请求书 补正书

请按照本表背面“填表注意事项”正确填写本表各栏（将此图表在画图板中打开，然后，用A选定范围输入文字，打印即可）