FA-9000电源测试系统

| TDS-1002(600MHZ) 数位储存示波器 FA-6000多功器 数位电表HP-34401A AC/DC功率表CP-310 FA-828ATE 可程式电子负载机 P4等级工业电脑主机 APR-1021N 2KVA 可程式AC电源供应器 |  | 测试项目： 1.LOAD TEST (EFFICIENCY TEST) (AC P.F.TEST) (INPUT AC POWER TEST)(ADJ V TEST) 2.O.L.P TEST 3.SHORT TEST (INPUT AC POWER TEST) 4.AC-ON TEST (SETUP TIME TEST)(P.G.TIME TEST) (ON RING TIMES TEST) 5.AC-OFF TEST (HOLD ON TIME TEST)(P.F.TIME TEST) (OFF RING TIMES TEST) 6.PS-ON TEST (SETUP TIME TEST)(P.G.TIME TEST) (ON RING TIMES TEST) 7.PS-OFF TEST (HOLD ON TIME TEST)(P.F.TIME TEST) (OFF RING TIMES TEST) 8.RIPPLE TEST 9.LOAD＆CROSS REGULATION TEST 11ON/OFF TEST (AC ON/OFF TEST)(PS ON/OFF TEST) (LOAD HI-LO ON/OFF TEST) 12.O.C.P.TEST 13.LOOP TEST |
| --- | --- | --- |

功能简介：

●FA-9000ATS是以FA-828ATE为主轴所组合而成的“直流电源供应器测试系统”，搭配最新开发的PC版测试软体：FA-828PC”可连结多工器FA-6000及数位储存示波器自动读取8组电压的Ripple P-P,配合可程式AC电源供应器，可控制输出AC电压、频率、启始角度。

●搭配功率表CP-310可自动量测功率、功率因素及输入功率：输出电压也可经由6 1/2位的数字电表读值，可读到更细微的电压。

●短路测试的短路时间长短可自由设定，也可将短路时之AC功率值做为判断依据，测试判断更为详细。

●全新开发之测试软体，自动测试编辑完成后可无限组数储存于电脑上，并透过电脑编辑后，即时进行自动连线测试，立即得知测试结果。

●报表功能中之工作报表可统计每日产能，并将PASS/FALL之序号于报表中管理；另可先定记录档位，可将每日产能，第X测试项的电压记录下来做“最高电压”、“最低电压”、“平均电压”、“最高与最低电压差”之统计分析。

●全新开发WINDOWS系统介面，可依设定指定测试报告输出及储存方式，测试完成后的印表兴否、报表序号增号、报表档案存否……功能规划最完善。

●具有给任何电源供应器测试应用的测试项目编辑能力，并加入ATX  S.P.S 快速设定功能，提供使用者更简便的参数编辑设定。