智能型镍镉、镍氢电池充电芯片MH2283

- 产品介绍

MH2283是专为镍镉、镍氢电池而开发的全自动充电芯片，内含4套独立的检测控制系统，分别对每节电池单独控制充电。该芯片是通过检测充电末期急剧上升的电压来控制整个充电系统的动作，具有较高的可靠性和灵敏度。该产品在0.1C充电电流时即可良好地工作，因此可适用于快冲或慢冲，以及同一充电器中可同时冲不同容量、不同品牌的电池。

- 性能特征

1．电源电压范围宽（3-28V），典型工作电压5V。

2．内含4套独立单元，每节电池独立充电。

3．采用ΔV控制，具有较高的可靠性和灵敏度。

4．外围电路非常简洁。

5．充电电流可低于0.1C。

- 引脚功能

| 引脚 | 功能 | 引脚 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源Vcc：3-28V，典型5V | 9 | 地 |
| 2 | 控制输出1 Iout=5mA(Vcc=5V) | 10 | 滤波 典型值2.2uF |
| 3 | 电池输入1 | 11 | 滤波 典型值2.2uF |
| 4 | 控制输出2 Iout=5mA(Vcc=5V) | 12 | 电池输入3 |
| 5 | 电池输入2 | 13 | 控制输出3 Iout=5mA(Vcc=5V) |
| 6 | 基准输入 推荐值1.41V（Ta<25℃） | 14 | 电池输入4 |
| 7 | 滤波 典型值2.2uF | 15 | 控制输出4 Iout=5mA(Vcc=5V) |
| 8 | 滤波 典型值2.2uF | 16 | 地 |

- 典型电路如图一

图一

图二

如使用开关电源，可接入图二电路，使电池进行脉冲充电。

- 实用电路如图三

图三

- 注意事项

充电过程中应避免电池过热，以免影响充电检测。发热元件应远离电池，必要时应采取相应散热措施。

- 联系方式

公司名称：扬中市金茂电器有限公司

地址：江苏省扬中市扬子中路148号

邮编：212200

电话：0511-8336170  传真：0511-8353370

E-mail:sun800@126.com

价格：8元/片。