电动自行车铅酸蓄电池修复工艺（一）

接收修复电池记录

- 目的

本工艺适应于流程图工序1～工序4。

热情接待用户，耐心详尽的介绍服务项目，内容、方法，站在用户的角度考虑，帮助用户选择修复电池的办法，对需要修复的电池进行详细的登记。

对被修复的电池进行初测。

- 使用设备仪器和工具

3位半数字万用表，螺丝刀。

- 工作程序

3·1 确认电池是否接收

对于鼓胀电池、开路电压低于2V的电池、外壳破损、极柱损坏的电池不于维修。

3·2 接收修复电池的基本情况记录

顾客姓名，电话，保修卡（发票）号，修复电池的牌号，车的牌号，购买电池（车）的时间，平均续行时间。填写接收责任人。

3·2 确认是否在保用期间以内，是否提供备用电池，如果提供备用电池要记录备用电池的型号和编号。

3·3填写电池串连的数量，电池组的标称容量，每只电池开路电压。

- 处理

把电池开路电压低于2V的进入废弃程序；把电池不低于2V，但是开路电压低于9V的进入脉冲修复程序。

附件一：电池修复记录表（示例）

铅酸蓄电池修复记录表

接收时间：   年   月   日   时 接收责任人：      编号：

| 填写说明 顾客姓名 |  | 顾客电话（地址） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保修卡编号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 保修期中止时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 修复收费 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电动自行车 牌号 |  |  |  |  | 电池牌号及其标称容量 |  |  |  |  |  |  |  | 电池 购买时间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均每天 续行距离 |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否停用 及停用时间 |  |  |  |  |  |  |
| 是否提供备用电池 |  |  |  |  |  |  |  | 是/否 |  | 备用电池编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 修复电池编号 |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |  |  | D |  |  |  |  |  |
| 开路电压初测 |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |  |  | D |  |  |  |  |  |
| 修复前电池的电压 |  |  |  |  |  |  | A V |  |  |  |  |  |  |  | B V |  |  |  |  |  |  |  |  | C V |  |  |  |  |  |  |  |  | D V |  |  |  |  |
| 修复后电池的电压 |  |  |  |  |  |  | A V |  |  |  |  |  |  |  | B V |  |  |  |  |  |  |  |  | C V |  |  |  |  |  |  |  |  | D V |  |  |  |  |
| 补水次数 |  |  | 1 / 2 |  |  |  |  |  | 脉冲除硫化次数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 / 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 废品数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 修复后一次容量 |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  | C |  |  |  | D |  |  |  |  |  | 环境温度 |  |  |  |  |  |  |  |  | ℃ |  |
| 修复后二次容量 |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  | C |  |  |  | D |  |  |  |  |  | 环境温度 |  |  |  |  |  |  |  |  | ℃ |  |
| 修复后三次容量 |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  | C |  |  |  | D |  |  |  |  |  | 环境温度 |  |  |  |  |  |  |  |  | ℃ |  |
| 折合25℃容量 |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  | C |  |  |  | D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 修复 开始时间 |  |  |  | 月 日 时 |  |  |  |  |  |  |  | 修复 结束时间 |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 时 |  |  |  |  |  |  |  |  | 修复 责任人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

——黑框以外的由接收电池责任人填写，其余由修复责任人填写。

——本表一式三份，留存、顾客和修复责任人。其中，“修复责任人联”随电池而走。

——无法填写的采用斜线封住空格。