KJH浪涌电流限制器（隆盛）FL2-500技术参数

开关电源一般采用电容输入型回路，在交流输入接通的瞬间要对电容器进行充电，为了对输入回路的通断器，输入保险丝，整流器进行保护，同时要减少对其它电子设备造成恶劣的影响，因此需要接入浪涌电流限制回路。

主要特点：

- 效果好：浪涌电流仅比工作电流峰值大1~2倍；

- 使用方便：按要求接入电路不需调试即可正常工作；

- 损耗小，发热低：不需采取特殊散热措施；

- 体积小，模块化，适应恶劣环境；

5、动作快：动作是毫秒级的，保护开关电源不受误操作和瞬时断电的冲击。

FL2-500主要技术参数（测试条件：输入电压220V  50H z  温度T=25℃）

| 型号 | FL2-500 | 外形图（mm） |
| --- | --- | --- |
| 工作 电压 （V） | 220V±20% 43-440HZ |  |
| 输出 功率 （W） | 500 |  |
| 外接 电容 C（uf） | 550 |  |
| 浪涌 电流 （A） | ≤16 |  |
| 电压降 （V） | ≤0.4 |  |
| 工作 温度 （℃） | -40 -- +55 |  |

锦州科建华电子技术研究所

Email:kjh2008@163.com

地址：锦州市凌河区上海路五段9—84号

邮编：121000

电话：0416—2817264联系人：崔华昌

KJH浪涌电流限制器（隆盛）FL2-1000技术参数

开关电源一般采用电容输入型回路，在交流输入接通的瞬间要对电容器进行充电，为了对输入回路的通断器，输入保险丝，整流器进行保护，同时要减少对其它电子设备造成恶劣的影响，因此需要接入浪涌电流限制回路。

主要特点：

- 效果好：浪涌电流仅比工作电流峰值大1~2倍；

- 使用方便：按要求接入电路不需调试即可正常工作；

- 损耗小，发热低；

- 体积小，模块化，适应恶劣环境；

5、动作快：动作是毫秒级的，保护开关电源不受误操作和瞬时断电的冲击。

FL2-1000主要技术参数（测试条件：输入电压220V  50H z  温度T=25℃）

| 型号 | FL2-1000 | 外形图（mm） |
| --- | --- | --- |
| 工作 电压 （V） | 220V±20% 43-440HZ |  |
| 输出 功率 （W） | 1000 |  |
| 外接 电容 C（uf） | 1000 |  |
| 浪涌 电流 （A） | ≤24 |  |
| 电压降 （V） | ≤0.4 |  |
| 工作 温度 （℃） | -40 -- +55 |  |

锦州科建华电子技术研究所

Email:kjh2008@163.com

地址：锦州市凌河区上海路五段9号

邮编：121000

电话：0416—2817264

联系人：崔华昌

使用指南

- 使用电路

  - 单只应用  图1

  - 并联应用

当滤波电容C超过模块允许的最大电容量时可采用如图2所示的并联电路，允许多只模块并联，只是将滤波电容C分解成C1、C2、C3……以便与模块相适应。

当负载功率超过模块允许的额定功率时也可用这种连接方法，也要将滤波电容C分解开，与模块相适应。

2、如何选用模块

选用KJH浪涌电流限制器模块有二个参数要同时考虑，即输出功率和外接电容量。如果实际使用电路参数与产品系列表中给出的参数不一致，应该按其中大者选用，否则会造成模块损坏。

3、启动间隔时间

从电路原理上讲允许任意重复启动。但由于每次启动时浪涌电流的能量都被模块吸收，会使模块发热。如果连续启动次数过多就会使模块过热，从而导致模块损坏。偶尔连续启动2——3次是允许的（切记不能次数过多，那会造成不可逆转的损坏），这对于误操作或瞬时断电是足够的了。

4、降额曲线

由图3模块降额率曲线看出，模块温度越高降额越大，温度达到75℃时模块的实际允许使用功率下降为额定值的50%。

锦州科建华电子技术研究所

Email:kjh2008@163.com

地址：锦州市凌河区上海路五段9—84号

邮编：121000

电话：0416—2817264

联系人：崔华昌