黄色YAG荧光粉说明书

1、 简介

黄色YAG荧光粉是制造白光LED的荧光材料。以InGaN蓝光晶片涂上一层YAG荧光物质，利用蓝光LED照射此荧光物质以产生与蓝光互补的黄光，再利用透镜原理将互补的黄光和蓝光予以混合，便可得出肉眼所需的白光。

2、产品特性

2.1 产品形貌：黄色YAG荧光粉为黄色、淡黄色粉末状物质。

2.2 化学成分：黄色YAG荧光粉的主要化学成分为：(Y2Gd)3(Al2Ga)5O12 。

2.3 化学稳定性：黄色YAG荧光粉化学稳定性好，常温下不分解、不变质。

2.4 安全性能：黄色YAG荧光粉不含任何放射性物质，无毒、无害，不会对人体产生危害，对环境无污染。

3、产品性能指标

| 编 号 | 激发波长（nm） | 中心粒径D50（µm） |
| --- | --- | --- |
| YAG-1 | 455 ~ 460 | 6±0.5 |
| YAG-2 | 460 ~ 465 | 5±0.5 |
| YAG-3 | 460 ~ 465 | 6±0.5 |
| YAG-4 | 465 ~ 470 | 7±0.5 |
| YAG-5 | 470 ~ 475 | 6±0.5 |

注：产品激发波长和中心粒径可根据客户需要进行特殊加工。

4、包装

产品包装以袋装为主（每袋净重1 kg 或5 kg），也可换用其它规格的包装。

5、用途

黄色YAG荧光粉主要用于制造白光LED。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

技术支持热线：0592-3923827    传真：0592-3193082

公 司 网 址： www. qtstar. com

-------------------------------------------------------------------------------------