| 规格 | 压敏 电压 |  | 最大允许 使用电压 |  |  |  | 限制电压 (8/20μS) |  |  |  | 能量耐量 (J) |  |  |  | 通流量 ( 8/20μS ) |  |  |  | 静态 功率 |  | 电容量 (参考值) |  | 已获得认证及号码 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V1mA (v) |  | ACrms (v) |  | DC (v) |  | Vc (v) |  | Ip (A) |  | 10/1000 μS |  | 2ms |  | 1次冲击 (kA) |  | 2次冲击 (kA) |  | (W) |  | 1kHz ( pF) |  | UL |  | CSA |  | VDE |  | CQC |  |
| HEL-5D681K |  | 612-748 |  | 385 |  | 560 |  | 1120 |  | 5 |  | 25 |  | 19 |  | 800 |  | 600 |  | 0.1 |  | 68 |  | ☆ |  | ☆ |  | ☆ |  | ☆ |
| HEL-5D621K |  | 558-682 |  | 385 |  | 505 |  | 1025 |  | 5 |  | 24 |  | 18 |  | 800 |  | 600 |  | 0.1 |  | 75 |  | ☆ |  | ☆ |  | ☆ |  | ☆ |
| HEL-5D561K |  | 504-616 |  | 350 |  | 460 |  | 920 |  | 5 |  | 23 |  | 17 |  | 800 |  | 600 |  | 0.1 |  | 80 |  | ☆ |  | ☆ |  | ☆ |  | ☆ |
| HEL-5D511K |  | 459-561 |  | 320 |  | 418 |  | 842 |  | 5 |  | 22 |  | 16 |  | 800 |  | 600 |  | 0.1 |  | 85 |  | ☆ |  | ☆ |  | ☆ |  | ☆ |
| HEL-5D471K |  | 423-517 |  | 300 |  | 385 |  | 810 |  | 5 |  | 21 |  | 15 |  | 800 |  | 600 |  | 0.1 |  | 90 |  | ☆ |  | ☆ |  | ☆ |  | ☆ |
| HEL-5D431K |  | 387-473 |  | 275 |  | 350 |  | 745 |  | 5 |  | 20 |  | 15 |  | 800 |  | 600 |  | 0.1 |  | 100 |  | ☆ |  | ☆ |  | ☆ |  | ☆ |
| HEL-5D391K |  | 351-429 |  | 250 |  | 320 |  | 675 |  | 5 |  | 17 |  | 12 |  | 800 |  | 600 |  | 0.1 |  | 105 |  | ☆ |  | ☆ |  | ☆ |  | ☆ |
| HEL-5D361K |  | 324-396 |  | 230 |  | 300 |  | 620 |  | 5 |  | 16 |  | 11 |  | 800 |  | 600 |  | 0.1 |  | 125 |  | ☆ |  | ☆ |  | ☆ |  | ☆ |
| HEL-5D331K |  | 297-363 |  | 210 |  | 275 |  | 575 |  | 5 |  | 15 |  | 10 |  | 800 |  | 600 |  | 0.1 |  | 130 |  | ☆ |  | ☆ |  | ☆ |  | ☆ |
| HEL-5D301K |  | 270-330 |  | 195 |  | 250 |  | 525 |  | 5 |  | 13 |  | 9 |  | 800 |  | 600 |  | 0.1 |  | 135 |  | ☆ |  | ☆ |  | ☆ |  | ☆ |
| HEL-5D271K |  | 243-297 |  | 175 |  | 225 |  | 475 |  | 5 |  | 12 |  | 8 |  | 800 |  | 600 |  | 0.1 |  | 150 |  | ☆ |  | ☆ |  | ☆ |  | ☆ |
| HEL-5D241K |  | 216-264 |  | 150 |  | 200 |  | 415 |  | 5 |  | 10.5 |  | 7.5 |  | 800 |  | 600 |  | 0.1 |  | 165 |  | ☆ |  | ☆ |  | ☆ |  | ☆ |
| HEL-5D221K |  | 198-242 |  | 140 |  | 180 |  | 380 |  | 5 |  | 9.0 |  | 6.0 |  | 800 |  | 600 |  | 0.1 |  | 190 |  | ☆ |  | ☆ |  | ☆ |  | ☆ |
| HEL-5D201K |  | 185-225 |  | 130 |  | 170 |  | 355 |  | 5 |  | 9.0 |  | 6.0 |  | 800 |  | 600 |  | 0.1 |  | 240 |  | ☆ |  | ☆ |  | ☆ |  | ☆ |
| HEL-5D181K |  | 162-198 |  | 115 |  | 150 |  | 320 |  | 5 |  | 7.5 |  | 5.5 |  | 800 |  | 600 |  | 0.1 |  | 330 |  | ☆ |  | ☆ |  | ☆ |  | ☆ |
| HEL-5D151K |  | 135-165 |  | 95 |  | 125 |  | 260 |  | 5 |  | 6.5 |  | 4.5 |  | 800 |  | 600 |  | 0.1 |  | 490 |  | ☆ |  | ☆ |  | ☆ |  | ☆ |
| HEL-5D121K |  | 108-132 |  | 75 |  | 100 |  | 210 |  | 5 |  | 4.5 |  | 3.5 |  | 800 |  | 600 |  | 0.1 |  | 670 |  | ☆ |  | ☆ |  | ☆ |  | ☆ |
| HEL-5D101K |  | 90-110 |  | 60 |  | 85 |  | 175 |  | 5 |  | 4.0 |  | 3.0 |  | 800 |  | 600 |  | 0.1 |  | 860 |  | ☆ |  | ☆ |  | ☆ |  | ☆ |
| HEL-5D820K |  | 74-90 |  | 50 |  | 65 |  | 145 |  | 5 |  | 3.5 |  | 2.5 |  | 800 |  | 600 |  | 0.1 |  | 930 |  | ☆ |  | ☆ |  | ☆ |  | ☆ |
| HEL-5D680K |  | 61-75 |  | 40 |  | 56 |  | 150 |  | 1 |  | 2.2 |  | 1.6 |  | 250 |  | 125 |  | 0.01 |  | 970 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HEL-5D560K |  | 50-62 |  | 35 |  | 45 |  | 123 |  | 1 |  | 1.8 |  | 1.3 |  | 250 |  | 125 |  | 0.01 |  | 1,050 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HEL-5D470K |  | 42-52 |  | 30 |  | 38 |  | 104 |  | 1 |  | 1.5 |  | 1.1 |  | 250 |  | 125 |  | 0.01 |  | 1,150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HEL-5D390K |  | 35-43 |  | 25 |  | 31 |  | 86 |  | 1 |  | 1.2 |  | 0.9 |  | 250 |  | 125 |  | 0.01 |  | 1,450 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HEL-5D330K |  | 30-36 |  | 20 |  | 26 |  | 73 |  | 1 |  | 1.1 |  | 0.8 |  | 250 |  | 125 |  | 0.01 |  | 1,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HEL-5D270K |  | 24-30 |  | 17 |  | 22 |  | 60 |  | 1 |  | 0.9 |  | 0.7 |  | 250 |  | 125 |  | 0.01 |  | 2,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HEL-5D220K |  | 20-24 |  | 14 |  | 18 |  | 48 |  | 1 |  | 0.7 |  | 0.5 |  | 250 |  | 125 |  | 0.01 |  | 2,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HEL-5D180L |  | 15.5-21 |  | 11 |  | 14 |  | 40 |  | 1 |  | 0.6 |  | 0.4 |  | 250 |  | 125 |  | 0.01 |  | 3,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |