| 存储单元名称 | 存储单元地址 | 存放的数据 | 存储单元名称 | 存储单元地址 | 存放的数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T | 40H | Time | EK | 52H | EK |
| TI | 43H | Itime | KI | 55H | KI |
| TD | 46H | Dtime | KD | 58H | KD |
| KP | 49H | Kp | PK1 | 5BH | P(K-1) |
| EK1 | 4CH | E(K-1) | PK | 5EH | PK |
| EK2 | 4FH | E(K-2) |  |  |  |

子程序PIDINC---增量型PID算式

P(K)=P(K-1)+KP[E(K)-E(K-1)]+KI*E(K)+KD[E(K)-2E(K-1)+E(K-2)]

内含子程序FSTR----浮点数格式化F[R0]->[RO]

FADD----浮点数加法F[R0]+[R1]=[R0],OV

FSUB----浮点数减法F[R0]-[R1]=[R0],OV

FMUL----浮点数乘法F[R0]x[R1]=[R0],OV

FDIV----浮点数除法F[R0]/[R1]=R0,OV

FINT----浮点数取整F[R0]

程序运行完以后,运算结果为双字节定点数,在R2R3寄存器中再调用PID输出程序,即可输出PID控制.

ORG 8000H

PIDINC: MOV R1,#DATA;求EK=PK-P(K-1)

MOV R0,#PK

LCALL FSUB

MOV R1,#EK

LCALL FSTR

MOV R0,#T;求KI=KP*T/TI

MOV R1,#TI

LCALL FDIV

MOV R1,#M1

LCALL FSTR

MOV R0,#M1

MOV R1,#KP

LCALL FMUL

MOV R1,#KI

LCALL FSTR

MOV R0,#TD;求KD=KP*TD/T

MOV R1,#T

LCALL FDIV

MOV R1,#M1

LCALL FSTR

MOV R1,#KP

LCALL FMUL

MOV R1,#KD

LCALL FSTR

MOV R0,#EK;求M1=E(K)-E(K-1)

MOV R1,#EK1

LCALL FSUB

MOV R1,#M1

LCALL FSTR

MOV R1,#KP;求M1=M1*KP,将KP*(E(K)-E(K-1))存入M1

LCALL FMUL

MOV R1,#M1

LCALL FSTR

MOV R0,#KI;求M2=KI*E(K)

MOV R1,#EK

LCALL FMUL

MOV R1,#M2

LCALL FSTR

MOV R0,#EK;求M3=E(K)-E(K-1)

MOV R1,#EK1

LCALL FSUB

MOV R1,#M3

LCALL FSTR

MOV R0,#M3;求M3=M3-E(K-1)

MOV R1,#EK1

LCALL FSUB

MOV R1,#M3

LCALL FSTR

MOV R0,#M3;求M3=M3+E(K+2)

MOV R1,#EK2

LCALL FADD

MOV R1,M3

LCALL FSTR

MOV R0,#M3;求M3=M3*KD

MOV R1,#KD

LCALL FMUL

MOV R1,#M3

LCALL FSTR

MOV R0,#PK1;求M1=P(K-1)+M1

MOV R1,#M1

LCALL FADD

MOV R1,#M1

LCALL FSTR

MOV R0,#M1;求M1=M1+M2

MOV R1,#M2

LCALL FADD

MOV R1,#M1

LCALL FSTR

MOV R0,#M1;求M1=M1+M3得出P(K)值

MOV R1,#M3

LCALL FADD

MOV R1,#PK

LCALL FSTR

MOV R0,#PK;将P(K)三字节浮点数转为双字节整数R2R3

LCALL FINT

MOV 5BH,5EH;P(K)写入P(K-1)

MOV 5CH,5FH

MOV 5DH,60H

MOV 4FH,4CH;E(K-1)写入E(K-2)

MOV 50H,4DH

MOV 51H,4EH

MOV 4CH,52H;E(K)写入E(K-1)

MOV 4DH,53H

MOV 4EH,54H

RET

DATA EQU 30H

FSTR:   LCALL MOVR0

LCALL RLN

LJMP MOV0

FADD:   CLR F0

SJMP AS

FSUB:   SETB F0

AS:     LCALL MOVR1

MOV C,F0

RRC A

XRL A,@R1

MOV C,ACC.7

ASN:    MOV 2FH.0,C

XRL A,@R0

RLC A

MOV F0,C

AS0:    LCALL MOVR0

LCALL AS1

MOV0:   INC R0

INC R0

MOV A,R4

MOV @R0,A

DEC R0

MOV A,R3

MOV @R0,A

DEC R0

MOV A,R2

MOV C,2FH.7

MOV ACC.7,C

MOV @R0,A

CLR ACC.7

XRL A,#3FH

JNZ MOV01

SETB OV

RET

MOV01:  MOV A,@R0

CLR OV

RET

MOVR0:  MOV A,@R0

MOV C,ACC.7

MOV 2FH.7,C

MOV C,ACC.6

MOV ACC.7,C

MOV R2,A

INC R0

MOV A,@R0

MOV R3,A

INC R0

MOV A,@R0

MOV R4,A

DEC R0

DEC R0

RET

MOVR1:  MOV A,@R1

MOV C,ACC.7

MOV 2FH.0,C

MOV C,ACC.6

MOV ACC.7,C

MOV R5,A

INC R1

MOV A,@R1

MOV R6,A

INC R1

MOV A,@R1

MOV R7,A

DEC R1

DEC R1

RET

AS1:    MOV A,R6

JZ AS2

MOV A,R3

JNZ EQ

MOV A,R6

MOV R3,A

MOV A,R7

MOV R4,A

MOV A,R5

MOV R2,A

MOV C,2FH.0

MOV 2FH.7,C

AS2:    RET

EQ:     MOV A,R2

XRL A,R5

JZ AS4

JB ACC.7,EQ3

MOV A,R2

CLR C

SUBB A,R5

JC EQ4

EQ2:    CLR C

MOV A,R6

RRC A

MOV R6,A

MOV A,R7

RRC A

MOV R7,A

INC R5

ORL A,R6

JNZ EQ

MOV A,R2

MOV R5,A

SJMP AS4

EQ3:    MOV A,R2

JNB ACC.7,EQ2

EQ4:    CLR C

LCALL RR1

ORL A,R3

JNZ EQ

MOV A,R5

MOV R2,A

AS4:    JB F0,AS5

MOV A,R4

ADD A,R7

MOV R4,A

MOV A,R3

ADDC A,R6

MOV R3,A

JNC AS2

LJMP RR1

AS5:    CLR C

MOV A,R4

SUBB A,R7

MOV B,A

MOV A,R3

SUBB A,R6

JC AS6

MOV R4,B

MOV R3,A

LJMP RLN

AS6:    CPL 2FH.7

CLR C

MOV A,R7

SUBB A,R4

MOV R4,A

MOV A,R6

SUBB A,R3

MOV R3,A

RLN:    MOV A,R3

ORL A,R4

JNZ RLN1

MOV R2,A

RET

RLN1:   MOV A,R3

JB ACC.7,RLN2

CLR C

LCALL RL1

SJMP RLN1

RLN2:   CLR OV

RET

RL1:    MOV A,R4

RLC A

MOV R4,A

MOV A,R3

RLC A

MOV R3,A

DEC R2

MOV A,R2

XRL A,#0C0H

JNZ RL1E

MOV R2,A

MOV R3,A

MOV R4,A

RL1E:   CLR OV

RET

RR1:    MOV A,R3

RRC A

MOV R3,A

MOV A,R4

RRC A

MOV R4,A

INC R2

CLR OV

MOV A,R2

XRL A,#40H

JNZ RR1E

MOV R2,#3FH

SETB OV

RR1E:   RET

FMUL:   LCALL MOVR0

MOV A,@R0

XRL A,@R1

RLC A

MOV 2FH.7,C

LCALL MUL0

LJMP MOV0

MUL0:   LCALL MOVR1

MUL1:   MOV A,R3

JZ MUL5

MOV A,R6

JZ MUL4

MULD:   MOV A,R7

MOV B,R4

MUL AB

MOV A,B

XCH A,R7

MOV B,R3

MUL AB

ADD A,R7

MOV R7,A

CLR A

ADDC A,B

XCH A,R4

MOV B,R6

MUL AB

ADD A,R7

MOV R7,A

MOV A,B

ADDC A,R4

MOV R4,A

CLR A

RLC A

XCH A,R3

MOV B,R6

MUL AB

ADD A,R4

MOV R4,A

MOV A,B

ADDC A,R3

MOV R3,A

MOV A,R7

RLC A

MOV A,R3

JB ACC.7,MUL2

LCALL RL1

MUL2:   MOV A,R2

ADD A,R5

MD:     MOV R2,A

JB ACC.7,MUL3

JNB ACC.6,MUL5

MOV R2,#3FH

SETB OV

RET

MUL3:   JB ACC.6,MUL5

MUL4:   CLR A

MOV R2,A

MOV R3,A

MOV R4,A

MUL5:   CLR OV

RET

FDIV:   INC R0

MOV A,@R0

DEC R0

JNZ DIV1

CLR OV

RET

DIV1:   INC R1

MOV A,@R1

DEC R1

JNZ DIV2

SETB OV

RET

DIV2:   LCALL MOVR0

MOV A,@R0

FINT:   LCALL MOVR0

LCALL INT

LJMP MOV0

INT:    MOV A,R3

ORL A,R4

JNZ INTA

MOV R2,A

RET

INTA:   MOV A,R2

JZ INTB

JB ACC.7,INTB

CLR C

SUBB A,#10H

JC INTC

RET

INTB:   CLR A

MOV R4,A

MOV C,2FH.7

RRC A

MOV R3,A

RL A

MOV R2,A

RET

INTC:   CLR F0

INTD:   CLR C

LCALL RR1

ORL C,F0

MOV F0,C

CJNE R2,#16,INTD

JNB F0,INTE

JNB 2FH.7,INTE

INC R4

MOV A,R4

JNZ INTE

INC R3

INTE:   LJMP RLN

XRL A,@R1

RLC A

MOV 2FH.7,C

LCALL MOVR1

DIV3:   CLR C

MOV A,R4

SUBB A,R7

MOV A,R3

SUBB A,R6

JC DIV4

LCALL RR1

DIV4:   CLR A

XCH A,R0

PUSH ACC

CLR A

XCH A,R1

PUSH ACC

MOV A,R2

PUSH ACC

MOV B,#10H

DIVD1:  CLR C

MOV A,R1

RLC A

MOV R1,A

MOV A,R0

RLC A

MOV R0,A

MOV A,R4

RLC A

MOV R4,A

XCH A,R3

RLC A

XCH A,R3

MOV F0,C

CLR C

SUBB A,R7

MOV R2,A

MOV A,R3

SUBB A,R6

ANL C,/F0

JC DIVD2

MOV R3,A

MOV A,R2

MOV R4,A

INC R1

DIVD2:  DJNZ B,DIVD1

MOV A,R6

CLR C

RRC A

SUBB A,R3

CLR A

ADDC A,R1

MOV R4,A

CLR A

ADDC A,R0

MOV R3,A

POP ACC

MOV R2,A

POP ACC

MOV R1,A

POP ACC

MOV R0,A

MOV A,R2

CLR C

SUBB A,R5

LCALL MD

LJMP MOV0