# ATX 2005

## POWER SUPPLY PWM SUPERVISOR

## 電源供應器脈寬調變監控積體電路

## 規格資料

## （中文版）

## 版本 1.0

## 2005年2月

### 簡介描述

ATX 2005 是一脈寬調變(PWM)監督控制積體電路,可用在交換式電源供應器二次側端,提供完整電壓保護和驅動應用.

ATX2005 包含所有各種保護控制的功能,能提供過電壓保護功能,欠電壓保護功能,欠電壓偵測功能,電壓正常輸出信號(PG),啟動開關控制(REM)…等. ATX2005可以使在設計交換式電源供應器時,減少使用外部零件並且達到所需控制保護功能.

欠電壓保護功能(UVP)和過電壓保護功能(OVP)可用監控3.3V, 5V, 12V各輸入端電壓狀況.另PP輸入端可提供作為過功率保護功能和負電壓保護功能.內建一組分流調節器(Shunt Regulator 431)能提供穩定輸出電壓用.內建一組運算放大器在連接感測回授電壓做補償迴路後,以脈寬調變(PWM)控制電路做各輸出電壓調整.並且內建提供抗雜訊干擾電路功能,避免因雜訊彈跳干擾誤動作.

### 功能特色

	3.3V / 5V / 12V 過電壓保護功能

	3.3V / 5V / 12V 欠電壓保護功能

	3.3V / 5V / 12V 欠電壓偵測功能

	PP 過功率保護功能和負電壓保護功能

 	脈寬調變(PWM)監督控制電路

	SS 經由外接一電容可提供電源軟啟動功能

	RI 經由外接一電阻用以設定內部參考電流值,可調整內部抗雜訊和保護延遲時間

	PG 電壓正常輸出信號

 	欠電壓保護(UVP)抗雜訊干擾功能

  過電壓保護(OVP)抗雜訊干擾功能

 	欠電壓保護(UVP)延遲時間功能(250 ms)

 	啟動開關控制(REM)抗雜訊干擾功能

 	內建一組分流調節器,提供穩定輸出電壓(Shunt Regulator 431)

  封裝型式:16–Pins Dual In–line Package (DIP-16)

### 腳位配置

16

15

14

13

12

11

10

9

1

2

3

4

5

6

7

8

VCC

REM

V33

V5

PP

V12

O1

O2

RI

SS

NEG

COMP

GND

VREF

FB

PG

###### 功能描述

| 腳位 | 名稱 | 性質 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VCC | 電源 | 正電源供應端 |
| 2 | REM | 輸入 | 啟動開關輸入信號(啟動:低電位/關閉:高電位) |
| 3 | V33 | 輸入 | 3.3伏特監測電壓輸入端. |
| 4 | V5 | 輸入 | 5.0伏特監測電壓輸入端. |
| 5 | PP | 輸入 | 過功率/負電壓保護監測電壓輸入端 |
| 6 | V12 | 輸入 | 12伏特監測電壓輸入端. |
| 7 | O1 | 輸出 | 脈寬調變輸出端1,汲級開路(Open drain)型式 |
| 8 | O2 | 輸出 | 脈寬調變輸出端2,汲級開路(Open drain)型式 |
| 9 | PG | 輸出 | 監測電壓正常輸出端,汲級開路(Open drain)型式 |
| 10 | FB | 輸出 | 分流調解器(shunt regulator)輸出端 |
| 11 | VREF | 輸入 | 分流調解器(shunt regulator)輸入端 |
| 12 | GND | 接地 | 接地端 |
| 13 | COMP | 輸出 | 運算放大器補償輸出端,控制脈寬調變工作時間 |
| 14 | NEG | 輸入 | 運算放大器補償負極輸入端,連接感測回授電壓迴路 |
| 15 | SS | 輸入 | 運算放大器補償正極輸入端,連接一外接電容做軟啟動功能 |
| 16 | RI | 輸入 | 外部連接一電阻用以設定內部參考電流值,此功能亦可調整內部抗雜訊和保護延遲時間. |

### 工作條件

| 項目 | 符號 | 條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 電源電壓 Supply voltage | VCC |  | 4.5 | 5 | 5.5 | V |
| 電源功率消耗 Power dissaption | Pd |  | -- | 1000 | -- | mW |
| 工作溫度 Operating temperature |  |  | -10 | -- | +70 | ℃ |
| 儲藏溫度 Storage temperature |  |  | -65 | -- | +150 | ℃ |

### 電氣特性,溫度TA=25℃, 電源電壓VCC=5v

###### 電壓保護值 (V33,V5,V12,PP)

| 項目 | 符號 | 條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 過電壓保護 Over voltage protection | V33 | PG Low | 3.9 | 4.1 | 4.4 | V |
|  | V5 | PG Low | 5.6 | 6.0 | 6.4 | V |
|  | V12 | PG Low | 13.4 | 14.0 | 14.4 | V |
|  | PP | PG Low | 2.3 | 2.6 | 2.8 | V |
| 欠電壓保護 Under voltage protection | V33 | PG Low | 2.0 | 2.4 | --- | V |
|  | V5 | PG Low | 3.0 | 3.6 | --- | V |
|  | V12 | PG Low | 5.9 | 7.1 | --- | V |
| 欠電壓偵測 Under voltage detection | V33 | PG Low | 2.6 | 2.9 | 3.1 | V |
|  | V5 | PG Low | 4.1 | 4.45 | 4.7 | V |
|  | V12 | PG Low | 9.6 | 10.3 | 10.7 | V |
| 欠電壓保護延遲時間 UVP delay time | Td1 | REMON ON/OFF | 150 | 250 | 350 | ms |

###### 啟動開關輸入 (REM)

| 項目 | 符號 | 條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高電位輸入電壓準位 High-level input voltage | VIH |  | 1.8 | -- | -- | V |
| 低電位輸入電壓準位 Low-level input voltage | VIL |  | -- | -- | 0.8 | V |
| 開啟動抗雜訊延遲時間 REMOTE delay time | tdb-rem |  | 22 | 28 | 34 | ms |
| 關閉啟動抗雜訊延遲時間 REMOTE OFF delay time | tdb-remoff |  |  | 4 |  | ms |

###### 脈寬調變(PWM)輸出1, 2 (O1,O2)

| 項目 | 符號 | 條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 漏電流 Leakage current | Ileakage | OUTPUT = 5V | -- | 5 | -- | uA |
| 工作責任週期(最大) Duty cycle (max.) | DCmax | Duty cycle (max.) | 84 | -- | 93 | ﹪ |

###### 監測電壓正常輸出 (PG)

| 項目 | 符號 | 條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 電壓正常輸出端漏電流 PG leakage current | IPGL | PG=5V | -- | -- | 2 | uA |
| 電壓正常輸出端延遲時間 PG delay time | Td |  | 100 | 220 | 400 | ms |
| 低電壓輸出值 Low level output voltage | VOL | IPGO=10mA |  | 0.2 | 0.4 | V |

###### 分流調節器 SHUNT REGULATOR (VREF,FB)

| 項目 | 符號 | 條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分流調節器參考電壓輸入值 Reference voltage for shunt regulator | VREF | IFB = 0.5mA | 2.45 | 2.50 | 2.55 | V |
| 分流調節器吸收電流 Output sink current | IOUT | VFB > 3V | 10 | -- | -- | mA |

###### 運算放大器 OP (COMP,NEG,SS)

| 項目 | 符號 | 條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 閉迴路電壓增益 Close loop voltage gain |  | 0.5V~3.5V | -- | 65 | --- | dB |
| 交越點頻率 Cross over point |  | 0 dB | -- | 310 | -- | KHZ |

軟啟動 Soft start (SS,RI)

| 項目 | 符號 | 條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 軟啟動輸出充電電流 Soft start charge current | ICH | RI=75KΩ | 8.0 | 9.5 | 11.0 | uA |

### 內部參考控制線路圖

封裝數據資料