如何实现用光藕采样BUS电压

DSP放在二次侧

采样频率定为15K

由于光藕的CTR(CURRENT TRANFER RATIO)一致性不好，用以下硬件电路实现消除CTR的影响

当TLP250导通把稳压电路拉到地时，得到一个输出电压VSHORT

VSHORT=VBUSR1∗CTR∗R2                                 (1)

当TLP250关断时，得到一个输出电压VOPEN

VOPEN=VBUS−VRR1∗CTR∗R2                             (2)

从（1）、（2）中得出VBUS

VBUS=VSHORT×VRΔV                                       (3)

其中ΔV=VSHORT−VOPEN。

以上的推导过程都是在一个假设的基础上进行的，那就是假定光藕的原边电流IF变化的情况下，其CTR仍然保持不变。

我们做实验得到的数据为：

VSHORT：5.327，VOPEN：4.689，VR我们设定为27V，按照公式（3）计算得到的VBUS为225V。而实际当时的BUS电压为310V。也就是说有85V的误差。

我们相信这个误差绝大部分是由于光藕的CTR变化引起的。

那么有什么办法可以消除CTR的影响呢？