GF001布板说明

1：板尺寸参照（类似）155*100*40的标准50W电源板外形，其关键器件的位置建议如图：

其中四脚的大焊盘为固定螺钉孔，其应与机壳（机械地/保护地/防雷地）连通，其中右侧的2个是通过开关管散热铝片与机壳相连的。

2：图中5个紫色的圆表示底层（BOTTOM  LAYER）禁布区，这些是底板安装时用到的螺钉孔位置，如果用户安装时使用的螺钉稍长，则有可能触及这些区域。所以在底层除“机械地”以外的任何布线均应避让开。（顶层的布线如难以避让，可不受这些区域的制约）

3：图下方两个紫色的小长方形表示电源壳上用于固定PCB的两个冲压卡槽的位置。在此位置，双面均不得有除“机械地”以外的任何布线及元件。

4：图下方的黄色图形表示固定2只整流管散热用的铝块、螺钉及压板位置，铝块下端面紧贴PCB；压板下端距PCB有约7mm的空间。所以，在铝块区域内，PCB顶层不得有除“机械地”以外的任何布线及元件；在压板区域内，顶层只能放置小型卧式元件。

5：图右侧的黄色图形表示固定开关管的铝片及螺钉、压板。其中虚线部分的铝片距PCB有3.5mm的安全距离，出于安规考虑，虚线区域内顶层只允许有布线，不能放置元件。

6：图右侧的黄色图形中如下图所示的部分表示将开关管散热铝板固定于外壳时的螺钉位置，其中“H=14mm”字符表示此螺钉距PCB表面的高度为14mm。出于安规考虑，大型元件应尽量避让此区域。

7：图右侧的灰色图形（如下图）表示假如因布板需要，需使用散热铝板上的另一个螺钉孔（偏上的一个）时的压板位置。注意：此时应将开关管Q3向下平移约800mil。

8：图下方的“D8”及“D9”的位置，根据布板的方便，可以互换。如图

9：图下方的输出口（P2）的位置为建议位置，根据布板方便的需要，可在下图所示区域内改变位置（只可移动，不能旋转），但要避开冲压卡槽的区域

10：PCB文件中已调入的元件中的主变压器“T3”用的是EI40/EI33兼容的封装库，此板用的是EI33，布局时只需考虑其较小的轮廓即可。

11：原理图中磁性元件的引脚编号可根据布板的方便进行调整，但要注意与板图同步修改，以便生成网络表进行“DRC”

12：原理图中的器件封装可根据布板的方便，按以往的经验进行调整（如电阻、二极管的跨度，包括IC再内的表贴改直插），但要注意与板图同步修改，以便生成网络表进行“DRC”注意：如直插需改表贴，请先联系我确认。

13：布局、布线时请充分考虑常规的安规要求（安全距离、地线通流量等）。

14：请用尽量低版本的PROTEL软件完成布板（最好用DOS版的PROTEL，或将原理图、PCB导出为DOS版），谢谢！