§1  可靠性試驗-------旅行充電器、車充

1.0目的：通過本文，完善本公司可靠性系統，使相關人員了解可靠性方                                                  面的內容和操作進行，以保証本公司產品的信賴性，使我公司產品性能達到設計要求，顧客滿意。

2.0適用范圍：本公司一切旅充、車充產品以及出貨評估，特別是某一款產品作過更改或物料，工藝有變異時，應依本文操作，且本文中的一些參數僅作參考，對于具體產品應參照其工程圖紙或客戶規格。

3.0可靠性試驗要求:每種試驗進行之前首先確認產品一切外觀機構功能OK。

3.0.0對于綠色字試驗，車充不需做，對于橙色字試驗，旅充不需做。

3.1對于本公司旅充的可靠性參照本文件的第3.XX

3.1.0跌落試驗：分為單體跌落和捆包跌落。

3.1.1單體跌落：單個產品在顧客使用時，一時之不注意而使產品跌落地面，對產品造成的沖擊有可能使產品破損，部品松脫等異常，造成客觀上的不良產生,為了我司產品有更好的防止這種意外的能力，需模仿顧客可能會出現的此种意外,故做單體跌落。

跌落方法：　將產品從下表中所示高度跌落，并每個面均跌落，跌落完之后檢查產品是否有破裂、破損、松脫、變型等異常，且應內部點檢。同時對性能進行確認.

| 產品重量 |  | 落下高度(CM) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 試作品 | 批量品 |
| 旅 充 | 200g以下 | 200 | 200 |
|  | 500g以下 | 180 | 150 |
|  | 1.0kg以下 | 120 | 100 |
|  | 10.0kg以下 | 100 | 70 |
|  | 10~20kg以下 | 70 | 60 |
| 車 充 | 200g以下 | 200 | 200 |
|  | 500g以下 | 180 | 150 |
|  | 1.0kg以下 | 150 | 120 |
|  | 3.0kg以下 | 120 | 100 |

3.1.2捆包跌落試驗：用于評詁包裝產品的可靠性，以防止產品在運輸和搬運的途中遭受墜落、撞擊、擠壓等對產品造成的損害。

跌落方法：一般 1個角 、 3條邊、6個面跌落. 先隨机尋找一個角,跌落以后,再從這個角引出三條邊跌落,隨后再跌落六個面.

如圖：

一個角

三個邊

|  | 落下高度(CM) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 捆箱重量 | 面 | 角 | 棱 |
| 10kg以下 | 100 | 100 | 50 |
| 10kg以上 | 70 | 70 | 35 |

跌完之后無任何外觀和功能不良。

3.2.1隨機振動試驗：產品在送給客戶的途中，不可避免地發生振動情況，為了保証產品到達客戶手中之前，要防止各種運輸狀態對產品的損害，評估其振動能力，需做隨機振動試驗 。

振動方法：在產品根據要求包裝完好的狀況下進行，一般需振動其六個不同方向的面，試驗時間一般為X軸面10分鐘，Y軸面15分鐘，Z軸面10分鐘。如振動在包裝完好狀態下G值為1.2G，振動周波數7 -35HZ(AUTO)或更寬的范圍，振動掃描時間為300SEC。

| 文件名稱 |  | 可靠性試驗工作指引 |  |  | 文件編號 |  |  | 版本 |  | 頁碼 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作成 |  |  | 核定 |  | 核准 |  |  | 日期 |  |  |  |

確認：A：一般試驗后，產品變形、動作功能不良、外觀不良、磨擦脫落等，注意包裝物料的變化和移動等特性，若不合格則需對包裝重新評審設計。

B：內部檢查：元件無松脫、斷裂、破損等。

C：電氣特性無異常，能夠滿足設計和客戶要求。

Y

Z                   X

3.2.2操作振動試驗：產品經常在振動的條件下工作，為了保証產品的性能能夠符合客戶的使用環境，要防止各種運輸狀態對產品的損害，評估其振動情況下的工作性能，需做隨機振動試驗 。且產品應在通電的情況下進行．

振動方法：產品根據要求在包裝完好的狀況下進行，一般需振動其六個不同方向的面，試驗時間一般為X軸面10分鐘，Y軸面15分鐘，Z軸面10分鐘。如振動在包裝完好狀態下G值為1.2G，振動周波數7 -35HZ(AUTO)或更寬的范圍，振動掃描時間為300SEC。之後,需對單個產品通電測試,同時做振動試驗.

確認： A：一般試驗后，產品變形、動作功能不良、外觀不良、磨擦脫落等，注意包裝物料的變化和移動等特性，若不合格則需對包裝重新評審設計(單個產品在通電的情況下做的試驗要求產品一直可以正常工作).

B：內部檢查：元件無松脫、斷裂、破損等。

C：電氣特性無異常，能夠滿足設計和客戶要求。

3.3.0 高溫工作試驗：模擬產品在高溫的環境中工作狀況，評估其在高溫環境中的工作特性。

試 驗 方 法：將產品置于600C±30C，相對濕度為90%±5%的環境中，接通電源讓其工作2~3 hours后，測試其工作性能是否滿足產品的設計要求。

確認要求：A產品外觀無不良，無變型、無破損、無龜裂。

B產品的電氣規格性能仍滿足要求。

C產品溫度降下之后能正常工作。

時間曲線 :             +60°C/90%RH

1H　　　　　2H

3.4.0 低溫操作試驗：在冬季部分地區的溫度降低至零下200C或更低，為保証我司產品能在這樣的環境下正常使用，做低溫試驗，評估其低溫環境下的工作狀況。

試 驗 方 法：將產品放在試驗箱中，至少1小時后，溫度將下降到設定的值，如-200C ，連接電源讓其工作在這種環境下達穩定狀態后，再測試其工作性能，電氣規格是否滿足設計和客戶使用要求。

時間曲線：

1h                                  -20°c

1   2    3    4    5

確認要求： A在環境狀況穩定后測試。

B測試規格要正常。

C無任何外觀不良。

D恢復室溫后產品仍正常。

3.5.0高溫貯存試驗：模擬產品在高溫未工作的情況下貯存的環境，評估其貯存方法和要求。

試 驗 方 法：將產品存放在+850C，相對濕度為60%的環境中，且應將電源置于OFF位置，一般存放時間應為3hours或更長時間，讓其內外溫度

均達到+85%。

確 認 要 求：A外觀無破損，變型等其它不良。

B內部檢查無松脫、裂斷等。

C工作特性正常，仍滿足產品規格，在室溫時仍正常工作。

D試驗時關閉電源，測試參數時才將電源打開。

時間曲線

+85°C/60%

3H

3.6.0低溫保存試驗：為了確認產品在低溫狀況下貯存后，產品在功能，特征外觀上無任何異常。

試 驗 方 法：將產品置于試驗箱中，溫度設定為-400C，經過1小時后使其溫度降到-400C后，貯存一段時間恢复到常溫,再將產品拿出進行測試，且試驗在低溫時不能通電使其工作。

確 認 要 求：A外觀無異常，如變型、龜裂、松脫、破損。

B電氣性能規格仍滿足要求。

C內部檢點OK。

3.7.0高溫高濕貯存：為了確認產品在高溫，高濕的狀況下能夠完好無損，保証其有耐熱耐濕的能力，進而更加滿足客戶要求而對其評估。

試 驗 方 法：將產品置于試驗箱中，條件設為溫度：+400C±20C

濕度：93%

持續時間：21天

試驗時，應將產品的一切電源切斷。

確 認 要 求：A產品外觀無異常

B電氣性能OK

C過程中測試條件沒改變

3.8.0熱沖擊試驗：熱沖擊試驗需兩個試驗箱，一個為高溫+85±30C，另一個為低溫-40±300C，濕度要關閉，持續時間30個循環。

試 驗 方 法：將產品首先置于-400C的環境中1小時后，3分鐘內將產品從低溫箱中拿到高溫箱中，在高溫箱中保存1小時,重復30次，最后從高溫箱中停止，經過2小時后自然降為常溫。

確 認 要 求：A內部點檢無元件斷裂、 松脫。

B外觀無變型、破損。

C功能規格符合設計和客戶要求。

3.9.0高低溫循環操作試驗：模擬產品在溫度劇烈變化時的高低溫環境，評估其產品耐環境變化的能力。

試  驗  方  法： 將試驗機設置為從室溫開始，經過1hours 降至-300C，并且在-300C保存4hours后，經過2hours升至600C，此時濕度為95%，保存6hours后，經過6hours降至300C/95%RH, 并在此環境下保存4hours，至此一個循環結束。每個循環的總時間為23hours，如此循環14天,且產品應通電工作。

時間曲線：

6h /60°c/95%rh

start                             4h/30°c/95%

1h　　　2h

4h/-30°c

確認要求：A產品在通電的情況下,正常工作在循環過程中。

B產品無功能，外觀機械不良等。

3.10.0濕熱循環保存試驗：模擬產品的溫濕變化的貯存環境，確保其貯存的可靠且無不良影響。

試驗方法：將產品放置在試驗箱體中，設置條件為：從常溫經過1-2hours降至-400C，且在-400C的環境中保存4hours，再從-400C經過1.5hours上升至600C/95%RH，且在這種環境下保存6hours﹔再從600經過2hours降至-400C，且在-400C下保存4hours﹔再經過2hour上升至850C/85%RH，且在850C下保存6hours﹔之后經過1小時降至常溫。試驗過程中產品的電源應該被切斷。

時間曲線：

60°c/95%rh/6h　　　　85°c/85%rh/6h

1h

常溫　　　　　　　　1.5h　　　　　2h　　2h    　　　　　　常溫

1-2h

4h/-40°c            4h/-40°c

確認要求：A產品在循環的過程中沒有通電工作。

B產品的外觀機械結構在試驗結束之后仍然OK。

C產品的電氣性能仍能符合設計和客戶要求。

3.11.0 ESD靜電測試：防靜電破壞產品的電氣元件，以靜電試驗對其評估，靜電測試是一種非回路的高壓沖擊測試，測試過程中應注意安全。

測試方法：將靜電模式測試儀充分接地，并且測試桌面上應有一鐵板，防止桌面與鐵板上的測試墊之間產生高溫靜電，鐵板也應接地良好，并且靜電發射槍上的地線也應與地線接觸良好。每次對產品放電之后，應用地線對其進行放電，然后才能測試其性能，而且每次放電之后，要至少經過15S或更多的時間才能對其進行再次放電，一般放電槍的尖頭用于接觸放電，圓頭用于空氣放電。一般的放電電壓為：

A ±3KV  ±6KV   ±8KV   ±10KV   ±12KV(電源打開)

B ±10KV 　±12KV  ±15KV(電源關閉)

C一般放電壓達到了15KV后，應用尖頭作空氣放電與被試驗產品相隔1/2英寸。

確認條件：A放電之后，用地線將靜電放掉。

B靜電放完之后對其進行功能測試，應符合規格。

3.12.0壓力測試： 分為對物體表面的壓力測試和對按鈕的壓力測試。

3.12.1 表面壓力試驗：評估在某種情況下耐擠壓的能力(UL-1270)。

試驗方法：用一直徑為12.7mm的鋼球對每個面進行按壓，壓力為10kg,

并且每次按壓1分鐘。

確認要求：沒有任何的外觀龜裂等損傷。

3.12.2按鈕壓力試驗：模擬按鈕在使用的過程中承受的過大壓力的狀態，評估其有效最大壓力。

測試方法：用10kgf或更大的壓力按壓，按壓端也用一12.7mm直徑的鋼球，按壓按鈕，每次按壓一分鐘。

確認要求：按鈕周圍的外殼無龜裂，按壓過程中無斷裂聲，內部點檢PCB元器件等無破損裂紋，元器件無斷裂、松脫。

3.13.0 拉力測試：對于端子、連接頭等連接部分進行與繩成直線方向的拉力牽引，評估其結合牢固的可靠程度。

試驗方法：在拉力測試架上將測量部位的一頭固定在基座上，另一頭固定在測

力計上的夾具上，搖動搖杆使測力計移動將被測部分拉直，一般在要求的范圍內不可有松動，移位等現象，一般拉力最大為20LBS。

確認要求：SR端無松動、移位、露銅、破損。

3.14.0拉伸試驗：對于卷線在使用過程中的拉伸狀態需其可以恢復原狀。

試驗方法：將卷線固定在拉伸試驗機的基座和滑塊上，設置其拉伸長度一般為卷線長度的180%，拉伸10000次。

確認要求：試驗完成后，將卷線平放在水平面上，經過20分鐘，量其卷線長度

不能超過原長度的110%。

3.15.0曲折試驗：包含一個平面內的不大于1800的搖擺試驗和三維空間的搖擺試驗，吊重試驗。

3.15.1搖擺試驗（二維）：模擬產品在使用過程中的曲折情景，查看其耐曲折斷裂程度。

試驗方法：將產品尾端固定在搖擺機的夾具上，另一端吊重225g，令其搖擺15000次，搖擺角度為1800。

確認方法：搖擺的次數內，應無斷裂開路現象。

3.15.2搖擺試驗（三維）：模擬產品隨機曲折的狀況，查看其斷開次數，評估其耐曲折壽命。

試驗方法：將引線拉成與XOY平面平行的狀態，令其在一個圓周內旋轉，每次試驗旋轉1000次，查看其開路情況。

確認方法：每次試驗完成后需查看其結果，不能開路且曲折部位無明顯的折損痕跡。

X為起點，Y為終點。(  代表始終點，  代表軌跡。)

X  Y

3600

X    　　　　　X

3.15.3吊重試驗：評估其能夠承受的最大靜止拉力。

試驗方法：將產品固定在一夾具上，下吊一15LBS的重量持續時間為1分鐘。

確認要求：產品任何地方均無松脫、拉傷發白現象。

3.16.0插拔試驗：分為DC插頭和AC插頭的插拔試驗。

3.16.1 DC插拔試驗：模擬插頭使用過程的插入和拔出現象，評估其插頭的機械壽命。

試驗方法：將DC插頭插入DC插座后，再拔出，如此重復循環5000次。

確認方法：每次做完之后，查看其插頭外觀是否良好，無破損和磨損嚴重，再開始試著充電，看是否可以進行。

3.16.2AC插拔試驗：模擬交流插頭的插入和拔出現象，評估其插頭的機械壽命。

試驗方法：將AC插頭反復插入AC插座，重復循環5000次。

確認方法：插頭無缺陷，功能完好。

3.17.0耐壓測試：根據安規要求，防止使用過程中因短路等引發火災等事故，從而給客戶和我公司帶來巨大損失，需評估其耐瞬間高壓能力，即其絕緣程度要高。

試驗方法：用耐壓機對AC輸入之間線對線擊高壓，最好是將產品拆開直接對內部火牛繞組之間進行打耐壓，將耐壓機高壓變為要求值，如經過1.2μS開至峰值6KV，下降時間為50μS降至峰值的50%，峰值與峰值之間的間隔為15S。

確認要求：漏電流不能超過設定值，線與線之間無打火，冒煙燒焦現象。

3.18.0標貼試驗：分為粘附試驗和剝離試驗。

3.18.1粘附試驗：A對于貼在產品上的LABEL放在400C/93%RH的箱中，評估其是否會起泡，翹起，持續時間為24小時（或-400C/48hours，850C/48hours95% RH）。

B對于印字等可用橡皮用力按壓擦試，力度為164.2g，看印字內容是否會刮傷、殘缺、脫落。

3.18.2剝離試驗： A 對于印字等，用高粘度的3M膠紙貼在它上面使膠紙與印字緊密結合，用力迅速拉下膠紙，拉力方向與印字平面成900。

B 將3M膠紙貼在LABEL上，用上述同樣的方法拉下，看貼膠是否脫離，印字是否殘缺。

3.19.0 鹽霧試驗：評估金屬部品的防銹電渡能力是否合乎要求。

試驗方法1：將產品放入已設定好測試參數的鹽霧試驗機中存放一段時如24hours，后拿出存放24hours，再觀察其是否生銹。

試驗方法2：將鹽撒入一小碗水中，溶解后將產品放入水中,鹽水的濃度為5%,2hours后，再拿出風干24hours，觀察其是否生銹。

3.20.0粉塵試驗：產品用于多塵環境中時，必然會對產品產生影響，此試驗可以評估產品的防塵能力.試驗之后，查看產品功能是否符合設計和顧客要求。

試驗方法：將產品放入裝有面粉網袋的箱中，關好箱門，搖動2S后，靜置15分鐘以上，重復進行持續 4hours ，做完之后將產品取出，用吹風槍         吹去粉塵，然后測試所有要素和規格。

試驗要求：A 試驗時產品不必通電。

B 試驗后也需靜置一段時間。

C測試功能包括電氣功能，內部點檢，看功能是否正常，產品內部是否有很多灰塵，評估其可能造成的影響。

3.21.0充電試驗：評估其充電使用能力是否滿足設計要求。

試驗方法：用充電器對應型號之手機電池充電，查看其充電能力。

確認要求：A 充電正常，在正常的時間內將電池充滿。

B 充電狀況良好，插頭能插入和拔出。

C一切指示燈正常發光或閃動。

3.22.0 老化試驗：分為實際壽命和計算壽命

3.22.1 實際壽命試驗：將產品放在專用的老化試驗室內，讓其接通電源正常帶負載工作，直至其不能使用,壽命終止結束。

確認要求：A試驗室內必須有氣敏型或溫敏型滅火器，當室內發生起火或其它事件，自動噴出滅火泡沫，保証長時間的試驗安全。

B室內環境條件保持恆定的溫度和濕度。

C中途不得切斷電源

D每天准時記錄數據：電流、電壓、溫度、功率、時間等。

E試驗過程中不得有任何無關動作發生，讓產品不間斷工作。

3.22.2計算壽命試驗：對產品做3~4天(或1個星期的試驗 ，根據此時間的數據計算出產品的大致壽命) 。

試驗方法：將充電器放入老化試驗房接通電源和負載，令其正常工作，每天准時做好記錄。

試驗要求：A每天做好准確的記錄：電流、電壓、功率、溫度、濕度、時間以及變壓器振蕩的頻率。

B頻率每天測2次。

C所有的環境條件保持恆定。

D計算出的值只是一種估計值，只能接近真實壽命值。

計算方法： A以每天的振蕩頻率為對象計算，當振蕩頻率超出范圍，產品將會停止工作，即內部開關電源部分停止工作。

B 帶負載的情況下，在產品內部反饋回路串一個可調電阻、調節電阻使變壓器停振，計下臨頻率值fC，另記下正常工作頻率值f0。

C每天記一次頻率值持續一周，第一次為f1,第二次為f2……。

D下面的計算公式為老化斜率的計算公式:

其中:fi為每次所測量出的頻率值

ti為對應的測量次數.如:第n次,則ti=n

f 為f的平均值

t 為t的平均值

n           _         _

Σ(fi – f )(t¡ — t )

I=1                                                                  ^β

^β=                 則日老化率為 k=

N            —                                                      f0

Σ (ti — t )²

I=1

fc   —  f0

E.以   K  =           得壽命為

T

( fc —  f0 ) f0

T  =          (天)

^β