T5电子镇流器系列设计方案说明

T5荧光灯具有比其他系列的灯管更小的体积，更多的光输出，低的电能消耗，更小的安装空间，是一种同时能反映小型化和高效率趋势的新型照明产品。为了使灯管具有更长的使用寿命和更高的光通维持率，OSRAM T5系统采用了“CUT-OFF”灯丝断流技术，即仅在灯预热启动过程中有电流流过灯丝而在灯管启动后流过灯丝的电流被切断，从而使灯电极处维持较低的工作温度，这种原理设计可使灯管寿命提高到20000小时以上，并可将16000小时的光通维持率由传统的50%提高至接近90%。此外可能降低灯管的功率约3W，系统功耗减少约5-7%。因此T5 荧光灯及其照明系统受到各国照明商贾的青睐，具有很大的市场。

T5电子镇流器系列的设计方案就是根据上述原理来制定的。它的原理方框图如下：

输入电压AC

200-255V

桥式整流

切比雪夫滤波网络

EMI滤波器

半桥谐振逆变

高频扼流镇流

T5灯管预热启动，灯丝断流或过小电流

T5灯管节能照明

保护电路

双泵网络功率因数提升

上述原理图的特点：

- 由于采用双泵功率因数提升网络，直流电压最高不超过300V，开关管上电压应力较低，可采用价格较低的深爱1300X系列的三极管。

- 由于采用了切比雪夫滤波网络，功率因数、谐波含量、EMC、灯管电流波峰比、整机效率得到了统调，使之符合CE认证要求。

- 由于采用了半桥串并联谐振电路及灯丝电流断流电路，使灯管寿命长，光通维持率高。

- 该电原理图还具有短路、双线开路，空载保护功能。

- 该产品的难点是：保护电路要做得特别灵敏、可靠、方能批量生产；低温启动较难，须精心设计调试。

拟制：    柳工