GB4706.1—1998与GB4706.1—92标准差异

王攀
广州日用电器检测所

GB4706.1-1998《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》自1999.06.01日开始实施，随着与之配合的产品特殊标准陆续公布，GB4706.1-1998标准逐步取代了GB4706.1-92标准。《标准法》规定新的国家强制性标准实施之后，相关产品性须满足新标准的要求。因此了解新旧标准的差异非常重要，下面就对GB4706.1-1998与GB4706.1-92标准差异进行简要的介绍：
第1章 范围
GB4706.1—1998中涉及非单相器具额定电压为480V，非440V。 
第2章 定义
GB4706.1—1998中取消M型电源线连接，将其纳入特殊制备电源线的X连接方式。
GB4706.1—1998中增加了II类结构和III类结构的概念。
GB4706.1—1998中便携式器具的定义增加了“或质量少于18㎏的非固定式器具”的内容。
GB4706.1—1998中结构可拆卸部位的定义增加了“制造厂告知用户取下的部件（即使需要用工具取下），或不能完成22.11条试验的部件”这样的内容。
第4章 试验的一般条件
GB4706.1—1998中增加PTC电热元件的器具的试验供电设置要求。
第6章 分类
GB4706.1—1998中防水等级的分类按GB4208（IEC529）的IPXO-IPX7进行分类和试验，而不是按GB4706.1—92版的普通、防滴、防溅、水密型分类。
第7章 标志和说明
GB4706.1—1998中带圈的接地符号为保护接地。
GB4706.1—1998中取消防滴、防溅、水密结构符号，增加IPXX代码。
GB4706.1—1998中使用说明中的电源线连接的说明内容与GB4706.1-92版有差异。
第8章 防触电
GB4706.1—1998中图1标准试验指在模拟手掌结构方面与GB4706.1—92版有差异。
GB4706.1—1998中直形无关节试验指施力为20N，GB4706.1-92片中要施加30N的力。
GB4706.1—1998中增加对易触及部件不认为是带电件情况的判断。
GB4706.1—1998中增加对Ⅱ类结构的检查。
第9章 起动
GB4706.1—1998中该章取消。
第10章 输入
GB4706.1—1998中功率偏差值与GB4706.1—92版有较大差异，详见GB4706.1—1998表1。
第12章 带电热元件的器具在过载情况下工作
GB4706.1—1998中该章取消。
第13章 工作温度下的泄漏电流和电气强度
GB4706.1—1998中对工作温度下的电热、电动器具均进行耐压试验，而GB4706.1—92版仅对电动机缘以外的其他部分的绝缘进行耐压试验。
GB4706.1—1998中通过注释的方式对耐压试验（电气强度试验）装置的短路电流和跳闸电流做出规定。
第14章 无线电和电视干扰的抑制
GB4706.1—1998中该章取消。
第15章 防水
GB4706.1—1998中防水试验按GB4208（IEC529）的IPXO-IPX7的要求进行，取消GB4706.1—92中15.4的注释。
第16章 泄漏电流和电气强度
GB4706.1—1998中取消了绝缘电阻项目，电热、电动产品均需测泄漏电流项目。
第18章 耐久性
GB4706.1—1998中该章取消
第19章 非正常工作
GB4706.1—1998中增加对PTC电热元件的器具的非正常试验要求。
GB4706.1—1998中增加19.11对电子电路的内容。
第21章 机械强度
GB4706.1—1998中冲击能量为（0.5±0.04）J非GB4706.1-92版中的（0.5±0.05）J。
第22章 结构
GB4706.1—1998中22.1条增加关于IP代码的内容。
GB4706.1—1998中22.11条增加试验指甲的试验方法，以判断是否为可拆卸部件。
GB4706.1—1998中22.12条对可能受到轴向力的部件均施加30N的力 。
GB4706.1—1998中增加22.14和22.23，22.38-22.43条内容。
第25章 电源连接和外部软线
GB4706.1—1998中取消对接线端子的尺寸要求。
GB4706.1—1998中增加25.13.2内容。
第26章 外部导线用接线端子
GB4706.1—1998中取消了对接线端子的尺寸要求。
第28章 螺钉和连接
GB4706.1—1998中取消GB4706.1—92版表20的注释“对与绝缘材料螺纹啮合的和可由使用者拧紧的螺钉，力矩应增加20%”。
第29章 爬电距离和电气间隙
GB4706.1-1998中取消GB4706.1-92版中第29.3条内容。
第30章 耐热、耐燃和耐漏电起痕
GB4706.1—1998中对有人照看的器具，载流超过0.5V的载流件灼热丝试验温度为650℃非750℃，对无人照看的器具，载流超过0.5V的载流件灼热丝试验温度为750℃非850℃。
GB4706.1—1998中30.2.3中规定FV-O或FV-1材料不进行针焰试验。
GB4706.1—1998中增加附录B改为“由充电电池供电的器具”的要求。
GB4706.1—1998 IEC前言中列出一些国家差异。
以上所列差异内容仅作为标准学习时参考，差异的具体要求请查阅原文，在中文有疑问的情况下，可参照IEC原文，如有错漏，以标准为准。