A3系列电源限制浪涌电流模块说明

1.  主要特点：

▲  能有效的抑制浪涌电流

▲  体积小，占用线路板面积只有13.5cm2

- 绝缘设计更方便用户使用

2.  应用范围

- AC/DC开关电源

- DC/DC变换器

- UPS

- 逆变器

- 变频器

- 高压线性电源

- 整流电源

- 电容充电限流器

3.  内部原理框图

4.  外形尺寸

5.  型号及命名方法

6．引出脚功能说明

型号：A3-LA220-20

| 输入 |  | 输出 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能说明 | 序号 | 功能说明 |
| 1 | 电源电压AC1(DC+) | 5 | +IN(电流流入端) |
| 2 | 电源电压AC2(DC-) | 6 | +OUT(电流输出端) |
| 3 | TTL-H开机 |  |  |
| 4 | TTL-L开机 |  |  |

7.  电气特性

极限参数

| 参数 | 测试条件 | 最小 | 最大 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电源电压 | AC1----AC2 | 0 | +130 | % |
| TTL电压正向 | TTL-H----TTL-L | 0 | 80 | Vdc |
| TTL电压反向 | TTL-L----TTL-H | 0 | 7 | Vdc |
| TTL端吸入电流 | TTL-H流向TTL-L | 0 | 40 | mA |
| A3输出电流 | +IN流向+OUT | 0 | 150 | % |
| 启动时间 | 浪涌电流抑制时间 | 100 | 500 | mS |
| 效率 | Pin / Pout | 99.4 | 99.9 | % |
| 底板温度 | 底板中心温度（80%负载） | -25 | 85 | ℃ |
| 抗电强度（对底板） | AC1500V/分钟 | 0 | 10 | mA |
| 绝缘电阻（对底板） | DC1000V | 500 | ∞ | MΩ |

8.  A3限制浪涌电流模块的规格

| 电压 | 电流 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1A | 2A | 5A | 10A | 20A |
| AC36V |  | ● | ● | ● | ● |
| AC110V | ● | ● | ● | ● | ● |
| AC220V | ● | ● | ● | ● | ● |
| AC380V | ● | ● | ● | ● | ● |
| DC48V |  | ● | ● | ● | ● |
| DC110V | ● | ● | ● | ● | ● |
| DC220V | ● | ● | ● | ● | ● |

选择举例：

电压为AC220V, 输入电流为8A, 电源工作温度为-25℃--+55℃，电源具有开机控制功能且“接通”时电源有输出，则推荐选择------  A3-2LA220-10

9. 应用电路

附注：

- 上图为标准的AC/DC开关电源电路图

- 该电路采用滤波电容串联的接线形式，通过接通和断开跳线S可实现输入的AC110V-AC220V通用

- 电源开机500mS内进入稳态

- 该图为电源有开关机控制端（ON/OFF）的接线形式,如果电源中没有开关机控制端，则3、4脚悬空

5.  A3模块应有良好的散热措施，常用的方法是用两只M3螺丝将A3模块固定在散热片上，散热片体积推荐为：50长*27宽* 5厚。