编号：CNCA-V01-006:2003

部件自愿性认证实施规则

手机充电器

2003-XX-XX发布                              2003-XX-XX 实施

中国国家认证认可监督管理委员会发布

目    录

1. 适用范围                                                              1

2. 认证模式                                                              1

- 认证的基本环节                                                        1

3.1 认证的申请                                                       1

3.2 型式试验                                                         1

3.3 初始工厂审查                                                    1

3.4 认证结果评价与批准                                              1

3.5 获证后的监督                                                  1

4. 认证实施的基本要求                                                 1

4.1 认证申请                                                   1

4.2 型式试验                                                       2

4.3初始工厂审查                                                     2

4.4认证结果评价与批准                                               4

4.5获证后的监督                                                     4

5. 认证证书                                                            6

5.1 认证证书的保持                                                 6

5.2 认证证书覆盖产品的扩展                                       6

5.3 认证证书的暂停、注销和撤消                                     7

6. 产品认证标志的使用                                                   7

6.1准许使用的标志式样                                               7

6.2变形认证标志的使用                                               7

6.3 加施方式                                                          7

6.4标志位置                                                           7

7.收费                                                                    7

附件1                                                                     8

附件2                                                                     9

附件3                                                                    11

附件4                                                                    12

1.适用范围

本规则适用于：电网电源供电的、额定电压不超过600V的移动通信手机充电器。

2. 认证模式

型式试验+工厂审查+获证后监督。

3. 认证的基本环节

3.1 认证的申请

3.2 型式试验

3.3 初始工厂审查

3.4 认证结果评价与批准

3.5 获证后的监督

4. 认证实施的基本要求

4.1 认证申请

4.1.1 申请单元划分

原则上按申请单元申请认证。产品的电气结构和关键安全件相同的产品可作为一个申请单元。认证时具体申请单元划分说明见附件1。

不同的生产场地的产品为不同的申请单元。

4.1.2 申请文件

申请认证应提交正式申请，并随附以下文件：

- 电气原理图、PCB板图、元器件位置图；

- 关键元器件和/或主要原材料清单；已取得单独认证证书的，提供其证书复印件；

- 维修手册或中文使用说明；

- 中文铭牌和警告标记；

- 同一申请单元内各个型号产品之间的一致性说明及其差异说明；

6）  其他需要的文件。

4.2 型式试验

4.2.1 型式试验的送样

4.2.1.1送样的原则

用作型式试验的样品必须为经出厂检验合格的手机充电器。

申请单元中只有一个型号的，送本型号样品。以系列产品为同一申请单元认证时，应从中选取具有代表性的产品作为代表型号，见附件1说明。

4.2.1.2 送样数量

型式试验的样品由申请人负责按认证机构的要求选送,并对选送样品负责。

送样数量见附件1，随机进行检测的安全件送样数量以及送样要求见附件2。

4.2.1.3 型式试验样品及相关资料的处置

型式试验后，样品按申请人要求处置，相关资料存于检测记录中。

4.2.2 型式试验的检测标准、项目及方法

4.2.2.1 检测标准

GB4943-2001《信息技术设备的安全》

4.2.2.2 检验项目

产品检验项目为该产品标准规定的仅涉及安全要求的试验。

4.2.2.3 检测方法

依据标准规定和/或引用的检测方法和/或标准进行检验。

4.3初始工厂审查

4.3.1 审查内容

工厂审查的内容为工厂质量保证能力审查和产品一致性检查。

4.3.1.1工厂质量保证能力审查

由认证机构派审查员对生产厂按照《工厂质量保证能力要求》（附件4）进行工厂质量保证能力的审查。同时按照《手机充电器产品工厂质量控制检测要求》（见附件3）进行核查。

4.3.1.2 产品一致性核查

在生产现场对申请认证的产品进行一致性检查。若认证产品为单元产品，则一致性检查应对每个单元的产品至少抽取一个规格型号，重点核实以下内容：

- 认证产品的铭牌和包装箱上所标明的产品名称、规格型号与型式试验报告上所标明的一致；

- 认证产品的结构与型式试验时的样品一致;

3）直插式手机充电器的插头尺寸：是否符合GB1002要求的形式、尺寸；

4）认证产品所用的安全关键件与型式试验时申报并经认证机构确认的一致。

除上述核查外，还应在生产线末端或库房随机抽取一个样品进行如下项目的现场见证试验：

Ⅰ类设备    耐压试验    初级——次级  3kV  1min

初级——地    1.5kV  1min

接地电阻    保护地——接地的可触及件

1.5U额  ≤12V  60s  <0.1Ω （U额≤16A）

2U额   2min  <0.1Ω （U额>16A）

Ⅱ类设备    耐压试验    初级——次级   3kV  1min

4.3.1.3 审查范围

工厂审查范围覆盖申请认证产品的所有加工场所和所涉及的活动。包括与制造申请认证产品的质量体系所涉及的部门、岗位、设施相关的质量活动及在制品安全质量等。

4.3.2 初始审查时间

一般情况下,型式试验合格后，再进行初始工厂审查。特殊情况下，型式试验和初始工厂审查可以同时进行。

初始工厂审查时间根据所申请认证产品的单元数量和工厂的生产规模确定，一般每个加工场所为1至2个人日。

4.4 认证结果评价与批准

4.4.1 认证结果评价与批准

由认证机构负责对型式试验、工厂审查结果综合评价，评价合格后由认证机构对申请人颁发认证证书（每个申请单元颁发一张认证证书）。认证证书的使用应符合认证机构的有关的规定。

4.4.2 认证时限

认证时限是指自受理申请之日起至颁发认证证书时止所实际发生工作日，包括型式试验时间、工厂审查后提交报告时间、认证结论评定和批准时间、以及证书的制作时间。

型式试验时间一般为20个工作日（因检验项目不合格，企业进行整改和复试的时间不计算在内），从收到样品和检测费用起计算。

工厂审查后提交报告时间为2个工作日，以审核员完成现场审查、收到生产厂递交了符合要求的不符合项纠正措施报告之日起计算。

认证结果评定、批准时间及证书制作时间一般不超过2个工作日。

4.5 获证后的监督

4.5.1认证监督检查的频次

一般情况下从获证后12个月起，每年至少对工厂进行一次监督检查。若发生下述情况之一可增加监督频次：

- 获证产品出现严重质量问题或用户提出严重投诉并经查实为持证人责任的；

- 认证机构有足够理由对获证产品与安全标准要求的符合性提出质疑时；

- 有足够的信息表明生产者、生产厂因变更组织机构、生产条件、质量管理体系等，从而可能影响产品符合性或一致性时。

4.5.2 监督的内容

获证后监督的主要内容为工厂产品质量保证能力的复查+认证产品一致性检查，必要时抽取样品送检测机构检测，见4.5.3。

由认证机构根据工厂质量保证能力要求，对工厂进行监督复查。《工厂质量保证能力要求》（附件4）规定的第3，4，5，9条是每次监督复查的必查项目。其他项目可以选查，每4年内至少覆盖《工厂质量保证能力要求》中的全部项目，同时还应按照《手机充电器产品工厂质量控制检测要求》（附件3）进行核查。

监督复查时间根据所申请认证产品的单元数量确定，并适当考虑工厂的生产规模，一般为1至2个人日。

4.5.3 获证后的抽样检测

需要时，对获证产品进行抽样检测，抽样检测的样品应在工厂生产的合格品中（包括生产线、仓库、市场）随机抽取。抽样检测的数量与型式试验样品数量相同。

对抽取样品的检测由认证机构指定的检测机构在10个工作日内完成检测。

型式试验采用的标准所规定的检测项目均可作为抽样检测项目。

认证机构可针对不同产品的不同情况，以及其对产品安全性能影响的程度，进行部分或全部项目的检测。

4.5.4 监督结果的评价

监督复查合格后，可以继续保持认证资格及使用认证标志。监督复查时发现的不合格应在规定的时间内进行整改。逾期将撤消认证书、停止使用标志，并对外公告。

5. 认证证书

5.1 认证证书的保持

5.1.1	证书的有效性

本规则覆盖产品的认证证书不规定截止日期。证书的有效性依赖认证机构定期的监督获得保持。

5.1.2 认证产品的变更

5.1.2.1 变更的申请

获证后的产品，如果产品中涉及安全的设计发生变更时，或生产厂发生变更时，应向认证机构提出变更申请。

5.1.2.2 变更评价和批准

认证机构根据变更的内容和提供的资料进行评价，确定是否可以变更或需送样品进行测试，如需送样检测，检测合格后方能进行变更。

5.2 认证证书覆盖产品的扩展

5.2.1 扩展程序

认证证书持有者需要增加与已经获得认证产品为同一认证单元内的产品认证范围时，应从认证申请开始办理手续，认证机构应核查扩展产品与原认证产品的一致性，确认原认证结果对扩展产品的有效性，针对差异做补充检测或检查，并根据认证证书持有者的要求单独颁发认证证书或换发认证证书。

5.2.2样品要求

证书持有者应先提供扩展产品的有关技术资料，需要送样时，证书持有者应按本规则4.2条的要求选送样品供认证机构核查，核查时，需对样品进行检测的、检测项目由认证机构决定

5.3认证证书的暂停、注销和撤消

按照认证机构的有关规定执行。

6.认证标志使用的规定

证书持有者必须遵守认证机构认证标志管理办法的规定。

## 6.1准许使用的标志样式

（由认证机构规定）

## 6.2变形认证标志的使用

本规则覆盖的产品允许使用认证机构规定的变形认证标志。

## 6.3 加施方式

可以采用认证机构允许的加施方式。

## 6.4 标志位置

应在产品本体明显位置上加施认证标志。

7.收费

自愿认证收费由认证机构按国家有关规定收取。

附件1

手机充电器产品认证的单元划分

| 产品名称 | 单元划分原则 | 认证依据标准 | 主送样品的数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 手机充电器 | - 1) 线性电源及开关电源应分别作为一个申请单元； - 2) 电路工作原理、安全结构、安全件均相同，仅输出有差异的若干个型号产品可作为一个单元申请。 - 3) 结构、尺寸不同时，不能作为一个单元申请。 | GB4943-2001 | - 申请单元中包括1～10个型号且输出额定值变化不大时，选取输出功率最大的型号样品2台；申请单元中包括10个以上型号或输出额定值变化较大时，分别按输出功率大、中、小选取，各2台。 - 申请变更或追加型号时，若功率小于第一次申请的最大功率，可以仅进行结构及关键件的核查；若功率大于第一次申请时最大功率，应补测部分项目。 - 安全件变更，可以仅做与更改部分相关的检测。 |

附件2

关键零部件清单、检测依据的标准和随机试验送样数量

| 序号 | 名称 | 国家标准号 | 对应IEC标准 | 送样数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电线组件： ——插头 ——线 ——连接器 | GB15934-1996 GB1002-1997 GB2099.1-1996 GB5023.5-1997 GB17465.1-1998 | IEC60799-1984 IEC60884-1994 IEC227.5-1997 IEC60320-1:1994 | 3套* |
| 2 | 器具插座： ——输入插座 ——输出插座 | GB17465.1-1998 GB17465.2-1998 | IEC60320-1：1994 IEC60320-2-2：1990 | 3套* |
| 3 | 熔断器： ——小型管状熔断体 ——超小型熔断体 | GB9364.1-1997 GB9364.2-1997 GB9364.1-1997 GB9364.3-1997 | IEC60127-1：1988 IEC60127-2：1989 IEC60127-1：1988 IEC60127-3：1988 | 48个* 60个* |
| 4 | 抑制无线电干扰电容器 | GB/T14472-1998 | IEC60384-14:1993 | 45个* |
| 5 | 变压器 | GB4943-2001附录C | IEC60950-1991 | 4个（其中1个是未封装的） |
| 6 | 电源开关 | GB15092.1-94 | IEC 61058：1990 | 3个* |
| 7 | 印制板基材 | GB4943-2001附录A | IEC60950:1991 | 样条13mm×130mm×实际厚度 10条 |
| 8 | 外壳、装饰件 | GB4943-2001附录A | IEC60950:1991 | 3套或 样条：13mm×130mm×实际厚度 10条 |
| 9 | 光电耦合器 | GB4943-2001 | IEC60950:1991 | 随整机考核 |
| 10 | 直流风扇 | GB4943-2001附录B | IEC60950:1991 | 随整机考核 |
| 11 | 隔离电阻 | GB8898-2001 | IEC60065:1985 | 12个 |
| 12 | 继电器 | GB8898-2001 | IEC60065:1985 | 3个 |
| 13 | 熔断电阻 | GB4943-2001 | IEC60950:1991 | 15个 随整机考核 |

* 应提供足够的易损件供试验用

附件 3

手机充电器产品工厂质量控制检测要求

| 产品名称 | 认证依据 标准 | 试验项目 (标准条款编号) | 确认 检验 | 例行 试验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电源适配器、开关电源 | GB4943 | 1.标记与说明 （1.7） | 一次/半年或一次/批* |  |
|  |  | 2.电气结构检查 （2.2，2.10） | 一次/年 或一次/批* |  |
|  |  | 3.接触电流和保护导体电流（5.1） | 一次/年 或一次/批* |  |
|  |  | 4.抗电强度 （5.2） | 一次/半年 或一次/批* |  |
|  |  | 5.接地电阻 - (2.6.3.3) | 一次/半年 或一次/批* |  （如适用） |
|  |  | 6.直插式充电器插头尺寸 | 一次/半年 或一次/批* |  |

注: (1) 例行试验是在生产的最终阶段对生产线上的产品进行100%检验，通常检验后，除包装和加贴标签外，不再进一步加工；确认检验是为验证产品持续符合标准要求进行的抽样检验；

(2) 例行试验允许用经验证后确定的等效、快速的方法进行；

(3)确认检测时，若工厂不具备测试设备，可委托试验室试验。

*  1次/批不应少于一次/一年。

附件 4

工厂质量保证能力要求

为保证批量生产的认证产品与型式试验合格的样品的一致性，工厂应满足本文件规定的产品质量保证能力要求。

1.职责和资源

1.1职责

工厂应规定与质量活动有关的各类人员的职责及相互关系，且工厂应在组织内指定一名质量负责人，无论该成员在其他方面的职责如何，应具有以下方面的职责和权限：

a）负责建立满足本文件要求的质量体系，并确保其实施和保持；

b）确保加贴该认证标志的产品符合认证标准要求；

c）建立文件化的程序，确保认证标志妥善保管和使用；

d）建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴标志。

质量负责人应具有充分的能力胜任本职工作。

1.2 资源

工厂应配备必要的生产设备和检验设备以满足稳定生产符合自愿认证标准的产品要求；应配备相应的人力资源，确保从事对产品质量有影响的工作人员具备必要的能力；建立并保持适宜产品生产、检验、试验、储存等必要的环境。

2 文件和记录

2.1工厂应建立文件化的认证产品的质量计划或类似文件，以及为确保产品质量的相关过程有效运作和控制所需要的文件。质量计划应包括产品设计目的、实现过程、检验及有关资源的规定，以及产品获证后对获证产品的变更（标准、工艺、关键材料等）、标志的使用管理等规定。

产品设计标准或规范应是质量计划的一个内容，其要求应不低于有关该产品的认证标准要求。

2.2 工厂应建立并保持文件化的程序以对本文件要求的文件和资料进行有效的控制。这些控制应确保：

- 发布前和更改应由授权人批准，以确保其适宜性；

- 文件的修改和修订状态得到识别，防止作废文件的非预期使用；

- 确保在使用处可获得相应文件的有效版本。

2.3 工厂应建立并保持质量记录的标识、储存、保管和处理的文件化程序，质量记录应清晰、完整以作为产品符合规定要求的证据。

质量记录应有适当的保存期限。

3. 采购和进货检验

3.1 供应商的控制

工厂应制定对关键原材料供应商的选择、评定和日常管理的程序，以确保供应商具有保证生产关键原材料满足要求的能力。

工厂应保存对供应商的选择评价和日常管理的记录。

3.2 关键原材料的检验/验证

工厂应建立并保持对供应商提供的原材料的检验或验证的程序及定期确认检验程序，以确保满足认证所规定的要求。

关键原材料的检验可由工厂进行，也可以由供应商完成。当由供应商检验时，工厂应对供应商提出明确的检验要求。

工厂应保存关键原材料的检验或验证记录、确认检验记录及供应商提供的合格证明及有关检验数据等。

4. 生产过程控制和过程检验

4.1 工厂应对关键生产工序进行识别，关键工序操作人员应具备相应的能力，如果该工序没有文件规定就不能保证产品质量时，则应制定相应的工艺文件、作业指导书，使生产过程受控。

4.2 产品生产过程中如对环境条件有要求，工厂应保证工作环境满足规定的要求。

4.3 可行时，工厂应对适宜的过程参数和产品特性进行监控。

4.4 工厂应建立并保持对生产设备进行维护保养的制度。

4.5 工厂应在生产的适当阶段对产品进行检查，以确保产品及原材料与认证样品一致。

5. 例行检验和确认检验

工厂应制定并保持文件化的例行检验和确认检验程序，以验证产品满足规定的要求。检验程序中应包括检验项目、内容、方法、判定等，并应保存检验记录。具体的例行检验和确认检验要求应满足相应产品的认证实施规定的要求执行。

例行检验是在生产的最终阶段对生产线上的产品进行的100%检验，通常检验后，除包装和架贴标签外，不再进一步加工。

确认检验是为验证产品持续符合标准要求进行的抽样检验。

6. 检验试验仪器设备

用于检验和试验的设备应定期校准和检验，并满足检验能力。

检验和试验的仪器设备应有操作规程，检验人员应能按操作规程要求，准确地使用仪器设备。

6.1 校准和检定

用于确定所生产的产品符合规定要求的检验设备应按规定的周期进行校准或检定。校准或检定应溯源至国家或国际基准。对自行校准的仪器设备，应规定校准方法、验收准则和校准周期等。设备的校准状态应能被使用及管理人员方便识别。

6.2 运行检查

用于例行检验和确认检验的设备除应进行日常操作检查外，还应进行运行检查。当发现运行检查结果不能满足规定要求时，应能追溯至已检测过的产品。必要时，应对这些产品重新进行检测。应规定操作人员在发现设备功能失效时所需要采取的措施。

运行检查结果及采取的调整等措施应记录。

7. 不合格品的控制

工厂应建立不合格品控制程序，内容应包括不合格的标识方法、隔离和处置及采取的纠正、预防措施。经返修、返工后的产品应重新检测。对重要部件返修应作相应的记录，应保存对不合格品的处置记录。

8．内部质量审核

工厂应建立文件化的内部质量审核程序，确保质量体系的有效性和认证产品的一致性，并记录内部审核结果。

对工厂的投诉尤其是对产品不符合标准要求的投诉，应保存记录，并作为内部质量审核的信息输入。

对内部审核中发现的问题，应采取纠正和预防措施，并进行记录。

9. 认证产品的一致性

工厂应对批量生产产品与型式试验合格的产品的一致性进行控制，以使认证产品持续符合规定的要求。

工厂应建立产品关键原材料、结构等影响产品符合规定要求因素的变更控制程序，认证产品的变更（可能影响与相关标准的符合性或型式试验样品的一致性）在实施前应向认证机构申报并获得批准后方可执行。

10. 包装、搬运和储存

工厂所进行的任何包装、搬运操作和储存环境应不影响产品符合规定标准要求。