| 原材料元器件检验标准 |  | 文件 编号 | # GD/03-BZ/00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准 名称 | MOS管检验标准 | 另件编码 |  |
| 应用 产品 | 用于节能灯镇流器及独立式镇流器 | 上海光达照明有限公司 |  |

- 一.技术要术

- 〔一〕外观

1. MOS管外形尺寸封装形式符合本公司选用规定见图1。

2.包装正规，标识清晰，封装表面光洁，引脚光亮，无氧化现象，可焊性好。

- 〔二〕电性能

- 开启MOS管分选测试仪，将MOS管按方向插入测试座G、D、S三孔内，然后按下按钮，观察耐压、跨导二项测试数据，应符合下页附表要求。

- 二．验收规则

交收试验是从同一批量的产品中随机抽取，参见缺陷分类表，并按GB2828中的一次抽样方案进行。

| 检验项目 | 抽样方案 | 判定水平AQL |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 重缺陷 | 一般缺陷 | 轻缺陷 |
| 外 观 | 一般检查水平 Ⅰ | 0.25 | 1.0 | 2.5 |
| 电性能 | 特殊检查水平 S－4 | 0.65 |  |  |

对元器件用游标卡尺或电参数测量部分，每批次记录10个数据，但不合格数据必须如实记录。

| 文件受控章 |  | 拟制修订 | 审核标准 | 批准标准 | 档案管理 | 版本 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 02 | 2004 4/2 |

| 原材料元器件检验标准 |  | 文件 编号 | # GD/03-BZ/00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准 名称 | MOS管检验标准 | 另件编码 |  |
| 应用 产品 | 用于节能灯镇流器及独立式镇流器 | 上海光达照明有限公司 |  |

- MOS管技术要求附表

| - 封装形式与规格 | - 耐压 | - 跨导 | - 封装形式与规格 | - 耐压 | - 跨导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - TO-220 IRF830 | - ＞500V | - ＞0.8 | - TO-220FP STP5NC50FP | - ＞500V | - ＞0.8 |
| - TO-220 IRF840 | - ＞500V | - ＞0.8 | - TO-220FP STP8NC50FP | - ＞500V | - ＞0.8 |
|  |  |  | - TO-220FP STP12NC50FP | - ＞500V | - ＞0.8 |
|  |  |  | - TO-220FP 12NM50FP | - ＞500 | - ＞1.2 |

| 文件受控章 |  | 拟制修订 | 审核标准 | 批准标准 | 档案管理 | 版本 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 02 | 2004 4/1 |