CE家用和類似電器的安全規範

關于電子或其相關聯器具主要操作

通常使用于室內或類似環境

- 適用范圍

  - 此標准將適用下面的元器件,這些元器件直接或間接的連接到供應主體并希望這些器具在家庭或其類似的室內使用,同時希望不會有跌落或飛射出去等情況發生.

― 關于聲音或視覺的無線電接收器.

― 功率放大器.

― 獨立的負載變換器或源極變換器.

― 由上述的一個或更多的器具組成的馬達驅動器或是被使用在它們中的一個或更多個的組合體里的器具.例如:無線電留聲機和帶式錄音機 .

― 其它使用在上述組合中顯而易風的器具 .例如:天線功放,支撐器具和電纜連接的小控制器具.

― 電池消除器.

― 電子音樂器具.

― 電子附件.例如:節律發生器,設備齊全的音調發生器,音樂調節器和其類似的使用于電子或非電子的音樂器具.

對于一個極有可能被專業人士使用的專業器具,將缺少一個合適的規范,那么,現在這個規范將是可適用的.

關于防飛測的電子設備的輔助要求在附錄A里.

在EN60950范圍內明顯提及的設備不包含在這個規范內.

在實際的撥拉過程中,應該注意在EN41003里關于連接在電訊網絡上的器具的附加要求.

  - 這個規范也適用于在海拔2000米以上使用的器具.

在熱帶氣候使用的器具,在規范的相關條數里的不同要求是可適用的.

1.3 這個規范不適用于超過額定電壓的器具:

― 在三相供應儀器情況里,在相位之間,額定電壓433V .

― 在其它所有的情況下為250V.

  - 這個標准僅僅是關心這個器具的安全性,并不關心此器具的特性.

  - 被刪除.

- 定義

關于這個規范的目的在下面定義為:

2.1 關于一個產品的類型測試,是用這個產品的一些典型的樣品,做一系列的測試而完成的.同時一個待決定課題就是決定一個制造廠商是否能生產這個產品并達到規范的要求.

2.2 用手 ― 這個操作不需要使用物體.如工具,錢幣等等.

2.3 易接近零件 ― 表示一個零件通過手指測試標准(見9.11.1)被觸摸到.任何易接近零件的非傳導性區域可以考慮為一個傳導性零件的絕緣蓋.

2.4 活動零件 ― 表示一個可能導致重大電子打擊的零件.

2.5 漏電距離 ― 表示在兩個傳導性零件之間,絕緣材料的最短長度.

2.6 清除 ― 表示如果沒有電解質或絕緣體,在兩個傳導零件之間的最短距離.

2.7 供應主體 ― 表示一個大于34V的電源,而它并不單獨使用去供應在1.1中指定的設備.

2.8 額定供應電壓 ― 表示關于制造商所設計的額定供電電壓或電壓范圍(關于三相供電或線到線的電壓).

2.9 直接連接到供應主體的零件 ― 表示一個器具的零件在供應主體的電子電路里,用連線的方法,在這個零件和這個供應主體的正極或負極之間將它連接,在這個連線里產生一個等于或較大于9A的電流.

9A的電流是指一個有6A保險的破裂電流.

在這個零件直接連接到供應主體的測試里,保險絲不會被短路.

2.10 傳導性連接到供應主體的零件 ― 表示一個器具的零件在供應主體的電子電路里,用連線和加上一個2000歐姆電阻的方法,在零件和供應主體的正極和負極之間連接,通過電阻的電流大于0.71mA,并且這個器具不接地 .

2.11 供應器具 ― 表示設備從主體和一個或更多的其它被實行的器具里獲取能量.

2.12 電泄消除器 ― 表示一個供應器具可以在電子器具里代替電泄 .

2.13 遠處控制設備 ― 表示設備可以隔眷一些距離,用機械的,電子的或通過發光的方法來控制器具.

2.14 電源變換器 ― 表示任意一個期望將非電子信號的能量轉換成電子能量的設備.例如:留聲機提取,麥克風 ,有磁再生頭 .

2.15 加載轉換器 ― 表示任意一個可以將電子信號能量轉換成其它能量的器械 .例如:擴音器,錄音頭,顯像管.

2.16 便攜式器械 ― 表示為可以很輕易的用手運輸的器械的指定設計,但假如它超過15kg,便 不認為是便攜式器械.

2.17 接線端設備 ― 表示器械的零件通過接線被制成外部連接器或其它器械,它包含几條接線端.

2.18 保護接地線 ― 表示一個連接到零件的接線端由于安全性的原因必須接地 .

2.19 功能接地線 ― 表示一個連接到零件的接線端,除去安全的原因而被接地 .

2.20 散熱 ― 表示一個設備為防止在器具的確定的零件上保持超高溫 .

2.21 保護開關 ― 表示當一個設備的蓋被打開時,可以將供應主體斷開的物件.

2.22 音頻擴大器 ― 表示不是一個獨立的音頻放大器就是關于這個規范所要求的一個器械的音頻放大的零件.

2.23 音頻放大的輸出電路的額定負載阻抗 ― 表示由制造廠商指定的阻抗,且此輸出電路應該是閉合的.

2.24 音頻放大器額定溫度限定的輸出功率的最小輸出電壓 ― 表示電壓必須提供一個輸入端的特定裝置,假如可調節去得到額定溫限輸出功率,這個器械調節的最大靈敏性和頻率是1000HZ,除非是由廠家特別聲明而有另外的值 .

2.25 音頻放大器的額定輸出功率的最小輸入電壓 ― 表示電壓必須提供給一個輸入端的特定裝置,如可調節而得到額定輸出功率,那么這個器械調節的最大靈敏度和頻率是1000HZ,除非是由廠家特別聲明而有另外的值 .

2.26 音頻放大器的額定溫限輸出功率 ― 表示由制造商指定的功率,如果在這個音頻放大器的任何一個點上,其溫度不超過最大允許溫度,那么,這個器械是有能力連續供應到額定負載阻抗的,這個音頻放大器的頻率范圍由制造廠商規定 .

2.27 音頻放放大器的額定輸出電壓 ― 表示這個電壓在輸出端的特定設備中,符合額定輸出功率.

2.28 音頻放大器額定輸出功率 ― 表示在額定負載阻抗里消耗的功率.這個功率和相應的失真由除非是廠家特別指定,否則其頻率一般是1000HZ .

2.29 擴音器的額定輸入電壓 ― 表示由廠家指定的最大的電壓,它應用于擴音器的聲音電路里,除非是廠家特別指定,否則其頻率是1000HZ .

2.30 喇叭額定輸入阻抗 ― 表示這個阻抗由廠家指定,它應用于喇叭聲音電路里.除非廠家特別指出, 否則其頻率是1000HZ .

2.31 喇叭額定輸入功率 ― 表示由廠家指定的最大功率,它應用于喇叭的聲音電路. 除非廠家特別指出, 否則其頻率是1000HZ .

2.32 印刷線路板 ― 表示由一個基本材料砍切出大小,包含所有的孔和擠壓成形一個模具.

2.33 傳導性圖案 ― 表示由一個印刷板通過電子傳導材料成形的圖案.

2.34 基本絕緣 ― 表示在活動零件上提供基本的反電擊保護的絕緣要求的絕緣.

2.35 輔助絕緣 ― 表示應用附加在基本絕緣上,使其在基本絕緣被破壞時,可以防止電擊傷害的改善的絕緣.

2.36 多重絕緣 ― 表示包含所有基本絕緣和輔助絕緣的絕緣.

2.37 加強絕緣 ― 表示一個單獨的,同時與多重絕緣有眷相同的反電擊保護程度的絕緣系統,它使用在這個標准指定的環境里.

此絕緣系統并不意味眷它必須是一個同類的部分,它可能由几個部分合成且不能單獨的把它作為輔助或基本絕緣去測試.

2.38 Ⅰ級器械 ― 表示一個反電擊保護的并不僅僅只有基本絕緣的器械.這個器械包括一個附加的安全保護,此附加的安全保護方法是供應易接近傳導性零件不能成為活動的以這種方法安裝的固定的連線 .

2.39 Ⅱ級器械 ― 表示一個不僅僅只有基本絕緣的器械 .但它包括附加的安全保護.例如:多重絕緣或加強絕緣,被提供沒有接地保護或不依賴于安裝環境 .2.34~2.39的定義依照IEC公共536:把反擊保護看做電子和電子儀器類.

2.40 手動操作機械開關 ― 表示設備沒有合成半導體并使它位于器械電路的任何位置,通過移動連接線能中斷希望的功能.例如:聲音,視頻 .

2.41 全極式開關 ― 表示一個手動操作機械開關.它可以中斷除了接地保護連接器外的供應主體所有的極端.

2.42 刪除.

2.43 音頻功放的非環形輸出功率 ― 表示最大的可達到的正弦功率.它消耗在額定負載阻抗里,并在環形設備1000HZ范圍內測量得到.

2.44 電子音樂設備 ― 表示電子器械 .在操作者控制下的音樂產品.例如:風琴,鋼琴或音樂合成器.

2.45 鐳射 ― 表示一個能被制成波長在180mm到1mm范圍內減小或增大電磁放射的設備.它可通過可控制模擬放射過程.

2.46 鐳射系統 ― 表示在由一個合適的鐳射能源合成或沒有附加的合成元件的激光.

2.47 鐳射產品 ― 表示任何由激光或激光系統組成結合的產品或元件的組裝品,并且這些產品或元件的組裝件不出售到制造廠商去當作電子產品的元件使用.

2.48 木質材料 ― 表示主要的組成部分是被機械加工的自然材,并用包裝工具組合在一起的材料 .

三. 常規要求

對于一種器械應有這樣的設計和構成 : 無論是在通常使用或是反常情況下,都不發生傷害,實際要求為 :

― 抗電擊保護 .

― 抗超溫保護 .

― 抗放射保護 .

― 抗破裂保護 .

― 抗不穩定性和活動部件影響保護 .

― 抗火保護 .

器械應該確保有足夠的抗電擊保護,它如果接地(Ⅰ級結構),就不采用絕緣(Ⅱ級).通常,在一般操作情況和反常操作情況下器械被檢測.在條款4.2和4.3里指定說明,通過施行指定的所有的測試作為提供有雙耳式耳機或耳機端口的器械,其在IEC公布268-15條款19.1所涉及的輸出 阻抗 其可取的值是120歐姆.

詳述: 此阻抗應避免在耳朵里產生一個確定的高音壓力,這也是一個安全性問題.

- 通常的測試環境

4.1 測試的行為

4.1.1 測試依據這個標准的典型測試

4.1.2 在一定的條款順序里,所有項目的試驗將逐次施行于同一器械上,直至這是可能的.

4.1.3 除非有特別指明,否則,測試環境將在通常操作環境下,周圍環境溫度范圍在15℃~35℃,45%~75%的相應的濕度和860mbar~1060mbar的空氣壓力.

作為測試參照,這三個數據在表Ⅰ里的標准被認可,并且適用于任何實際器具.

|  | A | B | c |
| --- | --- | --- | --- |
| 溫度 相關濕度 | 20±2℃ 60%~70% | 23±2℃ 45%~55% | 27±2℃ 60%~70% |
| 空氣壓力 | 860毫帕~1060毫帕 |  |  |

4.14 除非特別指明 :

― 電流和電壓是正常的正弦線 .

― 電壓和電流的測量方法應有于測量工具,同時,它不影響測量值 .

4.1.5 在音頻功率放大器里,其額定輸出功率被提供到額定負載阻抗,通過應用一個從無噪音信號發生器取得的標准信號.通過雙重rc高過濾波器和一時音常數t=205us以及一個雙rc高濾波器和一個時間常數t=5us(請參看圖示2a和2b),這個信號被提供到器械上.

這個輸出測量儀器將測量出頻率和獨立的波形 .

假如適合這個標准信號可能使用去調整一個載波信號.

4.2 通常操作環境

通常操作環境是由下面許多環境組合而成的 :

4.2.1 器具通常使用任意位置,一般的空氣流通是允許的.

這個測試將依照于制造商關于使用提供的說明而進行的,這個說明將指定關于這個器械合適的空氣流通量或者在沒有說明時,這個器具的前面與背面將與一個木制測試盒的前面和后面間隔5cm,其它而的邊棱面將與測試盒間隔1cm.

當依照支條款9.1里手指測試去測試易接近零件時,這個環境將不適合在器械上的測試意味一個組裝件上的零件不由器具制造商提供,但它將依照制造者提供的關于使用的進行測試,這個說明指定一個合適的空氣流通量.

4.2.2 這個器械將被連接上一個同期為0.9t的任意的額定供應電壓.在有懷疑的情況下,這個測試也可能允許一個額定數值的供應電壓.有一個額定供應電壓范圍但并不要求有電壓設備調 節的儀器將被連接到頻率低于0.9t或高于1.06t范圍內的供應電壓.另外,這個器械也將連接到一個在器具上明顯標記的額定電壓范圍的任意一個通常供應電壓.

標記在器具上的任意一個額定供應頻率將被使用.

關于a.c /d.c器具,任意一個a.c或d.c供應電壓都可使用.

4.2.3 任意控制的位置應使使用者用手輕易接觸,除了電壓設定設備遵從支條款14.8并眷竽考慮指定在支條款4.2.6里的環境.

任何細微控制設備可被連接或不被連線.

激光產品的蓋能用手打開(全部打開,部分打開或關閉).

4.2.4 任何接地端連接到地或不連接到地,并且獨立的供應源的兩極在測試期間被使用,那么它可能成為接地極 .

4.2.5 器械作為接收或復制或其它設備使用.

4.2.6 另外,關于音頻放大器 :

- 輸入電路接地端是短路或非短路 .

- 器具傳送額定輸出功率的1/8額定負載阻抗,使用的標准信號描述在支款4.1.5或此器具傳送無回路輸出功率的1/8到額定負載阻抗,使用的標准信號描述在支條款4.1.5.假如器具無回路,那么可取得最大可達到功率的1/8.

- 假如額定溫限輸出功率標明在器具上,那么,器具的操作方法是提供額定溫度限制輸出功

率到額定負載阻抗.關于這個標准的信息在4.1.5里有講述.

- 任何輸出電路的額定負載阻抗被連接或不被連接.

- 風琴或其相似結構元件,有一個音調發生器裝置,假如任意和十個手動鍵被按下,并且所有風琴的音栓和鍵能增加輸出功率的話,將被激活.

關于沒有連續音調發生的電子音樂工具,在支條款4.1.5里講述的標准信號應用到信號輸入端或者合適的放大器輸入端.

當測量使用在電子音樂設備里的音頻放大器無回流輸出功率時,且此電子音樂設備無外部輸入端,那測試信號應當適用于適合的音頻放大器的輸入階段,輸出功率的測定通過額定負載阻抗.

4.2.7 關于馬達驅動器械,負載條件假如是很少有利的將依照由制造廠家提供的使用說明或負載的條件通過合理的推測.當測試馬達驅動器械時,器械上的其它零件在測試期間不被拆開.

4.2.8 器械提供能量到其它器械.例如:代電池,裝入給器械額定的功率或不裝入.

4.2.9 一個電池組有尺寸范圍規定用于標准電池或者是在非常不利設計的電池箱里被測試的電池組.

如一個電池組希望使用在器械內部,它的測試在器械內部將依照制造商的說明書.

4.2.10 如器械希望使用可隨意分開的腿或架子,它們由制造廠商提供,那器械的測試可以有或無腿或架子.

4.3 錯誤環境

在錯誤環境下操作表示除在4.2里涉及的正常操作條件下之外,下面的每一個條件都適用在轉動和涉及其它合理的錯誤條件.

當一個特定的錯誤條件測試執行時,它可能導致中斷或斷路.舉例:一個半導體,假如拿不准,那錯誤條件測試可能重復一次,兩次或更多,為了在新的零件上一直檢測出下相同的結果.

假如情況不是這樣,那么,大多數不利的相應而生的錯誤中斷或短路應該適用連同指定的錯誤條件.

申請在大多數方便的順序里,器械和它的電路圖的檢查將顯出它應該被要求的錯誤條件.

4.3.1 假如距離和間隙小于在表Ⅱ里指示的曲線A的值,短路電路將穿過漏電流距離和間隙.

假如一個絕緣零件包含一個小于1mm寬度的凹槽,那么漏電距離在凹槽表面之上不被測量,僅注意其寬度.

假如一個間隙由兩個或兩個以上的空氣間隙組成,其空氣間隙在序列單獨分開的傳導性零件里,那么任何小于1mm寬度的間隙在計算總的距離時被認為忽略不計的.除非總的距離在表Ⅱ里被要求小于1mm.然而,個別的小于0.5mm的間隙仍然是忽略不計的.

這并不意味在9.3.7和9.3.8里指定的絕緣尺寸要求能被忽略不計.

假如一個絕緣電池由單獨的毛細狀裂縫的兩個零件組成,當在測量漏電流距離和間隙時,那么這個裂縫的路徑必須重視.

指定的漏電流距離和間隙在整組和組件里應重視其最小的實際的單獨的公差.

關于漏電流距離和間隙包括漆包線的距離的定義在4.3.3里給出.

在易接近零件和活動零件之間漏電距離和間隙的定義里,當使用標准測試手指時,任何一個非傳導性零件的易接近地域會被看成一個被包圍的傳導性零件.(舉例見圖示1).

在表Ⅱ里指示的電壓是在已到達的穩定階段后被測定的連接的額定供應電壓.

漏電距離和間隙在它們通常的操作環境里符合連接器和插頭.

在傳導器之間,其中的任何一端都可能傳導性的連接到供應主體的一極.這些在印刷線路板的元件應當遵從剝落強度要求,其要求指定在IEC出版物249-2:關于印刷線路的基本材料第二部分特定的關于漏電流距離和間隙修改的要求.

通過從公式里計算的值,在表Ⅱ里的尺寸被取代:

log d = 0.78 log  /3000   最小距離0.2mm

這兒的d是以mm為單位,  是交流電中電流的瞬間值,那些距離可以通過參照圖示13被測定出來.

在漏電流距離僅僅是直到涉及過熱時,它的縮減量是被允許的(見11.2).

上面的縮減量適用傳導器自身,但不安放元件或用焊料焊接.

在印刷線路板上的漆包蓋物或類似物當計算距離時被忽略不計.

4.3.2 在某兩點間的電路短路或斷開.

電子管里的發熱絲.

發熱絲與電子管陰極之間的絕緣.

排除顯像管的電子管里的空間.

半導體設備在轉動中某一時刻導線被斷開或任意兩個導線被連接.

在指示燈里細絲斷開.

假如電子管是如此結構—以致于在確定的電極之間的電路短路是非常不可能的,那么這個被連接的電極需不被短路.

4.3.3 在由油漆,塑料或紡織品所包圍組成的絕緣體之間的電路短路.這樣的包圍材料在進行如表Ⅱ里指定的漏電流距離和間隙占算時做忽略不計.然而,假如塑料形成的線材絕緣并且能經受住關于IEC出版物317的2級電壓測試,線材焊接的特別類型13條款,那么它被認為讓出1mm給那些漏電流距離和間隙.

這個條款并不意味在線圈轉動之間的絕緣短路,套或管絕緣.

4.3.4 可變的空間電容器之間的短路電路.

4.3.5 在絕緣零件之間的電路短路,它們中的任何短路可能導致違反關于反電擊或過熱保護要求.

4.3.6 電路短路或斷開,其任何一個對電容器,電阻器或感應器是非常不利的.除了變壓器和馬達.這些元件的短路或斷開可能導致違反關于反電擊或過熱保護的要求.

這些失敗的條件并不適用于:

遵從條款11.2和14.1里的要求的電阻.

遵從條款14.3要求的感應器.

遵從條款14.2里的要求的電容器或RC裝置,提供的元件一端的電壓不超過它額定的電壓和參照條款9.3.3或9.3.4的適合的電壓.

4.3.7 松開的通過一個四分之一的轉動,不鎖螺絲或類似裝置,它們在活動零件上使用固定蓋.

4.3.8 強制冷卻的停止.

4.3.9 關于音頻放大器:

大部分不利的負載阻抗連線連接到輸出端,包括短路.

使用標准信號的在條款4.1.5里被記載,器械被操作只要是任何從0升到額定功率的輸出功率被遞送到額定負載阻抗.

使用標准信號的在條款4.1.5里記載,任何輸出功率從0升至無回路輸出功率的傳送到額定負載阻抗.

4.3.10 需要提供器具的活動零件的鎖定的:

馬達有一個被鎖定的轉動軸扭短,比全負載扭短小.

馬達希望用手啟動.

馬達的活動零件能在機械故障或設備運時被擠出,假如這樣的故障和運輸是可能的.

4.3.11 馬達的連續運轉,轉零時線圈等等.假如連續操作可能導致意外,則希望短時間或間斷操作.

4.3.12 除了自我修復電容,馬達的附助焊接電路上的電容器的短路.

4.3.13 關于器具的接線端.例如:代電池,提供功率到其它器具,除了電源插座直接連接到供應電源，那么大部分則不利負載阻抗的連線,包括短路.

4.3.14 除非這個選擇通過結構被防止,通過設計同時連線到供應允許的可選擇類型.

- 關于使用標記和說明

5.1 常規

器具應依據5.2,5.3,5.4和5.6的要求做上標記.

此標記應該是:

當准備使用時,在器具上很容易識別,用這樣的一種方法能夠免除誤會.

去不掉的和清晰易讀的.

通過檢查和下面的測試,當用一塊浸了油或水的布輕輕來回摩擦時,標記應該不被移動.此信息適合于放在器具外表面,包括底部的標記.然而,它允許放在用物可輕易達到的地方.

e.g 唱機的蓋子下或在一個輕易可移動的轉盤下或一個小及輕的器具的底部,提供關于使用說明的標記.

關于文字的數量各個地方號和裝置符號,應依照IEC出版物27:關于文字符號使用在電子技朮里.

關于物理符號應當依照IEC出版物417:關于使用在設備的物理符號,信號表的索引,檢查和編輯.

保險絲應當依照條款14.5.2做出標記.

開關位置應當依照14.6.2做出指示.

5.2 鑒定

器具應當有明確的証明,通過:

- 標記的名稱或可靠的賣主名稱,貿易標記或鑒定標記.

- 型號代碼或名稱.

- 假設為Ⅱ級器具,其有雙重正方形符號   (417- IEC-5172).

5.3 電源傳應

器具應該被標記下面的信息:

- 供應種類

- c符號 ~ (417- IEC-5032).

d.c符號     (417- IEC-5031).

- 除了操作一個電壓設定裝置,額定供應電壓或額定供應電壓范圍能被提供.

- 能設定不同額定供應電壓的器具應該是這樣構成的:當准備使用時,設定器具電壓的指示在器具上應該是去不掉的.假如這個器具是這樣的機構:使用者可以改變供應電壓設定,那改變設定的動作應該同樣改變指示.

- 假如安全性依賴于正當的電源頻率的使用,則額定電源頻率以赫茲為單位.

- 假如有一個電源插卒提供能量到其它設備,那么電壓和功率或電流可能被繪制.

- 接線設備

接線設備應該標記有下面的符號:

a. 接地保護端,符號是    (417- IEC-5019).

b. 接線設備活動在通常運作環境下,除了供應電源和電源插卒的接線端:符號是   (417- IEC-5036).

這個閃光符應當指向接線端設備.

檢測是否安全合格,接地線保護標記需要不會從外部被擦除.

關于信息的目的它可能使用于:

- 去標記器具適合的a.c和d.c的符號 ~ (417- IEC-5033).

- 去標記一個獨立的擴音喇叭的每個接線設備服從下面任意二個:

額定的輸入電壓或額定輸入電壓范圍.

額定輸入阻抗或輸入阻抗范圍 .

額定輸入功率 .

- 關于間頻放大器的測試,需遵循以下項目:]

額定輸出功率 .

額定溫限輸出功率 .

在所有的輸出電路的額定負載阻抗 .

關于額定輸出功率的最小輸入電壓 .

關于額定溫限輸出功率的最小輸入電壓 .

關于器具設計時信號頻率的范圍 .

5.5 在制造者維修服務文獻里,如電路圖或元件列表,被使用指示一個特別元件的符號,但僅僅是在有關安全性的文獻里指定元件去替換,那麼,下面的符號當被使用 :

!  ( 2SO 700 – 0434 )

這個符號應當不放置在元件或印刷線路板上.

5.6 關于使用說明

5.6.1 關于由電源提供能量的器具,它也可以由電泄提供動力,那麼,關于使用的說明應規定那個器具將不被暴露地躍落或飛落.

5.6.2 當關于安全性的信息要求依照此標准時,那此信息應當在使用說明里給出並提供器具,此信息應當以它希望售賣的國家的正式語言指示出.

5.6.3 假如器具提供一個可替換的鋰電泄,那它適用以下項目:

假如放置在一個使用者可達到區域,那麼這個區域應有一個警告標志或標識在使用說明和維修文獻里.

假如器具在別處放置,那麼此區域應當有一個警告標志或指示在維修文獻里.

此警告應該包括下面或相等的文字:

警告  CAUTION

Danger of explosion if battery is in correctly replaced

假如電泄被不正確替換將會爆發危險

僅僅替換相同或通過制造商推荐的相等類型,放棄使用電泄依照制造商說明.

5.7 可替換熱量釋放器

關于可替換熱量釋放器適合的信息將被提供,只要保証它們正確的替換,這個信息將做標記在可替換熱量釋放器上面或其周圍或是在維修文獻中給出.

六. 放射物

6.1 電離放射

這類器械應提供關于反電離放射的人身保護的機構.

在任何輕易可達到點的暴露比率是采用在10平方厘米的影響區域,離器械表面5cm的地方通過放射監視器來測定的.

所有的從外部可通過手或螺絲批或其它工具可達到的控制和那些內部調節器或預設裝置是在可靠的樣式里不用鎖定,並是可調節的.

焊接和漆包是足夠鎖定的例子:

暴露比率不超過35PA/kg (0.5MR/n) (見289 CRP出版物15.1969).

假如下面的條件出現,影像認為是合理的 :

合用的屏幕寬度至少70%的掃描振幅 .

通過測試發生器有一個50cd/平方厘米的最小輻射.

在中心符合1.5MHZ頻率的一個水平分辨能力和一個相類似的重直能量衰減.

不大于5%的閃爍.

無電離放射

鐳射產品應該在正常運作環境和失敗環境下都具備反輻射的人身保護結構.

鐳射產品將適應相的要求,此項指示在IEC出版物825里以及下面修改和附加部分 :

- 鐳射產品應當在正常操作環境下適合于1級可達到的散射限制,此項指示在IEC出版物825的表Ⅰ里,請重點考慮條款9.3d (雙重Ⅰ級限制),分類的基本時間是1000s.

關于這個標准的目的,測量方法的信息,在附表B里給出.

- 假如鐳射產品合並一個適合的鐳射系統,在正常操作環境下, Ⅰ級可達到散射限制里,涉及條款6.2.1c和6.2.1d的要求並不適合.

- 合理的測量應該是防止在任何蓋上的孔通過用手在Ⅰ級限制里可接觸到的輻射放射物.

- 這里的安全性依賴于一個機械互鎖設備的適當功能,這個互鎖設備在個別部件發生故障時,性能不變仍能可靠工作(無錯誤模式里輻射產品呈遞不起作用或無危險)或是在正常操作環境下申請的電流和電壓能經受100,000來回的開關測試.

6.2.2 當鐳射產品操作在4.3指定的失敗條件下,那麼可達到的從鐳射產品散射層應不比3A級高,此3A級是關于外部波長范圍從400nm到700nm之內以及關于Ⅰ級5次限制是在400nm到700nm范圍內.

這個3A級限制在IEC出版物825的表Ⅲ里.

- 在正常環境下加熱

7.1 常規

在正常的使用里,器具里沒有零件達到不安全溫度

當達到一個穩定的階段時,通過測量溫度的增長檢測是否無誤.

通常一個穩定的階段在操作4H之后可以猜測得到.

溫度升高的認定 :

在直線繞組的情況里,通過改變阻抗的方法或其它方法得到繞阻的平均溫度.

在其它情況下通過其它合理的方法在線圈繞組電阻測量期間應該確保檢修,繞阻連接負載電路的影響是忽略不計的.

溫度升高應不超過7.1.1到7.1.5指定的值.

器械影響安全性的熔絲鏈,保險絲電阻和熱量散發器將在測試期間不被操作,這並不適用可自動重調整熱量散發器.

7.1.1 可接近零件

可接近零件的溫升應不超過在表ⅢⅠ欄a項里給出的值.

7.1.2 除了繞阻的零件,提供有電子絕緣材料

除了線圈繞阻的絕緣提供有基本的,輔助的或加強的絕緣,並且可能導致電子擊穿危險或失火的危險的絕緣零件的溫升應不超過表ⅢⅠ欄b欄里給出的值,並注意表Ⅲ的注3.

假如一個絕緣零件被使用去建立一個間隙或提供一個漏電距離並且它允許溫升被超過,那麼,當條款9.3和11被檢測無誤時,絕緣零件的相關區域不被考慮.

7.1.3 作為一個支撐或機械屏障的零件的活動

零件的溫升以及可能導致一個違反9.1.1的要求的機械故障,應不超過表ⅢⅠ欄c項里給出的值.

7.1.4 線圈繞阻

提供反電擊保護以及失火危險保護的絕緣組合線圈的溫升應該不超過在表Ⅰ欄a和b項里給出的值.

假如絕緣零件被使用去建立一個間隙或去提供一個漏電距離並且它允許超過溫升,那麼當遵從支條款9.3和11的要求被檢查無誤時,絕緣零件的相關區域是不予考慮的.

假如在線圈繞阻里絕緣是一體化的,用這種方法使線圈的溫升無法直接測量得到,那麼,溫度以相同線圈的繞線為基礎估計得出.

7.1.5 不服從7.1.1 – 7.1.4的限制的零件

依照材類本身的性能,零件的溫升應不超過表Ⅲ欄Ⅰ項目e給出的值 .

7.2 絕緣材料的熱阻抗

傳導性連接在供應電源的絕緣材料支撐零件應阻止加熱,在正常使用里,這些零件執行一個超過0.5A的電流,並且它能驅散實質的加熱,這一功能是由于非完全連接.

使絕緣材料變柔軟的溫度應至少是150℃.

在這些情況里:兩組傳導體每一個都由絕緣材料支撐,它們能堅固的接合或連接在一起(e.g 通過插頭和插座),那麼,僅僅是絕緣零件的一個需要符合那個測試.

能夠實質性散熱的零件,例如開關和變壓器的連線,螺絲和保險絲座.

八. 刪除

九. 在正常操作情況下的沖擊危險

9.1 在外面測試

9.1.1 常規

可達到零件應不是活動的.

下面的接線端設備應當不活動甚至不易接近.

天線和地的接線端設備.

任何一個在器具上提供的關于負載連線以及直接或通過放大器的源傳感器的接線端設備.

作為例外,任何一個在器具上關于獨立分開的擴音喇叭的連線,它可能是活動的,但並不傳導性的連接到供應電源上的接線端設備.

希望連線到接收器具上的天線放大器的接線端.

代電泄的輸出端.

其它接線端也不活動,除非它是用支條款5.4的b項符號做出標記.

這個要求並不適用于提供關于器具連線到供應電源或是希望提供電源到其它器具的插頭插座上的接線端設備

為了測定一個零件是否是可接近的(見條款2.3),依據IEC出版物5.29的連接測試手指或依照被應用在每個可能位置里.如圖示3a的牢固性測試手指,在懷疑的情況里,以最大50N的力.由專業人士參照9.1.8里的指示,執行在所有的外部表面,包括基面.

表Ⅲ

|  | 允許溫升 ( K ) |  |
| --- | --- | --- |
| 器具的零件 | 正常操作條件 | 錯誤操作條件 |
| - 可接近零件 按鍵,手柄等,假如 --- 金屬 --- 非金屬 外殼,假如 --- 金屬 --- 非金屬 | 30 50 40 60 | 65 65 65 65 |
| b.提供電子絕緣零件 (注 3) --- 乙烯一氯聚合物或人造橡膠 . 無機械張力情況下 . 在機械伸張情況下 --- 自然橡膠 其它絕緣材料 (注 3) --- 熱塑性材料 (注 4) --- 非浸漬樹脂紙 --- 非浸漬樹脂卡板 --- 浸漬樹脂卡通,絲綢,紙和紡織品 --- 依賴于纖維或紡織只碾壓合成品 . 苯芬甲醛或苯芬糠醛,三聚氧胺和三聚氯胺苯芬合成物 . 環氧型的 --- 用模具成型的 . 苯芬甲醛或苯芬糠醛之聚氛胺和三聚氨胺,苯芬合成物 --- 纖維墊片 --- 無機物墊片 . 熱硬化聚苯乙烯無機物墊片 --- 合成材料 . 聚苯乙烯同加強玻璃纖維 . 環氧的加強玻璃纖維 --- 硅樹脂橡膠 | 60 45 45 (注 5) 55 60 70 85 120 100 110 95 95 95 100 145 | 100 100 100 (注 5) 70 80 90 110 150 130 150 150 150 150 150 190 |
| c.作為支撐或機械屏障動作的零件 木質或基本材料 (注 3) 熱塑性材料 | 60 (注 5) | 90 (注 5) |
| d.線圈線 (注 4) --- 絕緣的 . 非浸漬樹脂絲綢,卡通等等 . 浸漬樹脂絲綢,卡通等等 . 油性樹酯材料 . 苯芬甲醛或增強聚亞胺脂 . 增強苯芬 . 增強聚醛胺脂 | 55 70 70 85 120 145 | 75 100 135 150 155 180 |
| e.其它零件 注: 不由a.b.c.d包含的溫升 木頭零件 所有的其它零件,除了電阻和金屬,玻璃,陶瓷的零件等 | 60 200 | 140 300 |
| 關于熱帶气候,允許溫升10k小于那些在這個表里的要求的值. 這個溫升的值是基于關于中等气候35℃的最大周圍溫度和關于熱帶氣候45℃的最大周圍溫度. 這個表的版本修訂在正當的程序里可被采用. |  |  |

注1 : 在不超過5cm的區域以及散熱片或直接包圍散熱片的金屬零件,它沒有尺寸限制.這些器件不可能在正常使用下被觸摸到.那麼,在正常操作情況下,溫度上升到65K是允許的.

在溫度升高的關于零件的警告符號.例如散熱片也是在考慮之下的.

注2 : 假如溫升高于那些允許的相應絕緣材料的級別,那麼,材料的本身性能是主體因素.

注3: 關于這個標准的目的,在相應的材料熱穩定性里,允許的溫升是依賴于維修服務經驗,提供的材料是個例子.軟高溫度限制的材料和在上表以外的材料,其最大溫度應不超過那些已經証明是滿意的材料.

注4 : 天然橡膠和合成橡膠不被認為是一個熱塑性材料.

注5: 由于這些寬廣的種類,它不可能確切的指定熱塑性材料的溫升.當問題被考慮時,下面的方法將被使用:

- 使材料變軟的溫度是測定在一個單獨的樣本上的,在ISO標准306里指定的標准是1987,修改如下:

透過深度是0.1mm.

總的穿透力10N是適用的,使用標准的刻度盤表之間先設定為0或記錄它最初的刻度.

- 關于溫升測定的溫度限制所考慮的是:

在正常操作環境下,一個小于在a項下得到的變軟溫度是10K .

在失敗環境下,變軟溫度是它自身.

在上面的測試除了測試針圖示3b在器具可能放置的位置,在絕緣或金屬外殼---不連接到接地保護傳導器,在沒有可評估的壓力之外是適用的.除了落地式器具有一個超過40Kg重量的應不傾斜.這個測試針不適用于保險絲座,插頭插座以及類似器具.

為了檢測一個零件或接線端連線是不活動的.下面的測量方法施行于任意兩個零件或連線之間.在測試期間,任何零件或連線以及供應源的任意一極使用放電應對地測量.在供應源中斷的瞬間,應確保這個中斷供應源的方法不會斷裂供應源的任一極的接地連線.

零件或接線端連線是不活動的,假如:

- 從天線和接地的接線端設備,通過一個2000歐姆非感應電阻的電流不超過a.c 0.7 mA峰值或d.c 2mA峰值,此外,從天線的接線端設備的放電不超過4.5uC.

- 從零件或連線彼此間通過一個50000歐姆的非感應電阻而測量得到的電流不超過a.c 0.7 mA峰值或d.c 2mA,並且除此之外 :

關于34V(峰值)和450V(峰值)之間的電壓,電容量不超過0.1uF .

在450V(峰值)和15V(峰值)之間的電壓,放電不超過45uC.

超過15KV(峰值)的電壓,放電的能量不超過350mJ.

關于1KHZ之上的頻率, 0.7 mA的限制,通這頻率的值而增加,但應不超過70 mA(峰值)這個電容指示的值是額定值.

0.7 mA(峰值)的最大電流是安全的,它是在一些人的感知范圍內,在某些情況下實際的熱帶區域,緩和的限制被要求,這個限制使用一個0.3 mA(峰值)的值.

在項目b建立的測試,假如零件的電壓超過a.c 34V(峰值)或d.c100V,那麼,源阻抗的電流較大于a.c 0.7 mA(峰值),d.c 2 mA,但不能牽引通過一個50000歐姆的電阻.

9.1.2 轉動軸承

活動軸承應該是充分地被保護的.

通過自由懸挂的一個直徑2mm的金屬的方法檢查軸承的保護無誤,從外部它將不可能產生一個電子連線到軸承和固定螺絲上.

關于此類測試例子顯示在圖示5.

9.1.3 通風孔

在活動零件上的通風孔或其它孔在設計時,應使進入器具的外部懸挂體不會進入而連接任何活動零件.

此項要求通過一個直徑4mm,長度為100mm的金屬測試針插入通過孔而檢測.這個測試針從末端自由的通過穿透限制它的長度.

此測試針是不活動的.

9.1.4 接線端設備

一個單极插頭的使用或一個裸線產生關于地的接線端設備的連接線,天線,負載傳感器或源傳感器和那些依照5.4款b項的符號標記之外的器件使用,將不包括電擊傷害.

通過下面的測試接線端的沖擊被檢測無誤.

從接線端設備的每一個襯套測量在25mm范圍之內,一個測試針依照圖示6被應用在每個可能的位置,在不確定的情況里使用一個10N的力.

每個襯套以一個直徑1mm和長度100mm的裸直線來做測試.

9.1.5 預設控制

如預設控制的孔在外殼上打有標記以及這個控制要求一個螺絲批或其它工具的設備,那麼,這個控制的調節器將不會產生沖擊傷害.

由一個直徑2mm,長度100mm的金屬測試針插入通過一個孔預設控制的沖擊傷害被檢測無誤.

這個測試針應用于每個可能的位置,在不確定情況里使用10N的力,這個測試針將不做為活動的.

9.1.6 電源可調節電壓

關于電壓或供應的本性的手動設備可改變的操作應不包括一個電擊傷害.

9.1.7 電源插頭的取出

器具希望通過電源插頭連接到供應電源, 這個電源插頭將如此設計以致于在取出插頭后, 當接觸插腳或連線時, 沒有電擊傷害.

通過下面的測試測定:

器具運作在正常操作環境下, 任意一個電源開關是處于關的位置, 除非在開的位置保持更多的不利, 並且器具通過插頭從供應電源斷開.

在取出插頭2秒后, 沒有插腳是活動的, 測量方法是依照9.1.1款的6項作業, 並在插頭上的一個插腳和任表, 其它連線之間.

為了適應大多數不利的情形, 這個測試可能被重復10次.

9.1.8 外部力量的阻擋

器具的外殼應當充分的阻擋外部壓力

通過下面的測試測定外部力量阻抗

通過一個標準測試手指依照圖示了, 一個50N的力, 直接向內的施加在表面不同的10個可能的點.

通一個顯示如圖示4的測試, 一個20N的力, 直接向內在它可能的所有點作用10次.

在測試期間,這個器具不需要連接電源.

在測試期問, 可接過的金屬零件和活動零件之間的距離, 應不小于在表Ⅱ給出的值, 或不少在9.3.5款是指定的減小值, 活動零件應不成為可接近的, 以及紡織包圍物應不接觸到活動零件.

在測試之后, 器具應在這個標準的感覺是顯示無危險.

此力應通過測試手指頂端施加以避免插入或翹起動作.

一個標準測試手指, 應適用于任何孔的周圍或任何變形生產一個孔的地方, 假如活動零件為可接近的, 為了測定, 同時, 一個連接測試手指可以適用.

9.2保護蓋的移動.

通過用手多移一個蓋一個成為可接近的零件將不是活動的.

這個要求也適用于電池元件的內部零件,此零件通過用物或使用一個工具移動蓋而成為可接近的,當放置電池時:

在不希望通過使用者放置的情況下認為是例外的,(e.g 電池的存儲).

通過9.1.1款的適用的測試檢測,除了在中斷供電2秒測量的電.

任意一個電壓設定裝備的可移動零件應考慮一個保護蓋.

9.3 結構要求

9.3.1 活動零件的絕緣應不提供吸濕性材料.例如:非凝脂樹膠木材,紙和類似纖維.

在不確定的情況下,通過下面的測試檢測:

一個材料的樣本,指定在IEC出版物167的9款里:關于固體絕緣材料的絕緣阻抗的測定的測試方法是服從于在IEC出版物68-2-3里指定的條件:測試條件,潮濕溫度,穩定的階段.(溫度40±2℃,相應濕度:90%到95%之間).

在熱帶環境下,器具被使用7天(168H).

關于其它器具使用4天.

在這個測試之后,一個樣本將經受10.3款的測試.

假如必須,此測試可以做一個以上的樣本.

9.3.2 器具應具應如此結構,使得從可接近零件沒有一個電擊傷害或那些下面的用手移動一個蓋而成為可接近的零件沒有一個電擊傷害.

9.3.3 關于Ⅰ級器具,可接近金屬零件(除了關于Ⅱ級的器具的零件,見2.38款),將通過符合9.3.4款a款的基本絕緣要求被單獨分開.

這個要求不適用去絕緣不產生沖擊危險的短路電路,舉個例子,假如一個單獨變壓器的次級線圈的一個末端被連接到可接近金屬零件,那其它的一端不需要符合任何指定的絕要求關于相同的可接近金屬零件.

Ⅰ級器具應提供一個接地保護端或可接近器具連線應可靠的連接.除了從活動零件通過符合9.3.4條款的絕緣要求的那些絕緣或通過一個金屬零件可靠連接到接地保護端的被保護的以致成為活動零件.

任何在一個活動零件和一個可接近傳導零件之間的電容或RC裝置基本絕緣應遵從條款14.2.1a的要求.

9.3.4 關于Ⅱ級器具,可接近零件應該從活動零件通過雙重絕緣(指定在項目a下)或者由加強絕緣(指定在項目b下)被絕緣.

這個要求不適應去絕緣那些不產生沖擊危險的短路:舉個例子,假如一個單獨變壓器的次級線圈的一端是邊接一個可接近零件,那另外一端不需要任何關于相同可接近零件的絕緣要求.

一個遵從14.1或14.3條款的元件,可能需要基本,輔助,雙重和加強四種絕緣.

基本絕緣和輔助絕緣過過一個容或遵從14.2.1a要求的RC裝置而被架橋.

雙重或加強絕緣在系列里通過兩個元件而被架橋,這樣的元件有相同的名義上的電容量,每一個元件遵從14.2.1a里的要求.

作為選擇,雙重絕緣或輔助絕緣可能通過一個單獨的電容器或遵從14.2.1b要求的RC裝置而被架橋.

此外,絕緣型的電容的外部絕緣不架橋于在具結構里被使用的加強和雙重絕緣,除非電容外部絕緣符合9.3.8條款要求.

- 假如可接近零件是通過基本絕緣和輔助絕緣于活動零件單獨分開的,那麼,下面的條件是適用的:

這些絕緣的每一個遵從第10款的要求並且漏電距離和間隙的要求指定在9.3.5里.

當計算漏電距離和間隙時,內部不遵從9.3.6,9.3.7或9.3.8的絕緣是忽略不計的.

不遵從9.3.1的要求的木板外殼作為輔助絕緣是允許的.假如它們在10.2的濕度處理后經受住絕緣強度測試.

- 假如可接近零件通過絕緣同活動零件分開,那下面的條件將適用:

這個絕緣應當遵從第10條款的要求,此外它可能遵從關于漏電距離和間隙指定在9.3.5里的要求.

當計算漏電距離和間隙時,不遵從9.3.6,9.3.7或9.3.8的要求的內部絕緣是忽略不計的.加強絕緣評估的一個例子在圖示17里給出.

9.3.5 漏電距離和間隙應不小于在表Ⅱ里指定的值,除非它們減小至1mm.假如下面的條件全部符合:

它們不在外殼的可接近金屬零件和活動零件之間,假如是一個外部的力希望正常使用它,包括運輸可能減小它們.

它們通過標准結構安裝.

它們的絕緣保護不可能由任何器具內產品傳導性灰塵的沉積而長期影響.舉下例子,轉接器馬達的襯套.

最小的漏電距離和間隙減小應不低于表Ⅱ曲線給出的值的2/3,在考慮任何關于依照4.3.3以及一個最小0.5mm的基本絕緣和輔助絕緣.同最小1mm的加強絕緣的允許減小量之后.

漏電距離和間隙被測量,同時一個2N的力適用于任何活動零件(包括活動線材)和任何連接到可接近零件的內部零件(包括連接它們的連線),同時通過標准測試手指一個50N的力被適用于外殼的外面的任意點值.

9.3.6 在活動零件上的或在可接近金屬零件的內表面上或其它內部金屬零件的絕緣層應該被認為是提供了充分的保護,假如它們經受住下面3組測試:

這樣的絕緣層可能使用作為加強絕緣,在正常操作溫度里,假如一個機械張力可能導致絕緣材料變形或惡化,那麼它們不被提供.

衰老測試

這個被涂裝的零件服從于講述在IEC出版物68-2-2第一部分測試B的條件:干燥熱度:溫度70±2℃以及7天為周期.在這個處理之后,這個零件允許變冷到室內溫度並且檢查將顯示那個絕緣層從基本材料不被松開或收縮.

撞擊測試

這個零件是這樣的條件:4天一個周期,-10±2℃的溫度,當一直在這個溫度范圍時,這個絕緣層將遭受一個可能不牢固的絕緣層的任意點的突然打擊,用一個破裂操作撞擊鐘,此項顯示在圖示8里.

在這個測試之后,這個絕緣層將不受損害,實際用眼看不到明顯的裂痕.

刮擦測試

最終,在正常操作條件下達最高溫度的零件服從刮擦測試.

這個刮擦可能通過一個硬鋼針動作.在這個硬鋼針的頂部有一個40°的角的錐形體.它的頂端有半徑為0.25±0.02mm的圓角.

這個刮擦動作也通過一個針沿著表面以每秒2mm的速度涂寫.在圖示12里顯示.這個針沿著它的軸施加10±0.5N的力,這個刮擦動作從樣本的邊緣最少分開5mm.

在這個測試之后,這個絕緣層既不被松開,也不被刺穿,並且它經受住一個絕緣強度測試.此項指定在10.3的測試里,這個測試的電適用于基本材料和同絕緣層連接的金屬薄片之間.

這個測試可能在一個單獨的被套上零件的樣本上動作.

9.3.7 a) 這個絕緣在線材里的活動傳導器或電纜和可接近零件之間或在活動零件和線材里的傳導體或連接于可接近金屬零件的電纜之間,它應該有一個至少0.4mm的厚度.假如是由乙烯聚氯化物組成,其材料能經受住指定在10.3里的絕緣強度測試,它可以允許作為絕緣材料並且作為結構要求,它的厚度必須確保有一個與之相等的機械強度.

b) 在Ⅱ級器具里,雙重絕緣應被提供在可接近金屬零件和線材傳導體或傳導性連接到供應電源的電纜之間.

在線體傳導體或連接在可接近金屬零件的電纜的情況里,雙重絕緣應被提供于那傳導體和傳導性連接在供應電源的零件之間.

基本絕緣或輔助絕緣的任何一個應有一個至少0.4mm的厚度,其它絕緣材料甚至是乙烯聚氯化合物,可能比較薄一點的絕緣材料,在它經受住關于基本絕緣或輔助絕緣指定在10.3里的絕緣強度測試時,它可以被提供去使用.

假如雙重絕由兩個不能單獨測試的絕緣層組成時,它將經受住關于加強絕緣在10.3里指定的絕緣強度測試.

一個線的漆包層應遵從IEC出版物317第2篇,它作為一個絕緣層是可接受的,它在經受住關于加強絕緣指定在10.3里絕緣強度測試時,是被提供使用的.

10.3款的測試電壓,適用于傳導體和超過10cm長度的線的外部緊緊圍線絕緣的金屬薄片之間.

在絕緣袖的情況里,10.3款的測試電壓適用于插和袖套的金屬棒和外部緊緊圍線絕緣的金屬薄片之間.

9.3.8 除了指示在9.3.6和9.3.7里絕緣材料被認為是合適的,如它們滿足下面的條件:

基本絕緣和輔助絕緣的每一個都可經受住指定在10.3里的絕緣強度測試,除非絕緣厚度小于0.4mm.

關于雙重絕緣,不是基本絕緣,就是輔助絕緣,它至少有一個0.4mm的厚度.

加強絕緣應該有一個至少2mm的厚度,假如它有一個不小于0.4mm的厚度,並且在通常操作情況下,它不遭受一個機械張力而導致絕緣材料的變形或損壞,那麼,較薄一點的絕緣是允許提供的.

這個要求不適用于遵從14.3的變壓器.

關于顯像管,消磁線圈,漆包線上的瓷軸不作為基本,輔助或加強絕緣.即使這個漆包線完全遵從IEC出版物317的要求.

9.3.9 器具的結構,應該防止這樣的絕緣的短路:由于螺絲意外的松脫而導致在活動零件和可接近金屬零件或連接在它們上的零件之間而造成的短路等.

假如器具經受住12款里指定的測試,那它認為是符合要求的.

9.3.10 器具的結構是這樣的:假如任意一條線為分開的,那麼,通過一個分離線材的自然移動漏電距離和間隙應不減少到小于在9.3.5里指定的值.這個要求不適用于那些成為分開而無傷害的線材.

防止一個線材為分開的方法的例子如下:

- 在焊接之前,一個線材的傳導體被指定于電纜終端.除非焊接地段的破損會導致一個擺動.

- 線材在一個可靠的樣式里纏繞在一起.

- 線材通過絕緣帶,絕緣套或其類似材料扎牢在一起.

- 在焊錫之前,線材的傳導體插入一孔里,這個孔的直徑稍稍大于傳導體.

- 線材傳導體通過一個指定的工具安全地圍繞在接線端.

- 線材傳導體通過一個指定的工具安全地卷曲在接線端.

(a)~(f)的方法適用于內部連線,(a)~(c)的方法適用于外部扭曲線.

假如在同一時刻,只有一條連線為分開的,此項不確定,12.1.2的振動測試將被執行去檢測符合性.

在活動零件的分開端和由在9.3.1里列出的那些類似材料組成的外殼零件之間,一個意外的連接是允許的.

9.3.11 器具的結構應該是這樣的:假如一個測試手指能夠部分地通過在外殼的一個孔(見圖示1)進入器具,那麼,測試手指的頂端應該是通過基本絕緣與活動零件分開,被提供的連接不能由絕緣材料組成.

這個基本絕緣可能由依照表Ⅱ曲線A的值的間隙提供.

9.3.12 內部線材的傳導體在器具里的電源接線端直接或通過一個電源開關連接在電源插座,應遵從16.2的穿過部分面積要求.

9.3.13 窗口,透鏡,濾波信號燈罩等,假如在沒有這些元件時,活動零件成為可接近的,那麼它們應該適當的扎牢.

9.3.14 遭受一個正常使用的力的蓋,舉個例子:支撐接線設備的蓋,如它不在時,活動零件成為可接近的,那麼這個蓋應適當地釘牢.

在相應的測試之后,器具應在這個標準的感官里顯示是無危險的,特別是沒有活動零件成為可接近.

十. 絕緣材料要求

10.1 跳變

絕緣,特別是在變壓器里,在可接近零件和活動零件之間,應該有能力經受一個短暫的跳變.例如由于雷擊並通過天線或供應電源而進入器具.

通過執行下面的測試而檢測:

在絕緣之間:

在有一個單獨電源變壓器情況里,天線連線的接線端和電源接線端之間絕緣.

用其它方式的變壓器,天線連線的接線端和任何與活動零件絕緣的接線端之間絕緣.它們將遭受50電量,最大12分鐘,從1uF改變到10kV.在測試電路里顯示在圖7a里.

在測試之后,絕緣阻抗應在d.c 500V情況下不小于2M.

10.2 潮濕處理

器具的安全性在正常使用里發生的潮濕環境下不會被削弱.

通過在這條款里描述的潮濕處理檢測.

假如必須在潮濕環境下對電源零件做潮濕對策,那麼,電子元件,蓋等其它元件,能夠用手移動.

這個潮濕處理對策應在一個空氣潮濕的房間進行.此房間的相應潮濕度在91%~95%之間,在此器具能定位的所有位置的空氣溫度T應該維持30℃+0/-2之間.

在熱帶條件使用的此器具是服從于在IEC出版物68-2-3里講述的條件:測試值加熱溫度,穩定階段(溫度在40±2℃上,相應濕度為90%~95%,在室內放置此器具之前,此器具也帶來一個溫度值T~T+4℃之間.

此器具在室內被保持:

在熱帶條件下使用的器具為5天(120小時).

使用在其它條件下器具保持2天(48小時).

在大多數情況下,此器具可能帶來的指定溫度在進行潮度處理對策之前需先保持4小時.

完成指定的相應的濕度的處理方法,此項講述在IEC出版物260里:關于不變的相應潮濕度里的非連接性測試外殼.

在室內的空氣必須是流通的,並且這個室內必須如此設計以致于薄霧與小水滴將不公沉淀在器具上.

在此處理之后,器具應該在此標準的感覺上是應不會顯示出傷害.

10.3 絕緣阻抗與絕緣強度

絕緣應該是合適的.

在依照溫茺處理10.2之后,除非特別申明,下面的測試將檢測絕緣阻抗與強度:

在表Ⅳ所列示出的絕緣物將被測試.

關于在500V DC下的絕緣阻抗.

作為絕緣強度如下:

在DC電壓下加壓的絕緣由一個DC電壓去測試,通過AC電壓的絕緣由一個AC電壓去測試,同時,有一個電源頻率,可能產生一個DC測試電壓的罐裝物,電離式或者電影響.諸如此類是被推荐.這個測試電壓在1分鐘內適用.

在那些已經被移動的零件重新組裝之后,絕緣阻抗與強度的測試的測試方法是在潮濕的房里完成的,或是在器具帶來的指定溫度的房間里.

假如此絕緣阻抗在1分鐘之后測量的值不小于在表Ⅳ里給出的值,並且在測試絕緣強度的時候無跳火與破損的情況發生.

當測量絕緣材料的外殼時,此金屬錫薄片被緊壓以阻止可接近的零件.

表Ⅳ

| 絕 緣 | 絕緣阻抗 | A.C測試電壓(峰值)或D.C |
| --- | --- | --- |
| 1.在直接連接供應電源的兩极之間 | 2M | 2^ +1410V |
| 2.通過基本或輔助絕緣分開的零件之間 | 2M | 曲線A (見圖示 15) |
| 3.通過加強絕緣分開的零件之間 | 4M | 曲線B (見圖示 15) |

這個電壓^是在正常或失敗的條件下穿過絕緣產生的最高峰值電壓,這個器具連接額定供應電壓,穿過基本絕緣的電壓被認為也可短路輔助絕緣.

在220-250V范圍內的測試電壓時考慮的電源電壓是關于基本絕緣,輔助絕緣2,120V,加強絕緣4 ,240V.

圖示15的曲線A和曲線B,通過下面的點被定義.

| 操作電壓 (峰值) | 測試電壓 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 曲線A | 曲線B |
| # 34V 354V 1410V 10KV 50KV | 707V 3980V 15KV 75KV | 1410V 4240V 15KV 75KV |

在4.3.1里講述的印刷線路板上的傳導體之間,a.c測試電壓是3^+707V(最小).

在絕緣強度測試期間可接近金屬零件可能連接在一起.

一個去執行絕緣強度測試的工具講述在圖示14里.

這個測試不執行在即使短路也不會造成沖擊危險的電路上.舉個例子,假設一個單獨變壓器的次級圈連接在可接近金屬零件上,那麼,其另外一端並不需要任何指定的絕緣.

提供電源功率到其它器具並且依造5.4款b項的符號作出標記的插座.表Ⅳ里2和3項里指示的測試.

假如變壓器運載一個主頻率電流並且不連接一個接線端設備,那麼,絕緣強度測試是不可能的.因為線圈的一端是連接在碰心,鄰近的線圈等等.這個絕緣是通過在14.3.1里講述的線圈測試而被測試的.

a-c測試電壓將從一個適合的變壓器得到,這個變壓器應如此設計:當測試電壓已調整到合適階段之后,輸出電流至少是200mA,輸出接線端被短路.

過電流繼電器應不往返,當輸出電流小于100 mA.

適應測試電壓的r.m.s值是測量在±3%內.

最初最高指示電壓的一半是適用的,然后它迅速地升到全值.

十一. 失敗條件 (見4.3)

11.1 沖擊危險

當器具操作在失敗條件下時,反電擊保護一直存在.

關于接線端連接,允許電流增加到2.8 mA(峰值),在測試時,天線和接地線不能插入插座的插頭.

假如短路或斷開一個電阻,電容或傳導器,致使需求違反,那麼,器具認為是合理的,但相應的零件應該遵從14款的要求.

假如測試期間,在表Ⅳ指示的絕緣遭受一個超過正常操作條件下的電壓,並且依照10.3款一個較高測試電壓增加,這個絕緣將經受絕緣強度測試,除非此高電壓是由于短路或開路一個電阻,電容,傳導體遵從14款的要求.

11.2 加熱

當器具操作在失敗的條件下,沒有零件達到這樣的溫度,也不釋放易燃氣體到這樣的區域:

在器具周圍有失火危險.

在器具里通過反常的加熱而削弱安全性.

在易燃測試期間的10秒之內應熄滅,除非在這個標準里特指其它地方.

去檢測11款的要求,可能必然重復絕緣強度測試或絕緣測量.

11.2.1 溫升測試

器具操作在失敗的條件下,並且溫升在一個已經穩定的階段測量得出,但在器具4小時操作之后不比它遲.

在這個周期,器具符合11.2.2以包括11.2.6條款的要求.

假設在達到穩定階段之前,一個適用的失敗條件是產生一個電流中斷,那麼,溫升在中斷之后立即測試.

假如溫度通過保險絲限制,下面的測試在不確定的性況下執行.

保險絲鏈在測試期間短路,並且在相應的失敗條件下通過連接電路的電流被測量.

假如這個電流保持小于保險絲鏈2.1周期的額定電流,那麼,溫度在達到穩定階段之后被測量階段之后被

假如達到保險絲鏈2.1周期的額定電流或更大,立即或在這期間,所有的保險絲鏈和短路鏈被移動並且溫度被測量.

在不確定的情況下,當設定電流值時,保險絲鏈的最大阻抗值將特別重視.

在以上測試依賴于指定在IEC出版物127里的保險絲特性,同樣也給出信息去計算最大阻抗值.

在電流通過保險絲的測定里,

假如一個溫度超過在表Ⅲ里給出的值是由于在絕級里短路,這個器具不認為是不利的,但這個絕緣應該經受住一個在10.3里講述的絕緣強度測試,先于在10.2里的溫度處理對策.

假如一個溫度升起超過表Ⅲ里給出的值是由于短路或分開的一個電阻,電容或傳導器.那麼,假如其相應元件遵從14里的要求,這個器具被認為是有利的(見4.3.6).

假如溫度升起超過表Ⅲ里給出的值是由于一個電阻的分開,指定在(14.1.b)里的超載測試,在器具里安裝的電阻上重復,包括制造商提供的連線,在測試期間連線是OK的.

11.2.2 可接近零件

可接近零件的溫升不超過表Ⅲ欄Ⅱ項目a給出的值.

11.2.3除線圈之外的提供電子絕緣的零件

除了線圈的絕緣的零件,由于違反11.1和11.2.2以及11.2.6的要求而產生故障的溫度升高應不超過在表Ⅲ欄Ⅱ項目b里給出的值,除了以下各項:

關于印刷線路板,其溫度升高可能超過一個5分鐘的最大周期,此項在表Ⅲ欄Ⅱ項目b里給出不超過100K.

印刷線路板經受一個指定在20.1里的易燃測試,其溫升應該超過:

- 表Ⅲ欄Ⅱ項目b給出的值,在關于每個失敗的條件總面積不超過2c㎡的提供的區域里的一個或更小的區域里不超過100K,並且無沖擊危險.

- 關于表Ⅲ欄Ⅱ項目b里給出的5分鐘最大時期值,在表Ⅲ項目e的其它零件中給出.

假如溫升值超過並且懷疑有無沖擊危險,那麼,一個短路應用于被連接的傳導性零件之間,並在11.1的測試被重復.

假如在測試期間,印刷線路板上的傳感器被斷開,那麼,如符合下面的4個條件,這個器具被認為是滿意的.

印刷線路板遵從20.1款里的測試a)或測試b).

任何松開的傳導器不會減小在活動零件和可接近零件之間的漏電距離和間隙而使它小于9.3.5里指定的值.

器具遵從傳導器中斷條款的要求.

關于Ⅰ級器具連貫性的接地保護連線被安裝.

11.2.4 作為支撐或機械屏障的零件

由于違反9.1.1里要求而產生機械故障而導致的溫度升高應不超過表Ⅲ里欄Ⅱ項目c給出的值.

11.2.5 線圈

線圈的溫度升高不超過表Ⅲ里欄Ⅱ項目b給出的值,以下各項除外:

假如溫度受限制是由于可替換保險絲或可重新設定保護設備的操作,那麼,溫升可能在設備操作后2分鐘被超過.

假如線圈提供有的電擊或火災傷害保護,那麼,測試被執行三次,並且線圈在進行10.2款濕度測試處理之后,進行10.3款里的絕緣強度測試.

沒有故障被允許.

假如溫度限制由于一個完整的非重新設定型或一個非替換的保險設備或一個線圈的開路,那麼,在使用新零件測試三次后,溫升超過.

假如線圈提供反電擊或失火傷害保護,那線圈在10.2的濕度處理之后每個情況里都進行在10.3款里的絕緣強度測試.

沒有故障被允許.

關于線圈被允許較高溫升,其條件:在它們絕緣故障時不能產生一個沖擊或失火傷害,在測試期間,易燃氣體被釋放以及在通常操作情況下,它們不能連線到超過15W的供應電源上.

假如溫升值被超過並且假如無法確定是否有沖擊危害,那麼,絕緣連線是短路的.並且11.1和11.2.2里的測試被重復進行.

假如線圈里的絕緣合並為一體,那麼,溫升無法直接測量,溫度與其相同的線圈線由猜測而得.

不服從11.2.1到11.2.5里限制的零件

依照材料的本性,零件的溫升不超過表Ⅲ欄Ⅱ項目e給出的值.

十二. 機械強度

12.1 成品

成品器具應該有一個適合的機械強度,並且其結構應在正常使用之外經受這樣的操作:無論何種形狀的電源插頭設備只需要服從在12.1.3里的沖擊測試即可.

12.1.1 撞擊試驗

器具放置在一個水平的木頭支撐台上,它允許從木頭平面高5cm的地方落下50次.在測試之后,器具應在這個標准的感覺里無傷害.

12.1.2 振動試驗

器具有一金屬外殼,便攜或希望能經常移協的音樂設備的聲音放大器,它必須遭受一個忍耐力條件通過震動,此項講述在IEC出版物68-2-6里:基本環境測試過程二部:測試--- 測試文件和指導:振動(正統曲線).

這個器具通過皮帶圍線外殼的方法,在通常使用的位置里,將它扎牢到振動發生器里,振動方向是垂直的,並且是激烈的.

持續時間:30分鐘

振幅:0.35毫米

頻率范圍:10HZ,50HZ,10HZ

掃幅比率:約為每分鐘8次

在測試之后,器具在這個標準的感覺上應無損害.特別是無連線或零件松開而減弱安全性.

12.1.3 敲擊試驗

器具堅固相對一個標准支撐物被釘牢并且遭受三次突然打擊,從一個圖8所示的彈性沖擊錘,應用于外部保護活動零件和可能較弱的任意點上.任意點包括在拉手,手柄,連杆,開關按鈕等位置的拔拉,通過對表面相應垂直部分按壓.

在測試之后,器具應經受住10.3里的絕緣強度測試,并且在標准的感覺上應無危險,特別是活動零件是不可接近的,外殼沒有明顯的裂痕,絕緣屏障應沒有損害.

假如窗口,透鏡,過濾器,信號燈和它們的蓋超過外殼5mm或個別投影表面區域面積超過1平方厘米,那么它也將經受這個測試.

損害結束后,小的凹痕在指定值之下不會減小漏電距離和間隙,裂痕不明顯的暴露于目光下,并且在強力纖維覆蓋的表面裂痕以及類似情況被忽略不計.

12.2 固定按鈕,手柄等等

按鈕,手柄,按鈕等設備應在它們的使用不會受影響的情況下去牢固,并且有反電擊保護.

假如任意固定螺絲松開后,然后由表Ⅵ給出的扭距值扭緊2/3,最后松開1/4轉.

控制設備在遭受持續1分鐘相應扭距的一個100N的力,作用于其外圍,但不大于持續1分鐘扭距為1核距的沿其軸心的100N的推力.假如器具的重量小于10kg,那么,拔拉力仍然依其相應的重量限制其拔拉力大小,但應不小于25N.

在正常使用其間僅僅是一個壓力被施加的控制設備,并且,它從器具表面不超過15mm,那么,拔拉力限制為50N.

在測試之后,器具顯示無損害.

12.3 在運輸里的電纜連接可移動控制設備

任何電纜連接可移動控制設備應有一個相應的機械強度,并且使它經受除正常操作外的運輸結構.

有10cm長度扭曲線的控制設備在一個跌倒的桶里測試,見圖示9,轉動比率是5轉/分鐘.

假如控制設備是等于250克,那么,桶的比率是50次,并假如設備在250以上,那么比率是25次.

在測試之后,設備應不顯示有傷害.

12.4 拖取工具

希望從器具中拖出部分零件的拖取工具應該有一個適當的機械強度的止動裝置以防止活動零件成為可接近的.

此拔取工具以希望的方式被拔出,直到停止防止移動性能.一個50N的力在大多數不利的方向作用10次.

在此測試后,器具應不顯示有傷害.

12.5 安裝在電視接收器上的天線同軸插座

安裝在電視接收器上的天線同軸插座和分開零件或元件從可接近零件分離活動零件應經受住非正常操作時的機械張力的結構.

疲勞測試

疲勞測試:如圖19所示,它插入并拔出100次,在插入和拔出測試插頭期間注意不應有意的損害插座.

沖擊測試

測試插頭,如圖19所示,插入插座和三次成功的突然打擊.從彈簧操作沖擊錘,圖示8.在大多數不利插頭的方向上應用于一個相同點.

扭距測試

測試插頭,如圖19所示,插入插座并用一個50N的力連續10次,沒有急推急拉,在插頭的右邊有一個角度的軸心,只要此種力沿著鏡象的方向壓近那些可能比較薄弱插座的零件.此種力通過使用被測定.舉例:一個彈簧秤通過插頭插入進去.

這個測定可以做10次.

當天線同軸插座于IEC169-2不同時:無線電頻率連接器第二部分同軸不相配的連接器是被測試的.一個相同的長度的相應的測試插頭使用于此測試中.

十三. 連接供應電源的零件

13.1 漏電流距離與間隙在直接連接到供應電源的零件之間至少有一個在表Ⅱ中曲線A給出的值.

十四. 元器件

一個給出范圍的零件元件,它通常在此范圍內不必要去測試每一個值.假如此值的范圍有几個技朮的,同類的分支范圍組成.那么,這個不連續值應是一個分支范圍內有代表性的值,并且在可能使用相似元件結構的概念上是被推荐的.

14.1 電阻

在失敗的情況下(見條款11)條件操作可能導致違反要求的短路或斷開的電阻.應該在超載的情況下有一個適當的,穩定的值.

這樣的電阻應該放置在器具的外殼的內部.

在做測試A或B之前,每一個標准樣板的阻抗被測量,并且樣板應該做一個(68-2-3)中的濕度加熱測試,嚴格地為21天.

- 測試A:關于活動零件與可接近的金屬零件之間的可連接電阻,10個標准樣板的每一個必須做每分鐘12per的最大比例的50次放電.從10uF電容通電至10kv,此測試電路表示在表7a中.

在此測試之后,此阻抗的值應與濕度加熱測試之前的50%的值相同.不允許有故障.

b. 關于其它的電阻,當在失敗操作時,在測試電壓保持不變期間,10個樣品的每一個都遭受一個這樣的電壓:此電壓值是電流通過1.5周期時測量一個阻抗等于指定的正常的符合器具的值的電阻而得到的.

此阻抗值當穩定階段達到并且它不應該于做濕度加熱測試之前的值的30%以上值不同.

關于活動零件與可接近金屬零件之間連接的電阻, 在內部末端接線端的電阻是允許的,僅僅是因為內部間隙是無疑的,而且是定義的.在接線端之間的漏電距離與間隙應遵從9.3.5中的要求.

14.2 電容和RC裝置

不管元件是使用作為抑制電磁干涉為目的或不使用作為電磁干涉為目的,它都當獨立的依照IEC-384-14中的標識.

14.2.1 在失敗的條件下同時考慮沖擊危險的條件下可能導致違反要求的短路或斷路的電容和RC裝置,應該 :

- 能經受住在IEC-384-14中的Y2或Y4款的測試的第二期版本.

表內中的Y2款應提供器具的供應電壓為≧150V並≦250V.

表內中的Y4款僅提供器具的正常的電源電壓<150V.

- 能經受住在IEC 384-14表Ⅱ中的Y1或Y2款的測試的第二期版本.

表內中的Y1應提供器具一個正常的電源電壓≧150V並≦250V.

表內中的Y2應提供器具一個正常的電源電壓<150V.

在IEC 384-14中的表Ⅱ中的測試的第二版本作如下輔助說明:

通過檢查和相應的測試無誤,這樣的元件放置在器具外殼的內部.

講述在IEC 384-14中的表4.12款中的穩定階段測試溫度加熱的持續時間為21天.

14.2.2 連接在供應電源之間的電容和RC裝置,應該經受住關于IEC 384-14第二版本表Ⅱ里指定的X1或X2條款的測試.

遵從X1條款的電容和RC裝置,可能被其它器具使用.

在IEC 384-14的表Ⅱ里給出的測試,作如下補充說明:

在IEC 384-14的條款4.12里指定的穩定階段測試的濕度加熱持續時間為21天.

和IEC 384-14第二版本出版物一樣的一個臨時解決方法,X2電容可被替換,通過遵從如下第一版本的:

X1 電容.

遵從IEC 384-14的12.11.2的拔拉測試的X2電容,除了減少至2.5KV的電壓的峰值.

14.3 感應器

14.3.1 超載電容量

在失敗條件下操作可能導致違反要求的短路或開路的感應器應該有一個適當的超載電容量.

在正常操作條件下使用器具4小時后,當感應器已經達到一個出現的溫度時,在正常操作條件下應用時它被連接1分鐘,到一個兩倍的a.c電壓和電壓的兩倍頻率.

測試期間,應不發生過失.

14.3.2 線圈的絕緣

假如它們如此結構以致于不會減弱反電擊保護,那麼,提供功率到固定片,消磁線圈,繼電線圈的單獨的變壓器,馬達變壓器,感應馬達以及可適用的自動變壓器被決定.在活動零件和可接近金屬零件或連接在可接近金屬零件之間提供.

元件無論是結構要求和a項的絕緣強度測試或是項目b的結構要求均是安全的這個要求是符合的.

- 所有的漏電距離和間隙應該遵從關于加強絕緣9.3.5的要求.

提供加強絕緣的線圈絕緣應有一個最小厚度0.4mm.

關于單獨變壓器和馬達變壓器 :

提供加強絕緣的隔離牆應有一個最小厚度0.4mm.

當一個單獨隔離牆的單個線圈模型被測量,指定的測量方法被接受,當線在線圈內斷裂時,以防止在主線圈的次線圈之間傳導性連接.

當線圈集中放置,在主線圈和次線圈之間應有一個加強絕緣,然而,加強絕緣可能由三個單獨的層組成.提供的放置在如圖14所示的兩個金屬插腳之間的兩個層的組合,能經受全表Ⅳ項目的絕緣強度測試.除了先前的濕度處理,指定的測量方法被采用去防止一個線或破裂線的末端從外部線圈滑落到內部線圈.

在主線圈和次級線圈之間的絕緣以及在主線圈和鐵心之間的絕緣.

假如鐵心連接一個可接近的金屬零件以及在次級線圈和鐵心之間.

假如鐵心連接到活動零件,那麼,絕緣應該在遭受10.2里所講述的溫度處理之后,經受住表Ⅳ項目3的絕緣強度測試.

關于其它的元件 :

在活動線圈和可接近金屬零件或希望連接到可接近金屬零件的零件之間的絕緣,在已經進行了在10.2里指定的溫度處理之后,應該經受住表Ⅳ項目3的絕緣強度測試.

- 元件的三個樣品遭受七個時期,每個時期由下面3組測試組成,並且每個之間有一個24小時的恢復期.

樣品放置在烤箱內72小時,同時溫度等于在7.1里測試的溫升再加70K的值.

假如樣品在主線圈和次級線圈之間沒有提供金屬屏蔽,那麼,在電源頻率的a.c電壓有一個值,這個值應于次級電壓和依照圖20的曲線的額定主電壓的算術總和,這個值適用于主線圈和每個放置在主線圈鄰近的次級線圈.

另外,假如希望連接到可接近金屬零件上,那麼,有一個707V峰值的a.c電壓應用于主線圈和鐵心之間.

圖示20的曲線通過下面的值被定義 :

電壓的算術總和 ( 峰值 )					供應電壓 ( 峰值 )

34V									707V

354V								707V

10KV								 12KV

50KV								 60KV

假如樣品在主線圈和次級線圈之間有一個金屬屏蔽,並且假如這個屏蔽希望連接到可接近金屬零件,底盤或那些可有效防止在絕緣失敗的情況下將主電壓供到次級線圈的裝置,那有一個峰值707V的主頻a.c電壓被應用于主線圈和屏蔽之間.

另外,假如鐵心希望連接到可接近零件上,這個電壓應用于主線圈和鐵心之間.

在周圍條件恢復24小時后,這個樣品進行一個振動試驗---依照IEC出版物68-2-6並依據下面的參數 :

持續時間 : 3分鐘

振    幅 : 1.2mm

頻    率 : 55±5HZ

方    向 : 垂直

在振動測試期間,樣品被放置定位在器具內部.

在振動測試之后,樣品進行在10.2指定的濕度處理,持續時間48小時.

關于在主線圈和次級線圈之間提供有金屬屏蔽的單獨的變壓器和馬達變壓器,在每個濕度暴露之后,假如鐵心連接在可接金屬零件上,並且在次級線圈和鐵心之間,在主和次級線圈之間以及主線圈和鐵心之間的絕緣,又假如屏蔽連接到活動零件,那麼此絕緣將經受在表Ⅳ項目2的絕緣強度測試.

關于其它元件,在每個濕度暴露之后,在活動線圈和可接近金屬零件之間或希望連接在可接近金屬零件上的零件之間的絕緣應該經受住在表Ⅳ項目2的絕緣強度測試.

假如在每個測試的末尾的絕緣強度測試都不姓跳火功斷路,那麼,樣本認為是OK的.

此外,單獨的變壓器和馬達變壓器遵從下面的要求中的一個 :

在相應線圈之間的線圈架和隔離牆由一塊零件組成(e.g 一個安裝零件).

當一個單獨的線圈架同隔離牆被使用,指定的測量方法被采用.例如:使用一個絕緣薄膜蓋住裂,以可靠的防止在主和次級線圈在內部線斷裂時傳導性的連線.

當線圈放置在單獨線圈架的中心時,那它們通過一個屏障被單獨分開,並且指定的測量方法被采用去防止一個線或一個斷裂線的一端從內部滑落到外部.

遵從這些要求的零件在考慮內部漏電距離和間隙以及通過絕緣的距離時不被檢查.

14.3.3 接地保護的變壓器

接地保護的變壓器遵從下面的要求 :

連接到器具的妝地保護端的金屬屏蔽應放置在主和次級線圈之間,在絕緣失敗的條件下,它能有效防止主級電壓供應到次級線圈上.

14.4 高電壓元件和組件

在超過4KV峰值電壓操作的元件以及在失敗條件下提供跳火間隙的在超過4KV的反過電壓保護的元件,如沒有其它的在20.1里被包括的要求,應該不會出現在具周圍的失火危險或其它在標準里感覺的危險.

要求被檢測 :

關于單獨元件,通過14.4.1,14.4.2或14.4.3的測試.

在于在器具內斷開的元件,通過14.4.4的測試.

當避免一個火災傷害要求固定器具內部的安裝方法時,在14.4.1,14.4.2或14.4.3的測試的結果不是有效的或那些元件不滿足那些測試時較遲的測試被發生.

14.4.1 高電壓變壓器和增效器

有一個或更多線圈或增效器的三個變壓器的樣品,進行下面項目a的處理以及項目b的測試.

- 預處理

關于變壓器,一個10W的功率最初提供到高電壓線圈.這個功率維持2分鐘,之后它通過10W 2分鐘的成功階段而升至40W.

這個處理維持8分鐘,或者線圈斷開就停止或保護蓋發生可評估的分離.

關于高電壓增效器,一個以高電壓變壓器得到的電壓供應到每個樣本,它的輸出電路是短路的.

輸入電壓是可調節的,以致于短路電流最初是25±5mA d.c,這個維持時間是30分鐘或在任意電路中斷,就斷開或在在保護蓋發生可評估的分離.

每個標準樣本允許致冷到室內溫度,然后,在一個有100±2℃溫度的烤箱內放置2個小時.

確定的變壓器設計無法執行預處理,在這的情況下,僅僅可運行14.4.1里的項目b的測試.在不確定的情況里,14.4.4的測試也可施行.

高電壓增效器的設計是如此的 : 25mＡ的短路電流不能得到，預處理電流被使用，它的最大可得到的電流，通過增效器的設計或在一個實際器具里使用的條件來測定．

- 易燃測試

樣品被移動或放置在一個蓋有棉紙的白色的松木板上20cm,然后去燃燒高電壓線圈或增效器.在從一個由0.5±0.1mm的噴口組成的火爐的噴口到空氣12mm±2mm的丁烷氣體火焰里.

這個火焰應用10次.假如一個自持的火焰不大于30次,這個氣體火焰不應用在同一點或其它任何點上持續1分鐘,假如一個反自持的火焰不大于30次,這個氣體火焰不應用在同一點或其它任何點上持續2分鐘.

在任何嘗試期間,一個自持火焰在30次內熄滅,外圍棉紙將不出現燒焦,並且板不會燒焦.

14.4.2 連接零件

講述在14.4.1 項目b里的氣體火焰測試應用任何絕緣支撐零件或傳導零件的外圍,從一個有超過4KV電壓的裸露的導線的間隙小于D.D的表示等于電壓用千伏表示一樣,間隙最小10mm.

這個測試也試用于火花氣體,請參照14.4里的要求.

14.4.3 連線電纜

在正常操作條件或在失敗條件下超過4KV電壓的電纜,測試使用14.4.1里項目b的火焰.從器具里使用的電纜的每個類型取得的三個樣本被使用.

樣本不預加熱並且被支撐的火爐,它的軸心同垂直線有一個45度角,它的軸心線在垂直平面里,垂直到火爐的軸心線和垂直平面,電纜被固定在垂直45度角上.

個別的關于101次1分鐘和2分鐘,這個火焰只應用到每個樣本一次.

在這個測試期間,任何絕緣材料的燒焦應該是穩定的,並將不做可評估的伸展,並且任何火焰在關掉氣體火焰30秒內自動熄滅.

14.4.4 在器具內的元件的測試

操作在一個超過4KV電壓的被設計安裝在器具內的元件經受下面的測試,在正常操作條件下4小時后立即執行.

這個器具放置在一塊包有棉紙的木板上,器具在運作中,講述在14.4.1里項目b的氣體火焰,應用于高壓元件(見14.4.1)和可接近零件.

氣體火焰應用1分鐘,假如一個自持的火焰在大于30秒時不持續.那麼,這個氣體火焰將在相同元件或零件的一個相同點或其它點上不作用1分鐘.如一個反自持火焰在大于30秒時不持續,那麼,氣體火焰在相同元件或零件的同一點或其它點上不作用2分鐘.

假如在任何以上氣體火焰的運用期間,一個持續火焰大于30秒,任何蓋被替換並且頂面和器具側面包圍棉布,直到元件被燒焦.

在火焰熄滅以后,棉布和棉紙應顯示沒有燒焦.

棉布和棉紙或類似材料被使用于空氣流動間隙.

棉紙在ISO 4046里講述如下 : 薄的,軟的,相應韌性希望包裝精巧物件的紙,它的物質在 12-25之間.

14.5 保險絲和中斷設備

14.5.1 應當有一個適當的破裂能力的熱量釋放

通過必然行使一個相應操作的已制的條件的測試檢測,在測試期間,重復10次,在這個標準的感覺里應不發生持續的火弧和危險.

假如釋放元素通過操作被破壞,那麼在10個單獨的元素上測試被運行.

自動重設定熱量釋放操作200次.

為了防止器具在這個標準的審定之內成為不安全的而使用的保險絲鏈,應遵從IEC出版物127(CEE出版物4),除非它們有一個額定的在這個標準指定范圍之外的電流.

這個額定電流和保險絲鏈的預跳火時間/電流性能的相應的符號應標記在保險座或外圍上,依照IEC出版物127出版物127(CEE 出版物4)給出.

保險座應如此設計而使保險絲鏈在同一電路里平行連接或不使用.

14.5.2 保險電阻應有一個適當的破裂能力

在錯誤條件下的測試期間檢測(見11.2).

14.5.3 假如活動零件在替換保險絲或中斷設備期間呈現可接近的,那麼,應不能用手接近這樣的零件.

假如從器具外部可用手移動保險,那麼,關于擰入式或插入式的最小保險絲鏈的保險座,應如此結構,以致于活動零件在插入或拔出期間或保險絲已經被取出期間不成為可接近零件.

當保險絲架是構成去固定保險絲時,保險絲在測試期間放置在保險架里.

14.6 開關

14.6.1 在正常操作條件下有一個超過15W的消耗功率和或一個超過4KV峰值電壓的器具將提供一個正常操作的機械開關.這個開關應如此結構,當它在關的位置時.在下面的情況里,消耗功率不超過15W以及峰值電壓不超過4KV.

- 關于除了備用模式的器具 : 在正常操作條件下

- 關于有備用模式的器具 : 依照4.3的正常操作條件下和在失敗條件下,開關在備用位置,這個開關應放置的讓使用者可輕易達到,但不安裝在電源扭曲線或電纜里.

不考慮它們功率消耗,在正常操作的條件下不使用超過4KV壓的器具不要求開關.

它們自動開或關.例如 : 無線電鎖定,視頻-錄音.

它們連續操作.便如 : 天線功放,RF轉換器或調節器.

在失敗條件下的測量方法.在4.3里講述的在一個故障之后執行2分鐘.

14.6.2 在器具上關于一個正常操作的機械天關要求依照14.6.1.在開關的開位值應是清楚可辨的.

開位置的指示可能是發光的,聲音指示或其它適合的方法.

在標記形式里的指示,其相應的5款的要求應被遵守.

通過相應符號   (417-IEC-5008)的OFF位的標識允許僅僅使用在全極電源開關.

14.6.3 從一個備用模式實現操作的器具,通過遠處控制或自動控制,並且有一個要求依照14.6.1的手動機械開關, 應提供一個可靠的清晰的可辨別照明或聽得見的指示去顯示備用模式.

14.6.4 傳導性連接到電源的使用作為架橋連線間隙的電容,其元件應遵從14.2.2.

14.6.5 為了愎行一個器具的確定的零件,一個全電極開關的一個連接間隙,可能通過一個電阻而被架橋,假如這個開關在“OFF”的位置.且穿過連接在可接近零件和傳導性連接.在供應電源在額定供應電壓期間則量的不超過125V r.m.s的零件之間的電容的電壓.這個電阻應經受住在14.1項目a里講述的波動測試.

在可接近金屬零件和傳導性連接到供應電源上的零件之間順序連接的兩容器,其電壓是測量穿過這兩個電容的組合.

14.6.6 機械開關 傳導性連接電源並且在正常操作條件下有一個超過15W的消耗功率的控制電路,應該有適當的生成和斷開能力,並且,僅僅在開或關的位置移動連線可以停止.

- 開關在正常操作條件下,器具工作的零件的測試以每分鐘七次操作一萬次,並且每次開或關操作的持續時間相等.

- 開關作為在圖示10里顯示的電路的單獨的元件的測試,以每分鐘七個周期來回操作1000次,並且其開或關操作的持續時間相等.

開關的起動部分只要模擬正常使用的操作.

在測試之后,開關應在這個標準的判斷里不顯傷害,將作為原始預想保持操作能力,它將顯示其外殼和絕緣無退化,電子連線或機械固定裝置無松脫以及密封混合物無滲露.然后它將遵從在14.6.6.2和14.6.6.1里給出的測試.

這個測試在三個樣品上運作

假如一個樣品失敗在14.6.6.1或14.6.6.2里的測試,那麼,這些測試在三個新的樣本上重新測試,並且不允許失敗.

假如器具的電源開關控制一個電源插座,並且假如這個開關依照14.6.6作測試,那麼,這個測試同一個由圖示10顯示的電路組成,連接到插座的附加的負載一塊被施行.

這個電路的額定電源I應符合卒插座的標識(見5.3項目e),並且額定峰值波動電流應有一個如下表所示的值.

| 標識在插座的額定電流I A | 額定峰值波動電流 A |
| --- | --- |
| I≦0.5 0.5<I≦1.0 1.0<I | 20 50 100 |

假如插座被標識一個可提供的功率,那麼,插座的額定電流I慶從被標識的值計算得出.

14.6.6.1 這個開關應如此結構以致于在正常操作條件下的溫升是不被超過的.

依照14.6.6項目b的下面的忍耐條件,開關同它的額定電流負載1小時名義上的穿過剖面0.75平方毫米的傳導器並且安裝在一塊.

在所有的情況里,電流通過一個輔助開關穿過樣品.

接線端的溫度通過軟化徽粒或類似指示器的方法測定或通過熱電偶器,它做選擇和放置時,它在測定溫度上有不予重視的影響.

在1小時階段期間,溫度升高不超過55K.

14.6.6.2 開關應有適當的絕緣強度

這個開關應在ON的位置上,經受住一個10.3講述的絕緣強度測試,除了以前的濕度處理,測試電壓減少到500V r.m.s (700V峰值).這個電壓慶用在活動零件和那些當開關安裝在器具時成為可接近的零件之間.另外,在全電極電源開關的所有極之間.

在開關OFF的位置,開關應經受住一個10.3講述的絕緣強度測試,除了以前進行的濕度處理,1000V r.m.s (1410V峰值)的電壓穿過每個連線間隙.在測試期間,任何在平行里有連接間隙的電容或電阻是分開的.

14.6.7 開關應明確的鑒別

符合作為一般使用目的的元件的測試開關,適用在這個標準, 除這個標準可適用的要求以外,它將經受相應的14.6.6的測試.這個開關應標識類型,參照制者名稱或商業標識,額定電壓,額定電流和額定峰值波動電流或在額定峰值波動電流和額定電流之間的比率.

一般開關的例子

2/8/250 ~ or2/4x/250 ~

2A/8A 250V ~ or 2A / 4 X 250r ~

這個首選的電流是1A.2A和5A

這個首選的在額定峰值波動電流和額定電流之間的比率是2.4.8.16.32和64.

比率被提供的地方,這個數字下面跟隨標記X.

額定電壓值是130V和250V.

14.6.8 開關的特征同可適用的標記,將在正常操作條件下的器具里適用它的功能.

假如開關也控制一個電源插座,當測量法被運行時,插座的額定電流I和額定峰值波動電流.此項講述在14.6.6里,不得不重點考慮.

14.6.9 傳導性連接電源,在正常操作條件下,運載一個大于0.2A電流的機械開關應當 :

阻止火花.

在單獨的防火勢漫延的完全的用膠囊封裝,完整的膠囊封裝,通過一個除了用線充滿孔的無孔外殼而得到.

三個樣本的每一個在無故障的情況下進行相應的測試.

14.6.9.1 沒有單獨外殼的開關上的測試

安裝在大多不利位置的開關應進行在14.6.9.3里講述的火焰測試.

關于在連接不被包圍的開關,這個測度火焰可適用于任何支撐連接零件,接線端或在那里連接的金屬零件.

關于在連接不被包圍的開關,這個測試火焰適用于開關外殼.

這個火焰不適用于定位在接線端,連接或安定于接線端,連線上大于10mm處的通過加熱無法點燃的零件.

在測試期間,任意自持火焰在15秒內熄滅,外圍棉紙應不被燒焦,板也不被燒焦.

在開關供應線由制造者安裝時,這條線作為開關的零件被測試.

14.6.9.2 安裝在單獨外殼里的開關的測試

當開關的連線和它的外殼安裝在外殼里時,以得到的模擬條件的方式安裝.

其外殼進行14.6.9.3的火焰測試,測試火焰應用于任何外殼外部的零件,但不直接連接線.

測試期間,任何自持火焰應在15秒內熄滅,棉紙外圍不被燒焦,板也不被燒焦.

在這個測試后,外殼應顯示無損害.

16.9.3 火焰測試

樣品放置在一塊,外圍棉紗紙的白色松木板上面20cm的地方,然后嘗試通過從一個有0.5±0.1mm直徑的孔的管組成的火爐燃燒12±2mm長的丁烷氣體火焰的方法在靜止的空氣里燃燒相關的零件.

這個氣體火焰應用15秒.假如一個自持火焰在大于15秒不停止,這個氣體火焰在相同點或其它任意點不作用1分鐘.

假如反自持火焰在不大于15秒不停止,那麼,這個氣體火焰在同一點或任意點不作用2分鐘.

14.7 保護開關

保護開關應該從供應電源的所有極與器具斷開,並且應安全的操作,甚至器具的蓋緩慢打開.

14.8 電壓設立設備

器具應如此結構以致于從一個電壓到另一個電壓或從一個性能到另一個性能的設定的改變不可能意外的發生.

通過手連續運動的設定的改變被認為是依照此標準.

14.9 馬達

14.9.1 馬在應如此結構而去防止,在擴大的正常使用里,任何電子或機械故障去削弱這個標準的適用性,這個絕緣應不受影響並且觸點和連線在加熱,振動等時不會松開.

在正常操作情況下,通過執行下面的測試檢測.

- 馬達連接額定電壓1.1個周期和0.9個周期,每個周期48小時.假如短時期或間斷操作的馬達通過器具結構被控制,那麼,它依照操作時間為周期連接.

在短時期操作的情況里,適當的致冷時間間隔被插入.

在7.1的測試之后,它可能方便執行.

- 當連接到額定供應電壓1.1時期時,馬達啟動50次.當連接到額定電壓0.9周期時馬達啟動50次.從開始到全速運動,每個連的時期至少10次,但不小于10秒.

在開始的時間間隔應不小于連接的3次時期.

- 另外,提供一個離心的或其它自動操作起動開關的馬達,在額定供應電壓0.9時期起動5000次.測試期間,附加的流通空氣被使用.

假如器具提供大的速度,那麼,測試運行在大多不利的速度里.

在那些測試之后,馬達應經受一個10.3講述的絕緣強度測試.連線應無松脫並且沒有退化而消弱安全性.

關于功率僅供應到感應馬達.見14.3.

14.9.2 旋轉線圈放置在凹槽里並經受一個超過34V(峰值)電壓的馬達應有一個漏電距離和間隙,至少

在鐵心和漆包線圈之間2mm.

在鐵心和可接近零件之間4mm.

14.9.3 馬達應如此結構或安裝,使線圈,轉接器,夾環,絕緣物等不暴露到油類或其它有害影響的物質.

14.9.4 螺旋型刷蓋應該有擰入一個挂耳或類似橋礅的能力,應最少有三個螺紋齒合.

14.9.5 有人身傷害的移動零件應排列或包圍去防止在正常使用時受到這樣的傷害,保護外殼,門等應有適當的機械強度,它們通過手將不被移動.

14.9.6 序列馬達應有適當的機械強度

通過檢查和可能負載最低1分鐘的額定供應電壓1.3時期檢測.

在這個測試之后,線圈或連線應無松脫以及無退化而消弱其安全性.

14.10 電池

假如螺絲使用去固定電池箱的蓋,這個螺絲將被栓住.

電池應如此排列:放置電池地方不會有易燃氣體的堆積的傷害.

包含電池擁有的液體的器具應如此設計使絕緣物在液體滲漏時不會削弱絕緣性.

假如電池安裝的極性相反和強制充電或強制放電會導致一個危險,那麼,使用鋰電池或類似電池的器具應設計去防止它們,任何保護元件的短路或開路.一次一個人應不產生一個火或爆炸危險,通過在擴充的時間段上合成的允放電.

十五. 接線端設備

15.1 插頭和插座

15.1.1 插頭和器具到供應電源的連續的連接器和插座和關于提供功率到其它器具的互相連接器,應遵從相應的指示.

安裝在Ⅱ級器具的電源插座,應當僅允許連線Ⅱ級器具或提供一個安全接地連接器.它可以可靠的連接到安全接地線端或連接器.

15.1.2 除了連接電源功率的連接器應如此設計以使插頭有一個這樣的外形,使在一個電源供應插座里的插入不可能發生.

注1 : 符合這個要求的例子,依照IEC出版物130-2,130-8,130-9去構造 : 關于在3MHZ,頻率的連接器.169-2或169-3 : 無線電頻率連接器當作為規定使用.

注2 : 不符合這個要求的例子是稱為“香焦”的插頭.

關于指示5.4款項目b的符號的負載傳感器的聲間和視頻電路的插座應如此設計,使得不依照5.4項目b的符號指示的天線和接地以及關于負載傳感器的聲音和視頻電路的插頭插不進它們.

15.1.3 使用在一個電池組或類似的功率供應裝置的輸出電路里的接線端設備應同在IEC出版物83 : 插頭和插座關于家庭使用和類似普通使用的里描述不一致.

15.2 保護接地線線端

假如一個器具被提供一個保護接地接地端,那麼將適用以下幾項 :

- 關于提供一個電源供應的插座連接器的器具,這個保護接地觸點應是這個插座的完整零件.

- 關于連接固定線或提供一個非可分扭曲線或電纜的器具,其保護接地連接器應鄰近電源接線端,保護接地導線應連接到一個螺絲接線端,焊錫接線端或比較有效的其它設備.

保護接地接線端的所有零件應該不會從連接接地導線的銅片或其它任意金屬零件上產生侵蝕傷害.

一個保護接地接線端應遵從15.3的要求.另外,螺絲或機殼應是黃銅或是其它阻止侵蝕的金屬,並且連接表面應是裸露金屬,它將不可能用物松動螺絲.

除了螺絲接線和焊錫接線端,關于連線方法的要求和測試由下面幾項決定.

在保護接地接線端或觸點和要求連接到關于反電擊的確保裝置之間的邊線阻搞應不超過0.1歐姆.

這個測試在a.c或d.c 25A 的測試電流里執行一分鐘,這個測試電壓應不超過12V.

在保護接地接線端或觸點和連接在那里的零件之間的電壓降,應被測量並且阻搞從電流和電壓降被計算得出.功率供應線的保護接地導線的阻抗不包括在測量的這個阻抗之內.

注意在探針頂部和測試下的金屬零件之間的連線阻抗不影響測試結果.

15.3 關于外問扭曲線的接線端

15.3.1 接線端應如此定位或保護,即使一個尋全的腳從接線端穿過,在活動零件和可接近金屬零件之間意外的連接也不會有傷害.

一個活動零件的自由的腳應不接觸任何可接近金屬零件和一個接地導線的一腳,假如此為任意,應不接觸任何活動零件.

一個8mm長度絕緣物從有名義上的穿過面積,此項指定在16款里的導線腳的一端被移動,然后把它連接到一個自由腳的接線端.

這個自由線傾向任何可能的方向,除了支持絕緣物斷裂或在線周圍的屏障彎曲並且它通過要求不產生被禁止的連接.

15.3.2 螺絲接線端應如此安裝使它在螺絲擰緊或松開時不工作.

通過在指定最大穿過剖面的面積的導線連接或分開10次檢測.

適用的扭距值應是表Ⅵ里給出的值的2/3.

螺絲接線端可能通過兩個固定螺絲,除了可評估的動運,在一個凹入部分固定一個螺絲或通過其它適當的方法防止工作松脫.

15.3.3 螺絲接線端應允許連線生成充足的連接電壓,除了導線損傷,此外,它還允許連接一個導體,除了預先指定的(e.g 導線末端焊錫,使用電纜接線片或彎曲耳)以及當螺絲被擰緊時,它們防止從裸露導線滑出.

通過在已經被首次依照15.3.2安裝的導線的檢查而檢測無誤.

15.3.4 供應導線和一個非可分電源線或電纜的接地線應不直接焊錫到印刷線路板上的導體.

15.3.5 連接到螺絲接線端的電源供應扭曲線的絞合導線應不通過鉛-錫焊劑固定,它們在連接處遭受連接壓力,除非夾緊方法是如此設計,使它由于壞的連接而不會傷害.

15.4 成型電源插頭的一個零件的設備

15.4.1 提供希望插入固定插座的插腳的設備應在這個插座上不強加不適當的張力.

通過設備的嚙合檢測,作為在正常使用里,一個測試器具的插座,如圖18所示,這個測試器具的平衡臂以一個插座嚙合面后面8mm距離的連接管的中心線為水平軸線轉動.

設備不在接合里,其平衡臂在正方形里,插座的接合面在垂直方位里.

在設備被嚙合之后,在垂直平面里應用到插座保持它接合面的扭距通過平衡臂上的重力方位來測定,這個扭距將不超過0.25Nm.

這個測試同在IEC關于插頭插座室內和類似目的使用-部分1標準里的描述一致.

如圖18所示的測試設備,預計給依照IEC出版物83插頭組群的尺寸構成電源的插頭零件的設備的測試.

關于成形一個依照IEC出版物83 A組或B組尺寸的電源插頭零件的設備,其它設備的要求是必須的.

15.4.2 設備應遒從關于電源插頭尺寸的標準

一些類型的電源插頭尺寸指定在IEC出版物83里.

十六 外部扭曲線

16.1 電源供應扭曲線應遵從IEC出版物227:氧化聚乙烯絕緣的電纜線,額定電壓以上的以及包括450/750V (CEE出版物13或IEC出版物245:額定電壓以上的橡膠絕緣電纜,包括450/750V.)

電源線應是裝有護套型的.

通過測試依照IEC出版物271或IEC出版物245(CEE出版物13或CEE出版物2)的源供應扭曲線來檢測.

I級器具的非可分扭曲電纜和線應提供一個綠色/黃色線連接到器具的保護接地接線端並且假如插頭被提供,那麼應在保護插頭接地連接點.

關于電源扭曲線的核心的顏色代碼包含在IEC出版物173里:扭曲電纜和線的核心的顏色.

16.2 電源供應線導線應有這樣一個橫截面積.當一個短路發生在器具線的末端,在電子絕緣物里的保護設備在線過熱之前行動.

這個要求推論結果是依賴于當地線材規范的導線的名義上的橫截面積要求的最小值.

0.95平方毫米的橫截面應滿足所有國立標準.

假如在線或防護進入器具線和插頭入口的點之間測量的供應電源線的長度不超過2m.

16.3 被使有徐為在器具和其它使用在其它組件的器具之間連線的扭曲導線應有一個橫截面積,這樣在正常操作條件下和失敗條件下絕緣溫升可忽略不計.

假如不確定絕緣溫升在正常操作和失敗操作條件下測定,通過檢查檢測,溫升應不超過表Ⅲ的適當款項給出的值.

16.4 a) 使用作為在器具和其它使用在組件里的器具以及包含活動零件之間連線的扭曲線應有一個適當的絕緣強度.

通過下面的測試檢測.

一條線的樣本,5m長,在溫度20±5℃的水里,浸泡24小時,樣本的10cm長的一端保持在水面上.無論一個較高的測試電壓4V或2820V(峰值),在每個活動零件和水之間應用15分鐘.

另外,這個電壓應用在每個活動導線和希望連接器具的可接近金屬零件的導線之間.

在測試期間無斷裂發生,在正常操作或非正常操作條件下,電壓V是穿過絕緣物的較大值.

假如5m長的線無法得到最長的可適用的一段被使用.

- 使用作為器具和其它使用在組件里的器具以及包括活動零件之間連線的柔軟線,應經受住折彎和其它發生在正常使用里的機械張力.

通過IEC出版物227-2條款3.1的測試檢測部分2測試方法,除了下表應用的部分:

表Ⅴ

| 電纜線或導線的直徑 (mm) | 質量 (kg) | 滑輪直徑 (mm) |
| --- | --- | --- |
| D≦6 6<D≦12 12<D≦20 | - 0 - 5 - 0 | 60 120 180 |

這個支架來回運動15000次(30000轉)

在導線之間的電壓是V, 在116.4款a項的絕緣強度測試.

16.5器具允許外部條軟線由一個或更多活動導線組成,去連接使導線連接點避免張力,外部包圍物保護磨損,並且導線防止扭曲.

因此,假如這個動作有危險,它不可能去推一條外部線進入器具通過它的孔.

被提供的消除張力,防止扭曲的方法應清晰可見.

權宜之計的方法,例如在線上打一個結將線扎起來是不允許的.

關于消除張力和扭曲的設備, 假如一條線的絕緣失敗可能產生可接近金屬零件活動時,應由絕緣材料構成或有一個安裝的其它天然橡膠絕緣材料的包圍物.

關于I級器具,電源供應扭曲線的接線端的排列或在消除張力,扭曲設備和接線端之間的導線的長度,應該如此,假如線滑動到消除張力和扭曲設備的外面,那麼,活動導線在導線連接到保護接地接線端之間被拉緊.

關于便攜式音樂工具和它們相應的放大器,電源供應線的附件應如此—使線能輕易被替換,除了任何指定的預定和指定用途工具的幫助.

通過檢查和通過下面測試檢測.

這個測試制造扭曲線的模型給器具.

這個器具裝備有它的扭曲線,關于適當使用的消除張力,扭曲的設備,引入接線端和接線端螺絲的導線是輕輕地被拉緊,以致于不能輕易改變它拉位置.