UL家用和類似電器的安全規範

總     則

- 介紹

適用范圍

  - 要求包括:自動的無線電接收器,音頻系統和附件,音頻信號復制;那些在供應電路上希望使用于家庭的設備的要求將依照于國家電子編碼 : ANSI / NFPA 70.

  - 同樣也包括:業余的無線電設備,去磁裝置頭,雙向通信設備,留聲機,無線電留聲機,無線電接收器,無線電時鐘,唱片機,錄音帶,耳機,錄音機,無線電收發兩用機,收音功放以及那些類似的用于家庭使用的設備.

  - 由電視廣播接收器和其它一些器具組成的組合單元.例如:一個無線電廣播裝置或留聲機或錄音帶機等類似設備,被分類為電視廣播接收器;它們不包含在那些要求內,并且它們將在電視廣播接收器及高壓視頻產品UL1410的標准內,遵守于完成品的要求.

  - 電池充電器和電源供應器,不管是手提式的還是長期安裝的設備以及不被包裝或指定參照于文獻包裝的儀器,但是并不指望使用無線電接收器式無線電設備,被分類為電池充電或供應電源,并且它們不被包含在以上的那些要求中.

  - 假如無線電接收和音頻操作電路,在1000V以上的情況下,那么在電視廣播接收器和高壓視頻產品的標准的適用的要求(UL1410)被應用于這些電路.

  - 要求同樣也包括:孔狀電話,在交通,船上使用以及諸如此類在電話相互連接到電話網絡通過無線電傳遞及接收裝置.

  - 室內無線電接收器,音頻系統和傳感器,它們通常被孩子們所使用,同樣也被以上要求所包括,但它們將遵從在電子玩具UL1696標准中可適用的要求.

  - 那些希望直接連接到一個電訊網絡上的無線電接收電路和無線電儀器將遵從于在電設設備UL1459標准中可適用的要求.

  - 在這個標准里,被這些要求所包含的特征,特性,元件,材質,新的或不同系統的產品以及包括火災,電擊傷害以及人為傷害的產品,以上產品將被評估去使用合適的,附加的元件和成品要求-作為原始的期望必然決定保証的一個可接受的安全層.在這個標准中,一個產品的特征,特性,元件,材質或系統與所指定的要求和規定沖突不能審定去遵從這個標准.

在以上被決定可適用的,修訂的要求將被提議和采用,依照于發展,修訂和開發這個標准的使用方法.

- 常規

2.1 元 件

2.1.1 除了在2.1.2所顯示的,由這個標准所包含的產品中的元件應當遵守關于這個元件的要

求.

2.1.2 元件不需要遵守的一個特定的要求有:

a. 包括特性或特征不需要在這個產品的元件的應用里被這個標准所包含.

b. 由這個標准的要求所替換.

2.1.3 依據期望的以使用條件而標識的額定設定值的元件將被使用.

2.1.4 特殊的元件在它的結構特征或其被限制的執行性能里作為半成品被確認,這樣的元件僅

僅希望使用于其所限制的條件之下.例如:中心溫度不超過被特定的限制并且將被使用在那些特定的已經被標識的條件之下.

2.2	 測量單位

2.2.1 當一個測量值后面跟隨一個由括號括起來的另外一個單位的值,那么第一個規定的值是

必須配備的要求.

2.2.2 除非有特別指示,所有在這個標准被提及的電壓和電源值都是有效值.

2.3	無定期參考

2.3.1 任何一個由這個規定中的要求所發行的無定期的參考代碼或規定將被解釋為一個被引

用的代碼或規定的最遲的版本.

- GLOSSARY 朮語

3.1	關于要求的目的在以下提供定義

3.2 易接近的零件 – 被定位以致于它能被人直接或依靠探針而被接觸或它是在沒有被隱藏到一個所要求距離的一個孔的后面的一個零件.

3.3 可調控制 – 為了產生一個必然的調節被提供去給予那個有能力施行所期望功能控制的用具 .

3.4 手推車 – 裝配有輪腳,車輪或輥子而使之能夠活動的架子.

3.5 輪腳 – 任何輥子或旋轉的車輪被裝配到車子,架子或接收器并使車,架子或接

收器活動的用具.

3.6 兒童用具 – 被裝飾或被特定設計(圖畫,色彩,外形)只要求兒童使用或它是做出

廣告(在產品,商品紙箱,廣告文件上)由一個可靠的產品組織去指示只由兒童使

用的用具.

3.7 暴露零件 – 服從于通常的使用的暴露零件包括:留聲機提取臂和連接裝置,天線頭和終端,地線的前端和終端,在整個外殼的后面,頂面,旁邊或前面的金屬零件,以及靠近控制操作旁邊的零件.

3.8 光纖 – 在這個規定里,FIBER這個詞被使用去指示通常被作為電子絕緣去使用的材料;硫化光纖是很普通的,硫化光纖是用化學方法凝膠紙的合成條構成的材料,而被使用在凝膠紙里的化學合成物是通過過濾隨后被移動,并且制造出產品在被干燥和研光機和研光機研光后產生的;濃密部分的材料被重新生成纖維素,這個纖維素的纖維結構在變化不同的程度里,依賴于光纖的質量的好壞而被保留;纖維細胞光纖板,沖壓板,壓制板或卡式板不被承認為光纖的等效物.紙夾板在商業事務中被普通的指定使用是借助于電子級硫化光纖類薄板.

3.9 地部/盤裝配固定件(落地式支架) – 希望被使用于并且支撐在地板上和一個平面的器具.通常其背面希望能放置到靠近牆或拐角處.同樣,它也包括咖啡類器具,請參年表22.1的腳注.

3.10 接地 – 如無特殊指示,通常指地球地面.

3.11 室內器具 – 希望使用于室內的器具.

3.12 絕緣基本(功能) – 這個絕緣要求為器具的常態的功能和一個基本的反電擊保護.

3.13 加強絕緣 – 一個經改善絕緣材料自身的機械或電子品質的基本絕緣.它同樣提供一個相同的反電擊保護程度且作為絕緣系統,它包含所有的基本絕緣及輔助絕緣.

3.14 輔助絕緣 – 一個高質量的絕緣體被提供去附加在基本絕緣上,使它可以在基本絕緣被擊穿的情況下起到反擊保護的作用.

3.15 互鎖 – 當外殼的零件被打開或一個蓋被移開,從它可接觸到的零件可以自動排除電擊傷害的設備.

3.16 內壁安裝器具 – 希望在內壁安裝,它提供安裝耳式邊緣內壁安裝結構或類似結構的器具和能被放置在牆洞里和一些在牆后被定位并且同時能被放置在牆洞里的器具零件.

3.17 獨立的電源變壓器 – 一個設備包含兩個或更多的絕緣線圈,在相同的頻率下,從一個線圈到另一個線圈,通過電磁感應傳遞交流能量,連接在供應電路上的線圈被稱為主線圈;從主線圈接收被傳遞的交流電能并且與主線圈獨立的線圈稱之為次級線圈.主線圈與次級線圈不被傳導性連接,因此,變壓器從其電路供應次級電路的電子絕緣性.

3.18 線性連接或直接連接 – 通常指沒有電子絕緣性(例如通過一個獨立的電源變壓器),在任何器具的電路和供應電子能量到器具的分支電路之間.

3.19 主要外殼零件 – 一個外殼零件包括有:

- 外觀部分應大于其表面的50%,例如:前面,背面,頂面或其它旁面.

- 被要求遵從安規要求的外部零件-它們可以保護其內部零件避免遭受火力傷害,電擊,人為傷害或是機械傷害.

部件的表面面積被計算依賴于被包圍的表面面積,通過零件的周長,包括孔,穿眼以及在部件上要割除的多邊形組合而成的面積.假如一個外殼的表面是由几個單獨分開的部分形成的,而那几個部分都施行同一個圍繞包圍功能,那么,它們被合為一體并且所的零件的高度和表面面積的占算基于几個合成的表面.請參看圖示3.1.

頂部 – 頂部表面是一個單獨的邊續的部件,占其100%的表面,并且被承認是一個被需要的外部部件.因此,它是一個主要的外部零件.

前部 – 前面表面由几個零件和部件組成.包括:前面板,若干指示盤,指示窗口.操作控制零件不是主要的外部零件.雖然它們在外部零件被要求,但因為它們在整個前部面積里沒有占50%的比例.前面板是一個主要的外部零件,因為當通過零件的周長占算外部圍繞的表面面積時—包括由窗口和操作控制部件組成的面積產生的組合面積大于前部面積的50%.

側邊 – 側邊面積由若干零件和部件組成,包括可搬運的凹信部件和三個面板(S1,S2和S3),可搬運的凹入部件不是主要的外部零件,雖然在外部的部件里它是被要求的,但因為它占不到側邊表面的50%的比例, S1,S2和S3三個小面板是主要的外部零件,雖然每個小面板它們各自無法占到側邊面積的50%,但因為三個小面板能施行相同的外部包圍功能并且當將它們合為一體時,它們的形成大于側邊面積50%的面積.

3.20 較小的通孔尺寸 – 較小的通孔尺寸是穿過這個孔的最大直徑.

3.21 通孔控制 – 控制部件通常是一個按鈕,推制或推杆,被提供給使用者,使器具可以去施行一個它所期望要的功能,在使用工具范圍之外.另外,器具是使用在正常的操作環境下.

3.22 常規的工具 – 通常指刀片和螺絲批,扳手和鉗子.

3.23 便攜式工具 – 它服從以下一個或更多的規定稱之為便攜式工具:

- 提供一個運輸手柄或類似的方法手段或這個物質它能行使一個力,這個力小于或等于40磅(178牛頓).

- 它沒有走運輸手柄或類似的結構,但它只行使一個小于或等于2磅(8~9牛頓)并且是可能經常被移動的.

例外: 輕型儀器—例如:前置放大器,收音機,錄音機芯,譯碼器或減聲單元.被連接到其它器具上去工作并且通過從一個地方到另一個地方并不經常移動的這一特性,它們決定不被稱為便攜式器具.

- 在任何通常操作狀態下能被抓在手里的任何器具.

3.24 電源供應線 – 被提供連接器具到供應電路的線材稱為電源線.

3.25 印刷線裝配 – 一個加上分開的元件的印刷線路板.

3.26 探測器 – 去探測可接觸的活動零件的測量儀.

3.27 供應電路 – 提供電子能量到器具的分支電路.

3.28 台式器具 – 被設計去使用支撐在桌子,長椅,架子或類似結構上或者被安裝在行李架上的器具.假如這個器具被提供有運輸手柄或其它類似的運輸結構,它最大質量不超過40磅(178牛頓);假如這個器具不被提供有運輸手柄或其它類似的運輸結構,它最大艀量不超過2磅(8~9牛頓).在3.23(a)和(b)里定義的器具不包括在此類器具中.

3.29 底殼器具 – 被設計去保護一個安裝在頂部反面的殼體的底部平面的部件.

3.30 不絕緣的活動部件 – 包含火力或電擊傷害的零件.它是赤裸無保護的或是有一個絕緣但在所包括的操作環境下(電勢,溫度諸如此類)不被接受.

3.31 使用者維修 – 通過使用者進行重新放置,清除或調整等操作.

結      構

四. 常規

4.1 器具的常規結構包含:

- 普通的使用和使用者維修不會導致火力,電擊或是人身傷害.

- 其部件和元件被使用其電子,機械,溫度限制范圍內.

- 在轉移和受損害時,其組裝裝配應保護其元件和線材.

4.2 除非被認為有特別的提示,其部件和元件參閱4.1以及在規定的別處所包含的火力,電擊或人身傷害.

- 雙重絕緣

5.1 這個器具應遵從于安規里關于使用電子儀器ul1097的雙重絕緣系統里的標准要求,除了這個標准可接受的要求以外,其被標識與79,13,1和79,13,2一致.

- 激光器

6.1 這個激光器的設備應遵從于現行的結構要求,其要求在聯盟控制代碼21篇第一章,第七章的1010.2和1010.3部分和1040.10和1040.11部分.

- 變壓器

7.1 常規

7.1.1 變壓器或馬達變壓器,它們是被連接通過供應電路(主控),將遵從于這個標准里的結構要求,是關于使用在音頻,無線電和電視類型器具里的關于變壓器和馬達變壓器的結構要求—ul1411.

7.2 受限制的輸出變壓器

7.2.1 一個總量輸出小于15w和42.4v的變壓器將完全遵從(結構和性能)這個標准.關于使用在音頻,無線電和電視類器具的變壓器和馬達變壓器的標准—ul1411.

7.3 變壓器外殼

7.3.1 在表53.1的操作4里被指定的變壓器外殼將遵從以下的(a)~(e).

- 其外殼須是金屬或其等價的材料.

- 其外殼將完全的單獨的包圍變壓器的線阻.

例外: 變壓器不被要求提供外殼,當出現以下情況時:

- 它是遵從于變壓器的要求.

- 它有輸入60w或更小的值,在操作一分鐘后被測量到,并且所有的次級線圈是短路的以及當它是在做元件的反常操作測試.在第52部分.

- 外殼不提供孔或天窗支允許氣流循環, ,假如出現以下情況外部的或出線的孔可能被提供:

- 在任何導線孔不被使用的部分,其面積不大于0.2平方英寸(129mm).

- 兩個或更多的導線孔的總的不被使用的部分,其面積應不大于0.35平方英寸(225mm).

- 所有的孔被提供給導線,但并不如此使用,而是有效地關閉.

- 其外殼應不比它自身大,除非這個組合的可接受性是被研究并且決定為可接受的.

- 其外殼將不包含聚合材料,除非這個結構和材質的可接受性是被研究并且被決定為可接受的.

例外:一個小數量的酚合成物,例如頂端塊.

- 普通分離被包圍的擴音器

8.1 不希望連接到特定的音頻功放源上的單獨包圍的擴音器,將遵從在電子工業協會(EIA)暫定標准IS-33里的要求,符合擴音器安全實踐—工業標准.

- 線式連接或直接連接的序列電阻器

9.1 被連接在線式連接直接連接的器具上或者連接在電源絕緣變壓器的主級上,其目的是為了減小輸入電流式電源供應電壓的電阻,將遵從關于無線電和電視類器具的保險線電阻和溫度限制電阻的標准.

例外: NO1:電阻連接在一個額定保險值1A或更少的負載的一邊.

例外: NO2:電阻連接在一個額定阻值120歐母或更多的負載旁邊.

例外: NO3:線路對底部的電阻被使用去遵從21.12.1.

例外:NO4:氣流燈序列變弱電阻和電阻/電容組合體被連接穿過主開關連接器,其目的是連接滑弧.

例外:NO5:不包括電源供應器件的電阻器.

- 用金屬處理的塑膠零件

10.1 利用一個用金屬處理的電子傳導材料的塑膠材料應遵從這個標准里關于聚合材料可適用的要求—在電子設備估價里使用.假如以塑膠零件分開的傳導性材料可能導致產生一個火力或電擊的傷害.(例如:用金屬處理過的塑膠材料被定位在整個器具外殼之內,它可能脫落掉傳導性材料而連接到不絕緣的零件而產生失火或電擊的傷害).

- 腐蝕保護

11.1 當金屬零件的腐蝕促成或致使一個失火,電擊傷害或是人身傷害,那么這個零件將具有反腐蝕保護,除非金屬是具有抗腐蝕性.

- 室外使用器具

12.1 希望使用在戶外的器具將遵從以下所有的條件:

- 它將供應至少一個SJ類型的電源供應線或同等的可接受的關于戶外使用的線材.

- 它將妥善接地作指示在22.12.1~22.12.12里.

- 它將在其71部分能經受住戶外潮濕測試.

12.2 在80.2.1如無標識與描述,器具如符合以下至少一個條件,則它被考慮將使用在戶外:

- 它提供有手柄,腳輪,輥子和諸如此類的機構物件并使之成為輕易便攜式物品.

- 它的重量不超過75磅(333.6牛頓).

- 它能用電池操作.

- 器具制造者有文件指示此器具可以使用在戶外.

十三. 底殼器具

13.1 除這個標准可適合的要求之外,底殼器具將遵從于以下所有條件:

- 它將提供一條電源線與表22.1一致.

- 它將遵從描述在66.5.1中的外殼器具沖擊測試.

- 如它依照73.2與73.3安裝,那么,底殼器具將遵從溫度測試.

- 它將遵從底殼周圍環境測試.請參照第74部分.

- 它將遵從底殼增加溫度測試.請參照第75部分.

- 它將遵從底殼安裝安全測試.請參照第76部分.

13.2 底殼器具將提供所有被要求安裝器具通常使用的五金工具和制造商的說明書以及特定的說明與操作介紹的操作說明書.這些說明書和操作介紹將介紹怎樣使用并設定底殼器具,以上將在13.1里作特定的測試說明.

13.3 于常規電源線和電源線存儲的方法.

十四. 多重供應電路電壓器具

14.1 使用供應電路電壓選擇器的器具測試將依照于多重電壓儀器測試第59部分,在沒產生失火,電擊傷害的情況下,此儀器將依照79.10.1和7911.1的說明與標記.

14.2 因能構成設定不同的額定供應電路電壓的器具,所以,電壓的顯示將設定在外表明顯的鄰近區域里顯示額定信息.(請參照識別和限定信息第79部分).

14.3 假如器具被提供多于一個的電壓設定設備或選擇器,那么,它將有一個清除功能,使所有的設備和選擇器可以被設定.

14.4 供應電壓選擇器的結構將使此供應電路電壓不被無意地改變.

14.5 如器具的構成以致供應電路電壓選擇器的設定能被使用者改變,那么,此電壓選擇器所做的改變設定的動作將同樣改變供應電路電壓的顯示.

十五. 器具式附件組裝

15.1 如一個器具式附件,其機械裝配(加上腿,車輪等)希望被使用者完成,將遵從以下所有的條件:

- 裝配將由使用者普通的工具(在3.22中描述的工具或由組裝提供的工具)完成.

- 要求完成組裝的所有的零件(諸如螺絲,螺釘等等)將被提供.

- 將提供組裝說明.

- 組裝說明應不使使用者在組裝時產生失火,電擊或人身傷害.

十六. 背膠傳導性零件和標簽

16.1假因零件和標簽被取出來時,它可能活動而作為一個暫時的橋梁而且產生火力與電擊傷害,所以, 粘膠安全放置的傳導性材料的零件和標簽,將遵從第68部分的背膠零件膠落測試.

十七. 傳導性內部機械零件

17.1 為使傳導性內部機械零件組裝并且使之安全,因此,這樣的零件將不能被分開或被移動以免產生火力或電擊的傷害.

17.2 在17.1里要求的機械零件需提供包括以下部件:

- 固定零件.例如:副底盤,裝配,散熱片,交流聲保護罩,安裝支架和固定夾.

- 移動零件.例如:彈簧,連鎖,啟動臂,飛輪和刻度指針.

17.3 不連續的電子元件的傳導性機械零件同樣也遵從17.1與17.2里的要求或單獨關于此零件的要求.

十八. 人身傷害需要考慮的事項

18.1 通常性

18.1.1 器具不能接受以下項目:

- 供電移動的零件.例如:齒輪和連鎖,在通常情況下不可被接觸到.

- 在使用者裝配,使用者清掃期間,能發射出物質使在場的人受到傷害.

- 能產生人身傷害的器具或車上器具可使用在架子上的器具.

18.1.2 請參閱18.1.1©, (一個有擱板的車離地高于39.37英寸(1米),并且它使用在學校,社會機構,醫院或類似單位,在那些地方,兒童極有可能去移動的推車. 此項在80.14~80.17被特定標記注明.

18.1.3 在通常使用或使用者維修期間接觸時,任何外殼的邊緣應平滑和圓潤并無十分尖的尖角產生砍切類的傷害.

18.2 伸縮天線

18.2.1 在可能造成一個刺破類傷害的可伸縮天線的頂端提供一個最小直徑為1/4英寸(6.4mm)的端底或小球.請參看70.9.1~70.9.3關于天線末端安全性能測試.

18.3 受電移動的零件

18.3.1 在18.1.1里提供的要求里,可到達的受電移動的零件.例如:齒輪連杆.由21.3.2~21.5.國  和21.6.1里可到達的適用的要求評估,這個可達到的要求被應用在零件的安裝和裝配提供之后,通過制造者完成并依照制造者提供的說明書,這個要求不應在下面的任意的結構里:

- 在錄音轉換器或錄音機的頂面上,提取臂裝配,轉盤或類似零件.

- 假如磁帶卷軸或磁帶驅動機構裝置在通常情況下被暴露,并允許零件從它的操作點隨磁帶卷軸,導筒或盒帶的移動而移動,那么,此齒輪與連杆評估為可接觸性的.

- 齒輪和連杆(錄音轉換器和錄音機底盤)在個被安裝在馬達上彈簧的一面或拐角被舉起來后是可接觸到的.受電移動部件的接觸性在它通常的游戲位置里被評價為錄音轉換器或錄音機.吊在馬達板上的彈簧和其相似的結構栓住以致于它們不能輕易從安裝平面移動或伸出到外面.

十九. 火災應考慮的事項

19.1 作為調查研究產品的目的是為符合這個標准的要求.火擊傷害一般被認為存在一個開路電壓大于42.4V的電路里的任意的兩點或者是一個大于15W的電源,并能被傳遞到被連接的外部電阻連接器的兩點之間.此項請參看測試第50部分.

二十. 漏電流器具

20.1 在任何可接觸到的零件的漏電流應不大于0.5mA,當它是依照43.1.1~43.2.3里測試時,假如在可接觸到傳導性零件和地端或任何其它可傳導性零件之間的開路電勢大于42.4 V,作為室內器具或不可能發生潮濕連接的環境或大于21.2 V頂點.作為室外器具很可能使用在潮濕連接環繞.

二十一. 電擊器具

21.1 通常情況

21.1.1 僅僅在使用者維修期間,當電子沖擊容許發生在任何裸露零件.

- 在零件和接地端或其它任何可接觸的傳導性零件的開路電勢是大于:

- 42.4 V的室內器具和不可能發生潮濕的環境.

- 21.2 V頂點的戶外器具或潮濕環境.

- 任何一種下面的情況發生:

- 超過指定在表21.1里的限制的通過一個500歐姆電阻的連續電流.

- 電流頂峰值疊加的數值與延續時間超過指定在21.1.2里的限制.

- 疊加的電容和電壓超過指定在21.2.1里的限制.

請參看43.1.1~43.1.5與43.4.2.

表21.1

電擊----器具

| 頻 率 ( HZ ) | 通過500歐姆的電阻的最大電流 ( mA ) |
| --- | --- |
| 0~100 | 7.1 |
| 500 | 9.4 |
| 1000 | 11.0 |
| 2000 | 14.10 |
| 3000 | 17.30 |
| 4000 | 19.60 |
| 5000 | 22.00 |
| 6000 | 25.1 |
| 7000以上 | 27.5 |

21.1.2 連接在一個任意的僅僅是使用者維修期間被暴露的零件或接地端或任意的其它的可接觸到的零件之間,通過一個500歐姆電阻的交流電的持續時間,此持續時間將由下列的安全等式完成:

1.43

T≦(20  2  / 1)

公式解釋: " T "為持續時間,從這個電流第一次超過7.1mA的瞬時值直到"1"是電流為mA的電流的頂峰值.

例外: 當不考慮持續時間時,這個電流的頂峰將不超過809 mA .

21.2 被存儲的電子沖擊能量

21.2.1 在使用者維修期間,可接觸到其兩端的電容器的兩端的最大電容量遵從以下的等式:

1.43

E-1.26

-15364

C = 88.400 / E     (loge      ) for≦E≦400V

C = 33.288 E       for 400 V< E ≦1000 V

在等式里:

C是電位器的最大電容量,其單位是uF (微法).

E是穿過放電前電容器的直流電電勢.

E在電容器兩端變成可接觸之后,測量為5秒.例如通過一個互鎖蓋上的孔或開口部分,最大電容量的典型估算值顯示在表21.3里.

21.3 附件

21.3.1 器具的附件將不包含電擊傷害.

21.3.2 在表21.4里附屬的活動零件被承認.

21.3.3 無摩擦的按鈕,咬合蓋或類似的松動零件當估算為可接近時能被移動或打開.

21.3.4 假如零件被定位在一個孔的后面, 這個孔的直徑為3132英寸(2.4mm)或更小,如在整個外殼范圍內有一個蓋,它不能被兒童打開,在正常操作或使用者維修產品期間此零件認為是可可接近的并不可能被打開或移動.

21.3.5 器具的外殼(除了底部)將沒有通道通過在幣式探測器上的任意四個中的一個.舉例說明:在圖示21.2中,這個幣式探測器沒有壓力提供去探測即可進入和連接任意包含大于0.5mA漏電流零件.

表21.4

凹進去的活動零件

| 裂縫的最大寬度 英寸 (毫米) | 圓孔的直徑 英寸 (毫米) | 孔與活動零件之間的最小 距離 |
| --- | --- | --- |
| 小于1 ( 25.4 ) 大于1,小于2 大于2,不大于3 | 小于1 大于1,小于2 大于2小于3 | 探測器 d . e 5D+X 6D+X 7D+X |

- D是穿過孔的最大范圍的直徑.

- 假如控制室的底部從地板砌了3英寸(76.2mm)或更小的高度.那么凹進去的數值基于地板上的殼底的高度或底部里孔的尺寸(距離是沿殼體的邊緣測量的)其中任何一個都是較小的.假如凹進去的這個底部從地板算起高于3英寸但不高過6英寸(152.4mm),那么,凹進去的值是依底部孔的尺寸而且距離是沿殼體的邊緣測量的.但如果底部從地板算起高于6英寸,那么,凹進去的數值是依底部孔的尺寸而且距離是依孔的平面被測量的.

- X是1/8英寸( 3.175mm )關一個1000V電勢或活動零件的部分.隨器具連接到供電電路電壓測量(此項在39.5.1與39.5.2里有記載) .并且被調整(此項在45.2與45.4里有記載).

- 參看圖示21.1所描繪的探測器,此探測器無壓力.

- 探測器的尖端在1000V電勢或小于1000V電勢的情況下,將不能連接到活動零件上.

21.4 可調節孔

21.4.1 假如當一個直徑為1/8英寸(3.2mm)的直棒插入通過孔,并移動它到所有有可能達到的位置,并在孔的中心和可調機構表面的中心之間畫一條線,這條線與棒之間產生一個角度,而這個角絕不大于30°時,這個棒則防止接觸到零件,那么這個超過孔的零件會被使用者維修時作為調節功能的用具,此零件同時被認為是不易接近的.超過此孔的棒的長庋不超過孔與調節機構表面之間的距離(D)加3英寸( 76.2mm ).請參見圖示21.3.

21.5 保護屏幕和屏障

21.5.1 大于包含在表21.4里的孔為不規則孔和易彎曲材料孔,保護屏幕和屏障時,此項被提示希望達到所要的要求.

21.6 底盤安裝螺絲

21.6.1 因希望減少振動,在安裝期間,底盤螺釘松開后,活動零件是不易接近的,除非使用一個工具,否則,并不特定去安裝一個防止松動功能的底盤螺絲;在測定活動零件振動性里的維修中松開一個可能的最大值.

圖示 21.3

通過調節孔可接近的活動零件

D

調節器

孔

30°

D+3英寸        活動零件

外殼

21.7 控制軸

21.7.1 憑借互鎖間隔或憑借一個絕緣按鈕,如有電擊傷害的控制軸規定為不可接近,而且它從外殼的外部不可被移動.

21.7.2 從外殼的外部通過摩擦去防止移動按鈕,固定螺絲釘,組合封條或設備不被使用.

21.8 受控制零件

21.8.1 一個器具的零件是

- 服從于使用者維修期間的移動

- 器具的不實質的功能

- 在通常使用不暴露顯示

- 能夠產生火擊,電擊傷害或人身傷害零件被認為被栓住零件并影響它的使用.

21.9 使用者維修防護裝置

21.9.1在一個互鎖外殼里為防止通過孔而進入活動零件的防護裝置, 假如在使用維修時必須移動它,那么此防護裝置將裝以絞鏈或安裝上防止脫落的裝置,在沒有有意變形或顯而易見放錯地方,那么,這個防護裝置將不會認為無效.

21.10 頂部孔

21.10.1 假如物體穿過頂部孔而產生電擊傷害,那么在整個外殼頂部的孔的直徑小于3/32英寸,以防止通過一個直徑大于3/32英寸( 2.4mm )的球形物體.

例外: NO1. 假如在水平面的投影尺寸D不大于3/32英寸( 2.4mm ),它被認定為能接受的,孔的上部邊緣是在垂直線和孔上外殼的切線點上,孔的下部連緣是在孔下部角外殼與遠離外殼與水平方向的一個5°角度線的切線點上,并同水平面有30°角或更大角度的在其表面的一個孔.

NO2. 有一個尺寸大于3/32英寸( 2.4mm )的孔被按鈕,手柄,天窗或類似零件所保護,假如落下一個物體時,在垂直方向不能直接通過這個孔,又假如放置在外殼的任何點的物體不能滑動或滾動到孔里;那么這個孔是可接受的.通常它要求有一個高為1/16英寸( 1.6mm )的邊緣在表面包圍住這個孔,這個受按鈕保護的孔在其軸上與外殼無摩擦.

D在水平面上的投影

D

孔的上部

大于3/32英寸

2.4mm

孔的下部

21.10.2 當器具擺放在一個水平平面上,同時,所有的抽屜和蓋子都被關閉,除這人蓋子必須分開操作外,整個外殼的頂部在一個明顯的平面視角里而且被認定為整個外殼的一部分,放置在機構位置一個可達到的最大限度里.

21.11 八管式插座

21.11.1 一個八管式插座的連接插腳最小凹進去0.057英寸(1.4mm)并應預防任何管式的可接近的金屬零件的腳和插座的接口之間連接以免導致電擊的傷害.

21.12 每個外部天線的終端將被傳導性的連接裝置(最大12毫歐的電阻和最小額定功率1/2瓦特)到供應電路上,并且電源開關是有效的.

例外:  在21.12.1里的傳導性連接裝置不要求被提供,當

- 如果天線絕緣被電擊穿,設立一個連接器.

- 這個擊穿的裝置不導致電擊傷害.

- 在絕緣電源變壓器里,傳導性連接器在供應電路和底盤之間不超過12毫歐電阻.

21.12.2 一個由一個電容與一個內置分支電阻組成的元件將遵從關于天線絕緣電容器要求,這個要求穿過線,無線耦合和連接電容的無線電和電視類器具且遵從UL1414,它的最小額定要求為1/4W,請參看35.2.1.指定在21.12.1里的最大電阻值不超過12毫歐,假如使用一個最大公差值的電阻,那么,一個額定為10毫歐的電阻有20%的公差和一個10.9歐姆的電阻10%的公差認為是可行的.

二十二. 電源連接

22.1 除了在22.2.1里所注意的電源線應與表22.1一致并且應有一個額定阻燃值(VW-1),一個與它相等或高于它的線能被使用;比如一個非完整型SPT-2線型材料可能會被指定使用代用非完整型SPT-2線,這條線有一個載流量在國家電子標准代碼里被指出且應不小于在器具中的額定電流.提供一個接地連接器,它將至少有一個與其它連接器相同的尺寸.

表22.1

電源供應線

| 無線電和音頻設備 | 線材類型 | 最小長度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 英 寸 | 米 |
| 便攜式 | 非完整型SPT-2 | 4.5 | 1.37 |
| 有存放線材間隔 | 非完整型SPT-2 | 5 | 1.53 |
| 無存放線間隔 | 非完整型SPT-2 | 5 | 1.53 |
| 桌面 | SJ STT SJE | 5 | 1.53 |
| 底殼體 | 非完整型SPT-2 | 4.5 | 1.37 |
| 地板安裝 | 非完整型SPT-2.SV.SVE.SVT SJ.SJT.STE | 5 5 | 1.53 |
| 咖啡桌 | SV.SVE.SVT SJ.SJT.STE | 5 5 | 1.53 3.05 |
| 海上用具 | ST0.SJT0 | 10 |  |

22.1.2 NO.20AWG連接器可用于線型材料設備中,請參照21.1.1:

- 設備額定電流2.0A或更小.

- 設備不使用一個方便的插座

- 電流額定保護值2.0A提供在附屬插座里并且連接到只要中斷不接地的一端的供應電路上.

22.2 電源供應線長度

22.2.1 在設備中一個特定的安裝里,那個易扭曲的線的長度可以比在22.1表里指定的長度小.

22.2.2 電源長度是從插座頂端點與設備之間測量后得到的.

22.3 配屬插頭

22.3.1 一個匹配的插頭應遵從一個包含在美國國家標准C73序列的配屬插頭和插座標准UL498里的配置.

例外: 如一個設備希望連接的電路沒有定義在國家電子代碼ANSI / NFPA 70里或被連接的供應電路插座沒有被定義在美國國家標准C73序列里,那么,這個配屬插頭將遵從將要銷售到的國家的標准,設備出廠時設備設定為使用在國外供電定路時,此例外才會發生.

22.3.2 附配插頭將是兩極化的(兩板或三線)類型.請參看22.11.1.

例外: 直接插入變壓器單元將遵從電源單元類標准UL1310里的兩極化要求.

22.3.3 兩線平行板的附屬插頭表面將在這個插頭插腳的主軸線相垂直的平面里,并且最小0.975*0.730英寸(24.77*18.54mm),但不大于1.025*0.750英寸(26.04*19.05mm),并且其四邊的拐角最少有7/32英寸的R角,其垂直到板的尺寸為0.975~1.025英寸(24.77~26.04mm),請參看結材裝置和電源線標准UL817.

22.3.4 一個兩線平行板的附屬插頭的結構將以一種形式成形,這個形式可以抓住外形的一部分,并將它插入插座,但不可能抓住其別處外圍表面.被其抓緊的部分有一個距離,此距離被定位在兩個較高部分,從頭到尾至少有11/16英寸的長度.在此部分的后面將有一個至少3/32英寸(24mm)且不小于1/16英寸(16mm)的以可提供一個或更多堅固關閉的環形的指狀抓尾形狀的尖銳凸起部位以代替抓緊部分的區域.請參看關于線材和電源線UL817請注冊標准.

22.4 附屬插頭的額定電流和電壓

22.4.1 附屬插頭將使用不大于設備電流的125%的額定電流和一個適當的電壓.假如這個設備須使用兩個或更多不同的供電電壓值,那么,這個設備被提供的附屬插頭將在工幫出售時認定此電壓為可調的.

22.5 線材連接器

22.5.1 一個線材連接器將被構造成一個可分離電源線的零件去使用,使此線材連接器不能輕易從常規互鎖設備中掉出.

22.5.2 參照23.5.1中的常規互鎖設備,在其名義上其插腳直徑為3/32英寸(2.4mm)與5/16英寸(7.9mm)的分開間隔是從兩腳中心被測量.

22.6 線材張力消除

22.6.1 電源線將被安裝在設備上,因此:

a. 在外殼外部的線上的機械張力不能傳遞到線材的終端接合處或內部的線上.

b.外殼外部線材的機械張力不能以附屬設備的零件分開一個互鎖設備.

- 外殼外部線材的機械張力不能損害互鎖裝置而使它不能完成它所希望的功能.

- 在外殼外部的線材承受扭曲或旋轉的力應不會傳導到終端結合點或內部線材.

22.7 線材推后消除

22.7.1 電源供應線將提供一個以防止在依照電源線推后消除測試第61部分進行測試時,有意的   從外表推入到設備內部,當它推入內部時,會發生以下情況:

- 絕緣線的溫度和電壓在它指定的額定值之上.

- 電源線被推入到內部后,可接觸到一個尖銳邊緣或移動零件從而破壞絕緣.

- 電源線移動使它與零件在危險電路里的間隔減少或在內部連接處變生一個拉力.

- 當外殼內部沒有使用耐用零件(此設備依照79.3.1標記),電源線保留在外殼內部并且無法現使它回復回來.

例外: 當提供一個可接受的單獨分開的電源線存放時,22.7.1( d )不需要.

22.8 電源線支承表面

22.8.1 當電源線提供一個消除張力的節點,此節點支承軸或其被連接部分將遠離發射尖棱,芒刺,毛刺等等,避免在傳導器上產生遮蓋物的磨損.

22.9 線材排放

22.9.1 單獨分開可扭曲的線材,它不被連接在供應電路里或它不包含火擊或電擊傷害,將不被取出且同電源線在扭曲點上通過一個襯套或孔.

22.10 電源線襯套

22.10.1 電源線將有一個絕緣襯套或其同等結構,它堅固地可靠地將電源線安全的放置在外殼到出線的地方并且那兒可能承受拉力和運動.

例外: 當有一條非完整型SPT-2線材或與之相同等的線材,它們最少在外部附加有40%的橡膠且厚度最少為1/32英寸( 0.8mm ),并且通過放置點的地方將遠離尖棱,芒刺,毛刺等,那么電源線襯套可以不提供.

例外: 假如ST類型或更高類型的線被使用,那么,一個平滑金屬襯套可以使用.

例外: 當一個金屬孔眼的內徑不小于1英寸1( 25.4mm )時,一個平滑金屬孔眼可以作為一個非金屬外殼里的電源線的襯套.

22.10.2 假如一條線的出口在木頭,瓷,合成物或其它絕緣材料晨,其表面遠離毛刺,毛邊等等,那它將等價于一個襯套.

22.10.3 陶瓷材料和一些塑鑄的合成物被認為是一個絕緣襯套,但木頭,橡膠或所謂的熱塑漆或焦油合成物的單獨分開的襯套認為是不可接受的.

22.10.4 當一個襯套是最小為3/64英寸( 1.2mm )厚度,并且它被成形和完全放置,以致它不會在通常水份的情況下受到相反的影響,那么纖維不被禁止使用.請參閱表25.1關于易燃設備之規定.

22.11 極性

22.11.1 一設備被提供一個兩極化的附屬插頭,那么,它將遵從以下所有的要求:

- 隨眷附屬插頭插入插座時不會產生電擊傷害并且供應電路反接時也同樣不產生電擊傷害.

- 當使用在主電路里時,只要去中斷供應電路的地端,那么,開關手冊,繼電器,實體開關,標有開或關的自動控制和一個負載保護設備將被連接.

例外: 1. 一個支持超載保護設備

例外: 2. 保護設備是一個完整的零件在其內部元件上,如在電源變壓器上的保險絲.

- 一個單一的保險絲座的螺絲殼和一個單一的外部保險絲套將被連接到負載.如一個次級保險絲被定位在接地的一端,那么,這個螺絲套口和易接近連接裝置將被連接到供應電路的接地端(兩線式插頭寬的一端或三線式的右手板).

- 除非電容器是可接受的(依照35.2.1里的要求),它將不被連接在一個可接近的金屬零件上而產生電擊傷害.

- 被連接在主電路和易接近的傳導性零件之間的元件,將被連接到附屬插頭連接器的地端供應電路.假如同樣的元件被連接在所有的線路上的端點( 電極 ),這個規定將不被要求.

- 被安裝在設備上的燈泡的螺絲套口和同樣一個并行插座被連接到插頭接地供應電路連接器上(兩線式寬板或三線式右手板).

- 如一個自鎖連接器被安裝到一個蓋上作為使用者想要的外形,但互鎖連接器并不被反轉,那么,尺寸,外形,連接器的排列將在這兩個互鎖零件上相互影響.

22.11.2 除了在22.11.1(a)里的規定,當在估算電擊傷害時,供應電路的連接器被連接到插頭供應電路連接器的地端( 兩線式寬板,三線式右手板 ).

22.11.3 有極性插頭(兩線式平行類型)給提供方便的插座也將歸為兩線平行類.

22.12 接地

    - 假如一個設備提供接地,所有的傳導性零件是易被接近的.在一個由于元件故障或是由于在搬運或維修時空間減少而可以產生電擊傷害的零件將可靠的連接到地.請參閱71.3.1.

    - 除在22.12.1里接地敘述外,不連接到地端的零件.如天線,天線終端,控制軸,安裝螺絲,音頻接口,喇叭終端等.這樣的零件不被認為是活動零件.假如輔助絕緣被使用加在基本絕緣上,在不適合只使用單獨的基本絕緣的地方,輔助絕緣和加強絕緣能夠使用.(請參看3.12~3.14關于基本絕緣……定義).

    - 基本絕緣有以下所有條件:

- 一個持續1分鐘1000V的抗絕緣能力.

- 在125 V電路里最小的空間間隔1/16英寸1(1.6mm).

22.12.4 被使用在125 V電路里的輔助絕緣的最小間隔是1/32英寸(0.8mm)并且此絕緣有一個抗電壓絕緣能力是一分鐘承受2500 V,這個最小的在單獨分開的傳導性零件之間的間隔是1/16英寸(1.6mm) 輔助絕緣材料不低于基本絕緣材料.

22.12.5 加強絕緣不小于基本絕緣和輔助絕緣的總和.在125 V電路里使用加強絕緣,其最小間隔是5/64英寸(0.2mm),并且這個絕緣有一個抗電壓絕緣能力是一分鐘承受3500 V,最小的可接受的通流或表面間隔是1/8英寸(3.2mm),這個間隔在活動零件和易接近的傳導性零件之間.

22.12.6 當兩個或更多的器具,用電子或機械的方式互相連接,并且它們其中有一個接地狀態時,易接近傳導性零件將建立在所有的器具上,并且單獨分開的供應線的系統的每個單元將有一個接地類型的線.當器具電子式的互相連接,并且它們中的一個接地時,它們將結合成一體—例如:依靠一個不連續的連接器,這個接地連接器將至少同器具里的供應連接器有相同的尺寸.

22.12.7 在一個扭曲線里的接地連接裝置是綠色的,或者如果沒有一個或更多的黃色帶子通過一個可靠的方法,接地連接裝置將安全的放置在器具的框架或外殼里.例如:在不包括供電線的預期的維修期間,螺絲將不可能被移動.一個安全的接地連接器將不使用單一的焊接.接地連接器將連接到同接地板或插頭同等的固定連接板上.

22.12.8 當器具提供一個電源線,接地的合并連接器和一個接地型附屬插頭,并且在線材連接器連接或斷開期間,有傳導性零件連接到線的末端.那么,這個連接線被作為第一級或斷開最后一級.這個連線不關電源連線.

22.12.9 當接地式接頭被連接成一個配備三線式供應線的器具,它應做出適當的標記和標簽以說明它的安全使用方法.這個適配器在到達使用者之前將不配備到適配插頭.

22.12.10 一個雙重額定電壓使用三線式供應線的器具將提供個120/240V接地型適配器標簽,以妥善說明其安全使用的方法.

22.12.11 提供在被接地的器具上的適當的容器,將是接地型的并且被接地.

22.12.12假如一個接地的手段被提供在器具上,甚至是它不被要求,那么它將遵從22.11.1~22.12.11里適當的要求.

22.12.13 一個接地功能的兩線式器具不被要求去遵從22.11.1~22.12.11里的要求.

二十三. 自鎖

23.1 通常

23.1.1 如果一個消除電擊傷害的自鎖被構成并且被安裝.因此,它遵從以下要求 :

- 自鎖設備應該不能輕易被去除,除非

- 傷害了整個器具.

- 作線材連接或變更.

- 使用其它通常工具.

- 使用其它不可輕易利用之材料:粘膠帶,細繩或變通延伸線材被認為是輕易可用的.

假如兩個瞬間接點開關必須操作通電到器具上,那么其排列應遵從上面的第(4)條,并且操作方法應該是互相間隔而且和活動部件間隔.否則假如它們被同時操作時,那么接觸活動都應該是不可能的.

- 器具上的互鎖設備在通常操作和使用者維修期間應該是這樣的 :

- 這個互鎖不會因不適當的分解而成為無效.例如:在移動蓋時卻錯誤移動了螺絲.

- 互鎖安裝的蓋在移動或替換它的任何階段都應不會因為自己的重量而繞著互鎖到蓋的垂直軸去旋轉(假如這樣的旋轉會接近到活動零件或造成損害互鎖或蓋).

- 互鎖蓋的移動和替換應該不會因使用者無心之失而連接到活動零件.

- 互鎖蓋不會輕易的被誤用而導致電擊的傷害,除非這樣的誤用在替換蓋期間或之后是顯而易見的.

- 此器具應按80.3里的要求做上標記.

23.2 互鎖的凹入部件

23.2.1 通常情況下,在蓋的平面里,從一個小形孔的邊緣凹入進去大于5/2英寸(63.5mm)的零件. 當此零件被認為在移動或替換的行動中會接觸到活動部件時,那么它被認為是不可接受的.

23.3 互鎖的底殼移動

23.3.1 假如必須從箱體里移動一個底殼,那么這個互鎖裝配的構造將不會輕易的因底殼在箱體之外而無效.

二十四. 外殼

24.1 機械保護

24.1.1 一個器具應有一個外殼,這個外殼應避免零件有電擊,人身接觸傷害,并且當這樣的損害能導致火和電擊傷害時,應保護器具的內部零件.

24.2 用模具材料識別

24.2.1 主要的用以鑄模的聚和材料的外殼零件應被鑒別依照此標准里的關于聚合材料的要求—裝配零件UL7461.

24.3 玻璃刻度窗口

24.3.1 蓋在不絕緣活動零件的一個玻璃刻度盤窗口有3/16點寸厚度,將做熱處理或將承受在66.5.5里的沖擊測試.

24.4 外殼要求

24.4.1 器具或零件的外殼的關于它的火和電擊傷害,人身傷害的機械保護要求應當遵從表25.1里指定的適合的要求.

例外: NO1 被限制依照56.1的希望連接到一個音頻放大源的單獨分開閉合的擴音喇叭的聚合外殼僅僅為額定94HB的要求,它被認為是依照關于在設備或零件內部的塑膠材料的易燃性測試的標准UL94.

例外: NO2 壓制木板和相似材料被使用作為一個外殼要求的零件, 假如它于不絕緣的活動零件之間最少有1/8英寸(3.2mm)的間隔.它不被要求去遵從在表25.1里指定的易燃要求.

24.4.2 包含危險能量的器具線材應提供有機械保護(詳見37.6.1和37.6.2).因此,假如外殼提供這樣機械保護,那么它應當遵從指定在表25.1里的器具要求.

二十五. 材料

25.1 易燃材料

25.1.1 銷酸纖維或其它任何同等的易燃材料應不被使用作為箱體,箱蓋材料,箱體裝飾,內部零件,指針,透明鏡片或其相似零件.

25.2 錄音碟片和磁帶

25.2.1 一個錄放或錄音重放碟片或磁帶被提供或推荐使用一個錄音或錄音重放器,它們應該不被涂上銷酸纖維或其同等易燃材料或與存儲碟片和磁帶有關的火力傷害和其類似的材料應該不比目前那些相同的一般的形狀和數量大,通過普通的新聞用紙.

25.3 易燃材料不包括的零件

25.3.1 下面的零件是從表25.1里的要求里除去

- 元件的內部絕緣系統或那個地方存在對元件的要求(請看常規第二部分).

- 外部附件不長期附配在器具上—例如:耳機,磁帶,螺絲批,磁帶架,磁帶輪,留聲機錄音,雙耳式耳機,耳機45RPM適配器,移動控制單元,不包含危險能量電路,潤滑油瓶,信號水平平衡機構或其相似零件—在易燃材料之外,這樣的附件應遵從25.1.1.

- 指針,運轉帶,細帶編織材料,毛氈和其相類似的東西,從危險能量電路里的零件分離開.

- 纖維或其類似材料,它們等于或小于0.01英寸(0.25mm)厚度.

- 小零件指示在表25.1里的腳注里.

- 擴音喇叭.例如:錐形防塵蓋和聲音線圈軸.這樣的零件應遵從25.1.1.擴音喇叭終端支撐材料將遵從表25.1,假如音頻放大源不受限制,依照56.1.

表25.1

易燃材料要求

| 材料和要求 | 易燃性級別要求 |
| --- | --- |
| 1. 聚合物和纖維材料連接在非絕緣零件上,包含 一個大于15W的電源. | 94V-2, 94V-1, 94V-0,94HF-2, 94HF-1,94VTM-2 94VTM-1, 94VTM-0 |
| 2. 作為外殼零件使用的聚合物和纖維材料 | ## 94V-2, 94V-1, 94V-0 |
| 3. 連接在非絕緣零件上,包含一個功率等于或小于15W的電源 | 94HB, 94V-2, 94V-1, 94V-0,94HBF,94HK2,94HF-1,94VTM-2, 94VTM-1, 94VTM-0 |
| 4. 除了在上面三項中應用的材料 | 94HB, 94V-2, 94V-0, 94HBF, 94HF-2, 94HF-1, 94VTM-2, 94VTM-1, 94VTM-0 |

注意: 在以上的表里的要求不適合小零件,作為這個表的目的,如一個小零件被定義,將遵從下面條款中的一個:

- 它的體積不超過0.122立方英寸(2立方厘米).

- 它最大的尺寸不超過1.18英寸(3cm).

- 它的位置是這樣的,它的火焰不能從一個地方漫延到另一個地方或它不能成為一個點火源到另一個易燃物之間的橋梁.

- 易燃性的分類是通過關于設備和器具的塑材的易燃測試標准里所描述的測試分類的.舉個例子:樣品是指定在UL94里的尺寸的平的支架并且被使用最小的厚度;或者作為組裝樣品能夠裝配.印刷線路板,線帶和其它一些類似的能作為最終產品被測試或測試樣品能從組件里取出.在小零件的情況里,零件在測試完成之間就被消耗掉了.較大的同樣材料的樣品能夠測試.假如它們呈現相同或較小的厚度,由組件或其一部分組成的樣品,它們不是平板支架樣品,它們一般放置在傳導燒傷位置,一個零件的材料,除了外殼,被定級使用1/16英寸(1.6mm)厚度棒狀樣品.在終端產品里的較小的厚度里可以接受.關于聚合物外殼,一個材料分類,使用1/8英寸(3.2mm)的棒狀樣品在終端產品里的較小的厚度是可以接受.

- 不適用元件的內部絕緣系統或存在的元件要求(見常規 第二部分).

- 電源測量依照關于一個大于15或5W的電源的電路可行的點的測試.

- 一個額定94HB易燃性的聚合材料能夠接受作為外殼要求的零件.假如它遵從下面易燃性測試的要求 :

- 3/4英寸火焰的外殼易燃性測試.此項描述在關于聚合物標准里—使用在電子設備評估UL746C里.

- 12mm針狀火焰外殼易燃性測試描述在UL746C里.

25.4 活動零件的絕緣材料

25.4.1 關于使用作為零件支撐作用且用于收縮,漏電流或變形可能導致電擊傷害的材料應當遵從下面的每一條 :

- 關于絕緣材料適合的要求.

- 在表25.1里分類的適當的易燃性材料.

25.5 通常材料

25.5.1 材料應當有一個最小易燃系數,顯示在表25.1里.

25.5.2 在印刷線路板里使用的薄片材料包含有火或電擊傷害的材料,應當

- 遵從載流零件的直接支撐性能水平要求,指定在印刷線路板標准UL796里.

- 做上“  ”標記或有一個唯一的標記去限制的零件,諸如印刷線路板等需遵守UL796的要求.

二十六. 交替要求

26.1 常規

26.1.1 在這一部分的要求并不禁止被下面這些要求所替:24.4.1,24.4.2,25.3.1~25.5.1,37.1.1,37.2.1和53.2.1和表25.1.

例外: 這些要求不適合單獨分開圍線的擴音喇叭.

26.2 外殼要求

26.2.1 除了注意在26.5.1和26.6.1里的情況外,一個器具或零件的外殼被要求遵從防止電,火以及人身傷害的規定.拉力消除和機械保護零件應當遵從合適的要求,此項指定在表26.1里.

26.2.2 器具線材包括危險能量應當提供有機械保護,此項描述在37.6.1和37.6.2里.因此,假如外殼提供這樣的機械保護,它應當遵從合適的要求,在表26.1里有指定.

26.3 屏障

26.3.1通過介入在跳火元件或點火源和外殼之間的屏障,間隔可以增加.一個合適的屏障應長期的可信賴的安全放置.此項在30.2.3和32.4.1里有所規定,并應遵從表26.2的要求.

26.4 被免除零件規范

26.4.1 被免除零件規范需要申請下面所有的要求 :

- 任何電阻體,晶體管,二極管,傳感體(僅線圈),電容,變壓器(僅線圈),集成電路,開型開關(它通常是機械的和有磁力的操作)和馬達(線圈,轉換器/連接刷等等),它們需有一個完整的金屬外殼或聚合物外殼,并且無孔或連線,沒有重疊表面,管套和其它外圍.它們應當擁有一個最小的易燃類別94V-0.

- 遵從此元件要求的電容,電阻和變壓器.

- 任何一個電阻,它有一個不小于二次功率的額定功率,并且這個功率由于錯誤的原因而消耗在此電阻里,包括短路—不在負載上,就在電阻供應電路一端.

- 任何可信賴的印刷線路板的連線,銅泊端等等,其間隔需經受得住一個2E+1000V的絕緣材料電壓測試.

26.5 特別結構選項B-2

26.5.1 當所有的元件,包含火,電擊或其它人為傷害,是單獨的或共同的被包圍在一個金屬或有一個易燃類別為94V-0的其它物質外殼里,并且這些單獨的或共同的外殼遵從適當的外殼強力測試第66部分時,那么其它元件,其不包含火,電擊或其它人為傷害,并且這些元件的外殼僅被要求有一個比硝酸纖維易燃能力小的易燃性能.

26.5.2 指定在26.5.1里的個別的或共同的外殼,應當不要求有孔或天窗而使空氣流通.連線兩端(兩個表面是端點到端點固定在一起),應當不被使用.除非采用焊接或相似方法.

例外: NO1 僅線材出入口的孔:任何不被使用的部分是不大于0.2平方英寸(129平方毫米)導入線的孔,如不如此使用,應當被金屬或一個有易燃類別94V-0的物質包圍住.

例外: NO2 連線兩端提供一個重疊連接,相互之間最少連接1/16英寸(1.6mm),見圖26.2(d),41(g).

例外: NO3 除了指定在NO2里指定的外殼,結構應當滿足防止火力漫延到其它器具表面的所希望的要求.

表26.1

外殼材料要求

| 測試或結構要求 | 外殼材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 聚合物,纖維和相似材料 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金屬 | 木材或相似材料 |
|  | 94HB |  |  | 94V-2 |  | 94V-1 |  | 94V-0 |  |  |  |
| 熱電阻絲燃火點最小 4,3,2,1或0 | 要求 |  |  | 不要求 |  | 不要求 |  |  |  | 不適合 | 不適合 |
| 阻抗到高電火弧燃點 PLC最小1或0,當間隔從跳火元件到外殼之間 | 等于或大于1/2英寸(2.1mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 等于或大大于1/16 英寸 | 要求 |  |  |  |  |  |  |  |  | 間隔不適合,必須有一個屏障使用 |
|  | 大于0但小于1/16英寸 | 間隔不適合一個屏障必須被使用 |  |  |  |  |  |  |  |  | 間隔適合,必須有一個屏障使用 |
|  | 等于0 | 間隔不適合一個屏障必須被使用 | 間隔不適合一個屏障必須被使用 |  |  |  |  |  | 見腳注f |  | 間隔不適合必須有一個屏障使用 |
|  |  |  |  |  | 可接受材料 |  | 可接受材料 |  |  |  |  |

注意: 假如單獨使用以上功能,一個外殼要求的零件并且使用它作為一個功能,它連接電子的危險能量(例如:支撐模鑄線連接端點,支撐一個線連接底盤或支撐內咬合螺絲喇叭端點),應當遵從表26.3里的要求,那些要求可能應用于從零件被使用的材料.

- 易燃類別94V-0, 94V-1, 94V-2和94HB通過講述在關于設備和器具里的零件的塑材的測試標准UL94里的測試而認定為可行的,關于外殼,在26.2.1里,一個使用1/8英寸(3.2mm)厚度樣品的材料在較小厚度里,在成品中是可接受的.

表26.1(接續)

- 熱電阻線到著火—熱電阻線著火性能表示作為一個需要去點燃標准樣品的時間,秒.那個標准樣品纏線電阻絲,并且這個電阻絲消耗一個指定的電子能量級別.棒狀樣品使用于這種測試.在26.2.1里描述的外殼,它使用于1/8英寸厚度的棒狀樣品.在較小厚度的成品里是可以接受的,參照關于聚合材料標准—簡述項目性能評價UL746A關于測試細節.

| 熱電阻線著火性能級別分類 (PLC) |  |
| --- | --- |
| 范圍—指接點火時間,秒. | 分指PLC |
| 120≦1T | 0 |
| 60≦1T<120 | 1 |
| 30≦1T<60 | 2 |
| 15≦1T<30 | 3 |
| 7≦1T<15 | 4 |
| 0≦1T<7 | 5 |

- 高電火花電阻著火—其性能表示作為暴露破裂電弧的序號(標准化作為電極型和外型和電子電路).當它們將一個標准比率應用于一個材料的表面時,它必然去點燃一個材料.關于外殼講述的26.2.1里, 使用1/8英寸(3.2mm)厚度的樣品在成品的較小厚度里可被接受,請參照聚合物標准—

| 高電源著火性能級別分類 (PLC) |  |
| --- | --- |
| 范圍—指電弧導致著火的序號. | 分指PLC |
| 120≦NA | 0 |
| 60≦NA <120 | 1 |
| 30≦NA <60 | 2 |
| 15≦NA <30 | 3 |
| 0≦NO<15 | 4 |

- 間隔是從點到點被測量的.見26.3.1關于屏障的講述.它能被使用去增加間隔的可行的值,也見圖示26.1.

- 跳火零件和點火源—當零件連接在危險能量電路里時,下面的零件被認為是跳火零件和著火源.除非它們遵從被免除零件標准,此項詳見26.4.1里.

1) 電阻體

2) 晶體管

- 二極管

- 傳感器—僅線圈

- 電容體

- 變壓器—僅線圈

- 集成電路

- 開關(通常的機械的和有磁性的操作)—僅打開型

- 馬達—線圈 轉接器 / 連接刷 等等

見腳注g.在表26.3的關于危險能量電路的定義,并且圖示26.1關于間隔測量法的舉例說明,同時也參照26.11.1和26.11.2關于性能信息.

從著火傷害的立場出發,從一個跳火零件或著火源到金屬外殼之間的間隔為0.然而,電子間隔依照活動零件(28部分)間隔的要求去遵守.

圖示26.1

外殼,間隔測量法(從電弧零件和著火源到外殼)

s

s

s

s

表26.2

使用屏障代替間隔

| 測試或結構要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屏障材料 | 燃燒測試分類 | 阻抗到熱電阻線,著火性分類 | 阻抗到高電流弧著火性能級別分類 | 最小厚度 |  |
|  |  |  |  | 英寸 | 毫米 |
| 聚合物 | 94V-2, 94VTM-2, 94VTM-1, 94VTM-0 | 2,1,0 | 2,1,0 | 0.06 | 1.5 |
|  | 94V-1 | 3,2,1,0 | 2,1,0 | 0.06 | 1.5 |
|  | 94V-0 | 4,3,2,1,0 | 2,1,0 | 0.06 | 1.5 |
| 纖維 | 94V-1 | 3,2,1,0 | 2,1,0 | 0.028 | 0.71 |
|  | 94V-0 | 4,3,2,1,0 | 2,1,0 | 0.028 | 0.71 |
| 金屬 |  | 不適合 | 不適合 | 0.010 | 0.25 |
| 陶瓷或無機物 |  | 不適合 | 不適合 | 0.06 | 1.5 |
| - 見腳注d到表26.3 - 見腳注e到表26.3 |  |  |  |  |  |

26.5.3 在危險能量電路里的挂鉤線應當在一個外殼的形式里有一個機械保護.然而,假如有免除拉力或推后裝置,那么,非完整型SPT-2的內接線或高扭曲線不要求附加機械保護裝置.

26.5.4 一個材料(使用在整個外殼)能保証消除張力,但假如它在機械測試的基礎上被認為是可適合的,那它不要求有一個易燃類別.

26.5.5 關于測試要求,見圖示26.3,關于呈送一個大于15或50瓦的功率的有能力的電路上的點的測試與火力測試(見49部分).

26.6 指定結構選項 B-1

26.6.1 假如所有元件,其包含火力或其它傷害,電擊或人身傷害依照26.6.2和26.6.3被絕緣,并且在危險電或弧形零件和著火源里沒有其它零件在整個外殼之內,那么內部的和外部的聚合物,木頭和纖維零件包括印刷線路板和外殼應當考慮在危險電路里.從零件之間間隔等于或大于1/2英寸(12.7mm),并且僅僅是94HB或94HBF的易燃率要求依照表26.1和26.3.

例外: NO1 適合于這些元件要求的電容,電阻和變壓器,如元件的導線在危險電路里是依照26.11.2絕緣的,那它不遵從這個要求.

例外: NO2 一個電阻依照21.12.1提供,其從外殼到其它零件可靠間隔至少1/2英寸,并且它依照26.11.2總體被包圍在絕緣物質里,如這個絕緣物質至少是0.028英寸(0.71mm)厚度,并且放置安全可靠,那它不要求遵從這個要求.26.5.1和26.5.2一樣的外殼也是可以接受的.

26.6.2 電源變壓器,馬達變壓器或使用傳遞達不到的非絕緣活動零件的馬達的外部外圍和通線的絕緣,應當至少有0.023英寸(0.59mm)厚度或元件應依照26.5.1里所講述的被提供尾罩或其它保護外殼.

26.6.3 在危險能量電路里接合應當通過一個與26.5.1和26.5.2一樣的保護外殼或是與26.10.1一樣的絕緣材料去絕緣.假如絕緣材料至少是0.028英寸(0,71mm)厚,并且通過機械或工具連接被安全放置或通過手動連接器以及組成絕緣連線.請參照表26.3里關于在危險能量電路里連接器上的接合點上的內部絕緣易燃性要求.

26.6.4 關于測試要求參看大于15或50W功率的電路點的決定測試(第49部分)以及失火測試(第50部分).

26.7 材料性能

26.7.1 假如被使用的材料指定講述在26.8.1和26.8.2里的要求,那它不考慮易燃性,熱電線阻燃點和高電弧阻燃點而被選擇使用.

例外: NO1 元件內部絕緣系統存在要求.

例外: NO2 外部附件它不是不變地附屬到器具上.例如一個麥克風,磁帶盒,螺絲批,磁帶套,磁帶軸,留聲機,雙耳式聽筒,耳機,45歐姆適配器,細徽控制單元,潤滑油瓶,信號層平衡裝置等是從易燃要求中免除的.但是這樣的附件將遵從25.1.1.

例外: NO3 刻度帶,驅動帶,細帶,絲織材料,毛或其類似物質從危險能量電路里被隔離分開.

例外: NO4 纖維和類似物質應該等于或小于0.010英寸(0.25mm)厚度.

例外: NO5 小零件提示在表26.3腳注+里.

26.8 活動零件絕緣材料

26.8.1 被定位于無危險能量電路的材料(不包括電壓和功率,在26.3腳注里有講述)應當有一個易燃類別要求,并且那里被指定,熱線阻燃點和高電弧阻燃點中心在它們的間隔關系之間做出認定.

26.8.2 被定位于危險能量電路(見表26.3里腳注g)的材料或連接在非絕緣危險能量電路的材料當使用在適合的電路里時(請參看表26.3)應當遵從適合的易燃比率.

26.8.3 高纖維能被使用作為絕緣套,墊片,隔離片和屏障,但不作為唯一的支持危險電路的零件(在危險電路的零件包括有收縮,漏電流,扭曲導致的火.電擊傷害或人為傷害).