应用电子表格进行设计时，不断改变Ns，Krp，L的值进行重复计算，最后当Bm，Lg，CMA均满足要求时，一个基本的TOPSwitch反激式变压器的设计就完成了。按此设计出的电源一般可以正常工作，在电源输入电压达到最小值时，功率传输比可达最大值。

| 变压器次级设计参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISP |  |  | 1.70 | A | 次级峰值电流 |
| ISRMS |  |  | 0.64 | A | 次级RMS电流 |
| IO |  |  | 0.33 | A | 电源输出电流 |
| IRIPPLE |  |  | 0.55 | A | 输出电容的RMS纹波电流 |
| CMS |  | 299 |  | Cmils | 次级裸线最小圆密尔 |
| AWGS |  |  | 25 | AWG | 次级线规 |
| DIAS |  |  | 0.46 | mm | 次级裸线最小直径 |
| ODS |  |  | 0.91 | mm | 次级绝缘线最大外径 |
| INSS |  | 0.23 |  | mm | 次级最大绝缘壁厚 |
| 电压应力参数 |  |  |  |  |  |
| VDRAIN |  |  | 678 | V | 估计最大漏极电压（漏感效应） |
| PIVS |  |  | 59 | V | 输出整流器最大峰值反向电压 |
| PIVB |  |  | 47 | V | 偏置整流器最大峰值反向电压 |
| 附加输出 |  |  |  |  |  |
| VX | 12 |  |  | V | 辅助输出电压 |
| VDX | 0.7 |  |  | V | 辅助二极管正向压降 |
| NX |  |  | 8.09 |  | 辅助绕组匝数 |
| PIVX |  |  | 47 | V | 辅助整流器最大峰值反向电压 |

| A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 输入 |  | 输出 |  |  |
| 输入应用变量值 |  |  |  |  |  |
| VACmin | 90 |  |  | V | 最小输入交流电压 |
| VACmax | 265 |  |  | V | 最大输入交流电压 |
| fL | 50 |  |  | Hz | 交流总线频率 |
| fs | 100000 |  |  | Hz | TOPSwitch切换频率 |
| Vo | 15 |  |  | V | 输出电压 |
| Po | 5 |  |  | W | 输出功率 |
| η | 0.8 |  |  |  | 桥臂估计效率 |
| Z | 0.5 |  |  |  | 损耗分配因子 |
| VB | 12 |  |  | V | 偏置电压 |
| tc | 3 |  |  | ms | 桥臂估计导通时间 |
| CIN | 22 |  |  | μF | 输入滤波电容 |
| 输入TOPSwitch变量 |  |  |  |  |  |
| VOR | 135 |  |  | V | 输出反射电压 |
| ILIMITmax | 0.276 |  |  | A | 据TOPSwitch数据卡 |
| VDS | 10 |  |  | V | TOPSwitch通态漏－源电压 |
| VD | 0.7 |  |  | V | 输出二极管正向压降 |
| VDB | 0.7 |  |  | V | 偏置二极管正向压降 |
| KrP | 1.00 |  |  |  | 纹波与峰值电流比值（0.4<KRP |
| 输入变压器铁芯结构变量 |  |  |  |  |  |
|  | EE19 |  |  |  | 铁芯类型 |
| AE | 0.23 |  |  | cm2 | 铁芯有效截面积 |
| LE | 3.94 |  |  | cm | 铁芯有效磁路长度 |
| AL | 1250 |  |  | nH/T2 | 无气隙铁芯有效电感 |
| BW | 9.1 |  |  | mm | 线架物理绕组宽度 |
| M | 0 |  |  | mm | 安全容限宽度（初、次级漏电距离之半） |
| L | 2 |  |  |  | 初级层数 |
| NS | 10 |  |  |  | 次级匝数 |
| 直流电压参数 |  |  |  |  |  |
| Vmin |  |  | 111 | V | 最小直流输入电压 |
| Vmax |  |  | 375 | V | 最大直流输入电压 |
| 电流波形参数 |  |  |  |  |  |
| Dmax |  |  | 0.57 |  | 最小直流输入电压时的占空比 |
| IAVG |  |  | 0.06 | A | 初级平均电流 |
| IP |  |  | 0.20 | A | 初级峰值电流 |
| IR |  |  | 0.20 | A | 初级纹波电流 |
| IRMS |  |  | 0.09 | A | 初级均方根电流 |
| 变压器初级设计参数 |  |  |  |  |  |
| LP |  |  | 2891 | μH | 初级电感 |
| NP |  |  | 86 |  | 初级绕组匝数 |
| Nb |  |  | 8 |  | 偏置绕组匝数 |
| ALG |  | 391 |  | nH/T2 | 加气隙铁心的有效电感 |
| BM |  |  | 2883 | Gs | Po,Vmin时的磁通密度 |
| BP |  |  | 4034 | Gs | 峰值磁通密度（BP4200） |
| BAC |  | 1442 |  | Gs | 铁芯损耗曲线的交流磁通密度（峰－峰值的0.5倍） |
| μr |  | 1704 |  |  | 无气隙铁芯的相对磁导率 |
| Lg |  |  | 0.05 | mm | 气隙长度（Lg0.051mm） |
| BWE |  | 18.2 |  | mm | 线框有效宽度 |
| OD |  |  | 0.21 | mm | 初级最大线径（包括绝缘层） |
| INS |  | 0.04 |  | mm | 总绝缘估计厚度（=2＊filmthickness） |
| DIA |  |  | 0.17 | mm | 裸线直径 |
| AWG |  |  | 34 | AWG | 初级线规 |
| CM |  | 40 |  | Cmils | 裸线有效面积（圆密尔） |
| CMA |  |  | 468 | Cmils/A | 初级导线载流量 |