TOP222Y型开关电源模块变压器绕投制方法与技术要求

- 变压器

1

2

3

4

5

9

10

7

6

12

125

*

*

8

*

*

10

5

俯视图(E22)

- 技术要求

主绕组为125圈，用0.2mm的漆包线，用排绕的方法，绕4层，

次绕组为5圈和12圈，用0.35mm的漆包线，反馈绕组为10圈，用0.2mm的漆包线。

绕制次序为：先绕主绕组125圈，然后四股线并绕次绕组5圈，接着绕次绕组12圈，最后绕反馈绕组10圈。每一层中间用绝缘胶带隔开。

主绕组电感量为：1.76 mH±50uH

（切记：每一层必须排绕，由于高频变压器问题而影响产品性能的，由生产者负全责）