DDR SDRAM技術淺談 (新.舊規格比較)

2001- DDR ; 2002- DDR333 ; 2003- DDR2

(舊)

相信大家應該都很清楚這DDRSDRAM的技術的意義,

原本一個CLOCK,只在上緣or下緣觸發一次的,現在變成不論是上緣還是下緣都觸發一次,

使的頻寬可以很輕易的變成兩倍,而整體架構不需做太大改變.

我們所熟悉的DDR技術除了這個SDRAM外,尚可在AGP,EV6 BUS等很多地方見到.

- DDRSDRAM一些原理

DDRSDRAM的觸發時際,其實是靠著CHIP內部 的一個 PLL(Phase lock loop,運用廣氾,大家在這裡可以把它當成時脈產生器來看)

這PLL產生的時脈是正常FSB的兩倍,CLOCK的取樣也都是取決於這個PLL.

所以200MHz的SDRAM因為跑DDR而被稱做400MHz,是有原因的,不是廠商自己唬爛的.

同時也支援SSC(Spread Spectrum Clock)來減低電磁波的干擾.

DDRSDRAM晶圓面積只比SDRAM大上3%以下, 而RAMBUS卻不是這樣,

也因此,DDRSDRAM成本可以壓的很低.也不會如RAMBUS會產生高熱,耗電的問題.

屆時我們可以看到很漂亮的價格.

一份Infineon的DDRSDRAM的介紹:

相信很多Geforce上的DDRSDRAM應該大多數都是這家的產品,所以大家可能對這家公司還算熟悉.

一個在100MHz clock下的DDRSDRAM,可以產生100*2*8=1600 MB/S的頻寬(在32位元的application下),

也因此133MHz下,可以產生2.1GB/S的頻寬.

未來,166MHz的clock (DDR333)也將成為主流產品(他們預計是2002年的主流,不過目前已做出,主要用於顯示卡上)

當然,DRAM分成unbuffered(我們PC,Low-end user用的)和registered的兩種(Server等級,確保資料完整性)

產品則是184 pin的規格,不同於目前的168 pin SDRAM.

Infineon指出在2003年,DDR-2的規格會取代DDR,成為市場新規格.

DDR-2的特徵是利用SRAM(別忘記這可是很高速的ram)當成buffer來用,

可以把latency減到最低(減少Trcd這類的溝通訊號,)

性能如何,尚不得知,不過知道的人應該了解,

Latency對我們這些PC user來說, 相較於高頻寬,反而更相形重要,

因為會用到Main Memory,通常是因為L1/2 Cache miss才會去那抓資料,

但是我們一般所跑的application,大多可在cache內掌握到,

因此要去Main Memory抓,通常是一段又一段的,,

要從Ram提取資料,一開始幾個cycle的預提時間(Latency)

(對CPU來講可是30~50個cycle,因為ram速度遠低於CPU,約10:1,這影響效能極巨,因為這段時間,CPU等於閒置)

這Latency短,對我們PC User的效能提升可謂極高!

也因為一次提取的資料不多,又斷斷續續的,頻寬相形之下,並不那麼重要.

但是在High End,or 大筆數學運算中,資料幾乎完全由Main Memory中取得,這時latency只影響第一筆資料的提取,

之後的大量資料的提取,速度幾乎完全取決於"頻寬".

我甚期待這DDR-2的規格上市.

- 其他有趣的東西,大概就是SSTL,LVTTL這兩個名詞.

在我之前所得到的資料如下.

SSTL(Stub Series Terminated Logic)是給輕負載的訊號用的,如外部時脈,Data,Data Mask

輕負載高頻訊號往往採用這種設計.

LVTTL(Low Voltage Transistor Transistor Logic)自然就相反,給Address CS,CAS,RAS,WE,CKE使用.

(新)

如今,DDRSDRAM採用的是SSTL-2規格(JEDEC所訂的),所有的INPUT/OUTPUT訊號都是SSTL-2的規格,

SSTL-2(Stub Series Terminated Logic_2)是一個低電壓的標準介面,

在這標準下(SSTL-2),我們的電壓(VDDQ,VDD)都是2.5v(不過還是視廠商而定,一般來講2.5v--3.3v)

SSTL-2的規格除了省電之外,我們還可以看出SSTL-2的一些優點.

首先,電壓從0v拉到2.5v,比起從0v拉到3.3v,你們覺得那種會比較快呢?

見下圖,clock並非是直線上升的,是要被(pull up)拉起的,同樣的,clock的下降

也是要被(pull down)的.這速度取決於很多因素,如你是用那一種製程,

CMOS?TTL??BiCMOS??以及電壓(Vdd)

而LVTTL相較於SSTL-2,SSTL-2又有著較為清晰的訊號,

原因出在CMOS與Differential AMP(差動放大器)

這兩者的差異,這裡也不贅述.

總之,JEDEC所訂的這規格,的確是比LVTTL先進不少.