#### SC3073C

无级按键调光IC

SC3073是无级接键式室内调光灯控制电路。电路的输出经外围阻容网络可实现对台灯亮度进行无级调光控制。该电路可以直接同步50Hz/60Hz交流信号。电路彩采用CMOS工艺制造，外围元件少，使用简单方便。

主要特点：

- 输出控制为无级调节

- 适用于50Hz/220V、60Hz//110V交流电工作。

应用

- 无级按键式室内台灯

- 其它类型调光器

管脚排列图                    管脚说明

1

8

5

4

| 内部框图 管脚号 | 管脚名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OSC | 振荡端 |
| 2 | ZC | 交流信号端 |
| 3 | VDD | 电源正端 |
| 4 | SW1 | 按键端 |
| 5 | BUZZ | 蜂鸣输出端 |
| 6 | VSS | 电源负端 |
| 7 |  |  |
| 8 | TRIAC | 控制输出端 |

交 流 同 步

振 荡 电 路

按 键 检 测

计数和译码

控 制 输 出

蜂 鸣 输 出

OSC

ZC

SW1

BUZZ

TRIAC

控制电路

极限参数 #### SC3073C

无级按键调光IC

| 参数 | 符号 | 参数范围 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作电压 | VDD | 3.0~8.0 | V |
| 工作电流 | IDD | 2.0 | mA |
| 输入低电平电压 | VIL |  VSS+0.5 | V |
| 输入高电平电压 | VIH |  VDD-0.5 | V |
| 工作温度 | TOPR | 0~80 | °C |
| 贮存温度 | TSTG | -20~120 | °C |

电气参数（除非特别说明，VDD=5.0V）

| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作电压 | VDD |  | 3.0 | 5.1 | 8.0 | V |
| 工作电流 | IDD | VDD=5.0V | -- | 5.0 | -- | mA |
| TRIAC高电平输出电流 | IOH | VOH=4.4V VDD=5.0V | -- | 0.8 | -- | mA |
| TRIAC低电平输出电流 | IOL | VOL=0.6V | -- | 5.0 | -- | mA |
| 振荡频率 | FOSC | ROSC=330K | -- | 170 | -- | KHz |
|  |  | ROSC=270K | -- | 140 | -- | KHz |
| 蜂鸣输出频率 | FBUZ | ROSC=170K | -- | 2.6 | -- | KHz |
|  |  | ROSC=140K | -- | 3.2 | -- | KHz |
| 蜂鸣持续时间 | TBUZ | -- | -- | 0.9 | -- | S |
| 正常速度时间周期 | TN | P5接GND | -- | 90. | -- | S |
| 慢速正常周期 | TS | P5接VDD | -- | 18 | -- | S |

功能描述

- 短PUSH模式（ON/OFF模式）：

当正常速度时：PUSH SW1时间小于0.4秒视为短PUSH模式

当慢速时：PUSH SW1时间小于0.8秒视为短PUSH模式

长PUSH模式（连续模式）：

当正常速度时：PUSH SW1时间大于0.4秒视为长PUSH模式

当慢速时：PUSH SW1时间大于0.8秒视为长PUSH模式

- 关闭模式为无延迟关闭模式，调光模式分为正常和慢速两种。

SC3073分为SC3073C，SC3073D两种

SC3073C：正常速度，无延迟关闭模式。

SC3073D：慢速，无延迟关闭模式。

无延迟关闭模式，若原来为开启（ON）状态，短PUSH一次就为关闭（OFF）状态。再一次短PUSH又变为开启（ON）状态。

#### SC3073C

无级按键调光IC

- 长PUSH时会有调光作用，调光方式为亮暗亮暗循环调节器光，长PUSH结束时即停止调光。

当长PUSH调光时，调光的亮度达到最亮时，BUZZER会发出BI-BI两声，此时停止调光则亮度刚好达到最亮。

长PUSH调光时，灯泡亮度由亮暗亮暗到原亮度或由暗亮暗亮到亮度为一次循环。

一次循环时间正常为9秒，慢速为18秒

长PUSH调光时，假如开始时调光由亮暗，则停止一段时间后继续调也是从亮暗，若开始时由亮暗，则后来继续时也是亮暗。

- ：记忆功能

在每次重新开灯时，都以上一次关灯时的亮度为准。

- 本资料中所定的时间以AC=50Hz为基准，若AC=60Hz ，则所有的时间都除以1.2

- SC3073典型应用图中的电容C3与VDD，VSS管脚之间的距离越近越好。

应用电路图 1

VDD

LAMP

R5

10K

473

C2

TRIAC

VSS

1

2

3

4

8

7

6

5

VSS

BUZZ

BUZZER

18K/2W

220uF/16V

D1

ZD1

6.2V

VDD

R3  330K

R4  2M

VDD

C3 104

SW1

OSC

ZC

R1

AC

SC3073C

18K/2W

R2

正常模式（SC3073C）无延迟关闭模式，

慢速（SC3073D），无延迟关闭模式

| AC | R1 | R2 | R3 | R4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 220v/50Hz | 18K/2W | 18K/2W | 330K | 2M |
| 110V/60Hz | 10K/1W | 10K/1W | 270K | 2M |