D.7  电压  Voltage

额定DC电压  Rated DC voltage

额定直流电压时标示在电容上的电压，它是包括纹波电压的最大峰值电压，这个电压可能在额定温度范围内在端子之间持续的被供给。较高额定电压的电容可能被较低额定电压的电容所代替只要外形尺寸，DF和ESR的额定值是兼容的。

工作电压(working voltage)简称WV，应为标称安全值，也就是说应用电路中，不得超过此标称电压。有个说法，既电解电容工作在远低于额定工作电压时，由于不能得到有效的足以维持电极跟电解液之间的退极化作用，会导致电解电容的极化而降低涟波电流，增大ESR，从而提早老化。但是这个说法的前提是“远低于额定工作电压”，综合一些长期的实践经验来看，选取额定工作电压标称值的2/3左右为正常工作电压，是比较合理的。

额定浪涌电压  Rated surge voltage

额定浪涌电压是最大的直流过电压，即25℃时时间不超过30秒偶然的间隔不少于5分钟电容可能承受的的电压。

the surge voltage, they are only rated to be taken there for 30 seconds at a time , for 1,000 times during the entire of the capacitor . Film and ceramic capacitors can be tested well above rated voltage  but not electrolytics . In fact ,we recommend that electrolytic capacitors be operated somewhat below their rated DC voltage ,for example, 10-20% below rated DC voltage.

Surge Voltage

Unless otherwise stated in the data sheets capacitors shall withstand 1000 cycles at upper category temperature as described below :

Charge to surge voltage and hold for 30 seconds followed by a no load period of 5.5 minutes with the capacitor disconnected and allowed to discharge internally. The power supply used shall be capable of delivering ≥ 5A at the test voltage .

Short duration surge voltage – certain product ranges are able to withstand a higher surge voltage but for a shorter period of time .Where applicable these capacitors shall withstand 100 surges at 20C as described below :

Charge capacitor to rated voltage then charge up to short duration surge for a period of ≤ 500ms then of 5 minutes . Figures for this test , where applicable ,are shown under the range data sheets.

浪涌电压的测量  Surge voltage measurement

在正常的室温下给电容通过一个1000Ω±10%的电阻加上额定浪涌电压（如果电容量是2500uF或更高，则使用2500,000/CΩ±10%的电阻，C是电容单位是Uf）。循环加电压1/2分钟开接着41/2分钟关，当处于关状态时，每个电容通过充电电阻或等效电阻放电。重复循环120小时。公布测试的必要条件是为了DCL,ESR,DF满足最初的条件，且没有机械损坏或电解液的泄漏的迹象。没有小滴或可视的流动的电解液残留物是允许的。

反向电压  Reverse voltage

铝电解电容是有极性的，要用正确的极性来连接。它们可以承受1.5V的反向电压。更高的反向电压会通过压力的积累和电容的安全孔结构的破裂而造成电容的损坏。无极性和半极性的电容可以承受反向电压。

瞬态过压  Transient over-voltage

铝电解电容一般能承受限制能量的非常高的瞬态过压。超过电容浪涌电压额定值50V以上的应用将造成高的漏电流和固定电压工作模式就像齐纳二极管的反向击穿。如果电解液不能承受电压的压力，电容可能损坏短路，但是即使电解液能承受电压的压力，这种操作模式也不能维持很长时间，因为由电容所产生的氢气和压力的积累将造成损坏。但是特殊的设计是可以的，这种设计利用过压，齐纳二极管嵌位效应成功的保护设备不受像雷击等的瞬态过压的损坏。

冗余电压

铝电解电容器先充电，再放电，而后将引线短接，再将其放置一段时间后，两端子间存在电压上升的现象；由这种现象所引起的电压称之为再生电压。

当电压施加在介质之上时，在介质内部引起电子的转移，从而在介质内部产生感应电场，其方向与电压的方向相反，这种现象称之为极化反应。

在施加电压引起介质极化后，如果两端子进行放电一直到端子间的电压为零，尔后将其开路放置一段时间后，一种潜在的电势将出现在两端子上，这样就引起了再生电压。再生电压在电容器开路放置10天~20天时达到峰值，然后逐渐降低，再生电压有随着元件变大而增大的趋势。

如果电容器在产生再生电压后，两端子短路，瞬间高压放电可能引起组装线上的操作员工的恐惧感，并且，有可能导致一些低压驱动元件被击穿的危险，预防出现这种情况的措施是在使用前加100ohm~1Kohm的电阻进行放电，或者在产品包装中用铝箔覆盖引起两端子间短路放电。