F.8  电压的降额  Voltage Derating

电压的降额用百分比来表示，即给定电压小于额定电压的百分比，如一个450V的电容工作在400V将有11%的电压降额。

如用高于额定电压35%至少的化成电压和85℃的额定或更高温度制作的铝电解电容器，不需要过多的电压降额。

在应用中，在温度小于45℃时工作不需要降额。

高于75℃，10%的降额是足够的。

对于更高的温度和高的纹波电流，15% 或20%的降额是合适的。

既然随着进一步降额可持续增加工作寿命，

军事和空间的应用使用50%的电压降额。

在正常室温下，照相闪光(photoflash)电容可以在满额定电压下被使用，因为它们是为这样的职责而设计的。至少10%的电压降额对于频闪(strobe)电容有好处，因为它们连续工作会使它们变热。