F.7  EIA纹波寿命测试，EIA IS-479

控制磨损寿命时间由EIA暂定的标准479。测试強調的部分如下：在120Hz提供纹波电流或如果允许可在其它的频率下调整以维持相同的功率损耗。设置直流偏置电压等同于额定电压减去给定尖峰交流电压。设置环境温度为85±2℃空气流量小于0.5m/s。周期的测试间隔≤1000h。样本的尺寸是10或更大。水平安装电容，间隔25mm或更多。选择任何≤85℃的温度来测试，在那个温度下作所有的测试。寿命时间的终结应

当是有≤ 10%或更多的样品具有以下的情况：

电容量<80%开始的值或

ESR>200%开始的要求或

DCL>开始的值或明显的机械损坏或电解液的泄漏。

10%的样品可能损坏短路或开路可不被计算。