CA4810A 晶体管特性图示仪 * 集电极功耗电源： * 电压范围：0-500V * 电流范围：0.1A-10A * 功耗电阻：0-500KΩ分11档 * 阶梯电压范围：0.05V/级-2V/级 * 具有双簇显示功能 * 特有场效应管配对和测试功能 * 5KV高压测试台(选配) * 外形尺寸(mm)：510(W)×251(H)×341(D)

XJ4832型数字存储100A大功率半导体管特性图示仪

本机是新一代数字化测量仪器。采用新颖电路设计技术，通过微处理器集中控制整个系统的数据采集、显示、打印、存储，处理人机交互信息等。具有高集成度、高可靠性。以屏幕显示测试档级及用光标测试被测器件的各种直流参数，并可将测试结果存储、打印、随时调用。本机具有友好的人机界面，有中、英文两种语言供选择。. 综合的存储能力. 被测器件的各种特性曲线可存储在机内，可随时调用。并可同时显示二簇特性曲线，便于用户对被测器件的比较和配对。. 自动光标测量. 提供自动光标测量功能，通过屏幕显示测试值、β、Gfs。. 应用范围广. 最大测试电流(IC)达100A，最大测试电压(VC)达1000V，并且阶梯电压(VB)具有Δ VB±l0V偏置电压，除满足一般二端、三端半导体器件测试以外，特别适宜大功率VMOS、IGBT管等场控器件的测试。. 先进友好的人机操作界面. 采用8英寸彩色LCD显示系统，并具有中、英文两种语言选择，最大方便用户的控制操作。. 主要技术指标. 集电极扫描信号; 屏幕显示 -----水平X： 显示V／div -----垂直Y： 显示A／div -----阶梯S： 显示A／级、V／级、阶梯偏置电压 -----转换因子： β、Gfs -----扫描电压： 显示扫描电压峰值输出百分比 -----功耗电阻： 电阻值 -----显示系统 -----显示类型： 8英寸彩色液晶显示器 ----- 显示分辨率： 640×480 ------显示对比度： 可调 —般性能 使用电源： AC 220V/50Hz 视在功率： 最大功率约400W 外形尺寸： 325B×395H×630Dmm 重量： 约28kg. 输出电压范围及电流最大容量： 0-10V 100A 0-50V 10A 0-200V 0.25A 0-1000V 0.05A. 集电极扫描信号工作方式. 自动：0．5S、1S、2S 手动：单次. 功耗限制电阻： 0-500k Ω，按1、2、5进制共12档. 基极阶梯信号. 阶梯电流(IB)：2μA／级-1A／级，按1、2、5进制共18档. 阶梯电压(VB)：50mV／级-2V／级，按1、2、5进制共5档. 阶梯偏置电压(Δ VB)：±10V. Y轴偏转系数. 集电极电流（IC）：10μA/div-10A/div，按1、2、5进制共19档. X轴偏转系数. 集电极电压(VC)：50mV/div-100V/div，按1、2、5进制共11档. 基极电压(VB)： 50mV/div-2V/div，按1、2、5进制共6档..

XJ4830型智能半导体管特性图示仪

先进的智能仪器. 测试开关智能控制，各种控制开关测试条件可预置、测试结果可存盘、可打印输出，并可适用PC机显示被测器件特性曲线。.. 综合的存储能力. 被测器件的各种特性曲线可编辑存储在机内硬盘或软盘中，可随时调用。并可同时显示二簇特性曲线，便于用户对被测器件的比较和配对。. 自动光标测量. 提供光标测量方式，用CRT读出，显示测试档级、测试值、β、gm及集电极峰值电压输出百分比。. 友好的人机界面. 最大可能的方便用户控制操作，用VGA显示器显示，分辨率高。. 主要技术指标. 集电极扫描信号. 输出电压范围及电流容量; 0～10V 50A; 0～60V 5A. 0～350V 1A; 0～2000V 0.1A. 基极阶梯信号. 阶梯电流; 1μA/级～0.5A/级,按1、2、5进制共18档. 阶梯电压; 0.1V/级～2V/级,按1、2、5进制共5档. Y轴偏转系数. 集电极电流; 1μA/div～5A/div,按1、2、5进制共21档. X轴偏转系数. 集电极电压; 50mV/div～200V/div,按1、2、5进制共12档. 基极电压; 0.5V/div～2V/div,按1、2、5进制共5档. 一般性能. 使用电源; AC 220V/50Hz. 显示面; 7英寸显示器. 分辨率; 640×480. 视在功率; 约80VA（非测试状态）. 约300VA（最大功率）. 外形尺寸; 415B×315H×720Dmm. 重量; 约37Kg.

XJ4822/B型CRT读出半导体管特性图示仪

XJ4822 CRT读出图示仪，外观新颖，技术先进，操作方便，能对各类二极管、三极管、场效应管等静态参数测试。光标测量数字读出给用户带来方便，二簇曲线显示对器件各类参数配对尤为方便。测试大功率器件时，可采用单次方式。配3KV测试台后Vc可达3KV。 ·光标测量，字符读出，使各种静态参数包装β、Gm均可光标测量字符读出。 ·双族显示用于对各种参数配对 ·最大测试功率近100W ·阶梯电压±10V＋△VB±5V内阻低特别适宜大功VMOS管测试 ·最大VC达3000V（选购件） ·过流报警断电. 主要技术指标. 集电极电流范围 （IC）10μA/div～1A/div 按1、2、5进制分16档 二极管电流范围 （IR）0.2μA/div～5μA/div 按1、2、5进制分5档 IC、IR倍率 ×0.1 集电极电压范围 （VC）0.05V/div～50V/div 按1、2、5进制分10档 基极电压范围 （VB）0.05V/div～1V/div 按1、2、5进制分5档 二极管电压范围 （VR）100V/div～500V/div 按1、2、5进制分3档 阶梯电流范围 （IB）0.02μA/step～50mA/step 按1、2、5进制分16档 阶梯电压范围 （VB）0.05V/step～1V/step 按1、2、5进制分5档. 集电极电压档级; 0～10V、0～50V、0～100V、0～500V每档连续可调. 功耗限止电阻; 0～500k 按1、2、5进制分11档±10%. CRT字符读出; 垂直Y：显示A/div (IC、IR) 水平X：显示A/div (VC、VR、VBE) 阶梯S：显示A/step (IB\VB) 在按键按D状态下，移动游标“+”读出ID、VD 在按键按T状态下，移动游标“×”读出β、Gm. 一般性能. 使用电源; AC 220V/50Hz. 视在功率; 约80VA. 外形尺寸; 240B×360H×590Dmm. 重量; 约17kg. 注：XJ4822B无光标测量，字符读出功能，其他性能、指标与XJ4822相同。.

QT2型半导体管特性图示仪

QT2型半导体管特性图示仪可测量二极管、三极管的低频直流参数，最大集电极电流超过50A，能满足500VA以下器件的测试。本机附有高压测装置，可对5KV以下的二极管、三极管进行击穿电压及反向漏电脑测试。其测试电流最高灵敏度可达0.5μ/div。. 集电极扫描信号. 三极管; 输出电压范围; 电流容量. 0～10V; 50A（脉冲阶梯）. 20A（平均值）. 0～50V; 10A（平均值）. 0～100V; 5A（平均值）. 0～500V; 0.5A（平均值）. 二极管; 0～5KV; 5mA（最大）. 基极阶梯信号. 阶梯电流; 1μA/级～200A/级，分17档. 阶梯电压; 0.05V级～1V/级，分5档. 阶梯波形; 正常（100%），脉冲（10～40%）. Y轴偏转系数. 集电极电流; 1μA/div～5A/div，分21档. 二极管电流; 1μA/div～500A/div，分9档. 倍率; ×0.5. X轴偏转系数. 集电极电压; 10mV/div～50mV/div，分12档. 二极管电流; 100V/div～500V/div，分3档. 一般性能. 有效显示面; 10×10div(1div=0.8cm). 使用电源; AC220V/50Hz. 视在功率; 约80VA. 约300VA(最大功率). 外形尺寸; 300B×408H×520Dmm. 重量; 30kg.

XJ4810型/XJ4810A型半导体管特性图示仪（国家银质奖产品）. XJ4810型/XJ4810A型半导体管特性图示仪采用示波管显示半导体器件的各种特性曲线，并测量其静态参数。本仪器具有二簇曲线显示，双向集电极扫描电路，可以对被测半导体器件的特司长进行对比分析，便于对管或配件配对。本仪器IR测量达200nA/div，配备扩展装置后，VC可达3KV；可测试CMOS及TTL门电路传输特性；可对场效应管进行配对或对管测试；可测试三端稳压管特性。. 集电极扫描信号. 输出电压范围及电流容量. 0～5V; 10A（XJ4810A）; 0～10V; 5A. 0～50V; 1A; 0～100V; 0.5A. 0～500V; 0.1A. 基极阶梯信号. 阶梯电流; 0.2μA/级～50mA/级，分17档(XJ4810). 0.2μA/级～100mA/级，分18档(XJ4810A). 阶梯电压; 0.05V级～1V/级，分5档(XJ4810). 0.1V级～2V/级，分5档(XJ4810A). Y轴偏转系数. 集电极电流; 10μA/div～0.5A/div，分15档(XJ4810). 10μA/div～1A/div，分16档(XJ4810A). 二极管电流; 0.2μA/div～5μA/div，分5档. 倍率; ×0.1. X轴偏转系数. 集电极电压; 0.05V/div～50V/div，分10档. 0.05V/div～1V/div，分5档. 二族显示. 二簇曲线左右分列显示并可左右位移. 一般性能. 适应电源; AC220V±10% 50Hz±4%. 视在功率; 约50VA（非测试状态）. 约80VA(最大功率). 外形尺寸; 320B×220H×400Dmm. 重量; 17kg..

XJ4812型半导体管特性图示仪

本仪器是用于测量各种半导体管特性曲线和静态参数的测量仪器，是新一代便携式图示仪。整机采用新颖电路设计技术，具备外形轻巧，操作简便，性能稳定可靠，性价比高的特点，能满足大部分半导体器件的测试要求。适合工厂生产线、大专院校教学实验和电子设备维修等领域使用。. 集电极扫描信号. 输出电压范围及电流容量; 0～50V 2A，. 0～500V 50mA，正、负连续可调. 功耗限制电阻; 0～100KΩ连续可调. 容性电流; ≤1μA（500V时）. 基极阶梯信号. 阶梯电流; 5μA/级～10mA/级. 阶梯电压; 0.05V级～0.5V/级. 每簇级数; 0～10. 串联电阻; 0、10KΩ. Y轴偏转系数. 集电极电流; 10μA/div～0.2A/div. 倍率; ×0.1 1μA/div. X轴偏转系数. 集电极电流; 0.05V/div～50V/div. 基极电压; 0.05V/div～0.5V/div. 一般性能. 使用电源; AC220V/50Hz. 视在功率; 约80VA. 外形尺寸; 330B×140H×400Dmm. 重量; 9.5kg.