D.13  绝缘和接地  Insulation and Grounding

非固态电解液铝电解电容的铝外壳通过与电解液接触与负极相连。所产生的绝缘电阻从几个欧姆到几千个欧姆。对于轴向端子的电容和扁平组件封装外壳与负极端子连接。如果同外壳接触的器件有一定电平而不是负极端子，使用带绝缘套的电容。

塑料绝缘（UL224VW-1 ）能承受3000Vdc或2500Vac，60Hz1分钟，电压加在外壳和一个1/4英寸宽围绕绝缘套的金属薄膜之间。给电容安装上满意的尼龙螺母和间隔孔。

在薄膜和电容外壳之间加电100V 2分钟以后，绝缘电阻不小于100MΩ。