上海隽睿自动化技术有限公司 JunRui Automation Systems; 2005年12月 3 星期六 18:31:48... 中文版 English.

| 上海漕泾20万吨苯酚丙酮装置 (724kw MUPS). 上海高桥石化6万吨苯酚装置 (144kw MUPS). 洛阳石化化纤厂 (270kw DC-BANK). 上海广电住金微电子 (4x18.5kw MUPS). | 公司介绍; Mups介绍; 技术支持; 我们的客户; 下载区域; 联系我们; 我们的合作伙伴. |
| --- | --- |
|  | MUPS 电动机不间断电源系统.  专为生产工艺中电动机设计  结构模块化，各回路完全独立  单回路输出2—800KW  IGBT逆变元件，DSP控制技术  电动机享有软起动、调速功能  可设置电池冷启动功能. MUPS 的应用. MUPS型电动机不间断电源是低压电动机群的不间断电源系统。适用于连续生产的化工、钢铁、化纤、集成电路芯片、玻璃等生产工艺装置。当主电源失电后，MUPS将确保关键电动机组继续运行使生产工艺过程有时间紧急处理、安全停车或继续运行。同时可作为消防应急电源使用。. MUPS 的性能特点.  结构简单可靠 系统未用常规UPS向VVVF提供交流电源，而MUPS向VVVF提供直流电源。从而减少了AC/DC、DC/AC 两次变换，硬件开销减少，可靠性提高。 常规UPS整流充电器既要对电池充电，还须向逆变器提供额定直流功率，而MUPS充电器只对电池充电，其功率仅为常规UPS的10%左右，成本低，可靠性高。  本系统包含接入系统中的所有电动机的启动控制和保护元件。  电动机享有VVVF的软启动、调速等功能，并具备短路、接地故障和过载等保护特性。  充电器具有稳压、限流功能，及浮充温度补偿功能。  PLC的编程对每台电动机的启动、停止和蓄电池定期向假负载放电实施监控。  系统各回路完全独立，检修某回路VVVF及其控制保护电路等，不影响其他回路工作。  采用IGBT逆变功率器件和微处理器控制。  静态开关采用在线跟踪和电压自动监控，保证主电源失电时，系统瞬时切换到电池供电,变频器的输出没有任何中断。. MUPS 的工作模式.  正常工作模式：由电网通过具有双变换及软起动功能的VVVF驱动电动机，充电器对电池浮充电。  断电工作模式：静态开关开通，电池通过VVVF驱动电动机；电网恢复，系统自动恢复正常工作。转换过程不断电。  检修工作模式：n台PLC分路独立管理n台VVVF，并对直流系统监控。. MUPS 的系统框图. MUPS 由变频器 + 直流支撑系统组成: 图中  VVVF: n 台变频器，由AC/DC整流器、DC/AC逆变器等组成  DC-BANK: 由电池组、充电器、静态开关、控制器等组成  SS: n 个静态开关  M: n 台电动机. 我公司提供整套MUPS设备（即包括VVVF、DC－BANK在内）。如果用户已装有VVVF，则我们可提供DC－BANK。.. 技术参数. 交流输入; 电压; 380V±10%. 频率; 45 --- 65Hz. 变频器直流共享; 标称电压; 530Vdc. 电源切换时间; 0 秒. 充电器; 稳压范围; 450 --- 530V. 调压范围; 400 --- 550V. 限制电流; 0.1C10. 纹波; <1%. 蓄电池; 类型; 全密封免维护铅酸电池或开启式铅酸电池. 容量; 根据用户对系统所需支撑时间及电动机总功率计算. 系统输出; 电压; 380V 三相（在调速状态 0 --- 380VAC）. 频率; 50Hz（在调速状态 0 --- 400Hz）. 功率; 单回路 2 – 800KW，回路数 按用户要求. 调速特性; 恒转矩; 在额定频率下运行. 恒功率; 在额定频率上运行. 微处理器监控; PLC + HMI 触摸屏人机对话. 远程监控; RS232/ RS485接口（选件）. 运行温度; 0 --- 40℃. 相对湿度; 90%未结露. 海拔; ≤2500m. 防护; IP20.. |  |

| 联系方式 ：上海金桥开发区 金新路58号银桥大厦1506 电话：021-5854 3189 传真：021-5854 3100 Email: junrui@junrui.net <企业邮箱>. | JunRui Automation Systems Copyright © 2004 |
| --- | --- |