Approval and test specification –

Plugs and socket-outlets

認可及測試規範-

插頭和插座

(AS/NZS 3112:2000和AS/NZS 3112/Amdt 1/2001)

第一部份: 範圍及慨述

  - 範圍

本標準規定了家用及類似用途的額定電流不超過32A的超低電壓或低電壓的插頭和插座(如1.4條所定義的)的最基本的安全要求.(對於超低電壓插頭和插座見附錄E)

本標準不適用於下列:

(a) 電器耦合器 (見AS/NZS 3109.1)

(b) 裝置耦合器 (見AS/NZS 3131:1995或暫標準AS/NZS 61535)

(c) 工業用途的插頭, 插座和耦合器 (見AS/NZS 3123)

(d) 可移動電器用插頭和插座 (見AS/NZS 3131)

  - 應用

    - AS/NZS 3100標準的通用要求

本標準應与AS/NZS 3100標準同時閱讀, AS/NZS 3100標準的相關條款應適用於插頭或插座的結構以及正常載流部件的絕緣和安全保護.

    - 本標準的特殊要求

插頭或插座如果符合本標準的所有相關要求並通過所規定的相關測試,則認為其符合本標準.

注釋: (略)

  - 參考文件

本標準需參考下列文件:

(略)

  - 定義

對本標準而言, AS/NZS 3100標準中的定義和如下的定義均適用:

    - 完全凹入式插座

具有符合3.6.4條的額外保護的插座.

注釋: 這種額外保護應設計成可防止接觸插頭(符合圖2.1(e))的帶電端子.

    - 絕緣插片式插頭

所有帶電插片(N/L极插片----譯註)具有符合本標準的絕緣部份的插頭.

    - 不可拆線式插頭

插頭的結構應為插頭與其電源線形成一整體單元,以及;

(a) 如果未使其永久破壞,電源線不可拆除;

(b) 不可用手或普通工具更換電源線.

1.4.4 插頭

(略)

1.4.5 具有螺紋連接裝置以及IP額定值的插頭

(略)

1.4.6 可拆線式插頭

插頭的電源線可更換.

1.4.7 插座 (Socket-outlet)

(略)

1.4.8 具有螺紋連接裝置以及IP額定值的插座.

(略)

第二部份: 插頭

2.1 端子及內部連接

2.1.1 材料

主要用於載流的端子及內部連接應為具有足夠硬度和剛度的耐腐蝕金屬材料.

2.1.2 端子的結構

端子應具有適當的大小和形狀,以配合相當於插頭額定電流的載流容量的電源線的導體.

應配有防止導體或絞合導體檜或拉伸的裝置.

2.2 插片

2.2.1 插片的材料

插片的載流部份應為金屬,並具有足夠的機械強度,導電性和耐腐蝕性.符合性通過目視檢查,如有懷疑,則通過化學分析檢查.

用於允許的溫度範圍和在正常化學污染的情況下,適當材料的實例如下:

(a)  銅;

(b)  銅合金,由冷軋薄板製作的部件含至少58%的銅,對於其它部件含至少50%的銅.

(c)  不銹鋼,含至少13%鉻和小於0.09%碳.

2.2.2 插片的組裝

在組裝時,插片可能與插頭本體脫落但仍與電源線的導體連接,不允許插頭組裝時,任何插片不處於其預定的位置.

用彈性絕緣材料製作的插頭,插片和端子應牢固定位.

注釋: 參見2.8條關於扁平插片的呎寸.

2.2.3 插片的形狀

插片整體應具有適當的比例,鄰近連接處的部位其結構應不產生可導致插片斷裂的應力集中,同時應具有適當的開關以防止在正常使用時由於彎曲對絞合導體的擦傷或割傷.

插片的外露端應具有引入端,斜角或圓角以便於插入帶保護蓋的插座,同時無銳邊或毛邊.

插片的接觸部位應光滑,無縫隙或缺口,但對於扁平插片而言,在一個面的接觸部份有0.3mm寬的縱向裂紋或縫隙是可以接受的.任何插片在裂紋處的厚度用如圖2.3所示的0.3mm厚的刀片測量.

非絕緣插片的外露部份應無任何非金屬涂層.

2.2.4 插片的絕緣

絕緣插片的插頭的帶電部件應不外露,當插頭部份或全部插入插座時.

如圖2.1所示的這種類型插頭的符合性按圖2.4測量檢查.

對本條文而言,清漆,亮漆或噴涂的絕緣涂料不認為是絕緣材料.

符合圖2.1(a), 2.1(c), 或2.1(f)(扁平帶電插片)至15A的插頭和絕緣插片式插頭不需符合圖2.1(e)中R20.0±1mm的要求.

除如圖2.1(a2),(b)和(g)所示的插頭之外,低壓插頭的所有帶電插片應為絕緣插片,自本標準發佈之日后5年.

2.3 絕緣材料

2.3.1 慨述

陶瓷除外,插頭的所有絕緣材料應符合2.13.11條.

成型材料或包封材料應具有適當的性能並且其結構完全均勻,以保證具有適當的物理性能,它應無會明顯降低插頭的機械性能或電氣性能的空穴.

2.3.2 插頭本體

插頭本體的絕緣部份應為:

(a) 性能不低於符合AS3121 (NZS/AS3121)的溫度種類為80℃的絕緣材料.

(b) 陶瓷材料, 在水中浸泡48小時后並用潔凈布除去可見的水珠,其質量增加應不超過2%.

2.3.3 插頭保護蓋

插頭保護蓋的絕緣材料應具有不低於AS3121 (NZS/AS3121)中對溫度種類為60℃的絕緣材料所規定的性能.

2.4 不可拆線插頭

不可拆線插頭應符合如下要求:

- 每個導體應牢固並有效的連接到適當的插片上.每個插片(連接有導體)和鄰近連接處的導體的絕緣層應適當的支撐並固定在插頭中的位置.

- 導體應通過夾緊,壓著,碰焊或錫焊連接到插片.錫焊連接應符合AS/NZS 3100標準.

錫焊應僅用作夾緊或壓著連接的補充,除非插頭的結構為錫焊連接在插頭的正常使用中不會受到彎曲或承受機械應力.

(c) 完整電源線(包括任何編織層,外被層)應包含在插頭本體中. 完整電源線應通過注塑,密封,封套或其它適當的方式牢固定位於插頭中,並能有效防止在正常使用中電源線的任何部份從插頭中移動出來.

2.5 電源線進線口及固定措施

2.5.1 慨述

電源線進線口應能有效地固定電源線或打算配置的幾種電源線,以致在端子處的應力將顯著降低.對於可拆線插頭,應能有效固定表2.1中所列範圍的電源線,除非;

(a) 有一特殊的開口,僅能配置一種規格的電源線,圓孔不認為限定直徑小於孔徑的電源線進入.

(b) 製造商指定的電源線或電源線範圍按2.12.3(4)的規定進行標示.

電源線的固定應符合AS/NZS 3100標準,除AS/NZS 3100標準的電源線拉力測試由本標準的2.13.4條的測試所代替.另外,除插頭僅使用平行二芯無外被電源線,如下應施加於彈性和熱塑性插頭(如圖2.1(a)和圖2.1(b)所示):

應提供二種方式線夾: 一種是通過支柱,接線柱,夾具,曲折路徑或同等有效的方式固定每一條絕緣芯線;另一種是夾持電源線的外被.在一個裝置中可以使用二種方式.

2.5.2 右角插頭( Side-entry plug)

除需符合2.5.1條的通用要求之外,額定值至15A的低壓扁平插片右角插頭應符合圖2.1(d1)或圖2.1(d2)

注釋: (略)

圖2.1(d2)型的右角插頭的電源線的進入角度不作規定.但是,對於這種類型的插頭,電源線包括任何保護套或SR的邊緣距插頭面的距離不小於8.6mm.

注釋: (略)

表2.1

電源線的範圍

| 插頭額定值 A | 電源線 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 導體規格 mm2 | 類型 |
| <7.5 | 0.5,0.75 | 適於插頭的設計 |
| >7.5 <10 | 0.75,1.0 | 輕載荷 普通載荷 重載荷 |
| >10 | 最大規格適於插頭的設計 | 適當的普通載荷或重載荷 |

2.6 無線電干擾抑制裝置

當電容加入插頭中用於無線電或電視干擾的抑制時,電容應符合IEC 60384-14標準.

2.7 把手 (Finger-grip)

插頭應具有功能適當的把手,以便於容易插入插座或從插座中拔出.符合圖2.1(a1), (c), (d), (f)或(g)的插頭應容易插入或拔出符合圖3.5的完全凹入式插座.

符合性通過目視檢查.

2.8 低壓插頭的額定值和呎寸.

2.8.1 慨述

彽壓扁平插片插頭和具有一個圓形接地片及二個扁平帶電插片或二個圓形帶電片及一個扁平接地片的低壓插頭(額定值至20A)應符合圖2.1所示的適當呎寸.

除圖2.1的呎寸之外,任何插頭的帶電片與插頭注塑邊緣之間的距離應不小於9mm.當懷疑符合此要求時,將附錄A的圖A1或附錄B的圖B1或附錄F的圖F1(a),F1(b)的適當治具置於插片上以接觸插頭面的最高點.使用寬度大於3mm的1.5mm厚薄規插入插頭和插頭治具之間(不用力),在9mm之內應不可接觸到帶電插片.

插頭的前面應無任何一點凸出超過0.5mm.插片長度的測量應從插頭前面插片通過的最高點的平面到插片的末端.

注釋: 凸出的實例是注塑的不平整和標示.

2.8.2 整體注塑插頭和電源線

二芯線可與3插片插頭整體注塑.

2.8.3 具有非平行插片的二扁平插片插頭

低壓,具有如圖2.1(c)排列二扁平插片插頭其電流額定值不超過連接的電線的額定值.這種插頭只允許10A最大額定電流並整體注塑.

2.8.4 圖2.1的呎寸要求的相符性

應通過任何適當的謶檢查的方式檢查低壓插頭與圖2.1所規定的呎寸的相符性,除涉及插片排列的標稱呎寸如距中心間距和角度方向應用符合附錄A,附錄B或附錄F的適當治具進行檢查.

另外,額定電流至15A的低壓扁平插片或扁平插片和圓形插片組合的插頭(圖2.1(a1), 圖2.1(c), 圖2.1(d), 圖2.1(f)或圖2.1(g))應符合圖2.1(e)的呎寸要求.

符合本標準具有絕緣插片的插頭不需符合圖2.1(e)中的R20±1.0mm的呎寸.(見圖2.1的注釋1)

符合性用任何適當的方式進行檢查.

2.8.5具有螺紋連接裝置以及IP額定值的插頭

(略)

2.9 內部連接

配有接地連接的插頭的設計和結構應為當插頭正確接線和完整組裝時:

(a) 松脫的端子螺絲或導電材料不能跨接任何帶電部件或接地部件;

(b) 接地部件應有效的隔離,避免接觸可能松脫的帶電導體;

(c) 帶電部件應有效的隔離,避免接觸可能松脫的接地導體.

輔助裝置如無線電干擾抑制器或指示燈的任何連接需符合上述要求.

2.10 接地連接的排列

任何低壓,3插片插頭的接地插片應徑向於環繞插片的圓(見圖2.1(a1),圖2.1(f)和圖2.1(g)).

2.11 保險絲

加入插頭中並額定值不大於5A的保險絲應符合BS646標準.

加入插頭中並額定值大於5A的保險絲應為符合AS 2005.30和AS 2005.10中相關要求的熔絲型.

2.12 標示 (Marking)

2.12.1 要求的標示

按照AS/NZS 3100標準, 插頭應標示如下資訊:

(a) 製造商的名稱,商業名稱或標誌;

(b) 額定電流,以安培表示;

(c) 電壓;

(d) 如果製造商標示的插頭不是唯一類型,則插頭還應標示產品號碼,型號或名稱與區分標示的任何其它插頭.

(e) 宣稱的IP額定值.

注釋: (略)

2.12.2 標示的位置

2.12.1條所要求的標示應位於如下:

(a)  (a)和(d)項—位於插頭的任何部位.

(b)  (b),(c)和(e)項—位於插頭的外部本體.

2.12.3 對可拆線插頭的額外要求

(略)

2.12.4 接地連接

(略)

2.12.5 帶電連接

(略)

2.12.6 插頭的構型

符合圖2.1(a),圖2.1(c),圖2.1(f)或圖2.1(g)的插頭當正確連接插片時,從插片視角,插片的構型應為E极,N极,L极處於順時針方向.

當無接地插片時,帶電插片應符合這種構型.

2.13 插頭的測試

2.13.1 慨述

插頭應按表2.2所述的順序進行測試並符合每項測試的要求.

表2.2 插頭需進行的測試及順序

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 測試代號 | 測試項目 | 測試步驟及指標 | 樣品代碼 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12a 12b 12c 12d 12e 13 13a 13b 13c 13d | 慨述及呎寸 耐絕緣測試 高壓測試 電源線固定測試 外部螺絲帽或夾環測試 螺紋及固定 保護蓋連接 滾筒測試 溫升測試 插片牢固性 IP額定值確定 防火性測試 不可拆線插頭和電源線的額外測試 電線的連接 芯線的連接 外被的連接(有外被的電線) 絕緣層的連接(無外被的電線) 導體的連接 具有絕緣插片的插頭的額外測試 高溫壓力測試 靜態阻尼加熱測試 低溫測試 低溫衝擊測試 | 2.1至2.12 2.13.2 2.13.3 2.13.4 2.13.5 AS/NZS 3100 2.13.6 2.13.7 2.13.8 2.13.9 2.13.10 2.13.11 2.13.12 2.13.12.2 2.13.12.3 2.13.12.4 2.13.12.5 2.13.12.6 2.13.13 2.13.13.2 2.13.13.3 2.13.13.4 2.13.13.5 | A A A A A A A BCD E F G 任何或H I J K K M P N Q P |
| 所需樣品總數: 所有插頭 6個 具有交流和直流二種額定值的插頭 1個額外樣品 具有IP額定值的插頭 1個額外樣品 不可拆線插頭 4個額外樣品包括1個未注塑樣品 絕緣插片插頭 2個額外樣品加2個絕緣插片 |  |  |  |
| 注釋: (略) |  |  |  |

2.13.2 耐絕緣測試

插頭的耐絕緣應在500Vd.c.電壓下按如下進行:

(a) 插頭的所有极之間(成對).

(b) 插頭的帶電极與任何外部金屬之間, 插頭的所有帶電极連接在一起.

(c) 插頭的帶電极與外露金屬的接地端子之間, 帶電极連接在一起.

(d) 帶電极與施加到非導電部件(使用時正常握持)的軟電極之間, 所有帶電极連接在一起.

(e) 對於絕緣插片插頭,帶電极與施加於每個帶電插片絕緣部位(距插頭面約4mm)的金屬箔之間, 所有帶電极連接在一起.

測量的絕緣電阻應不小於5MΩ.

2.13.3 高壓測試

插頭應能經受表2.3所示的交流電壓,此電壓施加于2.13.2條的(a)和(c)項各1分鐘.

插頭應能進一步經受3500Va.c.的電壓, 此電壓施加于2.13.2條的(b)和(d)項各1分鐘.

絕緣插片的絕緣層應經受1250Va.c.電壓1分鐘(按2.13.2條的(e)項施加).

表2.3 高壓測試的測試電壓

| 工作電壓 | 測試電壓 |
| --- | --- |
| <32V >32V <250V >250V <650V | 500V 1000V 1000V+(2X工作電壓)(最大2000V) |

2.13.4 電源線固定測試

電源線測試時導體應連接於適當的端子.沿電源線進入插頭的方向施加表2.4中第4欄所規定值的直接拉力.超過10秒的時間,拉力均勻增加至適當的值,繼續保持10秒鐘,然後松開.此測試進行3次.

彈性和熱塑性插頭的端子螺絲盡可能的松開(螺絲不脫落), 表2.4中第5欄規定值的直接拉力施加於電源線上. .超過10秒的時間,拉力均勻增加至適當的值,繼續保持10秒鐘,然後松開.此測試進行3次.

電源線的芯線數應與插頭的插片數相適應.如果插頭設計只配置一種特定類型的電源線(按2.5條),則插頭僅需測試此種線材,但是,對應特定類型圓線直徑大小的進線口並不認為限定插頭只使用此種線材.

如果電源線與端子分開;端子斷裂或損壞或當端子螺絲松開測試中電源線移動2mm.,則認為電線固定不適當.

表2.4 電源線固定測試的負載

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 插頭額定值 | 電源線 |  | 測試力,N |  |
| A | 規格,mm2 | 種類 | 導體連接至端子 | 端子螺絲松開 |
| <3 | 0.5 | 適於插頭的設計 | 70±0.7 | 50±0.5 |
| >3 <7.5 | 0.75 | 適於插頭的設計 | 110±1 | 50±0.5 |
| >7.5 <10 | 0.75 | 輕載荷或普通載荷 |  |  |
| >10 <15 | 1.0 | 普通載荷 |  |  |
| >15 |  | 普通載荷或重載荷 | 110±1 | 65±0.7 |

2.13.5 外部螺帽或夾環的測試

(略)

2.13.6 保護蓋的連接

(略)

2.13.7 滾筒測試

3個未進行測試的插頭按AS/NZS 3109.1標準所述在滾筒中進行測試.可拆線插頭配有表2.1中規定的最輕載荷,最小截面積的電線,長度約為100mm(從SR處或插頭處測量).

用等於AS/NZS 3100的螺紋和固定測試中規定力矩的2/3力矩將端子螺絲和組裝螺絲擰緊.

不可拆線插頭按送測時所帶電線進行測試,電線保留約100mm自由長度(從SR處或插頭處測量).

樣品從500mm高度跌落到3mm厚的鋼板上.每跌落100次后,目視插片並直接通過圖A1或F1的治具.總跌落次數為1000次.

滾筒轉速為5轉/分鐘,每分鐘產生10次跌落.每次僅測試一個樣品.

測試后,樣品應無本標準意義上的損壞.特別如下:

(a) 帶電部件不外露於本標準的測試指.

(b) 對於接地插片,仍需符合3.14.7條.

(c) 任何其它影響安全性的功能將不減弱.

(d) 無帶電部件鬆脫至產生危害情況的程度(參見2.9條).

(e) 用正常視力或校正至正常的視力目測插頭.片如需要可除去絕緣層.插片應無破裂或顯示裂紋

注釋: (略)

2.13.8 溫升測試

插頭的結構應使其符合如下溫升測試:

(a) 不可拆線插頭按送測時樣品測試(用於溫度測試可接觸到端子的特制樣品).

(b) 可拆線插頭配置製造商說明書中規定的導體截面積最小的PVC電線.

用測試代號5中測試所規定的力矩的2/3,擰緊端子螺絲或螺帽.

注釋: (略)

測試插座為符合本標準的固定式插座.

注釋: (略)

固定式插座應安裝於適當的金屬壁箱子中,箱子置於自由通風之處,插座配置至少2.5m長,如表3.4中所示的截面積的PVC絕緣的導體.

插座的電線應在箱子線路接頭的1m距離封閉.

插頭插入插座並通1.1倍額定電流的交流電1小時.

電線接頭的溫度由熔化粒子,顏色變化指示劑或熱電偶方式確定,其選擇和放置應對需確定的溫度無影響.

接頭的溫升應不超過45K.

2.13.9 插片的牢固性

2.13.9.1 插片的移動

通過一剛性夾持塊夾持插片測試插片的移動, 夾持塊位於距插頭面5±0.5mm處,並施加18±1N的力於插片. 夾持塊的設計應為,測試時未測試的插片不會接觸到夾持塊.

不可拆線插頭除外,測試時插頭不需連接電線,端子螺絲松開至可允許1mm2導體連接.

插頭和測試設備在40±1℃溫度下預處理1小時,不施加測試力.整個測試中,插頭和測試設備的所有部件都處於此溫度.

對於所有插頭,施力點為沿著插片距插頭面14±0.5mm處,力的方向應為:

(a) 沿著垂直於插片平面的線以及通過插片中心的二個方向.

(b) 沿著一條線以右角達到(a)中的規定.

在10秒的時間,以(a)和(b)所述方式將力逐漸施加至每個插片,並保持其最大力10秒,然後松開. 當施加力時,沿著相對於剛性夾持塊的力線測量插片的偏差.最大偏差應不超過2.0mm.

依次測試符合圖2.1的插頭的所有的插片,在完成最後一個插片測試后5分鐘,其任何變形不應防止插頭插入附錄A,B,F中所示的適當的標準治具(不施加過分的力).

對於其它類型的插頭,5分鐘后的任何變形不應防止插頭插入適當的插座(不施加過分的力).

2.13.9.2 插片的固定

另一個插頭樣品加熱至50±2℃ 1小時,並在整個測試包括除去測試負荷的5分鐘保持此溫度.

插頭牢固地固定,其方式不會對插頭本體產生過分的擠壓或扭曲,而且不會使插片保持其原來的位置.

在10秒的時間,每個插片依次平穩地施加力至60±0.6N,並保持10分鐘.

每個插片進行2次測試,一次力的方向沿著插片長度朝向插頭本體的方向,另一次為相反方向.

如果在測試中的任何時候,任何插片相對於本體材料移動大於2.4mm或在除去測試力的5分鐘內,任何插片不能回到圖2.1規定的標稱長度的0.8mm之內,則認為插片的連接是不恰當的.

2.13.10 IP額定值確定

插頭的IP額定值由製造商指定的插座和任何連接裝置進行確定,此組合物按AS 1939標準進行測試.

當插頭測試AS 1939標準的第一個數字5(粉塵測試)時,測試應在AS 1939標準中規定的第2類條件下測試.

2.13.11 防火性測試

所有絕緣材料應進行AS/NZS 4695.2.11規定的灼熱絲測試,並符合相關的條款,施加650℃的灼熱絲30秒.

2.13.12不可拆線插頭和電源線的額外測試

2.13.12.1 慨述

不可拆線插頭和電源線應通過2.13.12.2至2.13.12.6條的測試,除2.13.12.5條的測試僅用於具有錫箔導體的電線.每項測試在不同的樣品上進行.

在這些測試時,室溫保持20±2℃.

2.13.12.2 電源線的固定

按如下步驟進行彎曲測試:

(a) 將插頭固定至測試儀

通過將插片固定於如圖2.2所示儀器的搖擺機構上而將插頭固定,搖擺機構處於運動中心,插頭出線口處電線的軸線垂直並通過搖擺的軸線.對此測試,任何SR認為是插頭的一部份.

帶扁線的插頭其安裝應為截面的主軸平行於搖擺的軸線.

插頭應置於測試儀上,以致當搖擺時,重塊和電線產生最小的側向運動.

為了得到測試中重塊和電線具有最小側向運動的安裝位置,測試儀的結構應為,搖擺機構的不同支承物可通過螺紋軸(至少可移動範圍20至150mm)調節.

一個裝置如條片應用於檢查重塊和電線產生最小側向運動.

(b) 電線的負載

電線應有如下負載:

Ⅰ). 20±0.2N, 電線的截面積超過0.75 mm2

Ⅱ). 10±0.1N, 電線的截面積未超過0.75 mm2

重塊位於電線進線口至少300mm處(見圖2.2).

(c) 測試方法

搖擺機構擺動90°(每側45°), 彎曲次數為10000次,彎曲速度為60次/分鐘.

注釋: 一次彎曲為向一個方向的一次運動.

彎曲5000次后,圓線樣品在搖擺機構中轉動90°. 扁線樣品僅在垂直於含有線軸的平面方向彎曲.

(d) 彎曲測試中的符合性

在測試中,無銅絲刺破絕緣層,使其可接觸.

(e) 彎曲測試后的符合性

符合性指標如下:

(Ⅰ). 樣品不顯示損壞.

(Ⅱ). 保護套(如有)應不與插頭本體分開.

(Ⅲ). 電線的絕緣層應不損壞.

(Ⅳ). 每個導體的銅絲數不大於10%的破裂.

2.13.12.3 芯線的連接

通過夾持插片牢固地固定插頭.將沿電線出線口方向的直接拉力施於距進線口約600mm 處芯線(夾持在一起).,外被除去至插頭.在10秒的時間,拉力均勻增加至110±1N,並保持此最大值10秒鐘,然後鬆開.

如果在測試中的任何時候,任何芯線從插頭上脫落或所有導體銅絲從插片上脫落,可認為芯線的連接不適當.

2.13.12.4 外被的連接(帶外被電線)

通過夾持插片牢固地固定插頭.將沿電線出線口方向的直接拉力施於距進線口約600mm 處外被,在距插頭約25mm處切斷芯線.在外被上做一軸向切口. 在10秒的時間,拉力均勻增加至130±1.3N,並保持此最大值10秒鐘,然後鬆開.

如果在直接拉力達到所需值之前或在保持拉力期間,在進線口或SR處芯線外露, 可認為外被的連接不適當.

對於連接輕負載PVC電線或普通負載的彈性電線的插頭,如果在達到130N最大力之前,當外被破裂時,進線口處芯線不外露,則認為連接是恰當的.

2.13.12.5 絕緣層的連接(無外被電線)

通過夾持插片牢固地固定插頭.將沿電線出線口方向的直接拉力施於距進線口約600mm 處電線,每條線的絕緣層從距進線口約25mm處平行於導體切開一小段距離.導體的所有銅絲從切開部份切斷, 在10秒的時間,拉力均勻增加至65±0.7N,並保持此最大值10秒鐘,然後鬆開.

如果在測試中的任何時候,絕緣層脫離插頭或進線口附近導體外露,則認為絕緣層的連接是不適當的.

2.13.12.6 導體的連接

插頭應切開,並且插片和適當長度的芯線從插頭上除去.另外,製造商可送交未注塑的樣品用於此項測試.鄰近插片約25mm的絕緣層從電線上剝開.每個插片依次固定,直接拉力施於距插片約600mm處的導體上,方向為導體連接到插片的方向.

在10秒的時間,拉力逐漸增加至85±0.9N,並保持此最大值1分鐘,然後鬆開.

如果在測試的任何時候,所有導體銅絲從插片上脫落,則認為導體的連接是不適當的.

2.13.13具有絕緣插片的插頭的額外測試

2.13.13.1 慨述

插片的絕緣材料應能經受高溫和低溫應力.

通過2.13.13.2至2.13.13.5條的測試進行檢查.

2.13.13.2 高溫壓力測試

一個絕緣插片樣品用如圖2.5所示的儀器進行如下測試.該儀器有一直徑為6mm,厚度為0.7mm的圓形壓片.

如圖2.5所示放置樣品,通過壓片對樣品施加2.5N的力.

放置樣品的儀器置於160±5℃的烘箱中2小時.從儀器中取出樣品,在10秒鐘內浸入冷水中冷卻.

立即測量浸入處絕緣層的厚度,而且厚度的降低不超過50%.

目視檢查絕緣材料應無裂紋,而且絕緣材料的呎寸應不低於圖2.4所示的最小呎寸.

2.13.13.3 靜態阻尼加熱測試

具有絕緣插片的插頭應按IEC 60068-2-30.Db (12+12 h cycle)進行2次阻尼加熱循環.相對溫度為95%,低溫為25±3℃,高溫為40℃.

經過上述處理並恢復到室溫后,樣品應進行如下測試:

(a) 耐絕緣測試 (2.13.2(5)條)

(b) 高壓測試 (2.13.3條)

(c) 耐磨測試 (2.13.6條).

注釋: (略)

2.13.13.4 低溫測試

具有絕緣插片的插頭應在-15±2℃保持至少24小時,然後回到室溫.

樣品應進行如下測試:

(a) 耐絕緣測試 (2.13.2(5)條)

(b) 高壓測試 (2.13.3條)

(c) 耐磨測試 (2.13.6條).

注釋: (略)

2.13.13.5 低溫衝擊測試

僅一個絕緣插片樣品進行衝擊測試,使用如圖2.6所示的儀器.下落重塊的質量為100±1g.

在40mm厚泡沫橡膠墊上的儀器與樣品置於-15±2℃保持至少24小時.

在時間末期,樣品如圖2.6所示放置, 下落重塊可從100mm高處下落.對同一樣品連續進行4次衝擊,在衝擊之間將其轉動90°.

測試后,樣品回到室溫然後進行檢查.目視檢查樣品,絕緣材料應無裂紋.

注釋: (略)

2.13.13.6 耐磨測試

具有絕緣插片的插頭應用如圖2.7所示的儀器進行如下測試.

測試儀器包括一水平橫樑,它可圍繞其中心旋轉.一段直徑為1mm鋼絲線,彎成U形,其底部為平直的, 兩端牢固地連接於橫樑的一端,以致平直部份凸出橫樑之下,並平行橫樑旋轉軸.

用適當的夾具夾持插頭,使鋼絲線平直部份靠在插片主軸面上.插頭處於與水平面成10°的斜面.

對橫樑加載,使鋼絲線對插片施加4N的力.

插頭在水平方向前後移動,使鋼絲線沿插片磨擦.插片被磨擦的長度約為9mm,其中約7mm為絕緣部份.

移動的次數為20000次(每個方向10000次),速度為30次/分鐘.

測試后,插片應無影響安全性或插頭使用的損壞,尤其是絕緣護套不被刺破或起皺.

第三部份: 插座

3.1 接頭和內部連接

3.1.1 材料

主要用於載流的接頭和內部連接應為具有足夠硬度和剛度的適當的耐腐蝕性金屬.

3.1.2 接頭的結構

插座的接頭應隱入插座的本體,以防止其偶爾接觸裸露的接地導體或其它外露金屬.

除在額定電流為15A或以上的插座中,插座的帶電接頭應有適當的大小和形狀,以配合相當於插座額定值的至少二種規格的導體.

對於所有的插座,接地接頭應有適當的大小和形狀,以配合相當於插座額定值的至少二種規格的接地導體.

注釋: (略)

3.2 禁止的配置

低壓固定式插座或其面板不能並入通訊線路,電視或無線電天線線路或其它相似線路系統的連接裝置.

3.3 插座彈夾

3.3.1 材料

彈夾應為對其用途具有足夠的剛性和耐久性的耐腐蝕性金屬.

3.3.2 結構

在正常使用條件下,彈夾應與適當類型的插頭的插片產生並保持滿意的電性接觸和機械接觸.對於額定值至10A並用於圖2.1(a1)型插頭的插座,進行3.14.8.1條的測試.對於配置具有扁平插片的插頭,插座彈夾應與每個插片的兩側產生接觸,除允許使用的帶彈簧的單側彈夾.彈夾不僅僅依靠彈夾材料的彈性,而且具有除熱塑性材料或彈性材料之外的材料的相反的力.

彈夾的匹配和接觸性能應不依賴於接頭螺絲.

彈夾的有效性應不依賴於於來自熱塑性材料或彈性材料注塑的壓力.

與符合圖2.1的插頭使用的插座,其彈夾應為自調節節距和接觸.

3.3.3 插片插入插座或拔出

插座的構造應有效地引導相應的插頭,片確保直接插入和拔出,需插座的彈夾無明顯的變形.

通過目視檢查,必要時通過手工或電氣測試進行檢查.

3.3.4 彈夾的深度

3.3.4.1 具有用於扁平插片的插座孔的彈夾深度

對於配合符合圖2.1呎寸要求的帶扁平插片的插頭,插座應進行如下測試.

當用如圖3.1(a)或(b)的適當測試治具,以任何方式(無過分用力)插入插座的帶電插座孔中,應不可接觸帶電部件.

當使用下列規格的金屬片垂直於插座面插入每個插座孔時:

(a) 1.58+0-0.02 X6.20+0-0.05 , 10A和15A插座;

(b) 1.58+0-0.02 X8.93+0-0.05 , 20A插座;

必須在12.6mm深度前產生接觸.

另外,附錄C的圖C1或附錄G的圖G1的適當3 PIN插頭應能完全插入插座.

3.4 絕緣材料

插座的絕緣部份應為:

(a) 性能不低於符合AS3121 (NZS/AS3121)的Class 100成形材料的材料.

(b) 陶瓷材料, 在水中浸泡48小時后並用潔凈布除去可見的水珠,其質量增加應不超過2%.

除陶瓷之外的所有絕緣材料還需符合3.14.11條的要求.

3.5無線電干擾抑制裝置

當電容加入插座中用於無線電或電視干擾的抑制時,電容應符合IEC 60384-14標準.

3.6 呎寸

3.6.1 插座孔

用於如圖2.1所示的插頭類型的插座孔應不超過表3.1中規定的呎寸.這些呎寸通過測量進行檢查.

表3.1 插座孔的最大呎寸

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 插座額定值 A | 呎寸,mm |  |  |  |  |
|  | 帶電扁插座孔 |  | 接地扁插座孔 |  | 圓形插座孔 |
|  | 主軸 | 次軸 | 主軸 | 次軸 |  |
| 10 15 20 | 7.3 7.3 10.1 | 2.3 2.3 2.3 | 7.0 9.7 9.7 | 2.1 2.1 2.1 | 5.25 - - |

從帶電插座孔的邊緣:

- 至插座面或面板末端的距離應不小於11.7mm,而對於20A插座則不小於10.7mm.

注釋: 在10.7mm和11.7mm的距離內,面板或插座面的邊緣的任何半徑或形狀應在2mm的半徑之內.

- 至面板末端的距離應不小於13.7mm,而且在13.7mm距離內面板低於插座孔表面的最大距離為3mm.

注釋: 在距帶電插座孔的任何邊緣13.7mm之內,面板或插座面的任何形狀應低於插座孔表面,但不得低於此平面3mm以上.

- 至任何金屬面板的最近點的距離不小於3mm.

注釋:  (a)和(b)條款不需適用於完全凹入式插座

3.6.2 插座的間隔

當有一個以上插座時,相鄰插座的中心距應大於44mm.

3.6.3 插座面板

在圖3.4的陰影區域內,任何部件包括任何位置的開關不能凸出插座面8.6mm以上.在圖3.4的R21.6的區域內,不能有任何凸出物.這些要求適用於所有的插座,除具有特殊設計特征如防塵保護,耐候保護或防止機械損壞的插座.

注釋: (略)

3.6.4 完全凹入式插座

當10A或15A插座(用於符合圖2.1(e)的插頭)的面完全凹入時,插座應符合圖3.5. 凹入的側壁不允許可除去或間斷.插座面和凹入的側壁應形成插座的固定部份.

注釋: (略)

3.6.5 具有螺紋連接裝置以及IP額定值的插座

(略)

3.7 接地連接的排列

當插座有接地連接時,其結構應為在正常插入適當的插頭時在帶電插片連接之前先產生接地連接,而在拔出插頭時接地連接應在帶電插片斷開之後斷開.

3.8 与帶電插片的接觸

注釋: 符合3.6.4條的完全凹入式插座認為符合3.8.1條和3.8.2條.

3.8.1 正常插入

在非絕緣插片的插頭正常插入插座的任何時候,用標準測試指(見AS/NZS 3100)不可接觸可能帶電的插片.

對於插座(用於如圖2.1(b)所示的2PIN扁插的插頭)應使用如圖2.1(b)所示的適當測試插頭(具有最小直徑的插頭面和最大長度的帶電插片)進行檢查.

對於插座(用於如圖2.1(a)和圖2.1(d)所示的3PIN扁插的插頭以及如圖2.1(c)和圖2.1(d)所示的2PIN扁插的插頭)應使用如附錄C的圖C1所示呎寸的適當測試插頭進行檢查.

對於插座(用於如圖2.1(f)和圖2.1(g)所示的3PIN插頭) 應分別使用如附錄G的圖G1(a)或G1(b)所示呎寸的適當測試插頭進行檢查.

對於具有可除去的面板的插座,應帶面板和不帶面板進行測試.

3.8.2 異常插入

插座的設計和結構應為除在正常插入時,插頭的任何插片不能接觸帶電彈夾.

對於插座(用於如圖2.1(b)所示的2PIN扁插的插頭)應使用如圖2.1(b)所示的適當測試插頭(具有最小直徑的插頭面和最大長度的帶電插片)進行檢查.

對於插座(用於如圖2.1(a)和圖2.1(d)所示的3PIN扁插的插頭以及如圖2.1(c)和圖2.1(d)所示的2PIN扁插的插頭)應使用如附錄C的圖C1所示呎寸的適當測試插頭進行檢查.

對於插座(用於如圖2.1(f)和圖2.1(g)所示的3PIN插頭) 應使用如附錄D的圖D1所示呎寸的適當測試插頭進行檢查.

注釋: 該條款用於防止插頭的一個插片插入而其它插片在插座之外,以及防止接地插片插入帶電彈夾.

對於具有可除去的面板的插座,應帶面板和不帶面板進行測試.

3.8.3 面板的對齊

插座應有措施防止不正確的組裝並保證插座面板上的插座孔與插座的相當的彈夾對齊.

3.9 保險絲

保險絲不得加入插座.

3.10 地板插座

(略)

3.11 有開關插座

3.11.1 通過插片插入開關的插座

通過插片插入開關的插座其結構應為:

- 當插頭插入插座,插片與插座的彈夾接合后,應自動接通線路(通過彈簧控制或L极的開關);

- 當插頭從插座中拔出,插片與插座的彈夾脫離之前,應自動斷開線路(通過彈簧控制或L极的開關);

- 在連接或斷開彈夾的過程中形成的任何電弧應不產生著火或電擊的危害;

- 重復使用,彈夾不產生損壞.

除符合本標準之外, 通過插片插入開關的插座的開關功能應符合3.11.2條的要求,除ON位置不需標示.當2個或多個功能互相影響時(如彈夾,開關和插座接頭),各部份的溫升應不超過.

注釋: (略)

3.11.2 插座開關

用於控制低壓插座(用於符合圖2.1(a), 圖2.1(c)或圖2.1(d))的任何開關應符合AS 3133 (NZS/AS 3133)的相關要求.提供的所有開關應為2類開關並且應按AS/NZS 3100的要求表示其ON位置.

3.12 帶保護蓋(Shuttered)插座

如插座帶保護蓋,應通過符合圖2.1(c)的插頭的N极插片激活保護蓋,以致在未過分用力情況下完全插入管種插頭.如需要,通過目視和手動測試進行檢查.

3.13 標示

3.13.1 要求的標示

按照AS/NZS 3100,每個插座應標示如下內容:

- 製造商的名稱,或標示.

- 額定電流(A).

- 電壓.

- 如果由任何部件限定用於交流或直流,插座應分別標示 ”a.c.” 或 ”d.c.”.

- 如果製造商不僅銷售一種插座,插座應標示型號或名稱.

- IP額定值(如有).

注釋: (略)

3.13.2 標示的位置

(略)

3.13.3 接地連接

(略)

3.13.4 帶電連接

(略)

3.14 插座的測試

3.14.1 慨述

插座應按所述的順序進行表3.2中規定的測試,並符合每項測試所規定的要求.如這些測試所需,插座應配有符合本標準的適當插頭進行測試.

表3.2 插座所進行的測試及順序

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 測試編號 | 測試內容 | 測試步驟及指標 | 樣品代號 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 慨述及呎寸 絕緣電阻測試(第1次) 高壓測試 螺紋及固定 電流斷開測試 溫升測試 絕緣電阻測試(第2次) 接地連接測試 彈夾強度測試 開關測試 IP額定值確定 防火性測試 | 3.1至3.13 3.14.2 3.14.3 AS/NZS 3100 3.14.4 3.14.5 3.14.6 3.14.7 3.14.8 3.14.9 3.14.10 3.14.11 | A A A A AB A A A CDE DF D 任何或G |
| 所需樣品總數 |  |  | 5/6/7 |

注釋: (略)

3.14.2絕緣電阻測試(第1次)

插座的絕緣電阻應在500Vd.c.電壓下測量,插座配有適當的插頭,如下:

- 插座的帶電接頭之間,插頭開路.

- 插座的帶電接頭與任何外部金屬(包括安裝板)之間,插頭的帶電接頭連在一起.對於這磺測試,用金屬固定螺絲將插座安裝於接地金屬板上.

對於具有可除去的面板的插座,應帶面板和不帶面板進行測試

- 插座的帶電接頭與接地接頭之間(如果有), 插頭的帶電接頭連在一起.

- 插座的帶電接頭與施加於正常可接觸的非金屬部件上的柔性電極之間.

測量的絕緣電阻應不小於5MΩ.

3.14.3 高壓測試

插座應能經受表3.3所示的交流電壓,此電壓施加于3.14.2條的(a)和(b)項各1分鐘.

插座應能進一步經受3500Va.c.的電壓, 此電壓施加于3.14.2條的(b)和(d)項各1分鐘.測試中插座應配有適當的插頭.

表2.3 高壓測試的測試電壓

| 工作電壓 | 測試電壓 |
| --- | --- |
| <32V >32V <250V >250V <650V | 500V 1000V 1000V+(2X工作電壓)(最大2000V) |

3.14.4 電流斷開測試

除互鎖式插座和符合3.11條的通過插片插入開關的插座之外,插座應進行本條的測試.

用符合本標準呎寸的銅插片的測試插頭進行插座測試.

插頭插入和拔出插座50次(100回行程),速度為150mm/s和30回行程/分鐘.

注釋: 一回行程為插頭的一次插入或拔出.

測試電壓為額定電壓的1.06倍,測試電流為額定電流的1.25倍.

測試電流應為適當的交流(功率因子約為0.75)或直流.如插座用於交流和直流二種情況,則不同的樣品在不同的電源下測試.

應無電流通過接地線路..

插座和插頭應安裝,使插拔運動處於幾乎水平的方向並且接地插片處於最低點.

符合本標準並具有對應於插座的額定值的適當類型的插頭用於本測試.

測試中,不得產生持續電弧.

測試后,樣品不得有影響其繼續使用的損壞,插座孔不得有影響插座安全性的損壞.

3.14.5 溫升測試

用符合圖2.1所規定呎寸的銅插片的測試插頭進行插座測試.插頭插入插座並通過1.1倍額定電流至達到恆定溫度.溫度的確定通過對所確定溫度具有可忽略的方式進行.對於多型插座,則對每種類型的一個插座孔進行測試,未測試的插座孔保持無負載的情況.

對於本測試,連接電線為無外被的V75型電線,其規格由表3.4確定.插頭有至少1m的電線,插座有至少2.5m的電線.電線剝皮至所需的最小長度,以影響插座的特定連接.

插座安裝於適當的金屬壁的箱子中,箱子置於無風之處,在箱子中罩住1m的插座電線.接頭螺絲或螺帽應用等於在AS/NZS 3100中螺紋和固定測試規定力矩的2/3來擰緊.

任何接頭或彈夾的溫升應不超過45K.

對於本測試,室溫應保持在20±5℃.

表3.4 溫升測試的電線規格

| 配件的額定電流,A | 標稱截面積, mm2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 便攜式用具的軟導體 | 固定式用具的硬導體 (單支或絞合) |
| <10 >10 <16 >16 <20 >20 <32 | 1 1.5 2.5 4 | 1.5 2.5 2.5 4 |

3.14.6絕緣電阻測試(第2次)

在3.14.2條規定的絕緣電阻測試應重復.測量的絕緣電阻應不小於5MΩ.

3.14.7 接地連接的測試

任何插座的接地接頭與測試插頭的接地接頭之間的電阻應為低電阻.

接地連接應按AS/NZS 3100進行測試.

3.14.8 彈夾強度測試

3.14.8.1 側向應力測試

額定值至10A的插座(用於圖2.1(a1)的插頭)應能經受設備施加的側向應力.

用圖3.6所示的治具進行測試,對未進行本標準的任何測試的3個插座進行測試.每個樣品安裝於垂直面並通過彈夾的水平面.完全插入治具,並在其上施加5N的力.

1分鐘后取出治具,插座在安裝面上轉動90°.測試進行4次,每次插入后插座轉動90°.

測試中,治具不能脫落.

測試后,插座無本標準意義的損壞,特別是應符合3.14.8.2條的要求.

另外,用硬鋼製作的測試治具測量每個彈夾的插拔力,治具的表面粗糙度不得超過0.8μm,其插片的寬度為6.20+0.02_0mm,厚度為1.58+0.02-0mm. 插拔力應不小於1.5N.

如有保護蓋,使其不起作用,以致不影響測試.

3.14.8.2 拔力測試

本測試僅用於額定值至10A的插座(用於圖2.1(a1)的插頭).本測試施加於已進行3.14.8.1條測試的3個插座孔.使用額定值為10A並符合本標準的圖2.1(a1)的插頭,此插頭未進行任何測試.每個插座使用不同的插頭進行測試.

手動完全插入和拔出插座10次.

手動對齊插頭在插座中,以便使匹配部件之間不對齊和任何其它增加摩擦的因素的影響減至最小,以致達到對拔出最小阻力的最實際位置.

注釋: (略)

然後完全插入插頭,用任何適當的方式逐漸施加拔力至插頭完全拔出.測量連續3次的拔力.

測量的拔力應在20N至50N之間.

3.14.9 開關測試

當開關與插座共用時,應按照AS 3133 (NZS/AS 3133)用另外的樣品測試開關.

另外,用如下的測試電流,開關應通過AS 3133 (NZS/AS 3133)的馬達控制開關的測試:

- 對於10A插座----------40A

- 對於15A插座----------50A

- 對於20A插座----------63A

3.14.10 IP額定值的確定

(略)

3.14.11 防火性測試

所有的絕緣材料應進行AS/NZS 4695.2.11中規定的灼熱絲測試,其結果應符合相關的條款. 灼熱絲在如下的溫度下施加30秒鐘:

- 對固定式插座, 750℃;

- 對其它插座, 650℃.

附錄A  3PIN扁插的治具

(略)

附錄B  2PIN平行扁插的治具

(略)

附錄C  在正常插入測試中用於完全插入測試和金手指測試的3PIN扁插測試插頭

(略)

附錄D  異常插入測試的3PIN扁插測試插頭

(略)

附錄 E  用於超低電壓線路的插頭和插座

(略)

附錄F  用於帶圓插片插頭的治具

(略)

附錄 G在正常插入測試中用於完全插入測試和金手指測試的3PIN帶圓插片測試插頭

(略)

附錄H具有螺紋連接裝置以及IP額定值的插頭和插座的呎寸

(略)