- GB  4706.1——1998

IEC  前言

- 国际电工委员会(IEC)技术方面的正式决议或协议是由所有对其感兴趣的国家委员会参加的技术委员会来制定的,因此,在所涉及问题上它们都尽可能如实地表述一种国家性的一致观点.

- 它们以一种推荐性的方式供国际使用,为各国委员会所接受.

- 为了促进国际协调,国际电工委员会(IEC)希望各国委员会应在本国条件允许的情况下,在本国标准中采用IEC标准.所有IEC标准与本国对应标准之间的差异都应在后者中尽可能清楚地指出.

中华人民共和国国家标准

家用和类似用途电器的安全

第一部分:通用要求

1范围

本标准涉及的是单相器具额定电压不超过250V,其他器具额定电压不超过480V的家用和类似用途电器的安全.

这些器具可以带有电动机、电热元件或它们的组合。

不打算作为一般家用但对公众仍可以构成危险源的器具，例如：打算在商店中、在轻工业以及在农场中由非电专业人员使用的器具，在本标准的范围之内。

注1：这种器具的举例为：工业和商业用膳食供给设备、清洁器具以及在理发店使用的器具。

就实际而言，本标准涉及到在住宅内和住宅周围所有人员遇到的而由器具所表现出来的共同危险。

本标准一般没考虑：

-----无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用；

-----幼儿拿器具玩耍的情况。

注2：注意下述情况：

——对于打算用在车辆、船舶或航空器上的器具，可能需要一些附加要求。

——对于打算用在热带国家的器具，可能需要一些特别要求。

——在许多国家，附加要求由国家卫生保健部门，负责劳动保护的部门，国家供水部门和类似的部门来规定。

注3：本标准不适用于：

——专为工业用而设计的器具；

——打算使用在经常发生腐蚀性或爆炸性气体（如灰尘、蒸汽或瓦斯气体等）特殊环境场所的器具；

——收音机、电视接收机和录放机等类似设备（IEC65）；

——医用器具（IEC601）；

——手持或电动工具(IEC745);

——个人计算机及类似设备(IEC950);

——电热毯、电热垫以及类似的柔性电热器具（IEC967）；

——电栅栏增能（IEC1011）；

——可移动式电动工具（IEC1029）。

2 定义

2．1  在使用电压和电流一词的地方，除非另有规定，否则它们都有效值（r.m.s）

2.2.1  额定电压  rated voltage

是由制造厂为器具规定的电压.

注:对于三相电源,它是相间电压.

2.2.2  额定电压范围  rated voltage range

是由制造厂为器具规定的电压范围,用其上限和下限表示.

2.2.3  工作电压  working  voltage

器具以额定电压并在正常工作条件下运行时,其所考虑的那部分所承受的最高电压.

注:在确定工作电压时,瞬间电压的影响可忽略.

2.2.4  额定输入功率   rated power input

由制造厂为器具规定的输入功率.

2.2.5  额定输入功率范围   rated  power input range

由制造厂为器具规定的输入功率范围,用其上限和下限来表示.

    - 额定电流  rated current

由制造厂为器具规定的电流.

注:如果没有为器具规定电流,则额定电流:

——对于电热器具,为由额定输入功率和额定电压计算出的电流;

——对于电动器具,为器具以额定电压在正常工作条件下运行时测得电流

——对于联合型器具,为器具以额定电压在正常工作条件下运行时测得的电流.

    - 额定频率  rated frequency

由制造厂为器具规定的频率.

2.2.8  额定频率范围   rated frequency range

由制造厂为器具规定的频率范围,用其上限和下限来表示.

2.2.9  正常工作  normal  operation

当器具连接到电源时,其按正常使用进行工作的状态.

    - 可拆卸软线  detachable cord

打算通过一个适合的器具耦合器与器具连接的用于供电或互连的软线.

2.3.2  互连软线     interconnection  cord

不用作电源连接而作为完整器具的一部分提供的外部软线.

注:互连软线的例子有:遥控用手持开关装置;器具的两个部分间外部互连和将附件连接到器具或连接到单独信号电路的软线.

2.3.3  电源软线     supply cord

固定到器具上,用于供电的软线.

2.3.4  X型连接      type  X attachment

能够容易更换电源软线的电源软线连接方法.

注:  1 该电源线可以是专门制备并仅能从制造厂或其服务机构处得到的.

2 专门制备的软线也可包含器具的一部分.

2.3.5  Y 型连接      type  Y attachment

打算由制造厂;它的服务机构或类似的具有资格的人员来更换电源软线的电源软线连接方法.

注:  Y 型连接可以使用普通软线或特殊线.

2.3.6  Z 型连接      type  Z attachment

不打碎或不损坏器具就不能更换电源线的电源软线连接方法.

2.3.7  电源引线      supply leads

用于将器具连到固定布线并被容纳在器具内的一个间室中或附到该器具上的一组电线.

2.4.1  基本绝缘      basic insulation

施加于带电部件对电击提供基本防护的绝缘.

注:基本绝缘不必包括专门用于功能目的的绝缘.

2.4.2  附加绝缘      supplementary insulation

万一基本绝缘失效,为了对电击提供防护而对基本绝缘另外施加的独立绝缘.

2.4.3  双重绝缘      double insulation

由基本绝缘和附加绝缘构成的绝缘系统.

2.4.4  加强绝缘      reinforced insulation

在本标准规定的条件下,提供与双重绝缘等效的防电击等级而施加于带电部件的单一绝缘.

注:这并不意昧该绝缘是个同质体,它也可以由几层组成,但它不像附加绝缘或基本绝缘那样能逐一地试验.

2.4.5  0类器具      class  0  appliance

电击防护依赖于基本绝缘的器具.即它没有将导电性易触及部件(如有的话)连接到设施的固定布线中保护导体的措施,万一该基本绝缘失效,电击防护则依赖于环境.

注:0类器具或有一个可构成部分或整体基本绝缘的绝缘材料外壳,或有一个通过适当绝缘与带电部件隔开的金属外壳.如果装有  绝缘材料外壳的器具有内部部件接地的措施,则认为是I类器具,或是0I类器具.

2.4.6  0I类器具      class  0I   appliance

至少整体具有基本绝缘并带有一个接地端子的器具,但其电源线不带接地导线,插头也无接地接点.

2.4.7  I类器具       class   I   appliance

其电击防护不仅依靠基本绝缘而且包括一个附加安全防护措施的器具.其防护措施是以万一基本绝缘失效,易触及的导电部件不会带电的方法是将易触及的导电部件连接到设施固定布线中的接地保护导体.

注:此防护措施包括电源线中保护性导线.

2.4.8  Ⅱ灯器具   Class    Ⅱ    appliance

其电击防护不仅依靠基本绝缘,而且提供如双重绝缘或加强绝缘那样的附加完全防护措施的器具.该类器具没有保护接地或依赖安装条件的措施.

注:

1  该类器具可以是下述类型之一:

- 具有一个耐久的并且基本连续的绝缘材料外壳的器具,除铭牌、螺钉和铆钉等小零件外，其外壳能将所有的金属部件包围起来，这些金属小零件至少要用相当于加强绝缘的绝缘将其与带电部件隔离。该型器具被称为带绝缘外壳的Ⅱ类器具。

- 具有一个基本连续的金属外壳，其内各处均使用双重绝缘或加强绝缘的器具，该型器具被称为有金属外壳的Ⅱ类器具。

- 由a）型和b）型联合而成的器具。

- 带绝缘外壳的Ⅱ类器具，其壳体可构成附加绝缘或加强绝缘的一部分，或构成附加绝缘或加强绝缘的整体。

- 如果一个其各处均具有双重绝缘或加强绝缘的器具又带有接地的防护措施，则此器具被认为是Ⅰ类或0Ⅰ类器具。

- Ⅱ类器具可以带有保持保护线路连续性的装置，但此装置应装在器具内，并且用附加绝缘将其与导电性的易触及部件隔离。

2.4.9   Ⅱ类结构    class   Ⅱconstruction

器具的一部分,它依靠双重绝缘或加强绝缘来提供对电击的防护.

2.4.10  Ⅲ类器具    class   Ⅲ appliance

其电击防护是依靠安全特低电压电源来供电的器具,且其内部不产生比安全特低电压高的电压.

注:打算在安全特低电压下工作，但带有非安全特低电压下工作的内部电路的器具，不包括在该类范围内，它们应符合另外的要求。

2.4.11  Ⅲ类结构    class   Ⅲ  construction

器具的一部分,它的电击防护依靠安全特低电压,并且在其内部不产生高于安全特低电压的电压.

2.4.12  爬电距离    crepe  distance

两个导电部件之间,或一个导电部件与器具的易触及表面之间沿绝缘材料表面测量的最短路径.

2.4.13  电气间隙    clearance

两个导电部件之间,或一个导电部件与器具易触及表面之间的空间最短距离.

2.5.1   特低电压    extra-low  voltage

器具内部的一个电源供给的电压,当器具在额定电压下工作时,该电压在导线之间以及在导线与地之间均不超过50V.

2.5.2   安全特低电压   safety  extra-low  voltage

导线之间以及导线与地之间不超过42V的电压,其空载电压不超过50V.

当安全特低电压从电网获得时,应通过一个安全隔离变压器或一个带分离绕组的转换器,此时安全隔离变压器和转换器的绝缘应符合双重绝缘或加强绝缘的要求.

注:这里规定的电压限值是假定此安全隔离变压器是以它的额定电压供电为基础的.

2.5.3   安全隔离变压器    safety  isolating transformer

向一个器具或电路提供安全特低电压,且至少用与双重绝缘或加强绝缘等效的绝缘将其输入绕组与输出绕组进行电气隔离的变压器.

2.6.1   便携式器具        portable   appliance

在工作时移动的器具或质量少于18kg的非固定式器具.

2.6.2   手持式器具        hand-held  appliance

在正常使用期间打算握在手中的便携式器具,如有电动机,则与器具构成一个整体.

2.6.3   驻立式器具        stationary  appliance

固定式器具或非便携式器具.

2.6.4   固定式器具        fixed  appliance

紧固在一个支架上或固定在一个特定位置上进行使用的器具.

注:粘结剂是作为将固定安装式器具紧固在支架上的一种手段.

2.6.5   嵌装式器具        built-in  appliance

打算安装在厨柜内;墙中预留的壁龛内或类似位置的固定式器具.

2.7.1   不可拆卸部件       non-detachable  part

只有借助于工具就能取下或打开的部件或能完成22.11条试验的部件.

2.7.2   可拆卸部件        detachable  part

不借助于工具就能取下或打开的部件、制造厂告知用户取下的部件(即使需要用工具取下)或不能完成22.11条试验的部件.

注： 1 为了安装必须取下的部件,即使制造厂告之用户取下它,也不认为它是可拆卸的.

2 不借助于工具能取下的元件,被认为是可拆卸部件.

2.7.3   工具    tool

可以用来旋动螺钉或类似固定装置的螺丝刀、硬币或任何其他物件.

    - 控温器  thermostat

动作温度可固定或可调的温度敏感装置,在正常工作期间,其通过自动接通或断开电路来保持被控伯的温度在某些限值之间.

    - 限温器  temperature  limiter

动作温度可固定或可调的温度敏感装置,在正常工作期间,当被控件的温度达到到预先确定值时,其以断开或接通电路的方式来工作.

注:在器具的正常工作循环期间,它不造成反向工作,它可要求,也可不要求手动复位.

    - 热断路器  thermal  cut-out

在非正常工作期间,通过自动切断电路或减少电流来限制被控件温度的装置,其结构使用户不能改变其整定值.

2.8.4   自复位热断路器    self-resetting  thermal  cut-out

器具的有关部件充分冷却后,能自动回复电流的热断路器.

2.8.5   非自复位热断路器   non-self-resetting  thermal  cut-out

要求手动复位或更换零件来回复电流的热断路器.

注:手动包括切断电源.

2.8.6   保护装置    protective  device

在非正常工作条件下工作的装置,它的动作能防止一种危险状况.

2.8.7   热熔体(丝)   thermal  link

只能一次性工作,事后要求部分或全部更换的热断路器.

2.9.1   全极断开    all-pole  disconnection

对于单相器具,由一个单触发动作而造成两根电源导线的断开;或对于三相器具,由一个单触发动作而造成除接地导线外全部电源导线的断开.

注:保护接地导线不认为是电源导线.

2.9.2   断开位置    off  position

是一个开关装置的稳定位置,在此位置时,由开关控制的电路与其电源是断开的.

注:断开位置并不意味着全极断开.

2.9.3   易触及部件   accessible  part

用图1所示的试验指能触到的部件或表面,包括与易触及金属部件连接的所有导电性部件.

2.9.4   带电部件     live  part

在正常使用时,通电的导线或导电性部件,按惯例包括中性导线,但不包括PEN导线.

注: 1 符合8.1.4条的易触及或不易触及部件,都不被认为是带电部件.

- PEN导线是指将保护导线和中性导线二种功能联合在一起的保护接地中性线.

2.9.5   可见灼热的电热元件   visibly  glowing  heating  element

从器具外部可以部分或全部看见的电热元件,当器具在正常工作状态下,以额定输入功率工作直至稳定状态建立时,其温度应至少为650℃.

2.9.6   电热器具   heating  appliance

装有电热元件而不带有电动机的器具.

2.9.7   电动器具   motor-operated  appliance

装有电动机而不带有电热元件的器具.

注:磁驱动器具认为是电动器具.

2.9.8   联合型器具   combined  appliance

装有电动机和电热元件的器具.

2.9.9   用户维修保养   user  maintenance

器具制造厂规定由用户来完成的各种维修保养工作,其内容写入使用说明书或标记在器具上.

2.10.1  电子元件   electronic  component

主要是通过电子在真空、气体或半导体中运动来完成传导的部件.

注:氖光指示灯不被认为是电子元件.

2.10.2  电子电路   electronic  circuit

至少装有一个电子元件的电路.

2.10.3  保护阻抗   protective  impedance

连接在带电部件和Ⅱ类结构的易触及导电性部件之间的阻抗,在正常使用中及器具出现可能的故障状时,将电流限制在一个安全值.

2.10.4  PTC电热元件    PTC  heating  element

主要由正温度系数的热敏型电阻构成的用于加热的元件,当温度在特定的范围内升高时,其阻值迅速的非线性增长.

3  总体要求

器具的结构应使其正常使用中能安全地工作,即使在正常使用中出现可能的疏忽,也不引起对人员和周围环境的危险.

一般来说,通过满足本标准中规定的有关要求来达到此原则,并且通过进行所有的相关试验来检查其合格性.

注: 1一个符合本标准的产品,如果在检查和试验时,发现它具有的其他特性损害了这些要求所包含的安全水平,将不一定判其符合本标准的安全原则.

2使用的材料或结构形式与本标准中诸要求的规定有所不同的产品,可按照这些要求的意图来进行检查和试验,如果能证明其基本等效,则可判其符合本标准.

3本标准所认可的是,当家用和类似有用途器具在考虑制造商声称的正常使用条件,也包含实际中遇到的非正常情况下工作时,对诸如电气、机械、热、火灾和辐射等危险进行防护的国际性可接受水平.

4  试验的一般条件

  - 按本标准进行的试验为型式试验.

  - 除非另有规定,试验应在一个器具上进行,此器具应经受所有有关的试验.但第22章—26章以及第28章的试

验可在另外单独的试样上进行.

注：1 如果器具能以不同的电压供电,则可能要求增加试样.

如果必须进行附录C中的试验,则需要六个电动机试样.元件试验可要求提供这些元件的追加试样.

2 应该避免在电子电路上连续试验而造成的积累应力,为此有必要更换元件或使用附加的试样.附加试样的数量应根据对有关电子电路的评估,保持在一个最小数量上.

3 如果为了进行一个试验,不得不把器具拆散,则应注意确保能按原交付状态进行重新组装.有怀疑时,可在另外单独的试样上进行后面的试验.

  - 除非另有规定,试验均按各章条的顺序进行.但22.11条试验在第8章试验前,在处于室温的器具上进行.

如果由于器具的设计,一个特有的试验明显不适用,则该试验可不进行.

  - 对还有其他供能方式(如:气体)的器具进行试验时,则必须考虑它们的消耗所带来的影响.

  - 器具或它的运动部件,都应处于正常使用中可能出现的最不利位置上进行试验.

  - 带有控制器或开关装置的器具,如果它们的整定位置可由用户改动,则应将这些控制器或装置调到最不利的

整定位置上进行试验.

注:1如果不借助于工具就能触到控制器的调节装置,则不论此整定位置是否用手还是用工具来进行改动,此条都适用;如果不借助于工具不能触到调节装置,并且整定位置也不打算让用户来改动的,则此条不适用.

2认为充分的熔封能防止用户改动整定位置.

  - 试验在无强制对流空气且环境温度一般为20℃±5℃的场所进行.

如果某一部位的温度受到温度敏感装置的限制或被相变温度所影响(例如当水沸腾时),若有疑问时,则环境温度保持在23℃±2℃.

4.8.1交流器具如标有额定频率则仅用交流并在额定频率下进行试验.而交直流两用器具则用最不利的电源进行试验.

没有标出额定频率或标有50HZ到60HZ频率范围的交流器具,则用50HZ或60HZ中最不利的那种频率进行试验.

4.8.2 设计成多个额定电压的器具,以最不利的那个电压为基础进行试验.

对标有额定电压范围的电动器具和联合型器具,当规定其电源电压等于其额定电压乘以一个系数时,其电源电压等于:

----如果系数大于1,则其额定电压范围的上限乘以此系数;

----如果此系数小于1,则为其额定电压范围的下限乘以此系数.

当没有规定系数时,电源电压为其额定电压范围内的最不利电压.

注:1  如果一个电热器具被设计有一个额定电压范围,则其电压范围的上限通常是其范围内的最不利电压.

2  设计为多个额定电压或额定电压范围的联合型器具和电动器具,则可能需要在额定电压或额定电压范围的最小、中间以及最大值下进行几次试验,以找出最不利电压.

4.8.3 标有额定输入功率范围的电热器具和联合型器具,当规定其输入功率等于其额定输入功率乘以一个系数时,其输入功率等于:

----如果系数大于1,则为其额定输入功率范围的上限乘以此系数.

----如果系数小于1,则为其额定输入功率范围的下限乘以此系数.

当没有规定系数时,输入功率为其额定输入功率范围内的最不利值.

4.8.4 标有额定电压范围和与此额定电压范围的平均值相对应的额定输入功率的器具,当规定其输入功率等于其额定 输入功率乘以一个系数时,其输入功率等于:

----如果系数大于1,则为与其额定电压范围的上限相对应的、计算的输入功率乘以此系数.

----如果系数小于1,则为与其额定电压范围的下限相对应的、计算的输入功率乘以此系数.

当没有规定系数时,其输入功率与在额定电压范围内的最不利电压下的输入功率一致.

4.9  当器具的制造厂提供一些可供选择的电热元件或附件时,则器具用那些会给出最不利结果的元件或附件进行试验.

4.10 按器具的交付状态在其上进行试验.但按其一器具来设计,却以若干个组件的形式来交付的器具,则先按制造厂的说明书组装后再进行试验.

除非另有规定,嵌装式器具和固定安装式器具,按制造厂的说明书安装就位后进行试验.

4.11 除非另有规定,打算用柔性软线的方式供电的器具,则把相适用的柔性软线连接到器具上再进行试验.

4.12 联合型器具和电热器具,当规定器具必须在乘以一个系数的输入功率下工作时,此情况只适用于那些无明显的正温度系数电阻的发热元件.

PTC电热元件以外的其他电热元件,其电源电压的确定是通过按额定电压给器具供电,直至电热元件达到工作温度.然后让电源电压迅速增加到需给出有关试验所要求的输入功率的那个值,该电源电压值在整个试验中应一直保持.

注:一般说来,如果在额定电压条件下,器具在冷态下的输入功率与其在工作温度下的输入功率相差超过25%,则认为此温度系数是明显的.

4.13 带PTC电热元件的器具,在与规定的输入功率相对应的电压下进行试验,当规定的输入功率大于额定输入功率时,用来乘电压的系数等于用来乘输入功率的系数的平方根.

4.14 如果0Ⅰ类器具或Ⅰ类器具带有易触及的金属部件,而这些部件没有接地,或没有用一个接地的中间金属部件将其与带电部件隔开,则按对Ⅱ类结构规定的有关要求检验其合格性.

如果0Ⅰ类器具或Ⅰ类器具带有易触及的非金属部件,除非这些部件用一个接地的中间金属部件将其与带电部件隔开,否则按对Ⅱ类结构规定的有关要求检验其合格性.

4.15 如果器具带有在安全特低电压下工作的部件,则按对Ⅲ类结构规定的有关要求检验其合格性.

4.16 在试验电子电路时,其电源应不受能对试验结果产生影响的外部干忧.

4.17 由可充电电池供电的器具按附录B进行试验.

5  空章

6  分类

  - 在电击防护方面,器具应属于下列各类别之一:

0类.0Ⅰ类.Ⅰ类,Ⅱ类,Ⅲ类。

通过视检和的关的试验来检查其合格性。

  - 器具应具有对水有害浸入的适当防护竺级。

通过视检和的关的试验来检查其合格性。

注： 对水有定浸入的防护竺级在GB 4208（IEC 529）中给出。

- 标志和说明

- 对触及带电部件的防护

- 电动器具的启动

必要时在产品的特殊安全要求标准中规定要求和试验

- 输入功率和电流

- 发热

11.1

注

1如果必须拆开器具来布置热电偶,则应注意确保下确地重新装配该器具,并且要再次测量输入功率。

2  多芯软线的各股芯线分叉点和绝缘电线进入灯座的进入点,是热电偶布置位置的举例。

11.4 电热器具在正常工作状态下以1.15倍额定输入电功率工作。

11.5 电动器具以0.94倍和1.06倍额定电压之间的最不利电压供电,在正常工作状况下工作。

11.6 联合型器具以0.94倍和1.06倍额定电压之间的最不利电压供电,在正常工作状况下工作。

11.7器具工作一直延续至正常使用时那些最不利条件所对应的时间。

注：该试验时间右由一个以上的工作循环组成。

11.8试验期限间要连续监测温升,温升值不得超过表3中所示的值,保护装置不应动作, 并且密封剂不应流出。

表3 最大的正常温升

| 部件 | 温升，K |
| --- | --- |
| 绕组： （如果绕组绝缘是按照GB 11201） 一A级 一E级 一B级 一F级 一H级 一200级 一220级 一250级 | 75（65） 90（80） 95（85） 115 140 160 180 210 |
| 器具输入插口的插脚： 一适用于高热环境的 一适用于热环境的 一适用于冷环境的 | 130 95 40 |
| 驻立式器具的外导线用接线端子，包括接地端子（电源线用接线端子除外） | 60 |
| 开关，稳控器及限温器的环境空间或包围物： 一不带T-标志 一带T-标志 | 30 T-25 |
| 用作附加绝缘的软线护套 | 35 |
| 卷线盘的滑动接触处 | 65 |
| 用作衬点或其他部件，且变质能影响安全的非合成橡胶； 一当用作附加绝缘或加强绝缘时 一在其他情况下 | 40 50 |
| E26和E27灯座： 一金属或陶瓷型 一非陶瓷绝缘型 一带T-标志 | 160 120 T-25 |
| E14、B15和B22灯座： 一金属或陶瓷型 一非陶瓷绝缘型 一带T-标志 | 130 90 T-25 |
| 对电线和绕组所规定绝缘以外的用作绝缘的材料： 一用浸渍过或涂覆的织物、纸或压制纸班 一用下述材料沾合的层压件： ·三聚氰胺一甲醛树脂、酚醛树脂或酚一糠醛树脂 ·脲醛树脂 一用环氧树脂沾合的印刷电路板 一用下述材料支撑的模制件 ·含纤维素填料的酚醛 ·三聚氰胺甲醛 ·脲醛 一玻璃纤维增强聚脂 一硅酮橡胶 一聚四氟乙烯 一用作附加绝缘或加强绝缘的纯云母和紧密烧结的陶瓷材料 一热塑性材料 | 70 85（175） 65（150） 120 85（175） 100（200） 75（150） 65（150） 110 145 265 400 一 |
| 普通木材 一木质支撑物；测试角的边壁、天花板和地板，及木质的橱柜： ·倾向用于长时间连续工作的驻立式器具的 ·倾向用于其他器具的 | 65 60 65 |
| 电容器的外表面： 一带最高工作温度标志的 一不带最高工作温度标志的“ ·用作无线电和电视干扰抑制的小型陶瓷电容器 ·符合IEC384-14或GB-8898一1997（IEC 65：1985）中14.2的电容器 ·其他电容器 | T-25 50 50 20 |
| 电动器具的外壳（正常使用中握持的手柄除外） | 60 |
| 在正常使用中连续握持的手柄、旋钮、抓手和类似部件（如锡焊用电烙铁）： 一金属制的 一陶瓷或玻璃材料制的 一模制材料、橡胶或是木制的 | 30 40 50 |
| 在正常使用中连续握持的手柄、旋钮、抓手和类似部件（如：开关）： 一金属制的 一陶瓷或玻璃材料制的 一模制材料、橡胶或是木制的 | 35 45 60 |
| 与某一闪点t（°C）的油相接触的部件 | t-50 |
| 电线的绝缘与不提供电源软线的驻立式器具的固定连线盒或接线端子板的有关零件献接触的部件： 一当说明书要求使用带T-标志的电源线时 一在其他情况下 | T-25 50 |
| 注 - 考虑到通用式（交直流两用）电动机、继电器、螺线管和类似元件的绕组平均温度通常高于绕组上放置热电偶各点的温度这一情况，使用电阻法时，不带括号的数值对两种方法均适用。 其结构能防止壳体内、外之间的空气循环，而又不必被充分地分装起来的电动机，认为是气密式，其温升限值可以增加5K。 - “T”表示元件或其开关头能工作的最高环境温度。 该环境温度是指距被涉及及元件表面5mm处最热点的空气温度。 对本实验而言，标有一些专用额定值的开关和温控器，如果器具制造厂要求，可被认为其没有最高工作温度标志。 - 这个限值适用于符合国家有关标准的软线和电线，对于其他的软线电线可能有所不同。 - 如果这些材料用作手柄、旋钮、抓手和类似部件，并且与热金属接触，那么，括号内的数值适用。 - 对热塑性塑料没有规定限值，但为了进行30.1的实验，还必须确定其温升。 - 所规定的限值涉及木材的变质，并没有考虑表面涂层的变质。 - 对在19.11中被短路的电容器，没有规定温度限值。 - 安装在印刷电路板上的电容器，其温度标记可以在技术资料中给出。 如果使用这些材料或其他材料，则他们承受的温度不应超过材料本身进行老化实验所确定的热能力。 |  |

注

- 表3中的值是以环境温度通常不超过25°C，但偶尔可达35°C为基础的。但规定的温升是以25°C为基础的。

- 绕组温升由下式计算求得：

- t=（R2-R1）/R1×（K+t1）-（t2-t1）

式中：Δt——绕组温升；

R1 ——试验开始时的电阻；

R2 ——试验结束时的电阻；

K ——对铜绕组，等于234.5；对铝绕组，等于225；

t1 ——试验开始时的室温；

t2 ——试验结束时的室温。

试验开始时，绕组应处于室温。推荐试验结束时的绕组电阻用以下方法来确定：即在断开开关后和其

后几个短的时间间隔，尽可能快地进行几次电阻测量，以便能绘制一条电阻对时间变化的曲线，用其定出

开关断开瞬间的电阻值。

- 空章

13   工作温度下的泄漏电流和电气强度

13.1  在工作温度下，器具的泄露电流不应过大，而且他的电气强度应是足够的。

通过13.2和13.3的实验检查其合格性。

器具在正常工作、状态下工作一直延续到11.7中规定的时间。

电热器具以1.15倍的额定输入功率工作。

电动器具和联合型器具以1.06倍的额定电压供电。

按制造厂说明书也适用于单相电源的三相器具，可按带有三个并联电路的单相器具进行试验。

保护阻抗和无线电干扰滤波器在进行该试验前断开。

13.2泄漏电流通过用附录G所描述电路制出的装置进行测量，测量在电源的任一极和连接金属箔的易触及金属部件之间进行。被连接的金属箔面积不超过20cm×10cm，它与绝缘材料的易触及表面相接触。

对单相器具，其测量电路在下述图中给出。

——如果是Ⅱ类器具，见图4；

——如果是非Ⅱ类器具，见图5。

将选择开关分别拨到1、2的每一个位置来测量泄漏电流。

对三相器具，其测量电路在下述图中给出：

——如果是Ⅱ类器具，见图6；

——如果是非Ⅱ类器具，见图7。

对三相器具，将开关a、b和c拨到关闭位置来测量泄漏电流。然后，将开关a、b和c的每一个轮流打开，而其他二个开关仍处于关闭位置再进行重复测量，对只打算进行星形连接的器具，不连接中性线。

器具工作延续到11.7规定的时间之后，泄漏电流应不超过下述值：

——对0类、0Ⅰ类和Ⅲ类器具                                                           0.5mA

——对Ⅰ类便携式器具                                                                 0.75 mA

——对Ⅰ类驻立式电动器具                                                              3.5 mA

——对Ⅰ类驻立式电热器具            0.75 mA或0.75 mA/千瓦(器具额定输入功率),两者中选较大值但最大为5 mA

——对Ⅱ类器具                                                                       0.25 mA

对联合型器具，其总泄漏电流可在对电热器具或电动器具规定的限值内，二者中取较大的，但不能将二个限值相加。

如果器具装有电容器，并带有一个单极开关，则应在此开关处于断开位置的情况下重复测量。

如果器具装有一个在第11章试验期间动作的热控制器，则要在控制器断开电路之前的瞬间测量泄漏电流。

注

- 开关处于断开位置来进行试验，是为了验证连接在一个单极开关后面的电容器不产生过高的泄漏电流。

- 推荐器具通过一个隔离变压器供电，否则器具应与地绝缘。

- 在被测表面上，金属箔要有尽可能大的面积，但不超过规定的尺寸。如果金属箔面积小于被测表面，则将其位移测量到该表面的所有部分。器具的散热不应受此金属箔的影响。

13.3绝缘承受1min频率为50Hz或60Hz基本为正弦波的电压。对单相器具，按图8所示进行连接。电动机和三相器具在切断器具的电源后，立即试验。

试验电压施加在带电部件和易触及部件用金属箔覆盖的非金属部件之间，对在带电部件和易触及部件之间有中间金属件的Ⅱ类结构，要分别跨越基本绝缘和附加绝缘来施加电压。

试验电压值：

——对在正常使用中承受安全特低电压的基本绝缘为                                      500V

——对其他基本绝缘为                                                               1000V

——对附加绝缘为                                                                   2750V

——对加强绝缘为                                                                   3750V

试验初始，施加的电压不超过规定电压值的一半，然后迅速升高到满值。

在试验期间，不应出现击穿。

注

1不造成电压下降辉光放电，可忽略。

2用于此试验的高压电源在其输出电压调到相应试验电压U之后，应能在输出端子之间供给一个短路电流Is。电路的过载释放器对低于跳闸电流Ir的任何电流均不动作。用来测量试验电压有效值（r.m.s）的电压表，按照IEC51-2应至海里2.5级。对各种高压电源的Is和Ir值，在表4中给出。

3如果隔离变压器次级绕组没有中间插头，则能将高电压变压器的输出绕组连接到总电阻值不超过2000Ω并且跨接在隔离变压器的输出绕组上一个电位计的中间点。

4应注意避免电子电路元件的过应力。

表4  高电压电压的特性

| 试验电压U V | 最小电流，mA |
| --- | --- |
|  | Is Ir |
| U＜4000 4000≤U＜10000 10000≤U≤20000 | - 100 - 40 40 20 |
| - 此电流是以在该电压范围的上端，短路和释放能量分别为800VA和400VA为基础，计算得出的。 - 对泄漏电流大到Ir的50%时，高电压测量的不确定度不应超过被测电压的±3%。 |  |

14   空章

15   耐潮湿

  - 器具外壳按器具分类提供相应的防水等级。

按15.1.1的规定，并考虑15.1.2来检查其合格性，此时的器具不连接电源。

在适当的处理之后，器具应立即经受16.3中规定的电气实验，并且视检应表明在绝缘上没有能导致爬电距离和电气间隙降低到低于29.1中规定限值的水迹。

    - 非IPX0器具，按下述规定经受GB 4208的实验：

——IPX1器具，按13.2.1规定；

——IPX2器具，按13.2.2规定；

——IPX3器具，按13.2.3规定；

——IPX4器具，按13.2.4规定；

——IPX5器具，按13.2.5规定；

——IPX6器具，按13.2.6规定；

——IPX7器具，按13.2.7规定。

对该实验，器具浸没在含1%NaCl的盐水中。

    - 手持式器具在实验期间要通过最不利的位置连续转动。

嵌装式器具按制造厂说明书安装就位。

通常在地面或桌面上使用的器具，要放置在一个无孔眼饿水平支撑台上，支撑台面的直径为二倍搬管的半径减去15cm。

通常固定在墙壁上的器具要按正常使用安装在一块木板的中心，该木板的每边尺寸比器具在木板上的正交投影尺寸超出15cm±5cm。该木板要放置在摆管的中心。

对IPX3，墙壁安装的器具其底面应与摆管的转动轴线在同一水平上。

对IPX4，器具的水平中心线要与摆管的转动轴心线一致，通常在地面上使用或是立放在地面上或桌面上的器具除外，支承物放在摆管摆支轴心线的高度上，摆动范围限制在从垂直算超每侧各90°。持续时间为5min。

对墙壁安装的器具，如果制造厂指明此器具应靠近地平面放置，并且规定了距离，则要按此距离在器具下面放置一块板，该板的尺寸每个方向要比器具的水平投影各超出15cm。

带X型连接的器具，除带有专门制备的软线器具外，其他都应装有表11中规定的最小横截面积允许的最轻型柔性软线。

取下可拆卸部件，如必要，取下的可拆卸部件与主机一超经受有关的处理。

15.2在正常使用中承受液体溢出的器具，其结构要能使这种溢出不受影响它们的电气绝缘。

通过下述试验检查其合格性。

带X型连接的器具，除带有专门制备的软线器具外，其他都应装有表11中规定的最小横截面积允许的最轻型柔性软性。

带有器具输入插口的器具，可将相配用的连接器插装到位，或不插装连接器进行试验，二者中取最不利者。

取下可拆卸的部件。

将器具的液体容器用约含1%NaCl的盐水充满，然后，再用等于容器容量的15%，或是0.25L同浓度多余盐水,二者中取量多者,用1min时间稳定地灌入容器.

在这一处理之后,器具应立即经受16.3的电气强度试验,并且视检应表明在绝缘上没有能导致爬电距离和电气间隙降低到低于29.1中规定限值的水迹.

15.3器具应能抵挡在正常使用中可能出现的潮湿条件.

通过下述潮湿处理检查其合格性.

经受15.1或15.2试验的器具在具有通常大气环境的试验室内放置24h后,再经受本试验.

如有电缆入口,要保持其在打开状态;如带有预留的现场成型孔,其中的一个要处于打开状态.

取下可拆卸部件,如必要,取下的可拆卸部件与主机一起经受潮湿处理.

潮湿处理在相对湿度为(93±2)%的潮湿箱内进行48h。空气的温度保持在20℃至30℃之间任何一个方便值t的1K之内.在放入潮湿箱之前,使样品达到t温度。

在这一处理之后，器具应在原潮湿箱内，或在一个使样品达到规定温度房间内，把已取下的部件重新组装好之 后，立即经受第16章的试验。

注

1多数情况下，在潮湿处理前，样品在规定温度下保持至少4h，就可达到该温度。

2在潮湿箱内放置装有Na2SO4或KNO3饱和水溶液的容器，该容器要使溶液与空气有充分的接触面积，用这样的方法能够获得（93±2）%的相对湿度。

3在绝热箱内，确保恒定的空气循环，就可达到规定的条件。

- 泄漏电流和电气强度

16.1器具的泄漏电流不应过大,并且其电气强度应是足够的.通过16.2和16.3的试验检查其合格性.

在进行试验前，保护阻抗李从带电部件上断开。

使用器具处于室温，且来连接电源的情况下进行该试验。

16.2   交流试验电压施加在表5中规定的1项和3项上，金属箔的尺寸不超过20cmX10cm,并且必要时要移动，以使表面的所有部分都受试验。

试验电压：

——对单相器具，为1.06倍的额定电压；

——对三相器具，为1.06倍的额定电压除以3。

在施加试验电压后的5s内测量泄漏电流。

泄漏电流不应超过下述值：

——对0类，0Ⅰ类和Ⅲ类器具：0.5mA

——对Ⅰ类便携式器具：0.75 mA

——对Ⅰ类驻立式电动器具:3.5 mA

——对Ⅰ类驻立式电热器具：0.75 mA或0.75 mA/千瓦(器具的额定输入功率),二者中取较大者,但最大为5 mA

——对Ⅱ类器具：025 mA

如果所有的控制器在所有各极中只有一个“断开”位置，则上面规定的值加倍。

如果为下述情况，上面规定的值也加倍：

——器具只有一个热断路器，没有任何其他的控制器，或

——所有的温控制器，限温器和能调节器孝没有“断开”位置,或

——器具带有无线电干扰滤波器(在这种情况下,断开滤波器时的泄漏电流应不超棕规定的限值)。

对联合型器具，总泄漏电流可在对电热器具或对电动器具规定的限值之内，二者中取最大限值，但这二限值不相加。

  - 在16.2试验之后,绝缘要立即经受1min频率为50Hz基本为正弦波的电压。试验电压值和施加的部位，见表5所示。

绝缘材料的易触及部分，要用金属箔覆盖。

表5   试验电压

| 施 加 位 置 | 试 验 电 压，V |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅲ类器具及Ⅲ类结构 | Ⅱ类器具和Ⅱ类结构 | 其他器具 |
| 1带电部件和易触及部件之间： ——其间仅用基本绝缘隔离的 ——其间用加强绝缘隔离的 | 500 —— | —— 3750 | 1250 3750 |
| 2对于双重绝缘的部件，仅用基本绝缘与带部件隔开的金属部件和： ——带电部件之间 ——易触及部件之间 | —— —— | 1250 2500 | 1250 2500 |
| 3如果带电部件和带有绝缘衬层的金属外壳或金属盖之间穿过衬层测得的距离，少于29.1中规定的相应间隙,则带绝缘衬层的金属外壳或金属盖和与衬层内表层接触的金属箔之间 | —— | 2500 | 1250 |
| 4如果万一绝缘失效,其轴能带电,则与手柄、旋钮、抓手及类似零件接触的金属箔和它们的轴之间1） | —— | 2500 | 2500（1250） |
| 5在软线装入绝缘材料入口衬套、软线保护装置、软线固定装置和类似部件内的场合，易触及部件与用金属箔包裹的电源软线之间2）、3） | —— | 2500 | 1250 |
| 6如果在绕组和电容器的一个连接点和任何一个外部导线的接线端子之间，产生了一个谐振电压U，则此连接点与： ——易触及部件之间 ——仅用基本绝缘与带电4）部件隔开的金属部件之间 | —— | —— 2U+1000 | 2U+1000 |
| - 括号内的值适用于0类器具。 - 软线保护装置的外表面不包裹金属箔。 - 对软线固定装置的夹紧螺钉施加的力矩，是28.1中规定力矩的三分之二. - 绕组和电容器的连接点与易触及部件或金属部件之间的试验,只有在那里的绝缘在正常工作状态下经受谐振电压才进行.试验时,断开其他的部件并短路电容器. |  |  |  |

对额定电压不超过130V的器具，把1250V这个值降下1000V。

试验初始，施加的电压不超过规定电压值的一半，然后迅速升高到满值。

在试验期间不应出现击穿。

注

1 注意金属箔的放置，以使绝缘的边缘处不出现闪络。

- 13.3的注2对试验用的高压电源做了规定.

- 对同时带有加强绝缘和双重绝缘的Ⅱ类结构,要注意施加在加强绝缘上的电压不对基本绝缘或附加绝缘造成过应力.

- 在基本绝缘和附加绝缘不能分开单独试验的结构中,所提供的绝缘经受对加强绝缘规定的试验电压.

- 在试验绝缘外表面时,可用一个砂袋使其有大约为5kPa的压力来将金属箔压在绝缘上.该试验可限于那些绝缘可能薄弱的地方,例如:在绝缘的下面有金属锐棱的地方.

- 如果可行,绝缘衬层要单独试验.

- 注意避免对电子电路的元件造成过应力.

17  变压器和相关电路的过载保护

器具带有由变压器供电的电路时,其结构应使得在正常使用中可能发生的短路万一出现,其变压器或与变压器相关的电路内,不出现过高的温度.

通过施加最不利的短路,或是在正常使用中可能出现的过载来检查其合格性.此时器具要以1.06倍或0.94倍的额定电压二者中最为不利的电压来供电.

安全特低电压电路的导线绝缘温升,不应超过表3中规定的有关值15K.

绕组的温度不应超过表6中规定的值,符合GB13028的变压器不试验.

注

1 正常使用中可能出现短路的示例为:

易触及的安全特低电压电路中,没有充分绝缘的导线或裸导线的短路.

2 有考虑在正常使用中可能发生的基本绝缘失效.

3 变压器绕组的保护可以通过绕组的固有阻抗,或通过装在变压器里面,或位于器具内部的熔断器、自动控制器、热断路器或类似装置来得到。其条件是这些装置只能借助于工具才能触及到。

18  耐久性

需要时，在产品的特殊安全要求标准中规定要求和试验。

- 非正常工作

  - 器具的结构，应就其可行消除非正常工作或误操作导致的火灾危险\有损安全或电击防护的机械性损坏。

电子电路的设计和应用，应使其任何一个故障情况都不对器具在有关电击、火灾危险机械危险或危险的功

能失常方面产生不安全。

带有电热元件的器具经受19.2和19.3的实验，若器具带有控制器，而这些控制器在第11章实验期间起限温作用，则这样的器具要另外经受19.4的实验，并且，适用时要经受19.5的实验。带有PTC电热元件的器具还经受19.6的实验。

带有电动机的器具，按适用情况经受19.7到19.10的实验。

带有电子电路的器具，按适用情况还经受19.11和19.12的实验。

除非另外规定，否则实验一直持续到一个非自复位短路器动作，或直到稳定状态建立。如果一个电热元件或一个故意设置的薄弱零件成为永久性开路，则要在第二个样品上重复有关实验。除非第二次实验以其他方法满意地完成，否则应以同样的方式终结。

每次只模拟一种非正常状况。

除非另有规定，否则按19.13的规定检查本章实验的合格性。

注

1 故意薄弱件，是一个设计成在非正常工作状态下会损坏的零件，以防止本标准意义内不安全情况的出现。这类零件可以是

一个可更换元件，如一个电阻或电容器；或是被更换元件的一部分，如放置在电动机内的一个不易触及的热熔体。

- 器具内带有的熔断器、热断路器、过载保护装置或是类似装置，可以用来提供这些必要的保护，在固定线路中的保护装置不提供这些必要的保护。

- 如果对同一个器具适用一个以上的实验，则这些实验要顺序地在器具冷却到室温后进行。

- 对联合型器具，这些实验要以电动机和电热元件都在正常工作状态下同时工作的方式来进行。对各种电动机和电热元件，一次只进行一个适合的实验。

  - 带电热元件的器具，在第11章规定的条件下，但要限制其热散发来进行实验。在实验前已确定的电源电压

为在正常工作状态下输入功率稳定后提供0.85倍额定输入功率所要求的电压。此电压在整个实验中一直保持。

  - 重复19.2的实验，但实验前已确定的电源电压，为在正常工作状态下输入功率后提供1.24倍额定功率所

要求的电压。此电压在实验中一直保持。

  - 器具在第11章规定的条件下，其输入功率为1.15倍的额定输入功率，第11章实验期间用来限制温度的任

一控制器在被短路的情况下进行实验。

注：如果器具带有一个以上的控制器，则它们要依次被短路。

  - 装有带管状外鞘或埋入式的01类和1类器具，要器具，要重复19.4的实验。但控制器不短路，而电热元

件的一端要与其外鞘相连接。

以器具电源极性颠倒，和在电热元件的另一端与外鞘相连的情况下，重复此实验。

打算永久连接到固定布线的器具和在19.4的实验期间出现全极断开的器具不进行此实验。

注

1 带中性线的器具，在中线与外鞘连接的状态下进行实验。

2 对埋入式电热元件，其金属外壳可认为是外鞘。

  - 带PTC电热元件的器具，以额定电压供电，直到有关输入功率和温度的稳定状态建立。

然后，将PTC电热元件上的电压增加5%，并让器具工作直到稳定状态再次建立，重复这一实验，直到PTC电热元件的电压达到1.5倍的额定电压，或直到电热元件破裂，二者取决于拿一情况最先发生。

  - 通过下述手段让器具在失速状态下工作：

——如果转子堵转转矩小于满载转矩，则锁信转子；

——其它的器具锁住运动部件。

注

- 如果器具有一个以上电动机，该实验在每个电动机上分别进行。

- 对保护式电动机单元的替代实验，在附录D中给出。

带有电动机，并在辅助绕组电路中有电容的器具，让其在转子堵转，并在每一次断开其中一个电容的条件

下来工作。除非这些电容符合GB 3667，否则器具在每一次短路其中一个电容的条件下来重复该实验。

注3：锁住转子进行实验是因为一些电容的电动机可能起动或可能不起动，而导致获得不定的结果。

对每一次实验，带有定时器或程序控制器的器具都以额定电压供电，供电持续时间等于此定时器或程序控制器所允许的最长时间。

其他器具也以而定电压供电，供电持续时间：

一对下述器具为30s；

·手持式器具；

·必须用手或脚来保持开关接通的器具；

·由手连续施加负载的器具；

一对在有人看管下工作的器具，为5min；

一对其他器具，为直至稳定状态建立所需的时间。

注4：实验持续5min的器具，在有关产品的特殊安全要求标准中指出。

实验期间，绕组的温度不应超过表6中所示的值。

表6  最高绕组温度

| 器具类型 | 温度 ℃ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A级 | E级 | B级 | F级 | H级 | 200级 | 220级 | 250级 |
| 非工作直至稳定状态建立的器具 | 200 | 215 | 225 | 240 | 260 | 280 | 300 | 330 |
| 工作直至稳定状态建立的器具： 一如果是阻抗保护 一如果用保护装置进行保护的： ·其在第一小时期间动作的，最大值 ·其在第一小时之后动作的，最大值 ·其在第一小时之后动作的，算术平均值 | 150 200 175 150 | 165 215 190 165 | 175 225 200 175 | 190 240 215 190 | 210 260 235 210 | 230 280 255 230 | 250 300 275 250 | 280 330 305 280 |

  - 装有三相电动机的器具，断开其中的一相，然后器具以额定电压供电，在正常工作状态下，工作持续到19.7

中规定的时间。

  - 装有打算被遥控或被自动控制的或有连续工作倾向的电动机的器具，进行一个过载运转实验。

器具以而定电压供电，在正常工作状态下工作，直至稳定状态建立。然后增大负载使通过电动机套组的电流以10%升高，并让器具再次工作直至稳定状态建立。此时的电源电压维持在其原来的值上。再次增大负载并重复实验，直到保护装置动作或电动机停转。

在该实验期间，绕组温度不应超过下述规定值：

一 对A级：140℃；

一 对E级：155℃；

一 对B级：165℃；

一 对F级：180℃；

一 对H级：200℃；

一 对200级：220℃；

一 对220级：240℃；

一 对250级：270℃。

注

- 如果不能以适合的增幅增加负载，则把电动机从器具上取下，然后单独进行实验。

- 对保护电动机单元的替代试验在附录D中给出。

19.10装有串激电动机的器具,以1.3倍的额定电压供电,以可能达到的最低负载来工作,持续1min.

在这一试验之后,器具的安全不应受到损害,尤其是绕组和连接装置,不应有工作松动.

19.11除非符合19.11.1规定的条件,否则电子电路通过对所有的电路或电路上的零件进行19.11.2规定的故障情况评估来检查其合格性.

如果器具在任何故障条件下的安全取决于一个符合GB9364的微型熔断器的动作,则进行19.12的试验.

在每一次试验期间和之后,绕作用于的温度不应超过表6中规定的值,并且器具应符合19.13中规定的状况,尤其是带电部件,按第8章中规定,不应被试验指或试验销触及.任何流过保护阻抗的电流,都不应超过8.1.4中规定的限值.

如果一个印刷电路板的导线变为开路,只要同时满足下述三个条件,此器具可被认为已经受住了该特殊试验:

——印刷电板的材料，经受GB8898-1997中20。1的燃烧试验；

——任何导线的松脱，都不使带电部件和易触及金属部件之间的爬电距离或电气间隙减小到低于第29章规定的值；

——器具在开路导线桥接的情况下，经受住19.11.2的试验.

注

1 除非在任何一次试验之后都必须更换元件,否则,19.13的电气强度只需在电子电路的最终试验之后进行.

2 通常,对器具和其电路图的检查,将暴露出那些必须模拟的故障情况,以便能把试验限制在预料会给出最不利结果的那些情况.

3 通常,试验考虑到由于电网电源的那些扰乱而可能出现的故障.然而,可有一个以上的元件同时受到影响的场合,可能有必要进行一些附加的试验,这些试验正在考虑之中.

19.11.1  19.11.2中规定的故障情况a)到f)不施加到同时满足述二个条件的电路或电路中的零件上:

——此电子电路为下面所述的一个低功率电路；

——在器具其他部分中，对电击、火灾危险、机械危险或危险的功能失常的保护，不依赖于此电子电路的正常工作。

低功率电路按下述来确定图9中给出示例。

器具以额定电压供电，并且将一个已调到其最大电阻值的可变电阻器连接在被调查点和电源的异性极之间。

然后减少电阻值，直到该电阻器消耗的功率达到最大值，在第5s终了时，供给该电阻器的最大功率不超过15W的最靠近电源的那些点，被称之为低功率点。距电源比低功率点远的那一部分电路被认为是一个低功率电路。

注

1只从电源的一极上进行测量，最好是给出最少低功率点的那个极。

2在确定低功率点时，推荐从靠近电源的各点开始。

3可变电阻器消耗的功率用瓦特表测量。

19.11.2要考虑下列的故障情况,而且如有必要,要每次施加一个.要考虑随之而发生的间接故障.

- 不同电位带电部件间的爬电距离和电气间隙的短路,其条件是这些距离小于29.1中规定的值,并且有关部分没有被充分的封装起来.

- 在任何元件接线端处的开路.

- 电容器的短路,符合IEC384-14或GB8898-1997中14.2的电容器除外.

- 非集成电路电子元件的任何二个接线端的短路.该故障情况不施加在光耦合器的二个电路之间.

- 三端双向可控硅开关元件以二极管方式失灵.

- 集成电路的失灵.在此情况下要评估器具可能出现的所有危险情况,以确保其安全性不依赖于这一元件的正确功能.

要考虑集成电路故障条件下所有可能的输出信号.如果能表明不可能产生一个特殊的信号,则其有关的故障可不考虑.

注

1如可控硅整流器和三端双向呵控硅开关元件那样的元件,经受b)和d)故障情况.

2微处理机按集成电路试验.

另外,要通过低功率点与电源的测量极的连接来实现短路每个低功率电路.

为模拟故障情况,器具在第11章规定的条件下工作,但以额定电压供电.

当模拟任何一个故障情况时,试验持续的时间为:

——如果故障不能由使用者识别，例如温度的变化，则按11.7的规定,但仅持续一个工作循环.

——如果故障能被使用者识别，例如食品加工器具的电动机停转，则按19.7的规定。

——对与电网持续连接的电路，例如伺服电路，应直到稳定状态建立。

在每种情况下，如果器具内出现供电的中断，则结束试验。

如果器具装有其工作是为保证器具符合第19章要求的电子电路，愚昧按上述a）至f）所示，以模拟单一故障方式重复对该器具有关的试验。

如果电路不能用其他方法评估，则把故障情况f）施加在封装的或类似的元件上。

正温度系数电阻（PTC＇S）、负温度系数电阻（NTC＇S）以及电压应变电阻（VDR＇S），如果在制造厂给出的规范内使用，则不用短路。

19．12如果对19.11.2中规定的某一故障情况,器具的安全都取决于一个符合GB9364的微型熔断器的动作,则要用一个电流表替换微型熔断器后,重复进行该试验.

如果测得的电流不超过熔断器额定电流的2.1倍,则不认为此电路是被充分保护的,然后要在熔断丝短接的情况下进行这一试验.

如果测得的电流至少为此熔断器额定电流的2.75倍,则认为此电路是被充分保护的.

如果测得的电流超过此熔断丝额定电流的2.1倍,但没有超过2.75倍,则要将此熔断器短接并进行试验,试验持续时间:

——对速动熔断器:为一恰当的时间或30min,二者中取时间较短者.

——对延时型熔断器：为一恰当的时间或2min，二者中取时间较短者。

注

- 在有疑问的情况下，确定电流时，要考虑到期此熔断器的最大电阻值。

- 验证熔断器是否能作为一个保护装置来工作，李以GB9364中规定的熔断特性为基础。同时它也给出了计算此熔断器最大的电阻所需的信息。

- 按照19.1条,其它的熔断器被认为是故意设置的薄弱零件。

  - 在试验期间,器具不喷射出火焰,熔融金属,达到危险量的有毒性或可点燃的气体,且其温升不应超过表7中所示的值。

试验后，当器具被冷却到大约为室温时，外壳变形不能达到不符合第8章的和度，面且如果器具还能工作，它应符合20.2的规定。

表7   最高的非正常温升

| 部位 | 温升，K |
| --- | --- |
| 测试角的侧壁，顶板和底板 1） 电源软线的绝缘1） 非热塑村料的附加绝缘和加强绝缘3） | 150 150 表3中规定的有亲值2）的1.5倍 |
| 注 - 对电动器具,不用确定这些温升。 - 此值正在考虑之中。 - 对热塑材料的附加绝缘和加强绝缘，没有确定限值。但要确定其温升，以使进行30.1的试验. |  |

在这些试验之后,非Ⅲ类器具的绝缘,在冷却到约为室温时, 应经受16.3的电气强度试验,其试验 电压:

——对基本绝缘，为1000V；

——对附加绝缘，为2750V

——对加强绝缘，为3750V

对在正常使用中浸入或充灌可导电性的器具，在进行电气强度试验之前，器具浸入水中，或用水灌满，并保持24小时。

注： 在该电器强度试验之前，不进行15.3的潮湿处理。

- 稳定性和机械危险

  - 除固定式器具和手持式器具以外,打算在一个表面,例如地面或桌面上使用的器具,应有足够的稳定性。

通过下述试验检查其合格性，带有器具输入插口的器具，要装上一个适合的连接器和柔性软线。

器具以使用中的任一正常放置状态在一个与水平面成10°角的倾斜平面上。电源软线以最不利的方位摆放在倾斜面上。但是，如果器具放在一个水平面上并被以10°角倾斜后，其通常不与支撑平面接触的部分与水平面接触，则把器具改放在一个水平支承上，并以最不利的方向将其倾斜10°角。

注

- 器具不与电源连接。

- 对装有滚轮，自位脚轮或支脚的器具，可能需要在水平面上进行该试验。

带有门的器具 ，以门打开或关闭的状态进行试验，二者取最为不利的情况。

打算在正常使用中由用户充灌液体的器具，要在空的状态，或充灌最不利的水量，直到制造厂标出的容量的状态，进行试验。

器具不应翻倒。

带电热元件的器具，要在倾斜角增大到15°的状态下，重复该试验，如果器具在一个或多个方位上翻倒，则它要在每一个翻倒的状态下经受第11章的试验。

在该试验期间，温升不应超过表7所示的值。

注3 :  将自位脚轮或滚轮挡住,以防止其滚动。

  - 器具的运动部件,应兼顾器具的使用和工作来放置或封盖,以便正常使用中对人身伤害提供充分的防护。

防护性外壳、防护罩和类似部件，应是不可拆卸部件，并且应有足够的机械强度。

自复位热断器和过流保护装置的以外再次自动接通，不应引起危险。

通过视检、第21章的实验以及用一个类似于图1中所示的实验指来施加一个不超过5N的力来进行检查其合格性。但该实验具有一个直径为50mm的圆形限位板。

对带有象打算改变皮带拉力那样的可移动装置的器具，要在将这些装置调到它们可调范围内最不利的位置上时进行实验指的实验。必要时，将皮带取下。

实验指不能触及到危险的运动部件。

注

- 有些器具，无法实现完全的防护，如缝纫机、食品搅拌机以及电动刀。

- 其内部带有的自复位热断路器和过流保护装置能引起危险的器具示例有：食品搅拌机和榨干机。

- 机械强度

器具应具有足够的机械强度，并其结构应经受住在正常使用中可能会出现的野蛮搬运。

通过使用IEC 817中规定的弹簧驱动的冲击实验仅对器具施加打击来检查其合格性。

器具被刚性支撑住，在器具外壳美意个可能的薄弱点上用0.5J±0.04J的冲击能量打击三次。

如果需要，对手柄、操作杆、旋钮和类似零件以及对信号灯和它外罩也可施加打击，但这些灯或外罩突出

外壳要超过10mm或它们的表面积要超过4cm2。器具内的灯和它的罩盖，只有在正常使用中可能被损坏时，才进行实验。

实验后，器具应显示出没有本标准意思内的损坏，尤其是对8.1、15.1和29.1的符合程度不应受到损害。在有疑问时，附加绝缘或加强绝缘要经受16.3的电气实验。

如果对一个缺陷是否由以前施加的打击所造成有怀疑，则这一缺陷可以不计，接着在一个应该该实验的新样品的同一部位上施加三次为一组的打击。

注

- 对一个可见灼热电热元件的防护罩施加释放锥时，要注意不要使锤头穿过防护罩敲在电热元件上。

- 外表面涂层的损坏不会使爬电距离和电气间隙减少到低于29.1中规定值的小凹迹以及不对防电击或防潮湿造成有害影响的小碎片均可忽略。

- 裸视看不见的裂纹、用纤维模制的或是类似材料的表面裂纹也可忽略。

- 如果一个装饰外罩背后有一个内罩，而当外罩经受该实验，则装饰外罩的破裂可忽略。

- 为确保刚性支撑器具：可能需要将其靠到一个由砖、水泥或类似材料制成的坚固墙壁上。该墙壁覆盖有一层聚酰胺树脂并紧密固定到墙上，要当心使得树脂层和墙壁之间没有明显的气隙。该树脂层具有HR 100的洛氏硬度，其厚度至少为8mm，并且其表面积应使得器具的任何部分都不会因为足够的支撑面积受到机械过应力。

- 结构

22.1  如果器具标有IP代码的第一特性数字，则应满足GB 4208（IEC 529）的有关要求。

通过有关的实验检查其合格性。

  - 对驻立式器具，应提供确保电源全极断开的手段。这类手段应是下述之一：

一 到插头的一条电源软线；

一 符合24.3的一个开关；

一 在说明书中指出，提供一种在固定布线中的断开装置；

一 一个器具耦合器。

如果一个打算与固定布线做永久连接的带电热元件的单相1类器具，装有一个打算用来将电热元件从电

源上断开的单相开关或单极保护装置，则其应与相线连。

通过视检，检查其合格性。

  - 为直接插入输出插座而提供插脚的器具，不应对插座强加过量的应力。

通过将此插具插脚按正常使用插入到一个不带接地触点的插座来检查其合格性。此插座在插座啮合面后

8mm处，并在这些接触套管所在的平面内有一个水平枢轴。

必须施加一个力矩使插座的啮合面保持在垂直平面内，其力矩不应超过0.25Nm。

注：不带有插具时，输出插座上所必须施加的力矩不包括在此值内。

  - 用于加热液体的器具和引起过度震动的器具不应提供直接插入输出插座用的插脚。

通过视检，检查其合格性。

  - 打算通过一个插头的手段来与电源连接的器具，其结构应能使其在正常使用中当触碰该插头的插脚时，不

会有因充电电容器而引起的电击危险。

通过下述实验并进行10次来检查其合格性。

器具以额定电压供电，然后将其任何一个开关置于“断开”的位置，然后器具从电源断开。在断开后的

一秒钟时，用一个不会对测试值产生明显影响的仪器，测量插头个插脚间的电压。

此电压不应超过34V。

注：额定电容量小于或等于0.1uF的电容器，不认为会引起电击危险。

  - 器具的结构，应使其电气绝缘不受到在冷表面上可能凝结的水或从容器、软管、接头和器具的类似部分可

能泄露出的液体的影响。

此外，如果软管断裂，或密封泄露，应不影响2类器具和2类结构的电气绝缘。

通过视检，检查其合格性，有疑问时，进行下述实验：

用一个注射器，将带有颜色的水溶液滴到器具内那些可能出现液体泄露并影响电气绝缘的地方。器具可处于工作状态或停止状态，二者中取最不利的状态。

在此实验之后，视检应显示出在能引起其爬电距离降低到低于29.1中规定值的套组或绝缘处没有液体痕

迹。

  - 在正常使用中装有液体或气体的器具或带有蒸汽发生器的器具，应对过压力危险有足够的安全防护措施。

通过视检，并且必要时，通过适当的试验来检查其合格性。

22.8对带有一个不借助工具就可以触及到的而且在正常使用中可能要被清洗的隔间的器具,其电气连接的布置应使其连接在清洗过程中不受到拉力.

通过视检和手动试验检查其合格性.

22.9器具的结构应使得诸如绝缘、内部布线、绕组、整流子和滑环之类的部件不暴露于油、油脂或类似的物质。

但是，如果其结构决定绝缘要暴露在诸如油或油脂之类的物质中，则这些物质应具有足够的绝缘性能，以不损害对本标准而言的合格程度。

通过视检和本标准中的试验检查其合格性。

22.10非自复位控制器的复位钮，如果其意外复位能引起危险，则其应如此设置或加以防护，以使它们不可能发生意外复位。

通过视检，检查其合格性。

注：例如本要求阻止在器具后背安装复位按钮，以防止由于推器具靠墙而使其复位。

22.11对电击水或接触运动部件提供必要防护等级的不可拆卸零件，应以可靠的方式固定，且应承受住在正常使用中出现的机械应力。

用于固定这类零件的钩扣搭锁，应有一个明显的锁定位置。在安装或保养期间可能被取下的零件上使用的钩扣搭锁装置，其固定性能应不劣化。

通过下述试验检查其合格性。

在安装时，或在维护保养期间可能要被取下的零件，应在本试验进行之前，拆装10次。

注：维护保养包括电源软线的更换。

器具处于室温，但在其合格性可能受到温度影响的情况下，器具按第11章规定条件工作之后，要立即进行本试验。

施加本试验于可能被拆卸的所有零件，不管其是否用螺钉、铆钉或类似零件固定。

以最不利的方向施加力于盖子或零件可能薄弱的部位，并持续10s。但不得使用猛力。施加的力按如下规定：

——推力，50N；

——拉力：

- 如果部件的形状使得指尖不能容易地滑脱的，50N；

- 如果部件被抓持的突起部分在取下的方向少于10mm，30N。

通过一尺寸与图1中所示的标准试验指相似的无关节刚性试验指施加推力。

通过象吸盘那样一个合适的方式来施加拉力，以使试验的结果不受其影响。

当实施a）和b）的拉力试验时，应将图10中所示试验指甲以10N力插入任何缝隙或连接处，然后以10N

力将此试验指甲向旁侧滑移；被试物不得扭曲，也不得出现作为杠杆使用的情况。

如果部件的外形使其不会有轴向拉力，则不施加拉力，但要以10N力将图10所示的试验指甲插入任一个缝隙或连接处，然后，通过一个环状物，在部件取下的方向对试验指甲施加30N拉力，持续10s。

如果盖子或部件可能承受一个扭曲力，则要在施加拉力或推力的同时，施加一个下面给出的扭矩：

——对主要尺寸小于或等于50mm的：2Nm；

——对主要尺寸超过50mmR ：4Nm。

当用环状物拉试验指甲时，还要施加此扭矩。

如果被抓持的凸出部分小于10mm，上述的扭矩要降低到规定值的50%。

零件应不成为可拆卸的，而且应保持其在被锁定的位置上。

22.12手柄、旋钮、手把、操纵杆和类似的部件，如果松动可引起危险的话，则应以可靠的方式固定，以使它们在正常使用中不出现工作松动。

用来指示开关或类似元件档位的手柄、旋钮和类似件，如果其位置的错误可能引起危险的话，则应不可能将其固定在错误位置上。

通过视检、手动试验和以下述的轴向力施加于手柄、旋钮、手把或操纵杆上维持1min，以试着取下这些零件来检查其合格性。

——如果这些零件的外形使其在正常使用中不可能受到轴向拉力，则施加的力为15N。

——如果零件的外形使其可能受到轴向拉力，则施加的力为30N。

注：自固性树脂以外的密封剂和类似材料，不被认为其对防止松脱是足够的。

22.13手柄应有这样的结构，以使其在正常使用中被抓握时，操作者的手不可能触到那些温升超过在正常使用中对仅短时握持手柄所规定的值的零件。

通过视检，必要时，通过确定温升来检查其合格必性。

22.14 器具不应有在正常使用或用户维护期间能对用户造成危险的粗糙或锐利的棱边，除非它对器具或附件的功能来说是必需的。

器具不应在正常使用或用户维护期间，用户易触到的自攻螺钉或其他紧固件暴露在外的尖端。

通过视检，检查其合格必性。

22.15 柔软软线的贮线钩或类似物应平整和圆滑。

通过视检，检查其合格必性。

22.16 自动卷线器的结构，应使其不引起：

一 柔性软线护套的过分刮伤或损坏；

一 导线断股；

一 接触处的过分磨损。

通过下述实验检查其合格性。但实验时软线上不通过电流。

将软线总长度的三分之二拽出，再拉出75cm长的一段软线，然后让其这段卷回，以每分钟约为30次的速率或卷线器结构允许的最高速率（如果30次/min的速率太低的话）将这段软线绕6000次。

以对软线护套会造成最大刮伤的方向，并考虑到器具在使用中的正常位置，来将软线拽出。在软线轴线与没有明显阻力而被卷回时的软线轴线之间的夹角约为60°。

注

- 如果在60°角时，软线不卷回，则将角度调节到能卷回的最大角度。

- 为使软线冷却，必要时可中断实验。

如果软线能拽出的总长度少于225cm，则软线初始的拽出长度调到使卷线盘仍保留有75cm长软线的程度，

然后，按规定对这段长度进行实验。

实验后，视检软线和卷线盘，在有疑问时，软线要经受16.3的电气强度实验，实验电压为1000V，实验电压施加在被连接在一起的软线导线和缠裹在软线外的金属箔之间。

22.17 打算防止器具对墙壁过度加热的定距件应被固定，以使不可能从器具的外面用手或用螺丝刀或扳手拆除。

通过视检和手动实验检查其合格必性。

22.18 腐蚀能引起危险的载流部件和其他金属零件，应能耐受在正常使用情况下的腐蚀。

通过在第19章的实验后，验证有关零件上是否显示出腐蚀迹象来检查其合格性。

注

- 要注意到接线端子和导线端部材料的兼容性，并注意热作用。

- 对本要求而言，认为不锈钢及类似的耐腐蚀合金以及电镀钢板是否符合要求的。

22.19 不应依赖传动带来提供所要求的绝缘等级。

如果器具装有一根皮带，其设计能防止不恰当地更换时，此要求不适用。

通过视检，检查其合格必性。

20.20 应有效地防止带电部件和热绝缘的直接接触，除非这种材料是不腐蚀、不吸潮并且不燃烧的。

通过视检、第15章和第16章的实验，必要时通过化学实验或燃烧实验，来检查其合格必性。

注

- 对本要求而言，玻璃棉是一种符合本要求的热绝缘示例。

- 未浸剂的矿渣是腐蚀热绝缘的示例。

22.21 木材、棉花、丝、普通纸以及类似的纤维或吸湿材料，除非经过浸渍，否则不应作为绝缘使用。

注：如果材料纤维之间的空隙都充满了一种合适的绝缘物质，则此材料可被认为是浸渍过的。

通过视检，检查其合格必性。

22.22 石棉不应使用在器具的结构之中，除非能充分防止被浸渍石棉或石棉纤维其尘埃对周围空气中的释放。

通过视检，检查其合格必性。

注：本要求的意图时避免与石棉纤维或尘埃吸入有关的危险。

22.23 含多氯代联苯的油类（PCB），不应使用在器具之中。

通过视检，检查其合格必性。

22.24 对裸露的电热元件应这样支撑，以使地即使其电热元件断裂，电热导线也不可能与接地的金属部件或易触及的金属部件接触。

通过在最不利的位置上将电热导线切断，然后通过视检来检查其合格必性。

注

- 电热元件被切断后，不对该导线施加力。

- 此实验在第29章的实验后进行。

22.25 非3 类器具，其结构应使下垂的电热导线不能与易触及的金属部件接触。

通过视检，检查其合格必性。

注：可通过提供能有效地防止电热导线下垂的附加绝缘或是一根线芯来满足要求。

22.26 带有3类结构的2类器具，其结构使在安全特低电压下工作的部件与其他带电部件之间的绝缘，符合双重绝缘或加强绝缘的要求。

通过对双重绝缘、加强绝缘规定的实验，来检查其合格性。

22.27 用保护阻抗连接的部件之间，应采用双重绝缘或加强绝缘隔开。

通过双重绝缘或加强绝缘规定的实验来检查其合格性。

22.28 正常使用时连接到煤气主管路或自来水主管路的Ⅱ类器具，其与煤气管道有可导电性连接，或与水接触的金属部件，都应通过双重绝缘或加强绝缘与带电部件隔开。

通过视检、检查其合格性。

22.29打算永久性连接到固定布线的Ⅱ类器具,其结构应能使所要求的防电击保护等级,在器具安装就位后仍能保持.

通过视检,检查其合格性.

注:防电击保护,可能会由于诸加金属导管的安装或带有金属护套的软缆的安装而受到影响.

22.30起附加绝缘或加强绝缘作用，并且在维护保养后重新组装时可能被遗漏掉的2类结构的部件应

一 被固定得以使不严重地破坏就不能将它们取下，或

一 其结构应使它们不能被更换到一个错误的位置上，而且使得如果它们被遗漏,使器具变为不能工作,或是明显的不完整。

通过视检和通过手动实验,来检查其合格性。

注：维护保养包括诸如电源软线和开关之类元件的更换。

22.31 在附加绝缘和加强绝缘上的爬电距离和电气间隙,不应由于磨损而减小到低于29.1中规定的值.如果任何的电线、螺钉、螺母、垫圈、弹簧或类似零件变松或从原位置上脱落，附加绝缘或加强绝缘上的爬电距离和电气间隙都不应减小到低于29.1中规定值的50%。

通过视检、通过测量并通过手动实验,来检查其合格性。

注：对本要求而言：

——只考虑器具使用的正常位置；

——不认为二个独立的固定装置将同时变松；

——由带锁紧垫圈的螺钉或螺母来固定部件，只要这些螺钉或螺母在更换电源软线或其他维护保养期间，不要求取下，则认为

其部件是不容易变松动的。

——用锡焊法连接的电线认为是被充分固定了的，除非电线用与锡焊无关的其他方法被夹持在接线端子上附近。

——连接在接线端子上的电线，不认为其是充分固定了的，除非在接线端子附近提供另外的加紧固定装置，以便在多芯绞线的

情况下，该装置同时加紧绝缘层和导线。

——刚性短线，如果在接线端子螺钉松动时他们仍保持在位，则不被认为是易从接线端子上松脱的。

  - 附加绝缘和加强绝缘的设计或保护，应使器具内部部件磨损而产生的尘埃或脏的沉积，不会使爬电距离

或电气间隙减小到低于29.1中规定的值。

未紧密烧结的陶瓷材料、类似材料或单独的绝缘串珠，不应作为附加绝缘或加强绝缘使用。

作为附加绝缘来使用的天然或合成橡胶部件，应是耐老化的，或是其设置和尺寸使其万一发生断裂不会使爬电距离减小到低于29.1规定的值。

注：内埋有电热导线的绝缘材料，被认为是基本绝缘，而不是加强绝缘。

通过视检和测量，对橡胶材料还要通过下述实验，来检查其合格性。

橡胶部件在一定压力下的氧气环境中进行老化。样品被自由悬挂在一个氧气罐中。氧气罐的有效容积至少为10倍的样品体积，氧气罐中充满了纯度不低于97%的商用氧气，压力达到2.1MPa±0.07MPa。

样品在温度为70a±1Pa氧气罐中保持96h，然后将样品从罐中取出，立即放到室温条件下，避免阳光直接照射，放置至少16h。实验后，检查样品，不应出现裸视观察到的裂纹。

注

2对非橡胶材料，有怀疑时，可进行其他实验。

3对不小心搬放，氧气罐的使用会出现某些危险。要采取预防措施来避免由于突然的氧化而产生爆炸危险。

  - 在正常使用中易触及的或可能成为触及的导电性液体，不应与带电部件接触。

对2类结构，这类液体不应与基本绝缘或加强绝缘直接接触。

通过视检,检查其合格性。

  - 操作旋钮、手柄、操纵杆和类似零件的轴不应带电，除非当其上的零件被取下后，轴是不易触及的。

通过视检，并通过取下其上的零件，甚至借助于工具取下这些零件后，用按8.1条中规定的实验指来检查其合格性。

22.35  对于非3类结构，在正常使用中握持或操纵的手柄、操纵杆和旋钮即使绝缘失败，也不应带电。如果这些手柄、操纵杆或旋钮是金属制成的，并且他们的轴或固定装置在绝缘失效的情况下可能带电，则它们应该用绝缘材料充分地妇改，或用附加绝缘将其易触及部分与它们呢的轴杆或固定装置隔开。

注：如果绝缘材料通过了16.3表中的第4项实验，则被认为是足够的。

对驻立式器具，那些非电气元件的手柄、操纵杆和旋钮，它们与接地端子或接地触点进行可靠的连接，或用接地的金属将他们与带电部件隔开，则本要求不适用。

通过视检，必要时，通过有关的实验，来检查其合格性。

  - 对非3类器具，在正常使用中用手连续握持的手柄，其结构应使操纵者的手在按正常使用抓握时，不可

能与金属部件接触，除非这些金属部件是用双重绝缘或加强绝缘与带电部件隔开。

通过视检,检查其合格性。

  - 对2类器具，电容器不应与易触及的金属部件连接，如果其外壳是金属的话，则应采用附加绝缘将其与易

触及金属部件隔开。

对履行22.42中规定的保护阻抗要求的电容器，本要求不适用。

通过视检和有关实验，来检查其合格性。

  - 电容器不应连接在一个热断器的对应两触头之间。

通过视检，检查其合格性。

  - 灯座只能用于灯头的的连接。

通过视检，检查其合格性。

22.40 打算在工作时的电动器具和联合型器具，应装有一个控制电动机的开关。

通过视检，检查其合格性。

22.41水银开关的安装,应使得水银封囊不会从位置上脱落,或被夹紧装置损坏,它们的放置应使得,即使此封囊破裂,水银液体或蒸气也不能释放出来污染环境。

通过视检，检查其合格性。

22.42保护阻抗应至少由二个单独的元件构成，这些元件的阻抗在器具的寿命期间内不可能有明显的改变。如果这些元件中的任何一个出现短路或开路，则8.1.4中规定的值不应被超过。

通过视检并通过测量来检查其合格性。

注：符合GB8898-1997中的14.2的电阻和14.2的电容器，被认为是适合的元件。

22.43 能调节适用不同电压的器具，其结构应使调定位置不可能发生意外的变动。

通过手动实验，检查其合格性。

- 内部布线

  - 布线槽应光滑，而且无锐利棱边

布线的保护应使它们不与那些可引起绝缘损坏的毛刺、冷却用翘片或类似的棱缘接触。

其内通过绝缘线的金属软管，应有平整、圆滑的表面或带有衬套。

应有效地防止布线与运动部件接触。

通过视检，检查其合格性。

  - 带电金属上的绝缘串珠和类似的陶瓷绝缘应被固定或支撑，以使他们不能改变位置；它们不应安放在锐

利的边缘或锐利的角棱上。如果绝缘串珠是在柔性的金属导管内，除非该导管在正常使用时不能移动，否则它们就应被装在一个绝缘套内。

通过视检和手动实验，检查其合格性。

  - 在正常使用或在使用者维修保养中能彼此相互移动的器具不同零件，不应对电气连接和内部导线（包括

提供连续接地的导线）造成过分的应力。柔性金属管不应引起其内所容纳导线的绝缘损坏。

开式盘簧不能用来保护导线，如果用一个簧圈相互接触的盘簧来保护导线，则在次导线的绝缘以外，还要另加上一个足够的绝缘衬层。

通过视检，并通过下述实验，检查其合格性。

如果在正常使用中出现弯曲，则把器具放在使用的正常位置上，并在正常状态下以额定电压供电。

活动部件前后移动，使导线在结构所允许的最大角度内弯曲，对正常工作时受弯曲的导线，其弯曲次数为10000 次，弯曲速率为每分钟30次，对拥护维修保养期间受弯曲的导线，其弯曲次数为100次，弯曲速率相同。

在实验之后，器具不应出现本标准意义上的损坏，而且不应有损害器具继续使用的损坏。特别是布线和它们的 连接一贯经受16.3的电气强度实验，但其实验电压要降到1000V，而且仅施加在带电部件和其他的金属部件之间。

注

- 一次弯曲，为向后或向前的一次运动。

- 符合GB 5023.3、GB5013.4的柔性软线护套，被认为是具有足够的绝缘衬层。

  - 裸露的内部布线应是刚性的而且应被固定，以使得在正常使用中，爬电距离和电气间隙不能减小到低于

29.1规定的值。

在29.1实验期间，检查其合格性。

  - 内部布线的绝缘应能经受住在正常使用中可能出现的电气应力。

按下述检查其合格性。

其绝缘的电气性能应等效于GB 5023.3或GB 5013.4所规定的软线绝缘或符合下述电气强度实验的绝缘。

在导线和包裹在绝缘层外边的金属箔、之间施加2000V电压，持续15min，不应击穿。

注

1 如果导线的绝缘不满足这些条件之一，则认为该导线是裸露的。

2该实验仅对承受电网电压的布线适用。

  - 当套管作为内部布线的附加绝缘来使用时，它应采用可靠的方式保持在位。

通过视检，并通手动实验，检查其合格性。

注：如果一个套管只有在破坏或切断的情况下才能移动，或如果它的二端都被加紧，则可认为是用可靠的方式固定。

  - 黄/绿组合双色的导线，应只用于接地导线。

通过视检，检查其合格性。

  - 铝线不应用于内部布线。

通过视检，检查其合格性。

注：电动机的饶如不认为是内部布线。

23.9  多股绞线在其承受接触压力之处，不应使用铝-锡焊将其焊在一起，除非加紧装置的结构能使得此处不会出现由于焊剂的冷流变而产生不良接触的危险。

通过视检，检查其合格性。

注

1使用弹簧接线端子可满足本要求，仅拧紧螺钉不被认为是充分的。

2 允许多股绞线的顶端锡焊在一起。

24   元件

24.1 元件在其合理应用的条件下应符合个有关国家标准或IEC标准中的安全要求。

通过视检，并通过24.1.1到24.1.5的实验，来检查其合格性。

注：符合有关元件的国家标准或IEC标准，未必保证符合本标准的要求。

    - 用于无限电干扰抑制的固定安装式电容器应符合GB/T 2693。

类似于E10灯座的小型灯座应符合对E10灯座的要求；它们不需要接受一个符合IEC 61-1 的7004-22号标准页的现行版的带E10灯头的灯。

隔离变压器和安全隔离变压器，应符合GB 13028。

用于IPX0型器具的器具耦合器应符合IEC 320,其他器具耦合应符合IEC309。

除非是与器具一起进行试验的，否则自动控制器应符合GB/T14536.1。

除非是与器具一起试验的否则开关应符合IEC 328。

    - 没有单独试验过,并且未认定其符合GB/T 14536.1的自动控制器应按照本标准,立功按照相馆GB/T 14536.1—1998中的11.3.5到11.3.8以及第17章,以I型控制器进行试验。

按GB/T 14536.1的试验,应在器具出现的条件下进行。

对GB/T 14536.1—1998中第17章的试验,其工作循环次数为：

——温控器                                                      10 000

——限温器                                                       1 000

——自复位热断路器                                                 300

——非自复位热断路器                                                30

注

- 在GB/T 14536.1—1998中第17章试验之前,不进行第12章,第13章和第14章的试验。

- 在11章试验期间工作的自动控制器，如果当其短路时，器具仍符合本标准的要求，则GB/T 14536.1—1998中第17章的试验不必在此自动控制器上进行。

- 自动控制器可以与器具分开，单独进行试验。

    - 没有被单独试验过,并未认定符合IEC 328的开关和符合IEC 328但没有按其标志进行使用的开关,均应在器具所发生的实际情况下进行试验。

在开关接通期限间的在器具的正常工作期间分别测量电流和相应的功率因数。

然后，右按IEC 328，单独对开关进行10 000个工作循环的试验，开关按通的电流和相应的功率因数用于IEC 328：1972第15章中规定的分断能力试验。在正常工作期间得的电流和相应的功率因数用于IEC 328：1972第16章中规定的正常工作试验。

打算在空载状态下工作的开关的只有借助于工具才能工作的开关，不经受IEC 328：1972中第15章和第16章的试验，这也适用于互锁以使其不能在负载下动作的手动开关。但不带这种互锁装置的开关，要经受第16章的试验，并持续100个工作循环。

注：  如果当开关短路时，器具满足本标准的要求，则此开关不进行IEC 328：1972第16章试验。

24.1.4  如果元件上标有其工作特性,则除非另有规定,否则元件在器具中的使用条件应与这些标志相符合。

注： 对自动控制器，“标志”这一术语包括GB/T 14536.1—1998中第7章规定的文件和声明。

必须符合其他标准的元件，通常根据那些有关标准单独地进行实验。

如果元件在其标志限定的范围内使用。则其按器具出现的情况进行实验，实验样品数目按有关标准要求。

当有关的元件尚未有IEC 标准时，当元件没有标志或没有按其标志使用时，则按器具出现的情况进行实验。    样品的数目通常按类似规范的要求。

表3中没有提到的元件，作为器具的一部分来进行实验，如果有T-标志的话，要予以注意。

    - 与电动机绕组串联的电容器要验证：当器具在最小负载，以1.1倍的额定电压供电时，跨越电容器的电

压不超过其额定电压的1.1倍。

注：在电动机辅助绕组中电容器，应标出它们的额定电压和额定电容量。

  - 器具不应装有：

——在柔性软线上的开关或自动控制器；

——如果器具出现故障，引起固定布线中保护性装置动作的装置；

——通过锡焊操作能复位的热断路器。

通过视检和通过测量，来检查其合格性。

  - 打算保证驻立式器具全极断开的开关，按22.2条的要求，应直接连接到电源接线端子，并且在每一极上

应有至少3mm的触点开距。

通过视检和通过测量，来检查其合格性。

  - 作为电热元件端接装置而使用的插头和插座以及用于特低电压回路的插头和插座。应不能与GB 1002

中列出的插头和插座或符合IEC320的连接器和器具输入插口互换。

通过视检，检查其合格性。

  - 如果从电网直接向一些部件供电会引起危险的话，则互连软线的插头和插座以及其他连接装置，应不能

与GB1002中列出的插头和插座或是否符合IEC320的连接器和器具输入插口互换。

通过视检和通过测量，来检查其合格性。

  - 与电网电源连接并且具有的基本绝缘对器具的额定电压来说不够充分的电动机，应符合附录F的要求。

通过附录F的实验，检查其合格性。

25  电源连接和外部软线

  - 不打算永久性连接到固定布线的器具，应对其提供有下述的电源连接装置之一：

——装有一个插头的电源软线；

——至少与器具要求的防水等级要求相同的器具输入插口；

——用来插入到输出插座的插脚。

通过视检，检查其合格性。

  - 用于多种电源的非驻立式器具，不应装有多于一个的电源连接装置。用于多种电源的驻立式器具，只要有

关的电路其彼此间有足够的绝缘，可以装有一个以上的连接装置。

通过视检和通过下述的实验，来检查其合格性。

将一个基本为正弦波，频率为50Hz或60Hz的1250V电压，施加在各电源连接装置之间，持续1min，此时开关均处于最不利的位置。

实验期间，不应出现击穿。

注

- 对于昼、夜以不同收费标准供电的情况，可作为要求多路电源的示例。

- 此实验可以与16.3的实验结合在一起进行。

  - 打算永久性连接到固定布线的器具，应允许将器具固定在他的支撑物后，在进行电源线的连接，并且应提

供下述的电源连接装置之一：

——允许连接具有26.2规定的标称横截面积的固定布线电缆的一组接地端子；

——允许连接柔性软线的一组接地端子；

注1：在这种情况下，允许先连接电源软线，然后在把器具固定安装在它的支撑上，对器具可以提供一条电源软线。

——容纳在适合的隔间内的一组电源引线，或

——允许连接适当类型的软缆或导管的一组接地端子和软缆入口、导管入口、预留的现场成形孔或压盖。

注2：一个固定式器具的结果为便利于安装，使其能取下它的一些部分，如果此器具的一部分被固定安装到其支撑后，能无困难的进行电源线的连接，则可认为满足了本要求。在这种情况下，可取下部分的结构应使它们易于被重新组装到那些已被安装固定在位的部分上去，而不会有错误组装或损坏布线的危险，而且不使布线面临于那些可对接线端子或电线的绝缘造成损坏的应力。

通过视检，并且必要时，通过适当的连接，来检查其合格性。

  - 对额定电流不超过16A的器具，其软缆和导管入口应适合于表8中所示的具有最大外径尺寸的软缆或导管。

表8  软缆和导管的直径

| 导线数目，包括接地导线在内 | 最大外径，mm |  |
| --- | --- | --- |
|  | 软缆 导管 |  |
| 2 | 13.0 | 16.0 |
| 3 | 14.0 | 16.0 |
| 4 | 14.5 | 20.0 |
| 5 | 15.5 | 20.0 |

导线入口、软缆入口和预留现场成孔的结构和位置，应使导管或软缆的引入不会影响对电击的防护，或使爬电距离和电气间隙减小到低于29.1规定的值。

通过视检，并通过测量，来检查其合格性。

  - 电源软线应通过下述方法之一安装到器具上：

——X型连接；

——Y型连接；

——Z型连接（如果该产品的特殊安全要求中允许的话）。

不用专门制备软线的X型连接，不应用于扁平双芯金属箔线。

通过视检，检查其合格性。

  - 插头均不应装有多于一根的柔性软线。

通过视检，检查其合格性。

  - 电源软线不应轻于以下规格：

——编织的软线为IEC245的51号线；

——普通硬橡胶护套的软线为GB5013.4-1997表4中的YZ、YZW型（IEC245的53号线）；

——扁平双芯金属箔软线为IEC227的41号线；

——用于质量不超过3kg的器具的轻型聚氯乙烯护套软线为GB5023.3-1997表7中的RVV、RVVB型（IEC227的52号线）；

——用于质量超过3kg的器具的普通聚氯乙烯护套软线为GB5023.3-1997表8中的RVV、RVVB型（IEC227的53号线）。

注1：只有产品的特殊安全要求中允许，才可使用编织软线和扁平双芯金属箔线。

聚氯乙烯绝缘软线，不应使用于在第11章试验期间其外部金属部件的温升超过75K的器具。但如果为下述情况，则可以使用：

——器具的结构使得电源软线在正常使用中不可能触及那样的金属部件；

——电源软线是适合于高温的，在这种情况下，应使用Y型连接或Z型连接。

通过视检和通过测量，来检查其合格性。

注2：在IEC227或IEC245中，软线标号中较小的数字表示较轻型软线。

25.8电源软线的导线,应具有不小于表9中所示的标称横截面积.

表9  导线的最小横截面积

| 器具的额定电流,A | 标称横截面积,mm2 |
| --- | --- |
| ≤0.2 ＞0.2～3 ＞3～6 ＞6～10 ＞10～16 ＞16～25 ＞25～32 ＞32～40 ＞40～63 | 箔线1) 0.51) 0.75 1 1.5 2.5 4 6 10 |
| 1)只有软线或软线保护装置进入器具的那一点到进入插头的那一点之间的长度不超过2m,才可以使用这种软线. |  |

通过测量来检查其合格性.

25.9电源软线不应与器具的尖点或锐边接触.

通过视检,来检查合格性.

25.10Ⅰ类器具的电源软线应有一根黄/绿芯线,它连接在器具的接地端子和插头的接地触点之间.

通过视检,来检查合格性.

25.11电源软线的导线在承受接触压力之处,不应通过“铅锡”焊将其合股加固，除非夹紧装置的结构使其不因焊剂的冷流变而存在不良接触的危险。

通过视检,来检查合格性.

注

1可以通过使用弹簧接线端子来达到本要求，只紧固夹紧螺钉不认为是充分的。

2允许多股绞线的顶端钎焊在一起。

25.12在将软线模制到外壳的局部时,该电源软线的绝缘不应被损坏.

通过视检,来检查合格性.

25.13软线入口应带有衬套,或其结构应使电源软线护套能在没有损坏危险的情况的穿入.

通过视检,并通过手动试验,来检查其合格性.

25.13.1软线入口衬套应

——具有的形状能防止电源软线损坏；

——不是可拆卸部件。

通过视检，并通过手动试验，来检查其合格性。

25.13.2在软线入口处,电源软线的导线与器具外壳之间的绝缘应由导线的绝缘层和另加下述的绝缘构成:

——对0类器具，至少有一层单独的绝缘；

——对其他器具，至少二层单独的绝缘。

如果软线入口处的外壳是绝缘材料的，则只要求一层单独的绝缘。

此单独的绝缘应由下述构成：

——至少与符合GB5023.3或GB5013.4的软线护套等效的电源软线护套.

——对附加绝缘而言，为符合29.2要求的绝缘衬层或绝缘衬套.

通过视检,来检查其合格性.

25.14带有一根电源软线工作时移动的器具,其结构应使软线在它进入器具处,具有防止过分弯曲的足够保护.

注1:本要求不适用于带自动卷绕器的器具,自动卷线器进行22.16的试验.

通过在具有图11所示摆动件的装置上进行下述试验,来检查其合格性.

把由软线入口、软线保护装置(如果有的话)以及电源软线组成的器具部件安装到该摆动件上,以使得:当此摆动件处于其行程中点时,软线在进入软线保护器或入口处的轴线,处于垂直状态,并且通过摆动件轴心线.扁平软线截面的长轴线应与摆动轴线平行.

对软线加负载,使得施加的力:

——对标称横截面积超过0.75mm2的软线为10N.

——对其他软线为5N。

调节摆动轴线和软线或软线保护装置进入器具那点之间的距离A（如图中所示），以使得当摆动件在其全程范围内摆动时,软线和负载做最小的横向位移.

该摆动件以90°角(在垂线的两侧各45°)摆动.对Z型连接,弯曲次数为20000次;对其他连接,弯曲次数为10000次.弯曲速率为每分钟60次.

注2:一次弯曲为一个90°运动.

在完成了一半的弯曲次数之后,要将软线和它的相关部件旋转90°角.装有扁平线的除外.

试验期间,在额定电压下,以器具的额定电流对导线加载.

注3:电流不通过接地导线.

该试验不应导致:

——导线之间的短路；

——任何导线的绞线丝断裂超过10%；

——导线从它的接线端子上离开；

——导线保护装置的松脱；

——软线或软线保护装置在本标准意义内的损坏；

——断裂的线丝穿透绝缘层并且成为易触及的。

注

4导线包括接地导线。

5如果电流超过了器具额定电流的二倍，则认为软线的导线之间出现了短路。

25.15带有电源软线的器具,应有软线固定装置,以使导线在器具内的连接处免除张力和扭矩,并保护导线的绝缘防止磨损.本要求也适用于打算通过柔性软线永久性连接到固定布线的器具.

应不可能将软线推入器具,达到能使软线或器具内部部件损坏的程度.

通过视检、手动试验并通过下述的试验来检查其合格性.

当软线经受表10所示拉力时,在距软线固定装置约为2cm处,或其他合适点做一标记.

然后,以同样的力拉软线25次,拉力以最不利的方向施加,不得使猛力,每次持续1s.

对于非自动卷线器的软线,要立即经受一个尽可能靠近器具所施加的扭矩.该扭矩的大小按表10规定,施加扭矩持续的时间为1min.

表10  拉力和扭矩

| 器具质量,kg | 拉 力,N | 扭 矩,Nm |
| --- | --- | --- |
| ≤1 | 30 | 0.1 |
| ＞1～4 | 60 | 0.25 |
| ＞4 | 100 | 0.35 |

在此试验期间,软线不应损坏.

试验后,软线的纵位移不应超过2mm,并且导线在接线端子内的移动不应超过1mm.在连接处不应存在明显的张力,而且爬电距离和电气间隙不应减小到低于29.1规定的值.

注:软线上的标记相对于软线固定装置或其他点的位移是在软线承受拉力时测量的.

25.16对X型连接的软线固定装置,其结构和位置应使得:

——软线的更换方便可行；

——对如何免除张力和如何达到防扭绞是清楚的；

——它们应适合于可连接的各种不同类型软线，除非软线是专门制备的；

——如果软线固定装置的夹紧螺钉是易触及的，则软线不能触及到此螺钉，除非是用附加绝缘将软线与易触及的金属部件隔开；

——软线不用直接压在软线上的金属螺钉夹紧。

——至少软线固定装置的一个零件被可靠地固定在器具上，除非它是特别制备软线的一部分。

——在更换软线时必须被操作的螺钉，不能用来固定其它元件。但如果是下述情况，则此项不适用：

- 螺钉被遗漏，或元件被放在错误的位置，则器具变得不能工作或是明显的不完整。

- 在更换软线时，准备由它们来紧固的部件，不借助工具就不能被取下。

——如果迷宫式装置能被旁路的话，则仍然要经受25.15的试验.

——对0类、0Ⅰ类和Ⅰ类器具，除非软线绝缘的失效不会使易触及金属部件带电，否则它们均应由绝缘材料制造，或带有绝缘衬层。

——对Ⅱ类器具，它们应由绝缘材料制造，或是：如果是金属的，则要用附加绝缘将它们与易触及的金属

部件隔开。

注

1如果用于X型连接的软线固定装置是由一个或多个夹紧件构成的，而夹紧件的压力是由螺母与可靠地固定在器具上的双头螺栓的 啮合来提供，则即使此夹紧件可以从双头螺栓上取下，该软线固定装置仍被认为是具有一个可靠地固定在器具上的零件。

2如果夹紧件上的压力是通过一个或多个螺钉与另外单独的螺母啮合，或与构成器具整体一部分的部件上的螺纹啮合来施加，则此 软线固定装置不能被认为是具有一个可靠地固定在器具上的零件。但如果平紧件之一是被固定安装在由绝缘材料制成的器具，或器具的表面上，而且形状使其很明显表明这个表面就是夹紧件的一部分时，则此项不适用。

3合格的和不合格的软线固定装置举例，在图13中给出。

通过视检，并且在下述情况下通过25.15的试验来检查其合格性.

先用表11中规定的最小横截面积所允许的最轻型软线进行试验,然后,再用具有规定的最大横截面积紧挨着较重一级的软线进行试验.但如果器具装有一根特别制备软线,则应使用这根软线进行试验.

将导线放到接线端子内,任何接线端子螺钉都拧紧到能足以防止导线从它们的位置上轻易改变.软线固定装置的的夹紧螺钉要用28.1规定力矩的三分之二来拧紧.

直接压在软线上的绝缘材料螺钉,使用表12第一栏中规定力矩的三分之二来拧紧.把螺钉头槽长作为螺钉的标称直径在表中查得规定的力矩.

25.17对Y型连接和Z型连接,其软线固定装置应是能胜任其功能的.

通过25.15的试验,来检查其合格性.

注:在与器具一起提供的软线上进行试验.

25.18软线固定装置的放置,应使它们只能借助于工具才能触及到,或者其结构只能借助于工具才能把软线装配上.

通过视检,来检查其合格性.

25.19对X型连接,压盖不应作为便携式器具的软线固定装置来使用.将软线打成一个结,或是用绳子将软线拴住的方法都是不允许的.

通过视检,来检查其合格性.

25.20对Y型连接和Z型连接的0类、0Ⅰ类、Ⅰ类器具，其电源软线的绝缘导线应使用基本绝缘与易触及的金属部件再次隔开；对Ⅱ类器具，则应使用附加绝缘来隔开。这种绝缘可以用电源软线的护套，或其他方法来提供。

通过视检并通过有关的试验,来检查其合格性.

25.21为连接固定布线的电源软缆的连接用空间,或为进行X型连接所提供电源软线的连接用空间,其结构应:

——在装置罩之前能够检查电源导线是处于正确的位置并是正确地连接。

——使得任何盖罩的装配都不会对导线或它们的绝缘造成损坏。

——对便携式器具，即使一根导线的无绝缘端头从接线端子内脱出，也不能与易触及金属部件接触，除非软线的端部使导线不可能滑出。

通过视检，并通过用表11中规定的最大横截面积的电缆或软线进行安装试验，来检查其合格性。

便携式器具要经受下述补充试验：

对距接线端子30mm或更小的距离处没有夹紧电源软线的柱形接线端子，以及用螺钉夹紧的其他接线端子，应将夹紧螺钉或螺母轮流松开。然后在紧靠该接线端子的位置上，以任意方向对导线施加2N的力。导线的无绝缘端头不应与易触及金属部件接触。

注

- 对有柱形接线端子的器具，若在距接线端子30mm或更小距离处，已夹紧电源软线的，则不进行此试验。

- 电源软线可以用线固定装置来夹紧。

  - 器具输入插口

——其所处的位置和封装应使带电部件在连接器插入或拨出斯期间，都是不易触及的。

——所处位置应使连接器能元困难的插入。

——其位置在插入连接器后，当器具以正常使用的任何状态在平面上时器具应不被此连接器支撑。

——如果器具外部金属部件的瘟升，在第11章试验期间超过了75K，则不尖使用冷环境器具输入插口，除非电源线在正常使用中不可能与此类金属部件接触。

通过视检，来检查其合格性。

注  器具带有的器具输入插口符合IEC 320，则认为满足了第一项要求。

  - 互连软线应符合电源软线的要求,此外：

——互连软线的导线横载面积，应根据第11章试验期间此导线流过的最大电流来确定，而不是根据器具的额定电流来确定。

——如果导线的电压小于额定电压，则此导线绝缘厚度可以减小。

通过视检，测量，必要时，通过试验如16.3的电气强度试验,来检查其合格性。

25.24可拆卸的互连软线不应提供这样的连接装置,即：当连接断开时由于连接置之一脱离啮合而使易触及金属部件带电。

通过视检，并且必要时，通过使用图1中所示的试验指，来检查其合格性。

25.25如果互连软线断开时,其对本标准的符合程度受到损害.则互边软线不借助于工具应无法拆下.

通过视检,并且必要时通过适当的试验,来检查其合格性.

- 外部导线用接线端子

26.1.1带X型连接的器具和连接到固定布线的器具,应提供用螺钉、螺母或等效装置进行连接的接线端子。本要求不适用于带电源引线的器具，或带有使用专门制备软线的X型连接的器具。

螺钉和螺母不应用来固定任何其他元件，但如果内部导线的设置使得其在装配电源导线时不可能移位，则也可以用来夹紧内部导线。

通过视检，检查其合格性。

注

1对用于电气铜导线的螺钉型和非螺钉型夹紧装置的安全要求正在考虑之中。按照IEC999：1990中2.10，带有个执行元件的非螺钉型夹紧单元被作为等效的装置来考虑。

2对非螺钉接线端子的要求在GB13140.3中给出。

26.1.2带X型连接的器具,可以用钎焊来进行外部导线的连接,但其定位或固定的可靠性不得单一地依赖于钎焊.然而,如果有档板,即使导线从焊接点脱开,也不能使带电部件和其他金属部件之间的爬电距离和电气间隙减小到低于29.1规定值的50%,则也可以仅用钎焊连接.

带Y型连接或Z型连接的器具,可以使用钎焊、熔焊、压接和类似的连接方法来进行外部导线的连接。对Ⅱ类器具，导线定位或固定的可靠性不得单一地依赖于钎焊、压接或熔焊。然而，如果有挡板，即使导线从钎焊或熔焊的结合点上脱开，或是从压接的连接处滑出，也不能使带电部件与其他金属部件之间 的爬电距离和电气间隙减小到低于29.1规定值的50%,则也可以单一地使用钎焊,熔焊或压接的方法来连接.

通过视检，并通过测量,来检查其合格性。

注

1不认为二独立的紧固装置将在同时变松.

2仅用钎焊连接的导线,除非在接线端子附近处将其夹持住,否则不认为是被充分地固定了.然而除了箔线以外,其他导线在被焊接前勾进孔眼,只要导线所穿过的孔眼不过大,则认为是一种合适的保持导线在位的方法.

3用其他方法将导线连接到接线端子,除非在接线端子附近另有附加的固定,否则不能认为是被充分固定的.该附加固定要同时夹紧软线的绝缘和导线.

4像开关那样的元件,其接线端子如果符合本章的要求,则可以作为外部导线的接线端子使用.

26.2X型连接的和连接到固定布线的接线端子,应允许具有表11所示标称横截面积的导线连接.然而,如果使用了专门制备软线,则此接线端子只需适合于该种软线的连接.

表11   导线的标称横截面积

| 器具的额定电流 A | 标称横截面积,mm2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 软线 | 用于固定布线的电缆 |
| ≤3 ＞3～6 ＞6～10 ＞10～16 ＞16～25 ＞25～32 ＞32～40 ＞40～63 | 0.5和0.75 0.75和1 1和1.5 1.5和2.5 2.5和4 4和6 6和10 10和16 | 1～2.5 1～2.5 1～2.5 1.5～4 2.5～6 4～10 6～16 10～25 |

通过视检，测量并通过试装具有规定的最小和最大横截面积的电缆或软线,来检查其合格性。

26.3电源软线的接线端子应适合于它们的使用目的.用螺钉夹紧的接线端子和无螺钉接线端子,不应用于扁平双芯箔线的连接,除非这种箔线的端头装有一个适合与螺钉接线端子一起使用的装置.

通过视检，并且通过对连接施加5N的拉力,来检查其合格性。

试验后,连接不应出现本标准含义的损坏.

26.4X型连接的接线端子和连接到固定布线用的接线端子应被固定得以使其在夹紧装置被拧紧或松开时:

——接线端子不松动；

——内部布线不受到应力；

——爬电距离和电气间隙不减小到低于29.1中规定的值.

通过视检并通过IEC999：1990中8.6条的试验来检查其合格性,所施加的力矩应等于规定力矩的三分之二.

注

1用二个螺钉固定,或在凹槽内用一个螺钉固定使其无明显的移动,或其他适合的方法都可用来防止接线端子的松动.

2只用密封剂封盖而不用其他锁定装置,不被认为是足够的.但对正常使用中不承受力矩的接线端子,可以使用自固性树脂来锁

定.

26.5X型连接的接线端子和连接固定布线用的接线端子,其结构应使其有足够的接触压力把导线夹持在金属表面之间,而不损伤导线.

通过在26.4的试验后,对接线端子和导线视检,来检查其合格性.

26.6X型连接的接线端子,但用专门制备软线的接线端子和连接到固定布线的接线端子除外,应不要求导线的专门制备.其结构或放置应使得导线在拧紧夹紧螺钉或螺母时,不能滑出.

通过在26.4的试验后,对接线端子和导线进行视检,来检查其合格性.

注

1“导线的专门制备”这一术语，包括对绞线丝的挂锡、电缆线耳、孔眼或类似装置的使用，但不包括在引入端子之前对导线的重新整形，或为加固端头，而对绞线胶的拧绞。

2如果导线上显现出深或尖锐的缺口，则认为是导线被损坏。

26.7柱形接线端子的结构和设置,应使引入到孔中的导线端头是可见的,或使其超出螺纹孔的距离至少等于螺钉标称直径的一半或2.5mm,二者中取较大者.

通过视检和测量,来检查其合格性.

26.8用于连接固定布线的接线端子,包括接地端子,其位置应彼此靠近.

通过视检,来检查其合格性.

26.9X型连接的接线端子,在盖子或外壳的一个部分取下后,应是易触及的.

通过视检,来检查其合格性.

26.10不借助于工具帮助应触及不到接线端子,尽管其上的带电部件是触及不着的.

通过视检并通过手动试验,来检查其合格性.

26.11X型连接的接线端子,其位置和防护应使得:如果在装配导线时,有多股绞线的一根导线丝滑出,在带电部件和易触及的金属部件之间不存在意外连接的危险;对Ⅱ类结构,在带电部件和仅用附加绝缘与易触及金属部件隔开的金属部件之间,也不存在意外连接的危险.

通过视检,并通过下述的试验,来检查其合格性.

从一根具有表9规定的标称横截面积的柔性导线的端头上去掉8mm长的一段绝缘.

将多股绞线中的一根导线丝分出,留在端子外,将其他的导线丝插入到接线端子内并夹紧.

以每个可能的方向弯曲在外面的导线丝,不要在障碍附近形成急弯,也不要将绝缘向后撕扯.

注:此试验也适用于接地导线.

- 接地措施

27.1万一绝缘失效可能带电的0Ⅰ类和Ⅰ类器具的易触及金属部件,应永久并可靠地连接到器具内的一个接地端子,或器具输入插口的接地触点.

接地端子和接地触点不应连接到中性接线端子.

0类、Ⅱ类和Ⅲ类器具，不应有接地措施。

通过视检,来检查其合格性.

注

- 如果易触及金属部件,作边接到地端子或接地触点的金属部件,将其与带电部件屏蔽开,则不认为万一绝缘失效它们可能带电。

- 未经受住第21章试验的装饰罩盖，其后面的金属部件被认为是易触及金属部件。

27.2用螺钉夹紧的接线端子,应符合第26章的有关要求.无螺钉接线端子应符合GB13140.3.

用于连接外部等电位导线的接线端子,应允许连接从2.5mm2到6mm2的标称横截面积的导线,并且它不应用来提供器具不同部件之间的接地连续性.不借助工具的帮助应不能松开这些导线.

接地端子的夹紧装置应充分牢固,以防止意外松动.

通过视检、手动试验并且对无螺钉接线端子通过GB13140.3中规定的试验,来检查其合格性.

注

1电源软线中的接地导线,不认为是等电位连接导线.

2一般说来,除一些柱型接线端子以外,通常用于载流接线端子的结构,提供了足够的回弹性能以来满足后一要求.对菘他的结构,有必要采取特殊的措施,如使用一个不可能非故意拆除,且有足够回弹性能的零件.

27.3如果一个可拆卸部件插入到器具的另一部分中,而且它具有接地连接,则在此部件入位时,在载流连接完成之前,应先进行接地连接,而当取下部件时,在接地连接断开之前,应先将载流连接断开.

带电源软线的器具,其接线端子或软线固定装置与接线端子之间导线长度的设置,应使得如果软线从软线固定装置中滑出,载流导线在接地导线之前先绷紧.

通过视检和手动试验,来检查其合格性.

27.4打算连接外部导线的接地端子,其所有零件都不应由于与接地导线的铜接触,或与其他金属接触而引起腐蚀危险.

金属框架或外壳以外,用来提供接地连续性的部件都应有足够耐腐蚀的镀层,或用耐腐蚀的金属制造.如果这些零件是钢制的,则应在基本表面上提供厚度至少为5μm的电镀层.

对打算用来提供或传递接触压力的带镀层或不带镀层的钢制件,应是充分防锈的.

如果接地端子的主体是铝或铝合金制造的框架或外壳的一部分,则应采取预防措施以避免由于铜与铝或铝合金的接触而引起的腐蚀危险.

通过视检和测量,来检查其合格性.

注

1在冷态下工作的零件其含铜量不少于58%的铜或铜合金制件,对其他的零件其含铜量不少于50%的铜或铜合金制件,和含铬量至少为13%的不锈钢制件,都认为是足够耐腐蚀的.

2经受如铬酸盐转化涂层那样处理的零件,通常不被认为是足够耐腐蚀的,但这些零件可用来提供或传递接触压力.

3提供接地连续性的零件和只打算提供或传递接触压力的零件示例在图14中给出.

4钢制件的基本表面,特别是指传递电流的那些表面,在评估这种表面时,要考虑到与此零件外形有关的镀层厚度.在有疑问时,可按ISO2178或ISO1463的规定测量镀层厚度。

  - 接地端子或接地触点与接地金属部件之间的连接,应具有低电阻。

通过下述试验，来检查其合格性。

从空载电压不超过12V（交流或直流）的电源取电流，并且该电流等于器具额定电流1.5倍或25A(二者中取较大者),让该电流轮流地接地端子或接地触点与每个易触及金属部件之间通过。

在器具的接地端子或器具输入插口的接地触点与触及金属部件之间测量电压降。由电流和该电压降计算出电阻，该电阻值不应超过0.1Ω。

注

1 在的疑问情况下，试验要进行到稳定状态建立。

2 电源软线的电阻不包括在此测量之中。

3 注意在试验时，要使测量探棒顶端与金属部件之间的接触电阻不影响试验结果。

- 螺钉和连接

28.1 紧固装置和电气连接失效可能损害对本标准的合格程度的,应能承受在正常使用中出现的机械应力.

用于此目的的螺钉,不能由像锌或铝那些软的,或易于蠕变的金属制造.如果它们是用绝缘材料制成的,则应有到达少3mm的标称直径,而且不应用于任何电气连接。

传递接触压力的导电螺钉，应旋入金属之中。

如果这些螺钉用金属螺钉置换能损害附加绝缘或加强绝缘，则这些螺钉不能用绝缘材料制造。在更换具有X型连接的电源软线时或用户维修保养时可取下的螺钉，如果它们用金属螺钉置换能损害其本绝缘，则其应不用绝缘制造。

注： 电气连接包括接地连接

通过视检，来检查其合格性。

传递接触压力的，或那些在用户维修保养或安装期限间可能被拧紧的螺钉和螺母，应按下述试验。

螺钉和螺母不用锰力来拧紧和松开：

——对与绝缘材料的螺纹啮合的螺钉拧紧，松开各10次。

——对螺母和其他螺钉拧紧，松开各5次。

与绝缘材料的螺纹啮合的螺钉，每次都应完全地拧出和拧入。

在试验接线端子的螺钉和螺母时，将表11远见定的最大横载面积的电缆划软线置于此接线揣子之中，在每次拧紧之前都要重新放置。

通过使用一个合适的螺丝刀、扳手或特殊扳子，并施加表12所示的力矩来进行此试验。

表中第Ⅰ栏适用于：拧紧时，螺钉不从孔中突出来的无头金属螺钉。

第Ⅱ栏适用于：

——螺母和其他金属螺钉；

——具有下述特点的绝缘材料制造的螺钉；

- 螺钉头对边尺寸超过螺纹外径的六角头螺钉。

- 内键槽对角尺寸超过螺纹外径的带内键槽圆柱头螺钉。

- 槽长超过螺纹外径1.5倍的直槽或十字槽有头螺钉。

第Ⅲ栏适用于：绝缘材料的其他螺钉。

表12    试验螺钉和螺母用的力矩

| 螺钉的标称直径（外螺纹直径） mm | 力 矩，Nm |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| ≤2.8 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |
| ＞2.8～3.0 | 0.25 | 0.5 | 0.5 |
| ＞3.0～3.2 | 0.3 | 0.6 | 0.5 |
| ＞3.2～3.6 | 0.4 | 0.8 | 0.6 |
| ＞3.6～4.1 | 0.7 | 1.2 | 0.6 |
| ＞4.1～4.7 | 0.8 | 1.8 | 0.9 |
| ＞4.7～5.3 | 0.8 | 2.0 | 1.0 |
| ＞5.3 | — | 2.5 | 1.25 |

不应出现影响此紧固装置或电气连接继续使用的损坏.

注

1标称直径为2.9mm的宽螺距(金属板用)螺钉,被认为与3mm直径的ISO公制螺纹的螺钉等效.

2螺丝刀刀头的形状,应与螺钉头相配.

28.2电气连接的结构,应使接触压力不通过那些易于收缩或变形的绝缘材料来传递,除非金属零件有足够的回弹力能补偿绝缘材料任何可能的收缩或变形.

通过视检来检查其合格性.

注:陶瓷材料是不易收缩或变形的.

28.3宽螺距(金属板)螺钉不应用于载流零件的连接,除非它们以彼此直接接触的方式压紧那些零件.

自攻螺钉不能用做载流零件的电气连接,除非它们能形成一种完全标准形状的机械螺钉螺纹.这种螺钉如果可能由用户或安装者操作,则除非其螺纹是挤压成形的,否则不应使用.

只要在正常使用中它一定不妨碍连接,并且在每个连接处至少使用二个螺钉,则自攻螺钉和宽螺距钉可以用来提供接地的连续性.

通过视检,来检查其合格性.

28.4器具的不同部件之间进行机械连接的螺钉和螺母,如果它们也进行电气连接,或提供接地连续性,则应可靠固定,防止松动.

注

1如果该连接至少使用了二个螺钉,或如果提供了一个替代的接地电路,则此要求不适用于该接地电路中的螺钉.

2弹簧垫圈、锁紧垫圈和作为螺钉头一部分的冠型锁定装置，可提供满意的保障。

3受热软化的密封剂，只能对在正常使用中不承受扭力的螺钉连接处提供满意的保障。

用于电气连接的铆钉，如果这些连接在正常使用中承受扭力，则应可靠固定以防止松动。

注

4这一要求并不意味着必须使用一个以上的铆钉来提供接地连续性。

5非圆形的铆钉杆或有一个合适的槽口，可以认为是足够了。

通过视检和手动试验，来检查其合格性。

- 爬电距离、电气间隙和穿通绝缘距离

29.1爬电距离和电气间隙不应小于表13中所示以mm为单位的值.

如果在绕组与电容器连接在一起的那一点和仅用基本绝缘与带电部件隔开的金属部件之间出现谐振电压,则爬电距离和电气间隙不应小于对由谐振而产生的电压所规定的值,在加强绝缘的情况下,此值增加4mm.

通过测量,来检查其合格性.

装有器具输入插口的器具,在插入一个适合的连接器的情况下进行测量.对不带专门制备软线的X型连接的器具,都应在装有表11规定的最大横截面积的电源导线的情况下和不带导线的情况下分别进行测量.其他器具,按器具交付状态进行测量.

带有皮带的器具,应让皮带在位,并将打算用来改变皮带张力的装置调到其调节范围内的最不利位置来进行测量,并且还在取下皮带的状态进行测量.

运动部件要被置于最不利的位置上。非圆头的螺母和螺钉，要假定拧紧其在最不利的方位上。

接线端子和易触及金属部件之间的电气间隙，还要在将螺钉和螺母尽可能拧松的情况下进行测量，但到那时电气间隙应不小于表13所示值的50%。

穿通绝缘材料外部零件上的狭孔或开口的距离，要测量到与易触及表面接触的金属箔上。用图1所示的试验指，将金属箔推入棱内和类似的位置，但不要压进开口内。

如果必要的话，在测量时，对电热元件以外的裸露导线上的任意点，对温控器或类似装置的无绝缘的金属毛细管上的任意点和金属壳的外表面要施加一个力，以力图减少爬电距离和电气间隙。

此力用图1所示的试验指施加，其值如下：

——对裸露导线、温控器的无绝缘毛细管、导电性软管、在器具内部的金属箔以及类似部件为2N。

——对外壳为30N。

注

1测量爬电距离和电气间隙的方法在附录E中给出.

2越过障碍物测量电气间隙,如果障碍物是由未粘合在一起的两个部分组成,则爬电距离和是电气间隙应穿过结合部进行测量.

3带有双重绝缘部件的器具,其基本绝缘和附加绝缘之间没有金属,则按在两绝缘之间有金属箔来进行测量.

4当评价爬电距离和电气间隙时,要考虑金属外壳或盖子的绝缘衬的作用.

5为把器具固定到支承架上而提供的装置被认为是易触及的.

6表中规定的值不适用于电动机绕组的跨越点.

对印刷电路板上的导电图形,其边棱除外,只要电压应力的峰值没有超过下述值,表中关于不同极性部件间的值可以减小.

——若是防污物沉积的，为150V/mm，但最小距离为0.2mm.

——若不是防污物沉积的,为100V/mm,但最小距离为0.5mm.

对峰值电压超过50V的情况,只有印刷电路板的耐漏电起痕指数(PTI)按照附录N进行测量时超过175,减小的爬电距离规定才适用.

只要当这些距离轮流短路时,器具符合第19章的要求,这些距离可以进一步的减小.

表13  最小爬电距离和电气间隙

| 距 离 | Ⅲ类器具和结构 |  | 其 他 器 具 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 工作电压 ≤130V |  | 工作电压 ＞130V～250V |  | 工作电压 ≥250V～480V |  |
|  | 爬电距离 | 电气间隙 | 爬电距离 | 电气间隙 | 爬电距离 | 电气间隙 | 爬电距离 | 电气间隙 |
| 不同电位的带电部件之间1）： ——如果是防污物沉积的2） ——如果不是防污物沉积的 ——如果是漆包线绕组 ——如果有防污物或潮湿沉积保护： 正温度系数（PTC）电阻（包括其连接线）2） | 1．0 2．0 1．0 | 1．0 1．5 1．0 — | 1．0 2．0 1．5 1．0 | 1．0 1．5 1．5 1．0 | 2．0 3．0 2．0 1．0 | 2．0 2．5 2．0 1．0 | 2．0 4．0 3．0 — | 2．0 3．0 3．0 — |
| 带电部件和越过基本绝缘的其他金属部件之间： ——如果是防污物沉积的2） 用陶瓷、纯云母和类似材料制造的 如果用其他材料制造 ——如果不是防污物沉积的 ——如果带电部件为漆包线绕组 ——在管状铠装电热元件的端部 | 1．0 1．5 2．0 1．0 — | 1．0 1．0 1．5 1．0 — | 1．0 1．5 2．0 1．5 1．0 | 1．0 1．0 1．5 1．5 1．0 | 2．53） 3．0 4．0 2．0 1．05） | 2．53）2．53） 3．0 2．0 1．04） | — — — — — | — — — — — |
| 带电部件和越过加强绝缘的其他金属部件之间： ——如果带电部件为漆包线绕组 ——对其他带电部件 | — — | — — | 6．0 8．0 | 6．0 8．0 | 6．0 8．0 | 6．0 8．0 | — — | — — |
| 用附加绝缘隔开的金属部件之间 | — | — | 4．0 | 4．0 | 4．0 | 4．0 | — | — |
| 在器具安装面的凹槽内的带电部件与固定安装支承表面之间 | 2．0 | 2．0 | 6．0 | 6．0 | 6．0 | 6．0 | — | — |
| 注 - 这里规定的电气间隙，不适用于自动控制器、微隙结构的开关以及类似装置的触点间的气隙，也不适用于那些电气间隙随触点的运动而变化的装置中，其载流部件之间的气隙。 - 通常，只要器具内部自身不产生尘埃，一个具有合理的防尘外壳的器具，其内部被认为是防污物沉积的；不要求其完全密封。 - 如果部件是刚性的，而且用模制件定位，或如果其结构使得没有因该部件的变形或移动而使距离减小的可能性，则此值可以减小到2.0mm。 - 如果有防污物沉积保护的。 - 如果越过有防污物沉积保护的陶瓷，纯云母和类似材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注7：当上述规定的限制使其值高于表中的值时，表中的该值适用。

在光耦合器中的爬电距离和电气间隙不测量。

仅用基本绝缘隔开的那些不同电位的带电部件，只要其间的爬电距离和电气间隙轮流短路时仍满中第19章的要求，允许其爬电距离和电气间隙小于表中的规定。

  - 对工作电压小于或竺于250V的情况,金属部件间穿通绝缘的距离, 如果是作附加绝缘隔一的,不应小于1.0mm;如果是作加强绝缘隔开的,不应少于2.0mm。

通过视检并通过测量，来检查其合格性。

注

- 这条并不意味着该距离必须只能穿过固体绝缘，绝缘可以由固体材料加上一个或多个空气层组成。

- 带的从重绝缘部件的器具，如果基本绝缘和附加绝缘 之间没有金属，则按两绝缘之间有金属箔来进行测量。

29.2.1如果是以支母或类似鳞状材料以外的薄片结构来施加绝缘,并且符合下述条件,则本要求不通用：

——对附加绝缘：至少由二层组成，而且每层都经受住16。3对附加绝缘的电气强度试验。

——对加强绝缘：至少由三层组成，而且其中任意两层一超经受16.3对加强绝缘的电气强度试验。

通过视检，来检查其合格性。

    - 如果附加绝缘或加强绝缘是不易触及的,并且符合下述条件之一,则本要求也不适用。

——在第19章实验期间，确定的最高温升不超过11.8中规定的值。

——绝缘在温度为第19章实验期间确定的最大温升再加50K的烘箱中，处理168h后，经受16.3的电气强度实验，来检查烘箱中出现的温度和冷却到约为室温后两种情况下，对绝缘进行实验。

通过视检和实验，来检查其合格性。

对光耦合器，要在第11章或第19章实验期间，在光耦合器上测得的最高温升再加50K的温度下，并让其在这些实验期间出现的最不利条件下工作，来进行处理过程。

30  耐热、耐燃、和耐漏电起痕

注：本章规定的实验是以涉及这一方面的现行IEC标准为基础。像预选实验那样确定耐燃的其他概念，正在考虑只中。

附录H给出了本章各实验的选择和顺序。

  - 其恶化可导致器具不符合本标准要求的那些由非金属材料制成的外部零件、用来支撑带电部件（包括连接）

的绝缘材料零件以及提供附加绝缘或加强绝缘的热塑材料零件，应充分耐热。

通过图12所示的装置，对有关的部件进行球压实验，来检查其合格性。

开始实验之前，被试零件先要在温度为15℃至35℃之间，相对湿度为45%到75%之间的大气环境中，保持24h。

支撑住该零件，以使其上表面呈水平，并将装置的球状部分以20N的力压到此表面上。被试零件厚度应至少为2.5mm。

注1：如果必要，可通过用此零件的两片或多片来获得要求的厚度。

该实验在烘箱内进行。烘箱温度为40℃±2℃加上第11章实验确定的最大温升，但该温度应至少：

——对外部零件           为75℃±2℃

——对制成带电部件的零件 为125℃±2℃

然而，对提供附加绝缘或加强绝缘的热塑材料零件，该实验在25℃±2℃加上第19章实验其间确定的最高温升的温度下进行（如果此值是较高的话）。只要19.4的试验是通过非自复位保护装置的动作而终止的,并且必须取下盖子或使用工具去复位它,则不考虑其19.4的温升.

在该试验开始之前,试验装置应处于上面确定的温度.

1h后,将装置取出,将被试零件立即浸入到冷水中以使其中10s之内冷却到近似室温.压痕直径不应超过2mm.

注

2对线圈骨架,只有那些用来支撑或保持接线端子在位的零件才经受试验.

3该试验不在陶瓷零件上进行.

30.2非金属材料零件,对点燃和火焰蔓延应是具有抵抗力的.

本要求不适用于装饰物、旋钮以及不可能被点燃，或不可能传播由器具内部产生火焰的其他零件。

通过30.2.1、30.2.4的试验和30.2.2或30.2.3中的适用试验,来检查其合格性.

30.2.1有关零件的单独模制试样,经受附录J的燃烧试验.但如果为下述情况,则要在相应的器具零件上,以550℃的温度进行附录K的灼热丝试验以代替燃烧试验.

——得不到单独模试样；

——没有该材料经受住燃烧试验的证据；

——单独模试样没经受住燃烧试验。

30.2.2对有人照管下工作的器具,支撑那些在正常工作期间其载流超过0.5A的连接件的绝缘材料零件,经受附录K的灼热丝试验,该试验在650℃的温度下进行,与那些连接接触或靠得很近的零件也进行该试验.

手持式器具、用手或脚来保持开关接通的器具和用手连续加载的器具下进行该试验。

注

1支撑熔焊连接件的零件不进行该试验。

2“靠得很近”认为是不超过3mm的距离。

30.2.3对其他器具,由绝缘材料零件支撑的并且其载流在正常工作期间超过0.5A的连接件,经受附录L的不良连接试验.如果由于连接试验.如果由于连接件的设计不能进行该试验,则支撑此连接件的绝缘材料零件,经受附录K的灼热丝试验,试验在750℃的温度下进行.在这种情况下,与此连接件接触或靠得很近的零件也进行该试验.

注

1支撑熔焊连接体的零件不进行该试验.

2“靠得很近”认为是不超过3mm的距离。

在施加灼热丝期间，测量火焰的高度和火焰持续时间。

另外，对那些经受灼热丝试验，但在施加灼热丝期间燃起火焰的零件，其周围的零件如果满足下述条件，则经受附录M的针焰试验。该试验持续时间，为灼热丝试验期间测定的火焰持续时间。

——如果它们处在与火焰等高的距离之内，并且

——它们可能受到火焰的侵害。

但是，用符合该针焰试验的隔离挡板屏蔽起来的零件，不进行该试验。

按照GB/T11020分级为FV-0或FV-1的材料所制成的零件，不进行针焰试验，为进行GB/T11020试验而呈送的材料试样，其厚度不应超过其相应零件的厚度。

注3：受火焰损害的零件，认为是半径为10mm，高度与火焰高度相等的垂直圆柱体放置在灼热丝施加点的上方

时，所包络的那些零件。

30.2.4如果零件没有经受住30.2.2或30.2.3的试验,则在50mm距离内所有非金属材料的其他零件上,进行附录M的针焰试验.但用符合针焰试验的隔离挡板屏蔽起来的零件,不进行该试验.

按照GB/T11020分级为FV-0或FV-1的材料所制成的零件,不进行针焰试验,为进行GB/T11020试验而呈送的材料试样,其厚度不应超过其相应零件的厚度.

30.3跨越其上可能出现漏电起痕路径的绝缘材料应对耐漏电起痕具有足够的抵抗能力,此时要考虑到工作条件的严酷性.

漏电起痕路径易在下述位置发生:

——不同电位的带电部件之间；

——带电部件和接地的金属部件之间；

——跨越整流子或电刷帽的绝缘材料处。

通过附录N的耐漏电起痕试验，来检查其合格性。

在正常工作条件下使用的绝缘材料零件和陶瓷材料零件，不进行该试验。

对在严酷工作条件下使用的绝缘材料零件，试验电压为175V。如果此材料没有经受住该试验，但除了起火外没有其他的危险，则周围零件经受附录M的针焰试验。

对在极严酷工作条件下使用的绝缘材料零件，试验电压为250V。如果此材料没有经受住该试验，但已经受住试验电压为175V的该试验，并且除了起火外没有其他的危险，则其周围零件经受附录M的针焰试验。

按照GB/T11020分级为FV-0或FV-1的材料所制成的零件，不进行针焰试验。为进行GB/T11020试验而呈送的材料试样，其厚度不应超过相应零件的厚度。

注

1在能出现漏电起痕路径处50mm以内的所有非金属材料零件上，进行针焰试验。

2绝缘材料的工作条件严酷等级，在附录P中给出。

- 防锈

其生锈可能导致器具不能符合本标准要求的铁质零件，应具有足够的防锈能力。

注：必要时，在产品的特殊安全要求中规定试验。

- 辐射、毒性和类似危险

器具不应放出有害的射线，或出现毒性或类似的危险。

注；必要时，在产品的特殊安全要求中规定试验。

附录A.标准的附录

引用的规范性标准

下述标准包含的一些规定,通过在本标准中的引用,而构成国家标准的规定,发布时,所指示的标准版本和它们的增补件都是有效的,所有的这些标准都要修订,但要鼓励以本国家标准为基础签定协议,的一方,调查应用下面给予出标准的最新版本的可能性,IEC和ISO的成员,保持着现行有效的标准的登记.

GB1002-1996 家用和类似用途单相插头插座,形式.基本参数和尺寸(NEQ IEC83:1975)

GB/2693-1990电子设备用固定电容器.第一部分.总规范(IDT IEC 384-1:1982)

GB3667-1997 交流电动机电容器(IDT IEC252:1993)

GB/T4207-1984 固定绝缘材料在潮湿条件下相比漏电起痕指数和耐漏电起痕指数,的测试方法,(EQV IEC112:1979)

GB4208-1993 外壳防护等级(IP代码)(EQV IEC529:1989)

GB5013.4-1997额定电压450/750V及以下取聚氯乙烯绝缘电缆.第4部分软线和软电缆(IDT IEC245:4:1994)

GB5023.3-1997 额定电压450/750V及以下聚氯乙粝绝缘电缆第3部分.固定布线用无护套电缆(IDT IEC227-

:1991)

GB/T5169-1997 电工电子产品着火危险试验,第二部分:试验方法,第2篇:针焰试验(IDT IEC 695-2-2:1991)

GB/T5169.6-1985 电工电子产品着火危险试验.用发热器的不良接触试验方法(EQV IEC695-2-3:1984)

GB/T5169.11-1997电工电子产品着火危险试验,成品的灼热丝试验和导则(IDT IEC695-2-1/1:1994)

GB8898-1997电网电源供电的家用和类似一般用途的电子及有关设备的安全要求(IDT IEC65:1985)

GB9364.1-9364.3-1997 小型熔断器(IDT IEC127)

GB/T11020-1989测试定固体电气绝缘材料暴露以引燃源后燃烧性能的试验方法(EQV IEC707:1981)

GB/T11021-1989 电气绝缘的耐热性评定和分级(EQV IEC85:1984)

GB13028-1991隔离变压器和安全隔离变压器技术要求(EQV IEC742:1983)

GB13140.3-1998家用和类似的固定式电气装置使用的连接器件(连接铜导体的无螺纹端子的特殊要求.(EQV IEC685-201:1980)

GB14536.1-1998家用和类似用途的自动控制器第一部分:通用要求(EQVIEC730-1:1986)

IEC61-1:1969灯头

IEC68-2-32:1975ED试验:自由跌落

IEC309:1988工业用插头.插座和连接器

IEC320:1981 家用和类似用途的器具连接器

IEC328:1972 器具

IEC384-14:1981电子设备用固定电容器.第14部分:分规范.用于无线电干扰抑制的固定安装式电容器.试验方法的选择和通用要求.

IEC817:1984弹簧驱动的冲击试验装置及其检验

IEC999:1990连接装置--电气铀导线用螺丝钉型和非螺钉型夹紧单元的安全要求

ISO1463:1982金属层和氧化---镀层厚度测量--显微镜法

ISO2178:1982在磁性底层上的非磁性镀层---镀层厚度测量---磁测法.

附录B.

(标准的附录)

由充电电池供电的器具

B1.范围

本附录适用于由充电电池供电的器具.而其充电电池的充电量是在器具中进行的.

注:本标准不适用于电池充电器(IEC335-2-29)

除非在本附录中另有规定.否则.本标准的所有条款均适用.

B2.定义.

B2.2.9正常工作:器具要在下述条件下工作:

----器具由充满电的的电池供电.在特殊要求规定的条件下工作.

----电池最初要放电到使器具不能工作的程度.然后给器具充电.

---如果可通,电池最初要放电到使器具不能工作的程度.器具通过电池充电器来由电网供电.器具按特殊安全要求规定的条件下工作.

B2.7.2注在废弃器具之前.为了除去废电池必须取下一部分,即说明书指出这一部分应被拆下.则也不认为其是可拆卸部件.

B4试验的一般条件

该章增加下述条款:

B4101.除非另有规定.否则当器具由电网供电进.它们应按对电动电器的规定的进行试验.

B7标志和说明

B7.1打算由用户来更换电池 的器具电池间室.应标示电池的电压和端子的极性.

注

1.如果使用颜色,则

通过视检,检查其合格性.

7.12.5使用说明(书)应包括下述内容:

——有专门制备软线的X型连接的器具，应写有：

“如果电源软线损坏，必须用专用软线或从其制造厂或维修部买到的专用组件来更换”。

——Y型连接的器具，应写有：

“如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换”。

——Z型连接的器具，应写有：

“电源软线不能更换，如果软线损坏，此器具应废弃”。

通过视检，检查其合格性。

7.13使用说明(书)和本标准要求的其他文字,应使用此器具销售地所在国的官方语言文字写出。

通过视检，检查其合格性。

7.14本标准所要求的标志应清晰易读并持久耐用。

通过视检并通过用手拿沾水的布擦拭标志15s，再用沾汽油的布擦拭15s来检查其合格性。

经本标准的全部试验之后，标志仍应清晰易读，标志牌应不易揭下并且不应卷边。

注

1在考虑标志的耐久性时，要考虑到正常使用的影响，例如：以涂漆或涂釉的方式（搪瓷除外）做出的标志放在经常清洗的容器上，不认为其是持久耐用的。

2用于此试验的汽油是脂肪族溶剂己烷，其按容积的最大芳烃含量为0.1%，贝壳松脂丁醇值为29，始沸点约为65℃，干点约为69℃，密度约为0.66kg/L。

  - 7.1到7.5中规定的标志,应在器具的主体上.

器具上的标志，从器具外面应清晰可见，但如果需要，可在取下罩盖后可见。对便携式器具，不借助于工具应能取下或打开该罩盖。

对驻立式器具，按正常使用就位时，至少制造厂或责任商的名称、商标或识别标记和产品的型号规格是可见的。

对驻立式器具，此要求使用于器具按制造厂说明（书）安装就位之后。

开关和控制器的标示应标在该元件或其附近；它们不应标在那些因重新拆装能使此标示造成误导的零件上。

通过视检，检查其合格性。

  - 如果对本标准的符合取决于一个可更换的热熔体或熔断器的动作，则其牌号或识别熔断器用的其他标识应标在

当器具被拆卸到更换熔断体所需的程度时清晰可见的位置。

注：熔断体上的标识，只要熔断体动作后，其标志仍清晰则是允许的。

此要求不适用于那些只能与器具的一个部件一起更换的熔断体。

通过视检，检查其合格性。

- 对触及带电部件的防护

  - 器具的结构和外壳应使其对意外触及带电部件有足够的防护。

通过视检和通过8.1.1至8.1.3可适用的实验，并考虑8.1.4和8.1.5来检查其合格性。

    - 8.1的要求适用于器具按正常使用进行工作时所有的状态，甚至打开盖子或门和取下可拆卸部件后的状态。

注：该要求拒绝使用不借助工具便可触及到的螺旋型熔断器以及微型螺旋型熔断器。

只要器具能通过查头或全极开关与电源隔开，位于可拆卸盖罩后面的灯泡则不取下，但是，在装取位于可拆卸盖

罩后面的灯泡期间，应确保对触及的灯头的带电部件的防护。

用不明显的力施加给图1所示的实验指，除了通常在地面使用，且质量超过40kg的器具不斜置外，器具处于每

种可能的状况，实验指通过开口伸到允许的任何深度，并且在插入到任一位置之前、之中和之后，转动或倾斜实验指。如果实验指进入不了开口，则用直型无开关指加力到20N；如果该指进入开口，再用原带关节实验指重复实验。

实验指应不能碰触到带电部件，或仅用青漆、釉漆、普通纸、棉花、氧化膜、绝缘珠或密封剂来防护的带电部件，

但自硬化树脂除外。

    - 用不明显的力施加给图2所示的实验销来穿越0类器具、Ⅱ类器具、或Ⅱ类结构上的各开口。但通向灯头和插

座中的带电部件的开口除外。

该实验销应不能触及到带电部件。

    - 对Ⅱ类器具以外的其他器具用图3中所示实验探棒，而不用实验指和实验销，用不明显的力施加于一次开关而

全极断开的可见灼热电热元件的带点部件上。只要与这类元件接触的支撑件在不取下罩盖或类似部件情况下，从器具外面明显可见，则该实验探棒也施加于这类支撑件上。

实验探棒应不能触及到这些带电部件。

注：对带有 电源软线，而在其电源电路中无开关装置的器具，其插头从插座中的拔出，认为是一次开关动作。

    - 如果易触及部件为下述情况，则不认为其是带电的：

一 该部件由安全特低电压供电。且