南京中霍传感科技有限公司

TKC-EKAD系列霍尔电流变送器

TKC-EKAD系列电流变送器的初、次级之间是绝缘的，可用于测量直流、交流和脉冲电流.

电参数

|  | TKC20EKAD TKC50EKAD TKC100EKAD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TKC200EKAD TKC400EKAD TKC500EKAD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 额定输入电流（AC） | 20 | 50 | 100 |  | 200 | 400 |  | 500 | A |
| 测量电流范围（AC） | 40 | 100 | 200 |  | 400 | 900 |  | 900 | A |
| 额定输出电压（DC） |  |  |  |  |  |  | 5±1% |  | V |
| 电源电压 |  |  |  |  |  |  | ±15 ±5% |  | V |
| 失调电压 |  |  |  |  |  |  | 25 |  | mV |
| 失调电压漂移 |  |  |  |  |  |  | ≤±0.5 |  | mV/℃ |
| 线性度 |  |  |  |  |  |  | ≤1 |  | %FS |
| 响应时间 |  |  |  |  |  |  | ≤10 |  | mS |
| 带宽 |  |  |  |  |  |  | 10 |  | KHZ |
| 绝缘电压 | 50HZ,1min |  |  |  |  |  | 2.5 |  | KV |
| 工作温度 |  |  |  |  |  |  | -40～+85 |  | ℃ |
| 储存温度 |  |  |  |  |  |  | -55～+125 |  | ℃ |

结构参数

使用说明

1.当待测电流从传感器穿过，即可在输出端测得电压大小。(注意：错误的接线可能导致传感器损坏)

2.传感器的输出幅度可根据用户需要进行适当调节。

3.可按用户需求定制不同额定输入电流和输出电压的传感器。

www.zhcgq.com