BALLAST UL安規知識考試卷

部門:              工號:           姓名:                成績:

- 選擇題:(2*10=20)

1.以下           不是安規規定的元器件或材料.

A.保險絲      B.PCB板        C.普通小功率電阻       D.壓敏電阻

2.UL工廠檢查的頻率是             .

A.一年一次     B.一年二次      C.一年三次            D.一年四次

3.查核安規材料的依據是              .

A.BOM表     B.SOP      C.IPQC巡檢表       D.UL的跟蹤服務細則

4. 以下           是安規規定的元器件或材料.

A.銲錫絲      B.包裝箱         C.X電容       D.低壓電容

5.”Thermal Protect”的涵義是            .

A.過壓保護       B.過流保護      C.溫度保護      D.機械防護

6.飛宏公司生產的電子鎮流器都屬於           .

A.Class A         B.Class C        C.Class B        D.Class P

7.用樣品點檢安規測試儀器的目的是           .

A.檢查儀器的輸出電壓             B.檢查儀器的識別能力

C.檢查儀器的維護情況             D.檢查儀器的洩漏電流

8.產線連續進行Hi-pot測試的電壓應該是             .

A.1000V+2*額定工作電壓          B.1200V+2*額定工作電壓

C.1500V+2*額定工作電壓          D.1200V+1.2*額定工作電壓

9.Hi-pot測試儀洩漏電流的下限一般設定為           .

A.0.1-0.5mA      B. 0.01-0.05mA     C.1-5mA.      D. 0mA

10.”3WW8”和”53JT”是UL的產品            .

A.控制代碼       B.條碼         C.型號代碼       D.檔案代碼

- 判斷題:(2*10=20)

1.採購在購買有安規要求的材料和元器件時,只需按照BOM表採購即可.(      )

2.IQC在檢查有安規要求的材料的材質時,只要根據廠商提供的測試報告即可.(     )

3.BALLAST的外型尺寸不屬於UL的控制要求.(      )

4.UL規定用1μF/250Vac的電容,我們現在可以用1μF/200Vac的電容代替.(      )

5.維修人員在維修產品時,只要能將產品修復並能正常工作,可以不按安規規定進行控制.(     )

6.產品在進行OQC抽查時,Hi-pot的測試電壓可採取1200V+2*額定工作電壓,時間可設定為1s.(　　　)

7.IPQC在進行巡檢時,只需按照BOM表核對材料即可.(         )

8.因為有品管人員查核安規材料，製造部門不需要對安規材料進行管控.（　　　）

9.IQC在檢查線材時，要查驗包裝上是否有HARNISS標籤，並且要核對標籤上載明的數量於實際是否相符.（       ）

10.當UL工廠檢查發現有異常時,UL人員會當場發出VN,工廠應立即採取應對措施,

只有UL再次檢查通過或糾正UL自身的差錯後,才能結案.(        )

- 問答題:(15*4=60)

1.請簡述採購部門在採購材料及元器件應當注意的事項.

2.BALLAST的LABEL上應當標明哪些內容?LABEL在甚麼情況下才能正式投入使用?

3.檢查變壓器類材料應注意甚麼?

4.安規材料的要求分幾類?