Hi-pot 測試基本知識試卷

部門:          工號:           姓名:                          成績:

- 選擇題:(2*10=20)

  - Hi-pot測試只用來判定產品的           是否符合安規要求.

A.電氣特性   B.抗電強度    C.機械性能    D.整體性能

  - 絕緣體被擊穿意味著:

A.絕緣體已失去絕緣性能           B.絕緣體的絕緣性能降低

C.使絕緣體瞬間變成導體           D.絕緣體的物理和化學性能發生改變

  - 帶電導體到工作介面的空間最小距離被稱為:

A.電氣間隙     B.爬電距離    C.安全距離     D.絕對安全距離

  - 絕對安全電壓的值是:

A.50Vdc        B.36Vdc       C.12Vdc       D.100Vdc

5. Hi-pot測試中的測試電壓是模擬產品在使用過程中出現的          .

A.正常使用電壓    B.異常電壓      C.異常高壓     D.失效

6.EXTECH7440不包括以下測試功能:

A.交流耐壓        B.直流耐壓      C.接地電阻     D.防火阻燃

7.OFFSET是指Hi-pot測試儀器的           .

A.測量變差        B.重複性誤差    C.起始誤差     D.相對誤差

8.非連續性測試,Hi-pot的測試時間為:

A.1min            B.1s            C.30s          D.2min

9.在進行Hi-pot測試時,測試儀器應:

A.可靠接地        B.選擇適當的試驗電壓       C.選擇漏電流的上限

D.以上都是

10.漏電流是由產品的               引起的.
A.分布電容    B.絕緣不可靠   C.抗電強度不夠  D.產品的使用電壓太高

- 判斷題:(2*10=20)

1.交流耐壓測試中的漏電流與絕緣電阻中的漏電流所包含的意義一樣.(　　)

2.絕緣電阻的表征值是漏電流,單位是m A.(       )

3.一般民用電器的抗電強度的漏電流上限是0.5 m A.(     )

4.環境的變化不會對絕緣電阻或抗電強度產生影響.(        )

5.為防止靜電導致產品受損,在進行Hi-pot測試時,應佩帶靜電手環,腳環.(    )

6.漏電流越小,說明產品的抗電強度越好,當漏電流為零時,表明產品的抗電強度最好.(       )

7.在比較潮濕的環境下,產品的絕緣電阻不可低於5MΩ.(       )

8.36Vdc在任何情況下,都是絕對安全的.(         )

9.直流耐壓與交流耐壓測試可以互相轉換,這意味著在進行抗電強度測試時,可以任意選擇其中一種.(        )

10.絕緣電阻測試通過,意味著抗電強度測試必定能通過.(        )

- 問答題:(8*5=40)

  - EXTECH7440有哪些測試功能?

  - 為甚麼進行抗電強度測試,其最總目的是甚麼?

  - 在進行Hi-pot測試要注意哪些事項?

  - 變壓器的耐壓測試應注意哪些事項?

5.請說出拉弧有甚麼危害?

- 計算題:20*1=20)

有一種工作電壓為交流240V±10%/50Hz的帶有”回”形標誌的民用電器,現在對它進行耐壓測試,請確定它的試驗電壓,漏電流上限和試驗時間.