安規基礎知識考試卷

姓名:           部門:           工號:                            成績:

- 選擇題:(2*10=20)

  - 3C認證是:

A.中國安全強制認證    B.中國強制質量認證     C.中國質量認證   D.安全認證

  - 中國安全強制認證得標志是:

A.CCEE   B.CCC    C.UL    D.VDE

  - 黨工作電壓60V<U≦660V時,其爬電距離為:

A.1mm    B.3mm   C.5mm    D.6mm

  - 以下不屬安規要求的項目是:

A.耐電壓  B.絕緣電阻    C.漏電流   D.體積

  - 以下不屬於安規控制的元器件為:

A.保險絲   B.變壓器    C.電阻器     D.壓敏電阻器

6.  CSA安規是       的安規標誌..

A.日本     B.美國       C.加拿大    D.韓國

7.中國大陸的交流單相電源標準制式為:

A.220V/50Hz   B.230V/50Hz  C.110V/60Hz   D.120V/60Hz

8.三極單相電源插頭的標記中,’N’的含意是:

A.火線    B.零線    C.地線     D.中心線

9.人體能承受的最大安全電壓是:

A.60V    B.100V   C.36V    D.12V

10.對人體有害的金屬是:

A.鐵      B.鈣      C.鈉      D.鎘

- 填空題:(3*10=30)

1.UL是       的安全認證機構.

2.產品進行HI-POT試驗是防止人體受到           .

3.	標志表示該產品必須是             .

4.變壓器的BOBBIN必須具有              .

5.通過中國安規認證的產品必須在產品及其包裝上               .

6.銷往美國的產品必須取得               的認證.

7.對有安規要求的元器件及材料,在生產過程中必須                     .

8.電器設備在使用過程中,其金屬外殼必須                   .

9.產品的耐電壓與其                       有關.

10.天氣越乾燥,電器的絕緣電阻              .

- 判斷題:(2*10=20)

1.產品使用環境中沒有火源,因此不需要具有防火特性.(        )

2.我們在與鉛製品接觸時,身體未出現異常,因此不需要對鉛製品進行控制.(         )

3.電器產品的外殼使用絕緣材料制成的,因此不需對其絕緣性能進行檢查.(          )

4.電器使用過程中燒毀,主要是電流過大造成.(             )

5.我們可以用3A的保險絲代替規定使用2A的保險絲.(           )

6.在中國大陸銷售的所有產品均應取得3C認證.(             )

7.安規要求使用400V,2A的保險絲,現改用300V,2A的保險絲,產品一切正常,據此可以改為300V,2A的保險絲.(         )

8.電氣間隙是指帶電導體之間沿絕緣表面通過的最短距離.(        )

9.在變壓器中,一次側的電壓必定比二次側的電壓高.(         )

10.接地電阻越小越好.(         )

- 解答題:(6*5=30)

  - 安規主要控制那幾個方面的要求?

  - 取得安規認證的產品在生產時,應當如何控制?

  - 工作電壓為230V的電器,HI-POT的試驗電壓是多少?

  - EX7440安規分析儀有那些功能?

5.變壓器,電感有那些安規要求?