半 導 體

- 定義：導電性能介於導體與絕繃體之間

- 特性：1).熱敏特性；2).光敏特性；3).摻雜特性

- 种類：

  - N型半導體→在帶電性的半導體材料中摻入少量的五價元素(正電)使其內部多數載子帶負電

  - P型半導體→在帶電性的半導體材料中摻入少量的三價無素(負電)，使其內部多數載子帶負電

- 相關元件：二極體、三極體、集成電路、熱敏電阻(NTC)

二極體：

- 結構：由一個P型材料和一個N型材料構成

- 种類：一般二極體、蕭特基、橋整、穩壓管

- 作用：整流、檢波、穩壓等

- 特性：單向導電性，把交流電變成直流電，正向導向，反向截止(即電流只能內P流向N)

- 電路符號：

- 按工作速度分類

  - 一般二極體：1N4148、1N4007、2A05

  - 快速二極體：以FR開頭，FR101～FR107

  - 超快速二極體：以UF(SF)開頭，UF1002、SF1004G

  - 蕭特基(速度最快)：SBL1040、SBL3040

蕭特基工作原理：由兩個二極體組成，當它處於正常工作狀態時，兩個二極體必須同時成正向導通狀態；當給它施加一個反向電壓時，兩個二極體必須處於反向截止狀態，即內阻無窮大(∞)

- 二極體主要檢測參數：

  - VR(反向峰值電壓)：二極管中負极電壓高出正極電壓的逆向差，即逆向導通方向的耐壓值，能始終保持電流不通時的電壓值(此值越高越好)

  - IF(正向電流)：將已知電壓施加於二極管的兩端時，由正極流向負极的電流值，二極管在不毀壞的狀態下所能連續使用的電流量，決定二極管功率的大小

  - IR(反向漏電流)：將已知逆向電壓施加於二極管兩端時，由負极流向正極的電流量，在多种逆向電壓下流過二極體的電流(此值越小越好)

  - VF(正向壓降)：二極管正極電壓高於負極電壓的順差(即順向導通的壓降值)，此值越小越佳

  - TRR(反向恢復時間)：二極體中順向導電狀態到開始阻整逆向電流的所需要的時間，此值越短越佳

- 一般二極體識別：

耐壓測試參數

| 數字 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 耐壓(V) | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| 耐流(A) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |

特殊：1N4007 耐流1A，耐壓1000V

- 穩壓管：

  - 作用：在穩壓電路中起穩壓作用

  - 功率：.1W系列：1N4728A～1N4761A系列，                                   例：1N4728：3.3V 1W、1N4736：6.8V 1W

 1/2W系列我司所用規格為HZ、TZX開頭

例：HZ4A2：3.6V 1/2W          HZX6V2：6.2V 1/2W

HZ6C2：6.2V 1/2W          TZX18：18V 1/2W

HZ24：24V1/2W            TZX36：36V 1/2W

注：HZ開頭為HITACHI品牌(本體標示藍色絲印)

TZX開頭為TELTUNKEN品牌(本體標示黑色絲印)

- 橋整：

  - 立體圖形：

2.3.腳正反互不導通，4腳接正，其餘接負均為導通；1腳接正，其餘接負不導通。

  - 內部電路圖及工作原理：

右圖為橋整原理圖，當接點A為一個高

電位時，D2導通，經負載RC流經D4，

整流信號D4輸出；當接點B為一個高電

位時，D3導通，D2、D4處於截止狀態，

信號從D3、RC負載流向D1，D1將信號輸出。

- 發光二极體

  - 普通亮度之發光二極體：正常發光電壓2.2V，例：3φ紅色 綠色

  - 高量度之發光二極體：正常發光電壓1.7V，例：5φ紅色

晶體二极管(代號Q)、電流控制型元件

- 定義：在一塊極薄的硅或鍺基片上制作兩個pn結就構成三層半導體，從三層半導體上各自接出一根引線，就是三極管的三個極，再封裝在管殼里就制成三極管。

- 三極管的三個極：三極管的三個極分別叫發射極(e)、基極(b)、集電極(c)，對應的每層半導體分別稱集電區、發射區和基區

- 內部結構與電路符號(按基區材料是P型或N型半導體，可分為NPN型和PNP型)

- 作用：

  - 放大

  - 開關

- 分類

  - 按材料分有硅管與鍺管等

  - 按工作頻率分有高頻與低頻管

  - 按耗散功率分有小功率管、中功率管及大功率管

  - 按本體尺寸大小分有TO-92(C945)

TO-126(772)

TO-220(C4106)

TO-3P(E13009)

- 檢測參數

  - β值(放大倍數)

  - 最高反向擊穿電壓  VCBO(集基)、VCGO(集射)、VBEO(基射)

  - 耐流 IC IB

- 識別晶體三極管NPN型與PNP型

  - 本體直標法：AB代表PNP型   如：A733 B772

CD代表NPN型   如：C945 D882

  - 用萬用表測量法

    - 用萬用表兩極表筆分別對調測量晶體三只腳，當其中腳與兩腳成單向導通，,則該腳為基極

    - 檢測出基極，注意萬用表表筆若為紅色(電表正端)，則此三極管為NPN型，反之則為PNP型。

場效應管(MODFET)

- 作用：電壓控制器

- 場效應管有三個電極

  - 柵極(G)

  - 漏極(D)

  - 源極(S)

- 電路圖

- 測試項目

  - VDS(漏極以源極之間的電壓)

  - VGS(柵極到源極之間電壓)

  - ID(漏极的直流電流)

IC(集成電路)

- 定義：

IC(稱微電路)：IC積體電路的產品中將很多二极體電晶體裝在一個產品內，有時甚至成千個電晶體裝在一個產品內的就是所謂的微電路

- 我司常用的幾种IC規格：

  - 六組輸出電壓IC2002、2003用於ASIC ATX機种

494、339(用在2.02版ATX)

  - 使用於+5V電壓輸出7805(4.75～5.25V)

使用於-5V電壓輸出7905(-4.75～-5.25V)

IC7805中第一腳輸入，第二腳接發，第三腳輸出

  - IC431(我司所用精密度1%   2.47～2.52V之間)

  - 光耦 817耦合系數：200～400%

123耦合系數100～300%

附加

- 二極體之封裝形式：

1W穩壓管系列

FR101～FR107系列

DO-41型

FR151～FR157系列

PR1001～PR1007系列

1N4148

DO-35型

1/2W穩壓管系列

# SB540  SR304

SB320～SB360      LH(立輝廠商)為DO-27型      CT(沛倫廠商)為DO-201AD型

UF3002、PR3002

2A05

SB240

SBL1040 ──TO-220型

SBL3040──TO-3P型

- 品牌(我司常用)

HITACHI(日立)      TELFUNKEN德律風根      TOSHIBA東芝

PHILIPS飛利浦      LITEON利通             PANJIT 強茂

MOSPEC統懋       MOTOROLA摩托羅拉     ST 意法      UTC友順

FUJI(富士)          FAIRCHILD快捷          LH 立輝      CP正園

SANYO三洋        DAEWOO大宇          CT沛倫      HSMC華晰